Todo trabajo implica la ayuda y colaboración de un sinfín de amigos, compañeros y familiares, por lo que agradezco eternamente a . . .

Leonor Guadalupe, compañera y amiga, nuevamente me encuentro en la culminación de una meta. Otra vez te agradezco infinitamente por tu paciencia y amor, por permitirme sentir que cada logro mío también es tuyo. Tu cariño me recompensa cada momento de mi vida. Te amo.

Iván y Andrés, hijos, ustedes son y seguirán siendo la luz de la esperanza que guía mi camino y el porqué de todas mis acciones.

Rafael Gallego Vargas, padre, gracias por tus sabios consejos y ayuda en los momentos difíciles. Gracias por tus voces de aliento y por tu estimulo para convertirme siempre en una mejor persona. Tu guía me ha servido para continuar firme y seguro con mi camino. Estoy muy orgulloso de ser tu hijo.

Elia Alarcón Estrada, madre, no sé como agradecerte el apoyo incondicional que siempre me has dado, las sabias palabras en los momentos más oportunos y el cariño que sólo una madre puede dar. Simplemente decirte, gracias mamá.

Erick y Rafael, hermanos, el soporte que siempre me han brindado me fortifica y ayuda para superarme cada día.

Luciano y María de los Ángeles, suegros, aunque se encuentran lejos de nosotros, siempre he sentido su apoyo incondicional en cada momento de nuestras vidas.

Luciano, Leonel, Sergio, Melchor, Noe, Zeus, cuñados, gracias por su apoyo a mi familia y a mí, los considero mis hermanos.

Daury García Pulido, amigo, como agradecerte, es difícil expresarlo, no sólo me has apoyado a cumplir con esta meta, siempre me has dado tu mano amiga, me has brindado tu confianza y tu amistad.

Carlos Díaz Delgado, amigo es verdad, no se puede ser un investigador si no primero  se estudia un doctorado. Gracias a ti he superado una etapa donde se me abren las puertas a lo que más nos gusta: aprender.

Cheikh Fall, muchas gracias por tu mano amiga que ha guiado mi trabajo y me ha permitido llegar a la meta de esta aventura que es el doctorado.

Carlos Arriaga Jordán, estimado amigo y compañero de pesca, gracias por mostrarme tu paradigma de la ciencia. Tus consejos han sido muy valiosos para este trabajo, pero más importante me han servido para desarrollarme como persona y como investigador.

David, Iván y Eric, amigos, estimo mucho sus voces de aliento, las discusiones sin fin que hemos protagonizado, su apoyo incondicional cada vez que lo he necesitado y principalmente su amistad, gracias.

Mario, Andrés, Toño, Alfonso, Alejandro y Agustín, gracias amigos por todo su apoyo que me permitió culminar este trabajo y llegar a una meta más en mi vida.

Agradezco los consejos y voces de aliento de todos aquellos que me han permitido llevar a cabo un trabajo desde paradigmas diferentes, en especial a:

Mario Esparza Soto Verónica Martínez Miranda Pedro Ávila Reyes

María del Carmen Arcos Ávila José Luis Damas Aguilar

Así también agradezco la beca otorgada por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología para realizar los estudios de Doctorado en Ciencias del Agua y el trabajo de tesis.

Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano

Isaac Newton No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho

Aristóteles

##### RESUMEN.

La acuicultura en el Estado de México se ha desarrollado en un marco de presiones ambientales y legales, la competencia por el recurso agua ha impactado negativamente las actividades como el cultivo de la trucha. Las presiones sociales y gubernamentales cada vez son mayores, a tal grado que las concesiones de uso de agua son más difíciles de obtener y el trámite es más estricto que en décadas pasadas.

Para encontrar alternativas de solución bajo este esquema, existen dos propuestas con las que se ha trabajado en esta investigación; la primera es la cosecha de agua de lluvia como fuente abastecedora de agua para el cultivo de trucha arco iris y la segunda es el uso de sistemas de recirculación acuícola para tratar y reutilizar el agua, teniendo como finalidad concebir y construir las instalaciones piloto para desarrollar un cultivo trutícola en un sistema de recirculación acuícola alimentado con agua pluvial con el objeto de representar matemáticamente el comportamiento de los diferentes procesos involucrados en el del tren de tratamiento de agua residual acoplado al sistema de producción trucha y a los procesos biológicos consecuencia del cultivo de organismos acuáticos.

La investigación se llevó a cabo con un experimento de 150 días en un sistema de recirculación acuícola integrado por un estanque circular y un tren de tratamiento compuesto de un sedimentador, un filtro biológico (percolador) y un filtro de arena descendente. En el sistema se sembraron organismos de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) con una biomasa inicial de 41,51 kg, una densidad de 6,61 kg/m3  hasta llegar a 180,42 kg con una densidad de 28,73 kg/m3;

crecimiento de los peces de 4,23 g/d; con un caudal de 2,1 L/s; un recambio de agua limpia de lluvia de 2,21 %.

-

-

Se evaluó la eficiencia de remoción de contaminantes en el tren de tratamiento, de manera general se  obtuvo  un  44.54  %,  23.15  %,  78.99  %,  29.36  %  para  SST,  DQO,  N-NH3   y  N-NO2

respectivamente; una generación de N-NO3   en el sistema de 4.23 %. Las tasas de remoción

-

generales del tren de tratamiento fueron de los parámetros 96,08 g N-NH3/d (66,23 %), 8,87 g N- NO2 /d (19,56 %), 286,31 g SST/d (43,38 %), 1 404,63 g DQO/d (38,79 %).

La modelación matemática de los procesos limitantes ocurridos en el SRA se realizó de manera regresiva, los modelos dinámicos no se pudieron implementar debido a que las concentraciones de los contaminantes son bajas, la media matemática, la desviación estándar y el error en la determinación de las mismas son del mismo orden (por ejemplo, en la entrada al biofiltro la concentración de N-NH3 es de 0,80 ± 0,012 mg/L a la salida se tiene 0,66 ± 0,012 mg/L), siendo estos valores inadecuados para los modelos.

Los modelos matemáticos encontrados en este trabajo para la tasa volumétrica de conversión de nitrógeno amoniacal total fueron, para el percolador: TVNA (g N-NH3/L h) =63,083 [(concentración de N-NH3 influente (mg/L)] – 6,33; y para el filtro de arena: TVNA (g N-NH3/L h) = 228,45 [(concentración de N-NH3 influente (mg/L)] + 7,18. Ambos biofiltros presentaron un modelo de primer orden entre la concentración de nitrógeno amoniacal y la TVNA con una fuerte  dependencia: R = 0,96 y R2 = 0,91 para el filtro de arena; R = 0,85 y R2 = 0,72 para el filtro percolador.

La modelación del consumo de oxígeno en el SRA se describe mediante la ecuación: rO2 (mg O2/L h)= 0,041 [Temperatura (°C)] [Densidad (kg/m3)] – 0,454 [Densidad (kg/m3)] - 1,324 [Temperatura (°C)] + 22,447 con una R2 = 0,747 y R = 0,864. El modelo es válido para un intervalo de  temperatura de 12 a 23 °C, densidades de 8 a 60 kg/m3 para una altitud de 2 660 msnm.

Los modelos matemáticos que se encontraron en el presente trabajo de generación de residuos contaminantes al cultivo fueron:

Nitrógeno amoniacal, en relación con la biomasa se describe por la ecuación nitrógeno amoniacal (mg/L) = 0,0063[biomasa (kg)] – 0,3027, con un coeficiente de determinación R2 = 0,56, R = 0,75.

DQO, se expresa por la ecuación DQO (mg/L) = 0,5992[biomasa (kg)] – 30,29, con un coeficiente de determinación R2  = 0,46, R = 0,68.

SST, con la ecuación SST (mg/L) = 0,0873[biomasa (kg)] – 8,218, con un coeficiente de determinación R2 = 0,76, R = 0,87.

-

Nitratos, mediante la ecuación N-NO3  (mg/L) = 0,5821[biomasa(kg)] – 20,647, con un coeficiente  de determinación de R2 = 0,66 y un coeficiente de correlación de R = 0,81.

En conclusión, el agua pluvial cosechada es una opción viable para su uso en cultivos acuícolas cerrados. La contribución tecnológica del prototipo permite tener un manejo más adecuado lo que se puede traducir en un mejor crecimiento y menor tiempo de cultivo. Siendo la parte medular del sistema de tratamiento que hace posible la recirculación el conjunto de biofiltros (percolador – filtro de arena).

Palabras clave

1. Oncorhynchus mykiss Trucha arco iris; 2. Sistema de recirculación acuícola; 3. Modelación matemática; 4. Oxígeno disuelto.

##### ABSTRACT

The trout culture in Mexico has growth with a lot of pressure on the use of the water resources, in order to optimize this resource there has been researches that search for the development of sustainable water use in aquaculture. In this study we propose the use of harvested rainwater in a recirculating aquaculture system (RAS) as an alternative to strengthen the production of high nutrition food and an alternative water use.

A 150 days experiment was done in a recirculating aquaculture system suitable for the conditions of the trout activity at the State of Mexico. The RAS had one circular tank for the trout culture and a wastewater treatment integrated with a settling tank for solids removal, a trickling filter as a biofliter and a down flow sand filter with two functions, biofilter and to remove death biofilm. It had 2.1 L/s flow. To achieve good rainwater quality, sodium bicarbonate, marine salt and lime was added to the water in daily basis in order to maintain the pH and alkalinity at optimum ranges.

To evaluate the system the individual weight increment, the density and the biomass in the tank were determined. The average removal percentage of the main parameters for the trout culture, COD, TSS, total ammoniacal nitrogen (TAN), nitrite and nitrate was obtained.

The initial density in the system was 6,61 kg/m3 at the end of the experiment we had 28,73 kg/m3. Biomass started at 41,49 kg and ended with 180,42 kg. An average of 4,23 g/d of individual increment weight was observed.

-

-	-

The percentage of removal observed were 44.54 %, 23.15 %, 78.99 %, 29.36 % and -4.23 % for TSS, COD, TAN, NO2 -N and NO3 -N, respectively. The general removal rates of the wastewater treatment were 96,08 g N-NH3/d (66,23 %), 8,87 g N-NO2 /d (19,56 %), 286,31 g SST/d (43,38   %),

1 404,63 g DQO/d (38,79 %).

The mathematical model constructed for the volumetric TAN conversion rates were, for the trickling filter VTR (g NH3-N/L h) =63,083 [(NH3-N influent (mg/L)] – 6,33; and for the sand filter VTR (g NH3- N/L  h)  =  228,45  [(NH3-N  influent  (mg/L)]  +  7,18.  Both  biofilters  presented  a  strong       linear

dependency: R = 0,96 y R2 = 0,91 for the sand filter;  R = 0,85 y R2 = 0,72 for the trickling filter.

The oxygen consumption model was represented by the equation rO2 (mg O2/L h)= 0,041 [Temperatura (°C)] [Densidad (kg/m3)] – 0,454 [Densidad (kg/m3)] - 1,324 [Temperatura (°C)] + 22,447; R2 = 0,747 y R = 0,864. The model is applicable for a temperature of 12 to 23 ºC; densities of 8 to 60 kg/m3 and an altitude of 2 660 meter above sea level.

The mathematical models constructed for the generation of residual pollution to the trout culture were:

-	2

TAN in function of the biomass: TAN (mg/L) = 0,0063[biomass (kg)] – 0,3027; R2 = 0,56, R = 0,75. COD, in function of the biomass: COD (mg/L) = 0,5992[biomass (kg)] – 30,29; R2 = 0,46, R = 0,68. TSS, with the linear equation: TSS (mg/L) = 0,0873[biomass (kg)] – 8,218; R2 = 0,76, R = 0,87.

Nitrate, NO3 -N (mg/L) = 0,5821[biomass(kg)] – 20,647; R  = 0,66, R = 0,81.

The results indicate that the RAS with rainwater harvest as an alternative of source water used in this study was suitable to the conditions predominant in the State of Mexico for the trout culture, using less than 2,21% of the water needed for a flow trough farm trout.

Key words

1. Oncorhynchus mykiss Rainbow trout; 2. Recirculating aquaculture systems; 3. Mathematical model; 4. Dissolved Oxygen.

##### ÍNDICE DE CONTENIDO

Capítulo 1. Introducción	21

Capítulo 2. Antecedentes	26

  - Truticultura en el Estado de México	27

  - Uso de agua pluvial en actividades humanas	29

  - Uso de agua pluvial en acuicultura	32

  - Sistemas de recirculación acuícola	32

  - Modelación del Sistema de Recirculación Acuícola	41

Capítulo 3. Planteamineto de la investigación	47

  - Justificación	48

  - Hipótesis	49

  - Objetivos	50

    - Objetivo General	50

    - Objetivos Específicos	50

  - Metas	51

Capítulo 4. Materiales y métodos	52

  - Cosecha de agua pluvial	54

  - Diseño y puesta en marcha del sistema prototipo	56

    - Estanquería	58

    - Tren de tratamiento	59

  - Maduración del sistema	64

  - Cultivo acuícola	65

  - Eficiencia del tren de tratamiento y evaluación de las tasas de remoción	66

  - Modelación matemática de los procesos limitantes del SRA	69

    - Biofiltro	69

      - Modelación determinística	69

      - Modelación de TVNA y TVCN	70

    - Consumo de oxígeno disuelto por los peces	70

    - Tipo regresivo	73

Capítulo 5. Resultados y discusión	74

  - Cosecha de agua pluvial	75

  - Puesta en marcha y estabilización del SRA	77

  - Maduración del sistema	79

  - Cultivo Acuícola	81

    - Desarrollo de la trucha arco iris	82

    - Condición corporal de los organismos acuáticos	85

    - Oxígeno disuelto en el estanque	88

    - Comportamiento del pH en el estanque	89

  - Evaluación del desempeño y eficiencia del tren de tratamiento	91

    - Eficiencia	91

      - Percolador	92

      - Filtro de arena	95

      - Estanque y sedimentador	97

      - Eficiencia general	99

    - Desempeño del prototipo	101

  - Cinética	106

    - Tasas de remoción	106

      - Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	107

      - N – Nitritos (N-NO2-)	108

      - N – Nitratos (N-NO3-)	108

      - Demanda química de oxígeno (DQO)	110

      - Sólidos suspendidos totales (SST)	111

      - Alcalinidad	112

      - Generación de residuos en el estanque	113

  - Modelación matemática	114

    - Biofiltros	115

    - Consumo de oxígeno disuelto por los peces	121

    - Modelación de la producción de contaminantes	127

      - Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	127

      - Sólidos suspendidos totales (SST)	129

      - Nitratos (N-NO3-)	130

      - Demanda química de oxígeno (DQO)	132

5.8 Sistema de monitoreo y control del SRA	133

Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones	140

  - Conclusiones	141

    - Cosecha de Agua Pluvial	141

    - Diseño del SRA	141

    - Maduración del Sistema	141

    - Desarrollo de los organismos acuáticos	141

    - Desempeño del tren de tratamiento del SRA	142

    - Modelación de los principales precesos del SRA	142

  - Recomendaciones	145

Literatura citada	147

Anexos	156

Anexo 1. Determinación de sales agregadas para adecuar el agua de lluvia	157

Anexo 2. Promedio, desviación estándar, coeficiente de variación e intervalos de confianza de los parámetros estudiados	158

Anexo 3. Datos utilizados para determinar los parámetros fisicoquímicos	160

Anexo 4. Parámetros biométricos	179

Anexo 5. Resultados de la prueba Plakett – Burman para el consumo de oxígeno	183

Anexo 6. Tarjetas de valoración (García, 2008)	184

Anexo 7. Memoria de cálculo de estimadores estadísticos con base en la teoría de muestreo estratificado	192

Anexo 8. Metodología para el análisis de parámetros limitantes	222

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Parámetros físico – químicos importantes en la evaluación y operación de un biofiltro (Tomado parcialmente de Colt, 2006)	34

Tabla 2. Criterios de clasificación con base en el nivel trófico y las necesidades en la actividad acuícola (Malone y Pfieffer, 2006)	36

Tabla 3.  Rangos permitidos para los parámetros y lugares de muestreo para el análisis de biofiltros (Malone y Pfeiffer, 2006)	36

Tabla 4. Calidad del agua dependiendo del nivel trófico del cultivo (Drennan et al., 2006)

........................................................................................................................  37

Tabla 5. Clasificación de los estudios de SRA de acuerdo con su objetivo (Colt et al., 2006)	37

Tabla 6. Memoria de cálculo del biofiltro (Tomado de Wheaton et al., 2000)	60

Tabla 7. Memoria de cálculo del filtro de arena ascendente (García, 1999)	62

Tabla 8. Tamaño de la muestra de acuerdo a la población de cada estrato	66

Tabla 9. Parámetros analizados en cada punto de muestreo	67

Tabla 10. Definición de estratos para la determinación de los estimadores estadísticos.. 68 Tabla 11. Estimadores estadísticos de la teoría del muestreo estratificado (Lohr, 2000) . 68 Tabla 12. Valores menores y mayores utilizados en las 16 pruebas de Plackett – Burman

........................................................................................................................  71

Tabla 13. Diseño de 16 pruebas Plackett – Burman (Wheeler, 1989)	72

Tabla 14. Contrastes definidos por el diseño básico de Plackett – Burman (Wheeler, 1989)

........................................................................................................................  72

Tabla 15. Caracterización del agua pluvial almacenada (03/11/2008)	75

Tabla 16. Velocidades promedio del agua a diferentes profundidades	79

Tabla 17. Memoria de cálculo de los estimadores estadísticos para el muestreo estratificado de la concentración de nitrógeno amoniacal en el punto de muestreo C	92

Tabla 18. Características del biofiltro y del empaque	102

Tabla 19. Características generales del influente y del cultivo	103

Tabla 20. Características del efluente de del percolador y el filtro de arena del SRA prototipo	104

Tabla 21. Balance de masa del nitrógeno amoniacal total (N-NH3) en el sistema prototipo.

......................................................................................................................  107

Tabla 22. Balance de masa de N – nitritos (N-NO2-) en el sistema prototipo	108

Tabla 23.Balance de masa de nitratos (N-NO3-) en el sistema prototipo	109

Tabla 24. Balance de masa de DQO en el sistema prototipo	110

Tabla 25. Balance de masa de SST en el sistema prototipo	111

Tabla 26. Balance de masa de alcalinidad en el sistema prototipo	112

Tabla 27. Escala de las zonas de los parámetros en el sistema de seguimiento y control

......................................................................................................................  134

##### ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Operaciones básicas y complementarias de los SRA (Timmons et al., 2002). .. 23 Figura 2. Ubicación por cuenca de las unidades de producción trutícola en el Estado de

México (Gallego et al., 2007)	27

Figura 3. Origen del agua utilizada en las unidades de producción trutícola (Gallego et al., 2007)	28

Figura 4. Caudal utilizado en las granjas de trucha por origen del agua (Gallego et al., 2007)	28

Figura 5. Clasificación de los SRA propuesta por Malone y Pfeiffer (2006)	34

Figura 6. Mapa conceptual de la clasificación de los SRA de acuerdo con el tipo de agua, temperatura y nivel trófico (en azul ubicación de SRA usado en esta investigación)	35

Figura 7. Sistema de recirculación acuícola para el cultivo de cría y juvenil de trucha (Gallego, 2004)	39

Figura 8. SRA para el cultivo de trucha arco iris propuesto por García (2008)	40

Figura 9. Eficiencia de remoción reportada por García et al. (en prensa)	41

Figura 10. Esquema de la metodología propuesta. TVNA: Tasa volumétrica de conversión de nitrógeno amoniacal, TVNC Tasa volumétrica de conversión de nitritos... 54

Figura 11. Reservorios de almacenamiento de agua pluvial	55

Figura 12. Prototipo construido en la playa de modelos a escala reducida del laboratorio de modelos hidráulicos	57

Figura 13. Sistema de recirculación acuícola prototipo utilizado	57

Figura 14. Vista en planta y corte transversal del estanque y sedimentador (cotas en metros)	58

Figura 15. Estanque y sedimentador	59

Figura 16. Empaque utilizado en el biofiltro (poliducto flexible)	61

Figura 17. Diseño de la torre de tratamiento (cotas en metros)	63

Figura 18. Esquema isométrico sistema prototipo (cotas en metros)	64

Figura 19. Puntos de muestreo en el sistema (cotas en metros)	67

Figura 20. Respirómetro utilizado para determinar las velocidades de consumo de oxígeno de la trucha	71

Figura 21. Equipo montado para medir la velocidad del agua en el estanque	78

Figura 22. Curva de maduración del tren de tratamiento en la primera etapa	80

Figura 23. Maduración del tren de tratamiento en la reposición de biomasa	81

Figura 24. Temperatura observada en el estanque del SRA	82

Figura 25. Biomasa producida y densidad alcanzada en el SRA	84

Figura 26. Mortalidad en el cultivo de la trucha arco iris en el SRA	85

Figura 27. Desarrollo de la trucha arco iris en el sistema (relación longitud – peso)	86

Figura 28. Condición corporal de la trucha de acuerdo al Factor de Fulton	88

Figura 29. Concentración de oxígeno disuelto en el estanque de cultivo	89

Figura 30. Comportamiento del pH en el estanque de cultivo	91

Figura 31. Comportamiento de las concentraciones y eficiencia de remoción de los diferentes parámetros en el percolador	93

Figura 32. Comportamiento de las concentraciones y eficiencia de remoción de los diferentes parámetros en el filtro de arena	96

Figura 33. Esquema del balance de masas para SST en el estanque de cultivo y el sedimentador	98

Figura 34. Comportamiento de las concentraciones y eficiencia de remoción de los diferentes parámetros en el estanque – sedimentador	99

Figura 35. Comportamiento de las concentraciones y eficiencias de remoción de los diferentes parámetros en el tren de tratamiento	100

Figura 36.Esquema utilizado para el balance de masas en el sistema prototipo	106

Figura 37. Esquema de generación de residuos en el estanque	113

Figura 38. Efecto de la concentración de nitrógeno amoniacal en el influente y la tasa volumétrica de conversión de nitrógeno amoniacal total (TVNA) en el filtro lento de arena	116

Figura 39. Efecto de la concentración de nitrógeno amoniacal en el influente y la tasa volumétrica de conversión de nitrógeno amoniacal total (TVNA) en el percolador	116

Figura 40. Comparación de desempeño de filtros de arena de trabajos previos y el actual.

....................................................................................................................  118

Figura 41. Comparación de desempeño de filtros percoladores de trabajos previos y el actual	118

Figura 42. Comparación de la TVCN con la concentración de nitrógeno amoniacal y la TVNA del filtro lento de arena	120

Figura 43. Comparación de la TVCN con la concentración de nitrógeno amoniacal y la TVNA del filtro percolador	120

Figura 44. Saturación de oxígeno en el agua para el caso de estudio	122

Figura 45. Concentración de equilibrio para el SRA	123

Figura 46. Porcentaje de impacto de los factores determinantes de la tasa de consumo de oxígeno en los estanques	124

Figura 47. Comportamiento de la tasa de consumo de oxígeno a diferentes temperaturas y densidades para la trucha arco iris a 2660 msnm	126

Figura 48. Relación entre la biomasa y la producción de nitrógeno amoniacal	128

Figura 49. Relación entre la biomasa y la concentración de SST	130

Figura 50. Relación entre la biomasa y la producción de nitratos	131

Figura 51. Comportamiento de los nitratos (N-NO3-) en el influente y efluente del tren de tratamiento	132

Figura 52. Relación de la producción de biomasa y la concentración de DQO	133

Figura 53. Representación gráfica de los valores promedio a la entrada y salida del estanque	135

Figura 54. Control del SRA donde se muestra el promedio general por punto de muestreo.

....................................................................................................................  136

Figura 55. Representación gráfica de los valores puntuales en el SRA a la entrada del percolador	137

Figura 56. Representación gráfica de los valores puntuales en el SRA a la salida del percolador	137

Figura 57. Representación gráfica de los valores puntuales en el SRA a salida del filtro de arena y efluente del tren de tratamiento	138

Figura 58. Representación gráfica de los valores puntuales en el SRA a la salida del estanque e influente del tren de tratamiento	138

##### NOMENCLATURA

##### Nomenclatura	Descripción	Unidades

aAM

Producción de nitrógeno amoniacal	kg N-NH3/kg de alimento

AAM

Área superficial requerida para remover la producción	2

de nitrógeno amoniacal	m

Across	Área seccional del filtro	m2

aDO

ALKin

Demanda de oxígeno por kilogramo de alimento dado	kg O2/Kg de

alimento

Alcalinidad	mg/L como

CaCO3

ARE

Amedia	Área superficial activa del empaque	m2 Eficiencia energética de remoción de nitrógeno

amoniacal	g N-NH3/kWh

AS	Área superficial	m2

ASE	Área superficial específica	m2/m3

ASFA	Asociación "Resúmenes sobre las Ciencias Acuáticas y la Pesca"

At	Área transversal	m2

BIOSIS	Base de datos de revistas científicas

C	Concentración actual de oxígeno disuelto	mg/L C/N	Relación carbono nitrógeno

CAE CAI

Concentración de Nitrógeno amoniacal en el efluente del biofiltro

Concentración de Nitrógeno amoniacal a la salida del reservorio

g de N/m3 g de N/m3

| CBF CE | Carga acumulativa de alimento Concentración de entrada | mg/L mg/L |
| --- | --- | --- |
| CEQ | Concentración de equilibrio de oxígeno disuelto | mg/L |
| CH | Carga hidráulica | m3/m2 |
| CIESA | Centro de Investigación y Estudios en Salud Animal |  |
| CIRA | Centro Interamericano de Recursos del Agua |  |
| CIRB | Centro de Investigación en Recursos Bióticos |  |
| CL | Carga acumulativa | kg/lpm |
| CNA/CONAGUA | Comisión Nacional del Agua |  |
| CO | Consumo de oxígeno disuelto | kg/m3 |
| CONAPESCA | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca |  |
| CP | Contenido de proteínas | % |
| CS | Concentración de salida | mg/L |
| CSAT | Concentración de saturación de oxígeno disuelto | mg/L |
| D | Diámetro | Kg/m3 |
| D10 | Diámetro efectivo del grano | mm |
| DBO5 | Demanda biológica de oxígeno a los cinco días | mg/L |
| DBO Demanda bioquímica de oxígeno a la entrada del mg/L |  |  |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |  |
| DQO | Demanda química de oxígeno | mg/L |
| DQOin | Demanda química de oxígeno en la entrada del filtro | mg/L |
| DQOT | Demanda química de oxígeno total | mg/L |

5in

biofiltro

| Nomenclatura | Descripción | Unidades |
| --- | --- | --- |
| E | Eficiencia | % |
| EMCIRA | Estación meteorológica del CIRA |  |
| FA | Frecuencia de alimentación | #/d |
| FCA | Factor de conversión alimenticia |  |
| FR | Tasa de alimentación y tipo de alimento | kg/d |
| H | Altura del empaque en el biofiltro | m |
| Htank | Altura total | m |
| Hwater | Altura del agua | m |
| IICA Instituto Interamericano de la Cooperación para la IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua K Factor de condición corporal de Fulton KLa Coeficiente de transferencia volumétrico h-1 |  |  |
| Lhyd | Tasa de carga hidráulica | m3/m2 d |
| Lmedia | Carga hidráulica del empaque | m3/m2 d |
| msnm | Metros sobre el nivel del mar | m |
| N-NH3in | Nitrógeno amoniacal entrada biofiltro | mg N-NH3/L |
| N-NH3out | Nitrógeno amoniacal salida biofiltro | mg N-NH3/L |
| N-NO - | Generación de N – nitritos | % |
| N-NO - | N – nitritos entrada biofiltro | mg N-NO -/L |
| N-NO - | N – nitritos salida biofiltro | mg N-NO -/L |
| N-NO - | Generación de N-nitratos | % |
| N-NO - | N – nitratos entrada biofiltro | mg N-NO -/L |
| N-NO - | N – nitratos salida biofiltro | mg N-NO -/L |
| NOAA Administración nacional oceánica y atmosférica |  |  |
|  | (National Oceanic and Atmospheric Administration) |  |
| OCR | Razón de consumo de oxígeno |  |
| OD | Oxígeno disuelto en el agua | mg/L |
| Odin | Oxígeno disuelto en el influente | mg/L |
| OUE | Eficiencia energética de uso de oxígeno | g O2/kWh |
| P | Energía total | kW/d |
| PAM | Producción de nitrógeno amoniacal por peces | Kg/d |
| pH | Potencial de hidrógeno |  |
| pHin | pH a la entrada del biofiltro |  |
| PMA | Punto de muestreo A |  |
| PMB | Punto de muestreo B |  |
| PMC | Punto de muestreo C |  |
| PMD | Punto de muestreo D |  |
| PME | Punto de muestreo E |  |
| PMG | Punto de muestreo G |  |
| PTR | Porcentaje de remoción de N-NH3 | % |
| PTV | “Particle Tracking Velocimetry” (Velocimetria por seguimiento de partículas) |  |
| PVC | Policloruro de vinilo |  |
| Q | Caudal | m3/d o L/s |
| QA….E | Caudal en los puntos de muestreo A – E | m3/d |
| QDBO5E | Carga de DBO5 (empaque) | g DBO5/m2 d |
| QDI | Caudal de diseño | L/s |
| QDQOE | Carga de DQO (empaque) | g DQO/m2 d |

Agricultura

2 gen

2 in	2

- out	2

- gen

3 in	3

3 out	3

d

3

2

2

het

heterótrofas	2

| Nomenclatura | Descripción | Unidades |
| --- | --- | --- |
| QENT | Caudal de entrada al SRA | m3/d |
| Qfilter | Caudal del biofiltro | m3/d |
| Qmu | Caudal de agua tratada | m3/d |
| QNH3AS | Carga de amonio (área superficial) | g N-NH3/m2 d |
| QNH3E | Carga de amonio (empaque) | g N-NH3/m2 d |
| Qout | Caudal de descarga | m3/d |
| Qreuse | Caudal reuso | m3/d |
| Qru | Caudal estanque | m3/d |
| QSAL | Caudal de salida | m3/d |
| R R2 | Coeficiente de correlación Coeficiente de determinación |  |
| rALI | Tasa de alimentación | % |
| RALI | Alimento total diario | Kg/d |
| rO2 | Tasa de consumo de oxígeno disuelto por los peces | mg O2/L h |
| ROD | Requerimiento de oxígeno | mg/L |
| SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, |  |  |
|  | Pesca y Alimentos |  |
| SEMARNAT | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |
| SRA | Sistema de recirculación acuícola |  |
| SSA | Área de superficie específica | m2/m3 |
| SST | Sólidos suspendidos totales | mg/L |
| STR | Tasa de conversión de nitrógeno amoniacal superficial | g N-NH3/m2 d |
| T | Temperatura del agua | °C |
| t Tiempo de aclimatación antes de empezar la adquisición |  |  |
|  | de datos |  |
| TAA | Tasa aérea de remoción de nitrógeno amoniacal | g N-NH /m2 d) |
| THR | Tiempo de retención hidráulica | min |
| TVCN | Tasa volumétrica de conversión de nitritos | g N-NO -/m3d |
| TVCNA | Tasa volumétrica de de N-NO2 aparente | g N-NO -/m3d |
| TVNA | Tasa volumétrica de conversión de nitrógeno amoniacal | g N-NH3/m3 d |
| UAEM | Universidad Autónoma del Estado de México |  |
| V | Volumen | m3 |
| V0 | Volumen del filtro | m3 ó L |
| VAM | Volumen del empaque | m3 |
| Vb | Volumen de empaque en el biofiltro | m3 |
| VE | Volumen del estanque | m3 |
| Vmedia | Volumen del empaque | m3 |
| VOCR Tasa volumétrica de consumo de oxígeno por bacterias g O /m3 d VOCR Tasa volumétrica de consumo de oxígeno por bacterias g O /m3 d |  |  |
| YSI | Yellow Springs Instrument Company |  |
| ∆O2 | Tasa de cambio de oxígeno disuelto en el agua | mg/L |
| ∆pH | Tasa de cambio en la concentración de pH |  |
| ρ | Densidad | kg/m3 |

nit

nitrificantes	2

## CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

##### INTRODUCCIÓN

En México, la competencia por el recurso agua ha impactado negativamente algunas actividades como la acuicultura. Las presiones sociales y gubernamentales cada vez son mayores, a tal grado que las concesiones de uso de agua son más difíciles de obtener y  el trámite es más estricto que en décadas pasadas (CNA, 2006).

La Ley de Aguas Nacionales decreta que el agua disponible para la acuicultura se encuentra en el número ocho de prelación, es decir, existen siete actividades humanas prioritarias en el uso del agua en México antes que la acuicultura (DOF, 2004).

En el marco de esta problemática, los productores de trucha arcoíris del Estado de México realizan esfuerzos en la búsqueda de estrategias técnicas más viables y rentables que se puedan aplicar a la producción de este organismo. Lo anterior incluye la recirculación acuícola, el uso de fuentes alternas de agua y de energía, la intensificación en la producción del cultivo, la diversificación del producto final, entre otras (Gallego et al., 2007). No obstante que la tecnología puede ayudar a dar soluciones a esta problemática, para que pueda ser transferida a los productores, debe ser adaptada a las características de la actividad trutícola en México.

Bajo este esquema, existen dos propuestas con las que se ha trabajado en esta investigación; la primera es la cosecha de agua de lluvia como fuente abastecedora de agua para el cultivo de trucha arcoíris y la segunda es el uso de sistemas de recirculación de agua (sistemas cerrados) en este cultivo para tratar y reutilizar el agua.

La técnica de captación y aprovechamiento del agua de lluvia se ha utilizado en lugares donde la precipitación anual es media o alta (> 800 mm anuales). En México, los  depósitos artificiales de almacenamiento de agua han sido utilizados desde los tiempos precolombinos para actividades agropecuarias en áreas pequeñas. En zonas arqueológicas como Xochicalco, Morelos, así como en la península de Yucatán desde el año 300 a.C., se emplearon sistemas conocidos como chulés (Garrido et al., 2005). Las ventajas de utilizar el agua de lluvia son que ésta tiene, en la mayoría de los casos, una buena calidad físico-química, y que aprovecharla demanda un escaso o nulo consumo de energía eléctrica.

En la actualidad, existe una gran diversidad de técnicas utilizadas para captar agua de lluvia, almacenarla y depurarla. Estas variantes están en función de los usos y costumbres

de cada región. Los estudios que se han realizado, muestran la viabilidad de implementar este tipo de sistemas en comunidades rurales (Ávila, 2008).

Remoción de Bióxido de Carbono

Los sistemas de recirculación acuícola se han venido desarrollando desde hace más de 30 años, principalmente en los países en desarrollo con el objeto de disminuir la cantidad de agua utilizada en las unidades de producción acuícola, mejorando también el control  de enfermedades, crecimiento y en general la eficiencia del cultivo. No obstante de los beneficios descritos, los sistemas de recirculación acuícola (SRA) tienen la limitante de requerir de un consumo energético (Timmons, et al., 2002). En general, los SRA se componen de cinco principales etapas (procesos y operaciones) que permiten sostener la calidad de agua necesaria para la vida acuática, los cuales son: circulación de agua, remoción de sólidos, biofiltración, oxigenación y eliminación de gases. Otros componentes complementarios son: eliminación de color, filtración y desinfección (figura 1).

Remoción de dióxido de carbono

Aireación Aire / Oxígeno

Remoción de sólidos disueltos y finos

Sólidos Suspendidos

Estanque

de cultivo de    organismos acuícolas

Bombeo

Lodos

Lodos

Desinfección

Biofiltración

Sistemas de control y monitoreo

Lodos

Sólidos Sedimentables

Figura 1. Operaciones básicas y complementarias de los SRA (Timmons et al., 2002).

Estas propuestas han sido probadas en situaciones independientes, es decir, la cosecha de agua pluvial ha sido utilizada principalmente para abastecer al ser humano de agua para consumo directo y los sistemas de recirculación acuícola han sido operados con agua proveniente de cuerpos naturales como lagos, ríos, océanos y pozos entre otros.

Para lograr en un momento dado la transferencia de estas propuestas al sector productivo, es necesario conocer el desempeño de la tecnología adaptada al entorno socioeconómico y ambiental de la región. Por lo que se deben optimizar los prototipos ya probados (García et al., en prensa; Ávila, 2008; Ávila et al., 2006; Gallego, 2004; Díaz et al., 2000), evaluar éstos enfocándose a la eficiencia de remoción de contaminantes para el cultivo de la trucha, determinar las características del recurso agua utilizado, que permita la modelación del comportamiento de los diferentes procesos involucrados en el sistema.

Actualmente la evaluación y modelación de estos prototipos se ha enfocado a  expresiones matemáticas simples donde se relaciona la generación de residuos tóxicos para el cultivo con la producción en kilos de carne de trucha (García et al. en prensa; García 2008; Gallego 2004), estas ecuaciones se han construido de relaciones derivadas del análisis de observaciones para cada caso. Es necesario profundizar en modelos de parámetros limitantes al cultivo como: OD, generación de residuos y eficiencia o tasa de generación de contaminantes.

Es también util explorar la aplicabilidad y pertinencia de uso de modelos dinámicos recientes. Son aquellos en los que se representa la realidad basada en leyes fundamentales de la física, química y biología. El proceso de modelos basado en estas leyes generales lleva invariablemente a reforzar el proceso intuitivo, desarrollando ordenada y racionalmente métodos para resolver el problema (Picioreanu y Van Loosdrecht, 2003).

Como ejemplo, se han desarrollado modelos que simulan los procesos llevados a cabo en reactores biológicos acoplados a trenes de tratamiento de agua residual. El primero, ampliamente estudiado, es el proceso de lodos activados en aguas residuales  municipales mediante el modelo ASM1 (Activated Sludge Model No. 1), el cual modela y simula los procesos de remoción de carbono orgánico y nitrógeno, con consumo de oxígeno y nitratos, así como la cantidad de lodos activados producidos por el reactor biológico. Este mismo, se ha modificado para describir otros procesos involucrados en los biofiltros de lodos activados generando así los modelos ASM2, ASM2d y ASM3  (Pettersen, 2000). Así mismo, el modelo ASM1 debido a sus características, se ha modificado para poder modelar plantas de tratamiento de agua residual que acoplan a su tren un biofiltro diferente a lodos activados (Plattes et al., 2006, 2007, 2008; Takacs et al.,

2007; Larrea et al., 2007; Mannina et al., 2007), la modificación más importante ha sido el no incorporar la estructura de la biopelícula en ninguna forma.

Un segundo esfuerzo importante en el modelo de procesos biológicos en reactores de tratamiento de agua residual es la biopelícula, la cual se entiende como una capa de células procariotas y eucariotas ancladas a la superficie de un sustrato y envueltas en una matriz orgánica de origen biológico. Los modelos desarrollados han dividido a la biopelícula en cuatro compartimientos: 1) volumen de agua, 2) capa de frontera, 3) biopelícula y, 4) sustrato (Wanner et al., 2006).

Los primeros modelos permitían conocer los procesos de una sola especie en una dimensión haciendo énfasis en la transformación bioquímica y el balance de masas, más adelante se pudo modelar biopelículas de multiespecies y multisustratos permitiendo así conocer la interacción entre los procesos involucrados, sin embargo todavía se trabajaba con una sola dimensión (Noguera et al., 1999), recientemente con el desarrollo de las ciencias computacionales se ha trabajado con modelos en varias dimensiones desarrollando así el estudio de la estructura de la biopelícula (Van Loosdrecht et al., 2002), en el 2006 se publican, por parte del comité de modelación de biopelícula bajo la responsabilidad de la IWA (Wanner et al., 2006), cinco modelos matemáticos que describen los procesos involucrados en el desarrollo de la biopelícula

Como consecuencia del desarrollo de sistemas de producción acuícola con recirculación de agua, el requerimiento de biofiltro en este proceso y la revisión bibliográfica, la  presente investigación ha tenido como finalidad diseñar y construir las instalaciones piloto para desarrollar un cultivo trutícola en un sistema de recirculación acuícola alimentado  con agua pluvial, con el objeto de estudiar las características del agua residual, que permita el análisis del comportamiento de los diferentes procesos involucrados en el tren de tratamiento de agua residual acoplado al sistema de producción de trucha y a los procesos biológicos consecuencia del cultivo de organismos acuáticos.

## CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES

##### ANTECEDENTES

##### TRUTICULTURA EN EL ESTADO DE MÉXICO

El cultivo de la trucha en el Estado de México se inició a finales de los 70’s con tres granjas ubicadas en el municipio de Amanalco. En la figura 2 se muestra la ubicación geográfica de cada unidad de producción por cuenca hidrológica, actualmente se ubican aproximadamente 400 granjas trutícolas en el estado en tres cuencas hidrológicas (Balsas, 62,71 %, Lerma 21,61 % y Panuco 15,68%) (Gallego et al., 2007) con un producción en el 2008 de 2 900 toneladas (SAGARPA, 2009).

Panuco: 15,68%

Lerma: 21,61%

Balsas: 62,71%

Figura 2. Ubicación por cuenca de las unidades de producción trutícola en el Estado de México (Gallego et al., 2007)

El uso de paso del agua en las granjas de trucha arco iris tiene como origen en un 70 % los manantiales localizados en los terrenos de las unidades o cercanos a éstas, el resto  de las granjas obtiene el agua de ríos, presas, arroyos y escurrimientos. Los orígenes del agua se encuentran influenciados por las condiciones climáticas de la región, causando dos de los problemas reportados por los truticultores: la calidad del agua en temporada de lluvia y la cantidad de la misma en el estiaje.

Fuente de agua de las granjas trutícolas

Litros por segundo utilizada de paso por tipo de fuente

Total de agua que reportan, utilizada de paso, los trutícultores del Estado de México: 2,881.30L/s

En la figura 3 se muestra el origen del agua que abastece a las unidades de producción  en el Estado de México, destacando el uso de manantiales en un 70 %. En la figura 4 se observa el caudal utilizado por origen del agua, la cantidad utilizada en la temporada de lluvia es del doble de la disponible para el mismo cultivo en el estiaje.

Escurrimiento

1%

Reuso	Presa

1%	2%

Rio

18%

Arroyo

8%

Manantial

70%

Figura 3. Origen del agua utilizada en las unidades de producción trutícola (Gallego et al., 2007)

Reuso

20.00

Escurrimiento

1.50

Presa 4.00

Rio

492.00

Arroyo

183.00

Manantial

2,180.80

Agua de paso utilizada por los truticultores:

Temporada de lluvia: 3 383,4 L/s

Estiaje: 1 952,34 L/s

Figura 4. Caudal utilizado en las granjas de trucha por origen del agua (Gallego et al., 2007).

##### USO DE AGUA PLUVIAL EN ACTIVIDADES HUMANAS

La captación de agua de lluvia es una técnica que se ha desarrollado y llevado a cabo con éxito, en diferentes partes del mundo con éxito. En la región del Chaco Central del Paraguay, el abastecimiento de agua en las comunidades indígenas y latino-paraguayas se realiza principalmente mediante pozos, tanques a cielo abierto cubiertos de plástico (llamados tajamares) y lagunas. El agua acumulada de las precipitaciones que escurre  por la superficie muestra concentraciones altas de potasio debido a que es arrastrado en la conducción del agua hacia los tajamares (agua de escorrentía). Lo mismo sucede con el calcio, magnesio, sodio y cloruros, los cuales también reflejan concentraciones altas a causa de la lixiviación del suelo circundante. Además tiene un alto contenido de fosfatos, nitratos y coliformes totales (Duarte et al., 2003).

La elevada contaminación bacteriológica en los tajamares, se debe a las heces fecales humanas y animales, sin embargo, se ha comprobado que el agua es apta para todo uso, previo tratamiento. Los autores mencionan que, para abastecer una familia de seis personas, es necesario construir una techumbre de 100 m2 y una cisterna de 35 000 L, asumiendo un consumo de 33 L/hab d, precipitaciones de 1 000 mm, una tasa de uso de 75% y la recarga del aljibe dos veces al  año (Duarte et al., 2003).

En la región, se registra una precipitación media anual entre 700 y 1000 mm. La Comisión Acueducto “Agua Limpia” ha experimentado con un filtro rápido de piedra y carbón activado seguido de un tanque de cloración para mejorar la calidad del agua de los tajamares (Duarte et al., 2003). Aunque la mejora es apreciable, no se alcanza el grado  de potabilidad y, durante el experimento, se observó poca durabilidad del sistema ya que se obstruye con facilidad debido al gran generación de algas. La Comisión recomienda que, a corto plazo, el agua debería ser tratada de manera más completa con un sistema que incluya floculación de algas y coloides, para remover sedimentos finos y  color, seguido de una filtración rápida o lenta y, finalmente, la desinfección con cloro, para asegurar una buena calidad física, química y bacteriológica (Duarte et al., 2003).

En Auckland, Nueva Zelanda, 125 casas de un distrito cuentan con sistemas de cosecha de agua en sus techos, con el objeto de abastecerse de agua para uso doméstico. El  agua obtenida de esta manera tiene una calidad físico – química y microbiológica pobre debido principalmente al material de los techos con que se construyeron las casas, por  lo

que se subraya que se debe de contar con un tratamiento adecuado antes de utilizar este recurso en actividades humanas (Simmons, et al., 2001).

En Japón (Zaizen, et al., 1999) realizaron un estudio de tres estadios deportivos que cuentan con un sistema de captación de agua de lluvia, en techos de más de 28 000m2. Esta agua es usada para la limpieza del estadio, baños y riego de jardines, cuentan con una capacidad de almacenaje de hasta 1800m3. Estos autores mencionan que para obtener éxito en los sistemas de cosecha de lluvia se debe de tomar en cuenta: 1) Información anual de la precipitación en el área, 2) estimar la cantidad de agua requerida,

3) analizar el balance de demanda de agua del sistema, y 4) calcular el volumen de almacenamiento para el control del agua de lluvia.

En México, en la región Tarahumara, en el 2001, se realizó un proyecto donde mediante un colector de agua de lluvia (Villanueva y Ontiveros, 2001) se provee de agua para consumo humano a los habitantes de la zona. En dicha región, se  registran precipitaciones desde 340 mm hasta 1017 mm. El sistema consta de techos de láminas galvanizadas, estructura de almacenamiento, tubería PVC y cisterna. Además, tiene un reservorio para las demasías del tinaco, a éste se le colocó una cubierta plástica para evitar la infiltración y se circundó con malla para evitar que los animales lo utilicen como bebedero.

En el estado de Oaxaca se desarrolló un sistema parecido (Ríos, 2002), sin embargo,  éste cuenta con un sistema de tratamiento primario. El sistema de tratamiento cuenta con dos alternativas, una de ellas es una trampa de sedimentos y la otra es una válvula de desfogue. El tratamiento a que se hace referencia es simple y contribuye a que se proporcione agua de mayor calidad. Se aclara que en este sistema no se realiza desinfección, sin embargo estos autores mencionan que es necesario para llegar a potabilizar el agua.

En Yalenday, Chiapas (Mundo–Molina, 1997), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) construyó un colector de agua de lluvia que consiste principalmente de: 1. Techumbre de aluminio, 2. Cisterna bajo tierra, 3. Filtros y 4. Tanque regulador. Para la captación en techumbres (IICA, 1998).

Garrido, et al. (2005) describen la potabilización del agua de lluvia en tres comunidades del Estado de Morelos, en donde utilizan la filtración en múltiples etapas modificada   para

potabilizar agua de lluvia para comunidades menores a 2 500 habitantes. El objeto de utilizar este sistema de filtración fue debido a que, según los autores, elimina progresivamente los contaminantes para producir agua para uso y consumo humano con criterios de continuidad y calidad a un costo manejable por los usuarios. Los autores concluyen que el agua de lluvia es una excelente solución alternativa en el abastecimiento de agua para uso y consumo humano.

Ávila et al. (2006), reportan el uso de filtros de lecho flotante como un sistema de tratamiento adecuado para modificar la calidad del agua de lluvia, utilizada en actividades humanas en el estado de Morelos, México. Este tipo de filtros, reportan los autores, satisface una demanda de tecnología de bajo costo y alta eficiencia, recomendando su uso en comunidades pequeñas y con poder adquisitivo limitado.

Adicionalmente, Fall et al. (2006), trabajaron con un sistema de potabilización de agua de lluvia para una comunidad rural de no más de 200 habitantes ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México, el agua de lluvia fue acondicionada para el uso y consumo de los habitantes de la comunidad con un tratamiento de agua al cual se  le implementó un sistema de bombeo soportado por energía hidráulica.

Otros estudios se enfocan sobre la calidad del agua cosechada; Lee et al. (2004) reportan que la calidad del agua colectada con origen en las primeras lluvias de la temporada no  es la adecuada para actividades humanas, concluyendo que ésta se debe de desechar o aumentar el control en el tratamiento, ya que las primeras lluvias acarrean los contaminantes acumulados durante la temporada de sequía.

Taylor et al. (2005), encontraron la composición de las especies nitrogenadas en el agua de lluvia urbana, la presencia de amonio es el ión de menos abundancia en el agua de lluvia, sin embargo, la concentración de iones nitrito es la mayor en este tipo de agua. Así también recomiendan que los sistemas de tratamiento de agua de lluvia deben ser diseñados para cubrir las características de variación de las concentraciones de especies nitrogenadas en el influente.

Evans et al. (2006), estudiaron el efecto del clima en la composición bacteriana de la cosecha de agua de lluvia urbana, la cual puede ser conformada por dos factores: la contaminación por insectos, aves, pequeños mamíferos o por la contaminación  mediante

la deposición atmosférica. En general encontraron que el efecto de los coliformes fecales no es significativo en la cosecha de lluvia.

##### USO DE AGUA PLUVIAL EN ACUICULTURA

En Australia, Ingram et al. (2002), estudiaron el crecimiento de diferentes organismos acuáticos en aguas salobres, las cuales eran alimentadas por agua de lluvia y agua de pozo. Entre los organismos estudiados se tiene a la trucha arco iris; en este estudio, el animal presentó un crecimiento de 0,8 g diarios a 11 g/L de salinidad y de 4,6 g diarios a 16,8 g/L de salinidad.

En India, Mohanty (2004) reporta el crecimiento de diferentes especies de carpas en reservorios de agua de lluvia a diferentes densidades de siembra. En conclusión, Mohanty, observó que la producción máxima de carpa en estos sistemas es de 1 572 Kg por hectárea. Además señala que cuando se incrementa la densidad, los incrementos en la biomasa disminuyen y aumentan las tasas de mortalidad, todo esto independiente de la calidad del agua en el sistema.

Tollner et al. (2006) desarrollaron hojas de cálculo para estimar el abastecimiento de agua superficial en cultivos de agua dulce para países en desarrollo. Estos autores señalan  que una de las variables importantes a tomar en cuenta es el agua de lluvia que puede abastecer al sistema. La hoja de cálculo puede llegar a ser muy útil siempre y cuando sea alimentada con los datos de entrada adecuados, particularmente la precipitación mensual, la frecuencia de tormentas y su duración.

El uso de agua pluvial como fuente de agua alterna para el cultivo de especies acuícolas no ha se ha contemplado como una propuesta factible a la problemática acuícola, lo que se refleja en la escaza literatura reportada hasta el momento, sin embargo en esta investigación se considera a la cosecha de agua pluvial como una solución viable a la variabilidad en cantidad y calidad del agua disponible para los cultivos de organismos acuáticos combinada con el uso de los sistemas de recirculación acuícola.

##### SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN ACUÍCOLA

Los sistemas de recirculación acuícola (SRA) han sido estudiados desde hace más de cuatro décadas, enfocando los esfuerzos hacia los SRA con biofiltros de película fija y recientemente a los SRA con biofiltros suspendidos (Malone y Pfeiffer, 2006). En los

últimos años se han evaluado diferentes SRA orientados a especies de alto valor comercial o ecológico (Sharrer et al., 2007; Maillard et al., 2006; Montagne, 2006; Atwood et al. 2005; Summerfelt et al., 2004; Hafed et al., 2003; Paterson y Watts, 2003; Simonel  et al., 2002; Tilley et al., 2002). En todos se reporta el uso de diferentes trenes de tratamiento, su eficiencia y desarrollo de las unidades del tratamiento de agua, así como, el crecimiento ideal de cada especie.

Aunque se tienen diversos estudios de los sistemas, recientemente se han propuesto estándares para la investigación de los sistemas de recirculación acuícola, entre los más importantes han surgido cuatro propuestas: 1) requerimientos de la calidad del agua en  los SRA (Colt, 2006); 2) clasificación de biofiltros nitrificantes de biopelícula fija (Malone y Pfeiffer, 2006); 3) estandarización de la evaluación de biofiltros (Drennan et al., 2006); y 4) estándares para reportar el desempeño en los estudios de biofiltros (Colt et al., 2006).

Estas propuestas están encaminadas hacia el ordenamiento de las investigaciones para que la industria acuícola pueda contar con una transferencia tecnológica entendible que a su vez permita a los productores, consultores, asesores, etc., tomar decisiones para diseñar, construir y operar un SRA en una unidad de producción.

La primera propuesta, respecto a los requerimientos de la calidad del agua en los SRA sugerida por Colt (2006), divide a los criterios de calidad del agua en dos tipos: criterios para el cultivo de la especie y criterios para la operación de procesos y unidades del tren de tratamiento. El primer tipo, según este autor, está ampliamente abordado en la literatura como en libros acuícolas y bases de datos (BIOSIS, NOAA y ASFA). Sin embargo, los criterios para la operación de procesos y unidades del tren de tratamiento se han discutido desde un punto de vista ambiental, por lo que este trabajo propuso considerar diferentes parámetros críticos para la evaluación y operación de los biofiltros (tabla 1).

Tabla 1. Parámetros físico – químicos importantes en la evaluación y operación de un biofiltro (Tomado parcialmente de Colt, 2006).

| Parámetro | Implicaciones |
| --- | --- |
| Nitrógeno amoniacal | Tiene un efecto directo en el desempeño del biofiltro, el contenido de nitrógeno amoniacal debe de estar dentro de los rangos permitidos para una buena nitrificación |
| Nitratos | Un nivel mínimo de iones nitrato previene la formación de H2S debido a condiciones anaeróbicas |
| Oxígeno disuelto | La nitrificación se detiene a concentraciones bajas de oxígeno |
| pH (y alcalinidad) | La nitrificación disminuye a pH altos y bajos, debido a que es un proceso biológico. |
| Salinidad | Diferentes bacterias son responsables de la nitrificación en agua dulce o salada, cambios repentinos en la salinidad reducen la tasa de nitrificación del biofiltro. |
| Drogas terapéuticas y químicas | Impactan severamente en los microorganismos responsables de la nitrificación en los biofiltros |

La segunda propuesta, es decir la clasificación de biofiltros nitrificantes de biopelícula fija por Malone y Pfeiffer (2006), plantea que en los estudios que evalúen el desempeño de propuestas de biofiltros se clasifiquen con base en la salinidad (g/L), temperatura y niveles tróficos (figura 5).

|  |  |  |  | Ácido – oligotrófico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oligotrófico |  |
|  |  | Templada (> 15 °C) |  | Mesotrófico Eutrófico Hiper – eutrófico |  |
|  | Dulce |  |  | Ácido - hipereutrófico |  |
|  | (< 10 g/L) |  |  |  |  |
|  |  | Fría (< 15 °C) |  | Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico |  |
| SRA |  |  |  | Ultra – oligotrófico |  |
|  |  |  |  | Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico |  |
|  |  |  | Templada (> 15 °C) |  |  |
|  | Salada |  |  | Hiper – eutrófico |  |
|  | (> 10 g/L) |  |  |  |  |
|  |  |  | Fría |  | Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico |
|  |  |  | (< 15 °C) |  |  |

Figura 5. Clasificación de los SRA propuesta por Malone y Pfeiffer (2006).

Esta clasificación obedece a que las características de diseño y operación de los biofiltros son diferentes para cada nivel expresado en la figura 5, a su vez, esta propuesta permite encasillar el uso de los biofiltros y su dimensionamiento según los factores que influencian en el proceso de nitrificación.

En la figura 6 se muestra un ejemplo de organismos o especies aptos para los tipos de nivel trófico determinados por Malone y Pfieffer (2006), en color azul se indica en donde se ubica el SRA utilizado para esta investigación.

Figura 6. Mapa conceptual de la clasificación de los SRA de acuerdo con el tipo de agua, temperatura y nivel trófico (en azul ubicación de SRA usado en esta investigación)

De acuerdo a los organismos a cultivar estos se pueden catalogar en un nivel trófico y en un intervalo de nitrógeno amoniacal total. En la tabla 2, se detallan los criterios de clasificación de los biofiltros con base en su nivel trófico, los más comunes son: oligotróficos, mesotróficos y eutróficos.

Tabla 2. Criterios de clasificación con base en el nivel trófico y las necesidades en la actividad acuícola (Malone y Pfieffer, 2006).

| Nivel trófico | Aplicación | Intervalo de N-NH3 (mg/L) |
| --- | --- | --- |
| Ultra – oligotrófico | Larvas (marinas) | 0,0 – 0,1 |
| Ácido – oligotrófico | Peces ornamentales | 0,1 – 0,3 |
| Oligotrófico | Reproductores | 0,1 – 0,3 |
| Mesotrófico | Alevines y engorda | 0,3 – 0,5 |
| Eutrófico | Engorda | 0,5 – 1,0 |
| Hiper – eutrófico | Engorda de especies resistentes | 1,0 – 5,0 |
| Ácido hiper - eutrófico | Engorda de especies resistentes | 1,0 – 20,0 |

Estos autores también proponen que para el análisis de los filtros biológicos con biopelícula fija, se deben estandarizar algunas variables, así como el lugar de muestreo  en el biofiltro. Lo anterior se realiza para poder determinar la capacidad de carga de la unidad. En la tabla 3, se muestran los parámetros y los lugares de muestreo en un experimento secuencial (batch). Una vez que se presentan estas condiciones en el experimento, se puede modelar la tasa volumétrica de transformación de nitrógeno amoniacal, mediante la ecuación (1).

TVNA (g–N) = (CA

g–N

(

) − CA

m3

Q

)

g–N	( d

(	))

(1)

m3d

I	m3

E	m3

Vb(m3)

Donde: TVNA = Tasa volumétrica de remoción de nitrógeno amoniacal; CAI = Concentración de nitrógeno amoniacal a la salida del reservorio; CAE = Concentración de nitrógeno amoniacal en el efluente del biofiltro; Q

= Caudal que pasa a través del biofiltro y Vb = Volumen de empaque en el biofiltro.

Tabla 3. Rangos permitidos para los parámetros y lugares de muestreo para el análisis de biofiltros (Malone y Pfeiffer, 2006)

| Parámetro | Unidades | Lugar |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reservorio | Efluente de biofiltro |
| Temperatura | ⁰C | 20 ± 0,5 | 20 ± 0,5 |
| Oxígeno disuelto | mg/L | > 5,0 | > 3,0 |
| Alcalinidad (estándar) | mg/L como CaCO3 | 150 |  |
| pH |  | 7,7 ± 0,1 |  |

Una tercera propuesta, está ligada con la anterior. Drennan et al. (2006) estandarizan la calidad del agua para cada nivel trófico (tabla 4) y proponen que cada biofiltro analizado presente una gráfica donde se correlacione la concentración de nitrógeno amoniacal en el influente del biofiltro y la tasa volumétrica de remoción de nitrógeno amoniacal, es decir, se muestre el modelo matemático de la capacidad de carga del biofiltro.

Tabla 4. Calidad del agua dependiendo del nivel trófico del cultivo (Drennan et al., 2006)

| Parámetro | Unidades | Nivel trófico |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oligotrófico | Mesotrófico | Eutrófico |
| Oxígeno disuelto | mg/L | > 6,0 | > 5,0 | > 4,0 |
| Dióxido de carbono | mg/L | < 1,0 | < 5,0 | < 25,0 |
| Nitrógeno amoniacal | mg/L | < 0,3 | < 1,0 | < 2,0 |
| Nitritos (N-NO -) 2 | mg/L | < 0,3 | < 1,0 | < 2,0 |
| Nitratos (N-NO -) 3 | mg/L | < 50,0 | < 200,0 | < 500,0 |
| DBO5 | mg/L | < 5,0 | < 10,0 | < 20,0 |
| Sólidos suspendidos totales | mg/L | < 5,0 | < 15,0 | < 25,0 |
| Turbidez | UNT | < 1,0 | < 10,0 | < 100,0 |

La cuarta propuesta se enfoca al desempeño de los biofiltros, en la tabla 5 se muestra la clasificación de los estudios de acuerdo con su objetivo (Colt et al., 2006).

Tabla 5. Clasificación de los estudios de SRA de acuerdo con su objetivo (Colt et al., 2006)

| Tipo de estudio | Tamaño típico del biofiltro (L) | Objetivo | Características del agua residual |
| --- | --- | --- | --- |
| Cinética | 1 – 50 | Determinación de la cinética de remoción de nitrógeno amoniacal, bajo condiciones controladas | Agua residual sintética comúnmente con una DBO no significativa |
| Escala piloto | 5 – 100 | Evaluación de empaque o configuración de filtros en condiciones controladas | Se puede utilizar agua residual sintética o de un sistema experimental |
| Sistema de cultivo | 100 – 1 000 | Evaluación de empaque o configuración de filtros en condiciones de cultivo | Agua residual de sistemas grandes de producción |

Igualmente, determinaron los parámetros estándar que un trabajo en esta área de investigación debe de tomar en cuenta. En específico, estos autores, mencionan que dependiendo del tipo de estudio que se realice (tabla 5) se deben de reportar los  principios básicos del diseño del biofiltro como las características del empaque utilizado y del biofiltro, de la calidad del agua en el influente y efluente del mismo e indicadores del desempeño del filtro.

El trabajo reportado por Eding et al. (2006), da base al diseño y operación de filtros percoladores para SRA, los autores señalan que estos biofiltros tienen varias ventajas sobre otros como: alta estabilidad de los procesos debido a una alta concentración de oxígeno, remoción de CO2 por desgasificación, agua con temperaturas bajas en verano y diseño, construcción, operación y mantenimiento simples.

Sin embargo, también comentan que se tienen desventajas como: Tasas de remoción bajas, desprendimiento de biopelícula y colmatación del empaque cuando está mal operado.

Su diseño, comentan, está basado en los picos de producción de residuos por parte de  los organismos que coincide con el momento de máxima biomasa y consumo de alimento. Una vez que se conoce este momento se debe de calcular la producción de residuos por kilogramo de alimento proporcionado a los organismos, para determinar el caudal y las dimensiones del percolador. Otro factor importante es el objetivo del biofiltro, es decir la concentración de nitrógeno amoniacal en el efluente del percolador necesaria para permitir el cultivo acuícola, en general, esto puede ser controlado cuando se tienen bajas concentraciones de nitrógeno amoniacal en el influente y altas tasas de remoción en el filtro.

Por otra parte, estos mismos autores mencionan que el uso de percoladores debe de ser apoyado por unidades de clarificación y/o filtración para eliminar la biopelícula que se desprende del empaque. Al final concluyen, que el uso de los percoladores para los SRA es una opción que se debe considerar en situaciones, tales como, bajo presupuesto de construcción, poca mano de obra y generalmente poco capacitada, necesidades de altas concentraciones de oxígeno disuelto y baja concentración de CO2  en el agua.

Es importante subrayar que la propuesta de investigación es la continuidad de investigaciones sobre sistemas de recirculación acuícola de la presente tesis que se han realizado desde 1999 (García et al., en prensa; García, 2008; Gallego, 2004) por un grupo de investigadores pertenecientes al Centro Interamericano de Recursos del Agua y al Centro de Investigación en Recursos Bióticos, pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de México. En estos trabajos se reporta un SRA para el cultivo de trucha arco iris en diferentes etapas de su ciclo de vida en cautiverio, obteniendo como resultados un prototipo que permite densidades de biomasa de trucha de hasta 12 kg/m3.

Gallego (2004) diseñó y evaluó un tratamiento de agua residual acuícola para el cultivo de cría y juvenil de trucha arco iris, el tren consistió en un filtro de maya de 300 µm en forma de parábola, un percolador como biofiltro y un filtro de arena (figura 7). Se concluye en este trabajo que el cultivo de cría y juveniles de trucha en sistemas cerrados es factible para las condiciones socioeconómicas de la actividad en el Estado de México, logrando

un crecimiento promedio durante la fase experimental de 7,62 g de peso y 5,85 cm de longitud en un periodo de 12 semanas, los cuales son considerados aceptables al compararse con lo reportado en la literatura correspondiente. La biomasa alcanzada fue de 2,0 kg/m3. La eficiencia acumulada obtenida por el tren de tratamiento para los parámetros clave fue de 90,51 % de remoción para sólidos suspendidos totales, de  88,00

% para turbidez, 78,97 % para DBO5, 82,47 % para DQO, 78,14 % para N-NH3 y 57,73 % para N-NO2-. Una contribución original del trabajo fue el uso de poliducto flexible como empaque para el biofiltro que cuenta con una superficie específica de 414 m2/m3.

1

Tinacos

Mallas

3

2

Estructura de distribución del agua

en el percolador

4

Percolador

Filtro de

arena

6

1, 2, 3, 4 ,5, 6,7 y 9 Estaciones del Sistema

N1, N2 y N3 niveles de estanquería para el cultivo

Columna

de Carbón Activado

Tinaco

5

9

7

Figura 7. Sistema de recirculación acuícola para el cultivo de cría y juvenil de trucha (Gallego, 2004)

García (2008) modificó el tren de tratamiento propuesto por Gallego (2004) proponiendo un filtro reticular con la misma luz de malla sin forma parabólica, como biofiltro un percolador y filtro de arena (figura 8), el cual fue adecuado para producir 12 kg/m3 de trucha arco iris a talla comercial (250 g) en 180 días, con un caudal de 1 L/s, lo que significó un ahorro de agua de hasta el 98% comparado con la tecnología vigente. Es decir, el prototipo permite producir un kilogramo de trucha con 500 litros de agua, lo que representa menos del 1 % del consumo de agua de un sistema abierto (tecnología de cultivo tradicional).

Figura 8. SRA para el cultivo de trucha arco iris propuesto por García (2008)

Las eficiencias de remoción alcanzada por este prototipo fueron reportadas por García et al. (en prensa); la remoción de nitrógeno amoniacal fue de 86 %, en el biofiltro fue de 57

% y en el filtro de arena fue del 66 %. La remoción de DQOT en el tren de tratamiento fue de 66 %, en el filtro biológico de 61 % y en el filtro de arena 12 %. En cuanto a la  remoción de SST, la eficiencia global fue de 88%, en el percolador de 67 % y en el filtro  de arena 64 % (figura 9).

La eficiencia lograda en el sistema, reportan estos autores, permitió un cultivo adecuado, logrando que las concentraciones de contaminantes (nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, DQOT, SST) permanecieran por debajo de los límites máximos recomendados para el cultivo trutícola durante la totalidad del ciclo de producción (García et al., en prensa)

Figura 9. Eficiencia de remoción reportada por García et al. (en prensa)

##### MODELACIÓN DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN ACUÍCOLA.

Un modelo matemático, es la representación simplificada de un sistema complejo en el que su mismo comportamiento es representado por un conjunto de ecuaciones lógicas, necesarias para expresar las relaciones entre las variables y parámetros, que representan el estado del sistema y su evolución bajo la influencia de ciertas variables (Bâ et al.,  1995).

En general los modelos matemáticos describen desde un solo proceso mediante una ecuación matemática obtenida de forma empírica o encontrando las relaciones entre dos  o más variables involucradas en el proceso a describir. Ejemplo de procesos en la biofiltración acuícola son: la tasa de remoción de nitrógeno amoniacal o la eficiencia de remoción de un contaminante en un biofiltro en particular. En este tipo de modelación los datos  que  permiten  construir  modelos  matemáticos  de  tipo  regresivo,  que relacionan

diferentes variables, son concentraciones totales, como oxígeno disuelto, nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, DBO5, DQO, entre otros (Wheaton et al., 1991).

Este acercamiento a la modelación matemática de funcionamiento de biofiltros en acuicultura (tipo regresivo) es el que más se ha desarrollado. Comprende principalmente métodos empíricos donde se determina el cambio de la variable en estudio manteniendo las demás constantes. La ventaja de estos métodos es que son fáciles de implementar y al poder ser replicados por diferentes investigadores se puede llegar a un modelo mejorado de la razón de cambio de la variable en estudio (Wheaton et al., 1991).Sin embargo, esta modelación simple conlleva a correlaciones restringidas a las condiciones en las cuales los datos experimentales fueron obtenidos (Picioreanu y Van Loosdrecht, 2003).

Los modelos más utilizados para conocer el comportamiento de los sistemas de recirculación acuícola son:

- La tasa volumétrica de remoción de nitrógeno amoniacal. Esto permite conocer la capacidad de carga de los biofiltros (Guerdat et al., 2010; Ling y Chen, 2005; Zhu y Chen, 2001; Zhu y Chen, 1999; Ester et al., 1994).

- La generación de contaminantes por parte de los peces. Estos modelos se utilizan como base de diseño para las unidades de los procesos biológicos en los SRA en condiciones particulares para una región (García, 2008; Gallego et al., 2004; Gallego 2004).

- La modelación de consumo de oxígeno disuelto en el agua. En los sistemas cerrados; este parámetro es limitante para la densidad de peces en los estanques. Por ejemplo,  para cultivos oxigenados con aire la densidad máxima reportada es de 40 kg/m3, para cultivos que utilizan oxígeno puro se estima una densidad de 150 kg/m3 (Timmons et al., 2002). Otro uso de la modelación del consumo de oxígeno disuelto por parte de los organismos acuáticos es para conocer como es afectado su metabolismo por los diversos factores involucrados en el cultivo (Cerezo – Valverde et al., 2009; Perera et al., 2007; Debnath et al., 2006; Fivelstad et al., 1999).

Otros trabajos reportan la modelación de consumo de oxígeno disuelto por parte de especies  acuícolas  para  determinar  el  comportamiento  de  la  concentración  de   este

parámetro en el agua cuando es sometido el cultivo a diversos fenómenos como variación de temperatura, altitud, consumo de alimento, etc. (González et al., 2010; Dalvi et al., 2009; Merino et al., 2009; Salas-Leiton et al., 2008; Tudor 1999; Grottum y Sigholt, 1998).

Para conocer la transferencia de oxígeno, se han planteado diferentes teorías, Sin embargo Lewis Whitman en 1924 postularon la que se considera la más sencilla y que ha probado ser correcta en un 95 % de los casos estudiados, llegando inclusive a presentar los mismos resultados que teorías más evolucionadas y complejas (Fall, 1999).

La teoría más utilizada para explicar el mecanismo de transferencia de gases en el intercambio gas-líquido es la teoría de la doble capa (Ramírez et al., 2002). El modelo se basa en la existencia de dos capas, una de líquido y otra de gas en la interface gas- líquido. Ambas capas dan una resistencia al paso de moléculas de gas entre las fases líquida y gaseosa. Los gases de solubilidad intermedia hallan una importante resistencia en ambas capas. La tasa de transferencia del gas es, en general, proporcional a la diferencia entre la concentración existente y la concentración de saturación del gas en la solución. En forma analítica, la relación puede expresarse como (Metcalf y Eddy, 1991):

dC  = K

a(C

− C)	(2)

dt	L

sat

Donde: C = Concentración del gas a un tiempo t (mg/L), t = Tiempo (s), Cs= Concentración de saturación del gas (mg/L), KLa = Coeficiente de transferencia volumétrico (h-1)

Sin embargo, cuando existe aireación y respiración endógena la ecuación se expresa de la siguiente manera:

dC  = K

a(C	− C) − $o

(3)

dt	L

sat	2

Donde: C = Concentración del gas a un tiempo t (mg/L), t = Tiempo (s), Cs= Concentración de saturación del gas (mg/L), KLa = Coeficiente de transferencia volumétrico (h-1) y φo2  = Velocidad de consumo de oxígeno por

los organismos.

Cabe mencionar que trabajar con la modelación de los parámetros limitantes al SRA permite conocer desde las distintas formas del comportamiento de un sistema integral de recirculación de agua, y de esta manera complementar la comprensión de la nueva tecnología para el cultivo de trucha con sistemas cerrados alimentados con agua pluvial.

- Modelación determinística. En los últimos años, surgieron cambios importantes en las teorías  y  prácticas  de  diseño  de  los  procesos  biológicos  de  tratamiento  de     aguas

residuales, constituyendo un parte aguas entre el enfoque clásico, muchas veces empírico, y las tendencias asentadas en la formulación de proyectos de modelos más precisos (Fall, 2007).

En 1982, la IAWQ incentivó la formación de un grupo de estudio internacional encargado de acelerar el desarrollo de la modelación dinámica de las plantas de tratamiento, crear una plataforma comuna consensual y proponer un modelo simple de inicio (“Task Group on Mathematical Modeling for Design and Operation of Activated Sludge Process”). El grupo concentró sus primeros esfuerzos en inventariar los modelos existentes así como  los obstáculos para su desarrollo (Fall, 2007).

Por otra parte, existía un gran número de modelos dinámicos, cuya difusión fue obstaculizada por la complejidad, la falta de orden para presentarlos y las limitaciones en el poder de las computadoras. En los años 70, la Universidad de Cap Town (Sudáfrica) fue una de las pioneras de la modelación dinámica con los trabajos del profesor G.V.R. Marais.

Las conclusiones del grupo fueron publicadas en 1987 en un informe que presentaba lo conocido hoy como el Modelo ASM1, modelo dedicado a describir la degradación de materia orgánica, nitrificación y desnitrificación en un proceso de lodos activados (de tipo lodos únicos). Los logros más destacados del grupo fueron un consenso en los procesos biológicos que integran el modelo, la estandarización de los símbolos, la presentación del modelo utilizando una notación matricial, la propuesta de valores de “default” de los parámetros del modelo, la adopción de la DQO y su fraccionamiento para caracterizar las aguas y lodos, un código de programación para el desarrollo futuro de software de modelización (Fall, 2007; Fall, 2003).

Por otro lado, en las últimas cuatro décadas se han desarrollado modelos matemáticos que han servido como herramientas para simular el comportamiento de biopelículas. Los modelos iníciales, en los 70’s, describen a la biopelícula en un estado estacionario y uniforme conteniendo un solo tipo de organismos, haciendo énfasis en la transformación bioquímica y el balance de masas de manera unidimensional (Kreft et al., 2001).

Para los 80’s se desarrollaron modelos dinámicos que podían representar multisubstratos y multiespecies en las biopelículas (Wanner y Gujer, 1986), sin embargo estos modelos todavía  se  desenvolvían  en  una  sola  dimensión  y  no  describían  las   características

estructurales de la película microbiana (Noguera et al., 1999). En los 90’s, según el desarrollo computacional, modelos en dos y tres dimensiones se desarrollaron, donde incorporan no sólo el balance de masas y la transformación bioquímica, también se estudia la hidrodinámica y la dinámica de poblaciones de los microorganismos contenidos en la película. La diferencia principal entre estos últimos y los modelos de una dimensión estriba en que no se asumen factores como la interacción especifica entre los microorganismos (Van Loosdrecht et al., 2002).

En el 2006 se publican, por parte del comité de modelación de biopelícula bajo la responsabilidad de la IAWQ (Wanner et al., 2006), cinco modelos matemáticos que describen los procesos involucrados en el desarrollo de la biopelícula, De los cinco modelos propuestos por Wanner et al. (2006), (Wanner y Grujer, 1986; Wanner y  Reichert, 1996).

Este método, como ya se mencionó, sirve en la investigación como una herramienta para expresar hipótesis sobre la estructura de la biopelícula, para evaluar datos obtenidos de manera experimental y para determinar valores numéricos de los parámetros cinéticos y las propiedades físicas de la biopelícula. (Wanner et al., 2006).

Plattes et al. (2008) describen un modelo cero – dimensional (es decir consideran a la biopelícula y el biofiltro como un solo elemento) utilizado para la simulación de un biorreactor y su aplicación en una planta piloto. Estos autores proponen que el trabajo desarrollado por el equipo de biopelículas de la IWA, ha descrito y desarrollado modelos que tienen una laguna entre la investigación y su aplicación en la ingeniería ambiental, sostienen que el principal factor para que no puedan ser aplicados es la complejidad de  los modelos dedicando más atención al micro ambiente y la estructura de la biopelícula que al comportamiento macro cinético del sistema de la biopelícula.

Como mencionan Plattes et al. (2008), se ha realizado poca investigación aplicada sobre la modelación de biopelículas, existe una tendencia hacia la descripción de la estructura de las biopelículas (Pérez et al., 2005; Picioreanu et al., 2001; Morgenroth et al., 2004; Noguera y Picioreanu, 2004; Wolf et al., 2007; Picioreanu et al., 2007; Xavier et al., 2005) y no a la simulación de los diferentes procesos de un sistema biológico acoplado a un tren de tratamiento.

Los modelos matemáticos mencionados (tipo regresivo y determinístico) son de alguna manera opuestos pero a la vez se complementan. El regresivo, por lo general la primera opción, se desarrolla de relaciones empíricas del análisis de las observaciones pero con base en la relación causa – efecto (funcionabilidad), estas correlaciones son restringidas a las condiciones experimentales en las que se adquirieron los datos. El segundo tipo de modelación parte del supuesto de conocer los procesos físicos, biológicos y químicos que ocurren en un biofiltro, es decir, parte de las leyes generales de los principios primarios, el desarrollo de estos modelos permite dar solidez a los procesos involucrados y a la vez desarrollar métodos para dar solución a los problemas de una manera ordenada y  racional (Picioreanu y Van Loosdrecht, 2003).

La opción de utilizar uno u otro tipo de modelo, o ambos, depende del balance entre que tan precisa se requiere la respuesta y la cantidad de recursos para obtenerla. Para propósitos ingenieriles, los modelos simples (regresivos) son adecuados, con objeto de poder tomar decisiones de diseño seguras, estos modelos describen al biofiltro en un estado estable con biopelículas que tienen un solo tipo de organismos. Para conocer el comportamiento de los diferentes procesos involucrados en la biopelícula es necesario trabajar con modelos matemáticos más sofisticados (Picioreanu y Van Loosdrecht, 2003).

Trabajar con ambos tipos de modelación permite conocer desde dos formas distintas el comportamiento de un biofiltro de película fija, y de esta manera complementar con  ambos métodos el diseño de nueva tecnología para el cultivo de trucha con sistemas cerrados alimentados con agua pluvial.

## CAPÍTULO 3 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

##### PLANTEAMINETO DE LA INVESTIGACIÓN

##### JUSTIFICACIÓN

El recurso agua disponible para las actividades acuícolas cada vez es más restringido. Esta actividad económica está sujeta a presiones ambientales y sociales, por lo que cultivos como el de la trucha arco iris se ven amenazados, ya que hoy en día con la tecnología vigente (tradicional) para producir un kilo de carne de trucha es necesario utilizar hasta 150 000 L de agua (Timmons et al. 2002).

La importancia del cultivo de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en el Estado de México se fundamenta por la producción de alimento nutritivo a bajo costo, la generación de empleos directos e indirectos en el estado en zonas con alto índice de marginación, en municipios como Amanalco de Becerra, Villa del Carbón, Temascaltepec, entre otros. Sin embargo existen diversas zonas en el Estado de México y en el país donde las condiciones del clima permiten el cultivo de esta especie, pero la cantidad y la calidad de agua existente en el lugar no es la suficiente para llevar a cabo el cultivo y a la vez dotar de este líquido a las poblaciones cercanas a las unidades de producción.

Por lo anterior, es necesario un cambio de paradigma, de un modelo de cultivo de producción desligado del ambiente, hacia un modelo donde lo importante es el equilibrio entre la forma de producir y el resultado de la producción, que no dependa al 100% de las fuentes de agua tradicionales como manantiales, arroyos, ríos y presas.

En el marco del proceso de construcción del nuevo paradigma surge la necesidad de contar con tecnología que por un lado sea amigable con el ambiente y por el otro permita obtener resultados adecuados y rentables para el productor y el consumidor. Por lo que este trabajo propone en una primera instancia el desarrollo de nueva tecnología, es decir, implementar en el uso de sistemas de recirculación acuícola la alimentación del agua mediante cosecha de agua pluvial. Lo cual presentará ventajas como bajo consumo de agua, disponibilidad y estabilidad en la calidad y cantidad del recurso agua, menor incidencia de enfermedades, producción de alimento de alto valor proteico en zonas donde antes no se contaba con esta alternativa.

Sin embargo, para que el desarrollo de tecnología tenga un impacto real en la sociedad es necesario conocer a fondo todos los procesos involucrados en esta nueva tecnología. Con

esta información es posible poder establecer las bases de diseño y estar en medida de transferir el desarrollo a los diferentes sectores de la sociedad.

Una forma de conocer y representar de forma simple los complejos procesos de un sistema biológico, como son los que se presentan en el cultivo de la trucha en sistemas cerrados es la modelación matemática, misma que se ha realizado para este cultivo en diferentes regiones del mundo en condiciones benignas para el cultivo.

No obstante que se tienen modelos matemáticos de tipo estadístico o regresivo para representar los procesos involucrados en un sistema de recirculación acuícola, las condiciones imperantes en la región del altiplano de México (altitudes mayores a los 2 500 msnm, temperaturas que oscilan entre los 5 a 23 ºC, etc.) hacen necesario que dichos modelos matemáticos se acoplen a esta región. Aún más, los modelos utilizados para representar los procesos que ocurren en los SRA, han sido empíricos y estadísticos por lo que en esta investigación no sólo se pretendió construir los modelos matemáticos tradicionales que nos permitieron conocer más el comportamiento de los procesos en el SRA para la región centro del país, sino también explorar las posibilidades de aplicar modelos más precisos como lo son los determinísticos o dinámicos que estudian los procesos a partir del comportamiento físico, químico y biológico de los parámetros del fenómeno.

Y a su vez sentar bases teórico – prácticas que faciliten el cultivo trutícola en sistemas cerrados para las condiciones que privan en el altiplano mexicano y así preservar  bosques y cuerpos de agua.

##### HIPÓTESIS

- El cultivo de trucha arco iris a altas densidades se puede realizar en un sistema de recirculación acuícola alimentado por agua pluvial.

- El desempeño del biofiltro y la calidad del agua en el sistema son predecibles a través de modelos matemáticos empíricos y de tipo regresivo.

##### OBJETIVOS

##### OBJETIVO GENERAL

Modelar matemáticamente el comportamiento de los diferentes procesos biológicos ocurridos en un SRA acoplado a un cultivo de trucha alimentado con cosecha de agua pluvial.

##### OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Los objetivos específicos se enlistan de acuerdo con el desarrollo logístico del proyecto de investigación, para dar respuesta al objetivo general y a las hipótesis planteadas.

      - Determinar las características físico, químicas y biológicas del agua de pluvial colectada.

      - Adecuar los parámetros de calidad de agua pluvial (N-NH3, alcalinidad y pH) a los criterios de producción de trucha arco iris, para que sea posible el desarrollo de un cultivo trutícola.

      - Diseñar e instalar un sistema “Estanque de cultivo – Tren de tratamiento para el agua residual acuícola”, con base en los desarrollos tecnológicos anteriores del prototipo adecuado para el cultivo de Oncorhynchus mykiss en el Estado de México.

      - Madurar el sistema integral, asegurando el correcto funcionamiento de las unidades del tren de tratamiento.

      - Evaluar el crecimiento (peso y longitud) de los organismos acuícolas en el sistema integral.

      - Evaluar la eficiencia de los principales procesos del tren de tratamiento.

      - Modelar matemáticamente los procesos más importantes en el sistema integral de recirculación acuícola.

##### METAS

    - Instalar un sistema de almacenamiento y acondicionamiento de agua de lluvia a las características principales de calidad de agua de un cultivo trutícola.

    - Colectar y acondicionar el agua pluvial con la calidad necesaria para el cultivo de la trucha.

    - Contar con un sistema integral prototipo optimizado, que permita niveles en  la calidad del agua residual tratada suficientes para soportar un cultivo trutícola, bajo un ciclo cerrado de flujo de agua.

    - Mantener en un sistema maduro, los niveles de los contaminantes por debajo del nivel tóxico para el cultivo de la trucha arcoíris.

    - Producir un mínimo de 170 kg de trucha en el sistema prototipo, con peso promedio mínimo de 250 g cada trucha.

    - Mantener la eficiencia de remoción de cada parámetro en el tren de tratamiento del sistema prototipo mayor a un 80%.

    - Contar con un modelo matemático que describa los procesos limitantes en el  biofiltro del tren de tratamiento.

    - Contar con modelos matemáticos que describan los procesos ocurridos en el estanque y en el tren de tratamiento del SRA.

## CAPÍTULO 4 MATERIALES Y MÉTODOS

##### MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó con un prototipo ubicado en las instalaciones del Centro Interamericano de Recursos del Agua, el cual consta de un estanque circular con un tren de tratamiento, que reacondiciona el agua.

En el sistema se sembraron 178 organismos de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) con una longitud aproximada de 29 cm y de un peso promedio de 402 g que se llevaron hasta los 34 cm de longitud y 644 g de peso, los cuales fueron donados por la Subdelegación de Pesca del Estado de México y provenientes de sus instalaciones de la unidad Piscícola “El Zarco”. Se propusieron organismos de esta talla para llegar en un periodo de tiempo corto a los picos más altos de producción de residuos por parte de los peces.

El tiempo de cultivo fue de 58 días; y contó con un incrementó de biomasa, partiendo de 6,61 kg/m3  hasta llegar a 17,24 kg/m3. En el día 59, se tuvo una falta de energía eléctrica  y una falla en el sistema de contingencias, lo que llevó a la mortalidad total de los organismos. La biomasa se repuso 27 días después con 418 organismos de la misma especie, provenientes de la granja trutícola “Llano del Rayo” ubicada en Temoaya, Estado de México, con una longitud y peso promedio de 19 cm y 287 g, respectivamente, es decir 13,13 kg/m3.

En el presente estudio se contó con agua cosechada de lluvia, colectada dentro de las instalaciones universitarias y cuyas características fisicoquímicas se determinaron para conocer y, en su caso, corregir las condiciones iníciales del agua en el sistema. Cabe aclarar que el sistema de captación de lluvia fue construido previamente por el Centro Interamericano de Recursos del Agua.

El agua empleada fue la suficiente para llenar una vez el prototipo y para reponer el agua debido a pérdidas por evaporación, drenado de lodos, toma de muestras, operación del tren de tratamiento y posibles fugas. De acuerdo con investigaciones anteriores (García, 2008) este volumen es estimado en aproximadamente el 2 % del total del sistema. En la figura 10 se esquematiza el método seguido.

Figura 10. Esquema de la metodología propuesta. TVNA: Tasa volumétrica de conversión de nitrógeno amoniacal, TVNC Tasa volumétrica de conversión de nitritos.

##### COSECHA DE AGUA PLUVIAL

De acuerdo con la estación meteorológica del CIRA (19⁰ 23’ 58.5’’N, 99⁰ 42’ 50.3’’W), la precipitación anual promedio en el sitio de estudio es de 818 mm (EMCIRA, 2006). El agua pluvial se cosechó del edificio del Laboratorio de Modelos Hidráulicos del CIRA, el cual cuenta con aproximadamente 1 000,00 m2 de techo preparado para esta función. El volumen potencial de colecta de agua por lo tanto fue de 800,00 m3. Para este trabajo,   el

agua cosechada se almacenó en tres tinacos con un volumen total de 33,00 m3, para abastecer el SRA durante el cultivo, se continuó cosechando agua pluvial para recuperar niveles de almacenamiento según lo permitía el clima en la zona. El almacenaje se hizo  en reservorios de plástico que no permitieron el paso de luz hacia el interior del mismo, lo que evitó el crecimiento de microalgas y la modificación de la calidad del agua pluvial, dos reservorios de 5 m3 de capacidad y uno de 22 m3 (figura 11). La cosecha se inició en el mes de septiembre. Una vez que se contó con los reservorios y se instaló el desvió de agua pluvial del desagüe del techo hacia los tinacos. Cabe señalar que los reservorios de 5 m3 se alimentaron de una sola bajada de agua pluvial cada uno y el reservorio de 22 m3 se alimentó de 3 bajadas, lo que permitió aprovechar todo el techo del laboratorio. Se inició con el almacenamiento de agua pluvial después de las primeras tres lluvias intensas de la temporada (Lee et al., 2004; Taylor et al., 2005).

Tinacos de

5m3

Tinaco de

22 m3

Figura 11. Reservorios de almacenamiento de agua pluvial

El tiempo de cosecha fue de un mes, no obstante los reservorios de almacenamiento se llenaron a dos terceras partes en una semana. En el transcurso del cultivo el agua pluvial utilizada se repuso con lluvias en toda la temporada. El agua pluvial almacenada, se caracterizó de acuerdo con los parámetros más importantes para el cultivo de la trucha.

La adecuación del agua pluvial almacenada se realizó mediante la adición de sales alcalinas, en cantidades que se establecieron según los valores de pH, alcalinidad, acidez y los iones determinados (Ca, K, Mn, Na, Cl-, SO42-, Fe y Mg), mediante el programa AgrInc – Agua V.2. (Agresividad e Incrustabilidad del Agua, Método de MOJMIR MACH; Trujillo y Martínez, 2005). Para disminuir la concentración de N-NH3 disuelto en el agua pluvial, ésta se ingreso en el sistema al inicio del tren de tratamiento para que pasara a través del biofiltro, reduciendo los valores de esta especie nitrogenada hasta niveles propios del cultivo de la trucha.

##### DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA PROTOTIPO

El sistema prototipo se construyó en la playa del laboratorio de modelos hidráulicos (figura 12), se alimentó de un reservorio de agua de 5 m3, el cual brindó de manera constante 2,1 L/s al percolador de forma periférica y permitiendo que todo el empaque sea humedecido. El abastecimiento de agua a este reservorio tuvo su origen en el tanque de agua cruda, la cual fue suministrada con ayuda de una bomba sumergible de un caballo de fuerza (figura 13).

SRA

Figura 12. Prototipo construido en la playa de modelos a escala reducida del laboratorio de modelos hidráulicos.

Torre de tratamiento

Estanque

Figura 13. Sistema de recirculación acuícola prototipo utilizado

##### ESTANQUERÍA

3,30

0,93	1,15	0,93

Estanque (zona

de cultivo)

Sedimentador

1,00

0,10

0,30

0,40

1,50

El estanque de cultivo en el que se llevó a cabo el trabajo fue circular, de 3,0 m de diámetro, con una capacidad de 7,06 m3, con un volumen efectivo para peces de 6,27 m3 (figura 14), construido con tabique rojo recocido y terminado con una capa de fibra de vidrio. Su interior se pintó de color azul, ya que este color es el menos estresante para la trucha (Papoutsoglou et al., 2005). La entrada de agua se realizó de forma periférica induciendo un flujo vorticoso con el fin de mantener con buena salud a los peces y de conducir los sólidos al centro y al fondo del estanque, esto, según las recomendaciones de García (2008) y de Timmons et al. (1998). El efluente del estanque se encontró en la parte central, los sólidos fueron capturados y separados mediante un sedimentador en el centro del estanque, el caudal fue conducido del sedimentador al resto del sistema de tratamiento para su reacondicionamiento, los lodos residuales provenientes del sedimentador se purgaron diariamente.

Figura 14. Vista en planta y corte transversal del estanque y sedimentador (cotas en metros).

Una característica importante en el diseño del estanque es que al centro, como se mencionó anteriormente, se contó con un sedimentador para remover los sólidos generados y que a su vez permitió en la zona de cultivo un flujo uniforme (figura 15).

Sedimentador

Estanque

Figura 15. Estanque y sedimentador

##### TREN DE TRATAMIENTO

El tren de tratamiento se compuso de tres unidades, sedimentador (ubicado en el centro del estanque), percolador y filtro descendente de arena. Esta configuración de biofiltro y filtro de arena ha sido estudiada en casos anteriores con éxito (García, 2008; Gallego, 2004; Díaz et al., 2000).

El sedimentador tuvo como objeto la remoción de los sólidos suspendidos que se encuentran en el caudal de entrada al tren de tratamiento (Malone y Pfeiffer, 2006). Como biofiltro, en el tren de tratamiento, se contó con un filtro percolador con una estructura de distribución de agua para que llegue al empaque de manera uniforme el líquido, las dimensiones principales de este biofiltro son: 1,34 m de diámetro y 0,80 m de altura de empaque. La memoria de cálculo del filtro percolador se muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Memoria de cálculo del biofiltro (Tomado de Wheaton et al., 2000)

| Paso 1. Oxígeno disuelto requerido ROD = aOD ∙ ra1i ∙ q ∙ VE Kgde02 Kgdealimento Kgdepez ROD = 0,25 ∙ 0,02 ∙ 25 . 7,1m3 Kgdealimento Kgdepez ∙ día m3 Kg de 02 ROD = 0,88 día Paso 2. Caudal de diseño requerido de acuerdo a la demanda de oxígeno Kg de 02 ROD 0,88 día día 1 000 000mg QD = 0D − 0D = ∙ 1 400min ∙ kg I S (7,9 − 5) mg L 210L 3,5L 302,4m3 QD = min = s = día Paso 3. Producción de nitrógeno amoniacal por los peces PÆm = aÆm ∙ RÆ1i 0,03KgÆm Kg alim PÆm = Kg alim ∙ 3,5 día KgÆm PÆm = 0,105 día Paso 4. Área superficial requerida para remover la producción de nitrógeno amoniacal KgÆm 1 000g PÆM 0,105 día ∙ Kg AÆm = TAA = 0,25 g de N − NH3 m2 ∙ día AÆm = 420m2 | ROD=Requerimiento de |
| --- | --- |
|  | oxígeno. |
|  | aDO= Demanda de oxígeno |
|  | (0,25 Kg O2/Kg de |
|  | alimento) |
|  | rali=Tasa de alimentación |
|  | (2%) |
|  | ρ=densidad de siembra |
|  | (25Kg de trucha/m3) |
|  | VE=Volumen del estanque |
|  | PAm=Producción de |
|  | nitrógeno amoniacal por |
|  | peces |
|  | aAm= Producción de |
|  | nitrógeno amoniacal |
|  | (0,03Kg nitrógeno |
|  | amoniacal/kg de alimento) |
|  | Rali=Alimento total diario |
|  | AAm= Área superficial |
|  | requerida para remover la |
|  | producción de nitrógeno |
|  | amoniacal |
|  | TAA=Tasa aérea de |
|  | remoción de nitrógeno |
|  | amoniacal (0,25g de |
|  | nitrógeno amoniacal/m2 |
|  | día) |
|  | VAm= Volumen del |
|  | empaque |
|  | ASE=Área superficial |
|  | especifica (414m2/m3) |
|  | At=Área transversal |
|  | CH=Carga hidráulica |
|  | (212m3/m2) |

Paso 5. Estimación del volumen del empaque con base en el área  superficial

específica

VÆm   =	= 		= 1,015m3

AÆM

420m2

ASE

414 m2

m3

Paso 6. Área transversal

A

t

QD

=

302,4

m3

CH

=

212 m3

= 1,4m

día

2

m2

D = J	= J 	= 1,34m ≅ 1,35m

4At	4 ∙ 1,4m2

n

n

Paso 7. Altura del empaque

H =	=

VÆm

1,015m3

A	1,4m2

= 0,73m ≅ 0,80m

D=Diámetro del biofiltro

H=Altura del empaque en el

biofiltro

El empaque utilizado fue manguera plástica corrugada con una superficie específica de contacto de 414 m2/m3  (Gallego, 2004) (figura 16).

Figura 16. Empaque utilizado en el biofiltro (poliducto flexible)

Después del biofiltro, el caudal ingresó a un filtro de arena descendente cuyo propósito  fue eliminar los sólidos que ingresaron al biofiltro y aquellos que se generaron en el  mismo. Las dimensiones de esta unidad fueron: diámetro de 1,29 m y altura de 1,5 m. En la tabla 7 se muestra la memoria de cálculo del filtro lento de arena.

Tabla 7. Memoria de cálculo del filtro de arena ascendente (García, 1999)

Área superficial del filtro:

CH = 230 m3/m2 d

Diámetro del filtro:

QD

C

AS =

K

302,4 m3/d

=	= 1,314m2

230m3/m2  ∙ d

Q   = 3,5L/s = 302,4m3/d

D

Se considera un falso fondo de 0,15 m.

AS = Área superficial

D = J

4AS

n

(4)(1,314m2)

= J 	= 1,29m

n

D = Diámetro

Soporte de grava:

Según lo recomendado por Fall (2000) y García (2000) se diseñó el filtro de arena con un soporte de grava de cinco diferentes tamaños, cada soporte tiene una altura de 0,05 m:

- Grava tamizada de 19,05 mm de diámetro

- Grava tamizada de 12,7 mm de diámetro

- Grava tamizada se 6,35 mm de diámetro

- Grava tamizada de 3,18 mm de diámetro

- Grava tamizada de 2,57 mm de diámetro

H = Altura del filtro

La altura de la columna de arena se tomó de lo recomendado por Metcalf y Eddy (1991) como valor típico para filtros convencionales de un solo medio.

H = 0,45 m

Se consideró una altura de 0,45 m para evitar la fluidización de la arena y un bordo libre de 0,10 m.

La altura total del filtro de arena es: H = 1,50m

Las características del empaque del filtro de arena son diámetro efectivo del grano (D10) de 0,36 mm,  coeficiente de uniformidad (D60/D10) de 1,47

Al final de los procesos, el caudal ingresó al estanque donde posteriormente regresó al inicio del tren de tratamiento (sedimentador). El agua proveniente del sedimentador se almacenó en un reservorio de agua cruda de 2,0 m3 donde fue bombeado hasta el reservorio de alimentación de agua al sistema de cultivo.

El tren de tratamiento se configuró en forma de torre para ahorrar espacio y material de construcción a excepción del sedimentador que se encuentra al centro del estanque (figura 17). Se verificó que las pérdidas de carga estimadas según Gallego (2004) entre el percolador y el filtro de arena (0,94 m) no se incrementasen. Se destaca la presencia de

Biofiltro (percolad

or)

Filtro

descendente de arena

1,36

Percolador

Columna de agua

Arena Soporte de grava

Falso Fondo

3,66

0,20

0,60

0,45

0,94

1,05

0,25

0,45

0,10

0,17

una ventana en material transparente de 0,30 m de ancho y 0,90 m de alto ubicada en el estanque para observar la conducta de los peces (figura 18).

Figura 17. Diseño de la torre de tratamiento (cotas en metros)

3,66

1,50

0,94

1,05

1,50

3,65

2,20

Reservorio

Torre de tratamiento

Estanque

0,68	0,68		2,01		2,00

Figura 18. Esquema isométrico sistema prototipo (cotas en metros)

##### MADURACIÓN DEL SISTEMA

Para que un sistema de biofiltración remueva las especies nitrogenadas tóxicas para los peces en cultivo, el empaque debe ser poblado por una comunidad de bacterias especializadas que oxiden los nutrientes disueltos en el agua. Se consideró pseudo –

maduro el biofiltro, una vez sembrados los organismos y cuando la concentración de nitrógeno amoniacal total en el efluente del estanque fue constante por debajo de 0,2 mg N-NH3/L (Colt et al., 2006).

En el presente trabajo se emplearon, para la maduración del sistema, 178 organismos de la especie Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris) con una longitud promedio de 29 cm y un peso promedio de 402 g.

##### CULTIVO ACUÍCOLA

Los organismos se alimentaron con pellet extruido de 5,5 mm de la marca “El Pedregal”, de acuerdo con las especificaciones del fabricante (Pedregal, 2005). La alimentación se hizo de forma manual con la técnica del boleo, es decir, se esparció el alimento en toda la superficie del estanque describiendo una media luna en el lance del mismo. Se registró diariamente la cantidad de alimento suministrado al cultivo.

El cultivo de los peces se efectuó durante 150 días. La evaluación del cultivo se llevó a cabo con un seguimiento diario de la mortalidad, un análisis quincenal de parámetros biométricos (longitud y peso), un análisis de salud de los organismos y observaciones de conductas anormales de los peces en el estanque.

Para las mediciones biométricas de los organismos se utilizaron dos tipos de métodos de muestreo; primero, uno tipo sistemático, cada 15 días, iniciando el 15vo día a partir de la siembra de los organismos. Segundo, para tomar la muestra de organismos de los estanques, se siguió un muestreo aleatorio simple.

En la tabla 8, se observa el tamaño de muestra estimada previo a la fase experimental  con un intervalo de confianza (1 – α) de 95 % y una precisión del 6,5 %, sin embargo la población real que se tuvo en el estanque fue menor a la estimada y al mismo tiempo el tamaño de muestra se redujo para asegurar una precisión de 6,5 %. Al iniciar los muestreos se determinó usar un tamaño de muestra de 50 organismos debido al estrés ocasionado a la población cuando eran capturados los animales por lo que la precisión dada por el tamaño de muestra varió conforme a la población.

Tabla 8. Tamaño de la muestra de acuerdo a la población de cada estrato

| Tiempo (días) | Población (individuos) |  | Tamaño de la muestra (individuos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estimada | Real | Estimada a 6.5% de precisión | Real a 6.5% de precisión | Llevada acabo | Precisión |
| 0 - 15 | 193 | 102 | 105 | 71 | 48 | 10.50 |
| 16 - 30 | 257 | 102 | 121 | 71 | 50 | 10.10 |
| 31 - 45 | 322 | 178 | 134 | 100 | 55 | 11.10 |
| 46 - 60 | 386 | 168 | 144 | 97 | 168 | - |
| 61 - 75 | 450 | 441 | 152 | 151 | 50 | 13.10 |
| 76 - 90 | 515 | 396 | 158 | 145 | 65 | 11.20 |
| 91 - 105 | 579 | 390 | 164 | 144 | 47 | 13.50 |
| 106 - 120 | 643 | 384 | 168 | 144 | 50 | 13.00 |
| 121 -135 | 708 | 382 | 173 | 143 | 50 | 13.00 |
| 136 - 150 | 772 | 382 | 176 | 143 | 382 | - |
| Nivel de confianza (α-1) de 95% |  |  |  |  |  |  |

##### EFICIENCIA DEL TREN DE TRATAMIENTO Y EVALUACIÓN DE TASA DE REMOCIÓN

Para conocer la eficiencia del sistema se analizaron los siguientes parámetros: demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno  (DBO5),  nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, alcalinidad total, acidez y sólidos suspendidos totales (SST), en laboratorio; oxígeno disuelto (OD), temperatura y pH in situ. El muestreo de los parámetros que se realizó in situ fue de tipo sistemático, de manera diaria entre las 7:00 y 8:00 horas para evaluar las condiciones más críticas de los mismos.

En cuanto a la obtención de los valores de los parámetros de nitrógeno amoniacal,   nitritos, nitratos, DBO5, DQO, alcalinidad, acidez y sólidos suspendidos totales, se efectuó mediante un muestreo aleatorio estratificado, lo que dio estimaciones más precisas (con menor varianza) para toda la población (Lohr, 2000), tomando como estratos los cambios de la biomasa, dos días por semana y con un tamaño de muestra de 67 mediciones, lo que permitió tener una precisión del 12,5% con un nivel de confianza (1 – α) de 95 %. No obstante lo planeado, debido a las fallas de energía eléctrica el tiempo de cultivo se redujo de 150 a 121 días efectivos y considerando que el muestreo se empezó después de que se tuviera un sistema maduro se realizaron 28 muestreos en la fase experimental lo que llevó a tener una precisión del 15 % con un nivel de confianza (1 – α) de 95 %. Para evitar errores por posibles comportamientos cíclicos en el muestreo sistemático, las muestras se

tomaron aleatoriamente a lo largo del día. Para la medición y determinación de los parámetros se tomaron en los puntos de muestreo identificados (figura 19) de acuerdo  con cada proceso precedente o posterior al punto de muestreo (tabla 9).

Figura 19. Puntos de muestreo en el sistema (cotas en metros)

Tabla 9. Parámetros analizados en cada punto de muestreo

| Puntos de muestreo | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | (In situ) OD pH Temperatura (Laboratorio) DQOT DBO5 N-NH3 N-NO2- N-NO3- Alcalinidad SST | (In situ) OD pH Temperatura (Laboratorio) DQOT DBO5 N-NH3 N-NO2- N-NO3- Alcalinidad SST | (In situ) OD pH Temperatura (Laboratorio) DQOT DBO5 N-NH3 N-NO2- N-NO3- Alcalinidad SST | (In situ) OD pH Temperatura (Laboratorio) DQOT DBO5 N-NH3 N-NO2- N-NO3- Alcalinidad SST | (In situ) OD pH Temperatura (Laboratorio) DQOT DBO5 N-NH3 N-NO2- N-NO3- Alcalinidad SST | (In situ) OD pH Temperatura (Laboratorio) DQOT DBO5 N-NH3 N-NO2- N-NO3- Alcalinidad SST | (In situ) OD pH Temperatura (Laboratorio) DQOT DBO5 N-NH3 N-NO2- N-NO3- Alcalinidad SST |

La periocidad de muestreo para los parámetros medidos in situ fue diaria. Los parámetros determinados en laboratorio se realizaron dos veces por semana para los puntos de muestreo A, B, C, D, E y G, con excepción de la DBO5 que se determinó cada 15 días. El punto F se muestreo al inicio del cultivo. La información adquirida se ordenó y se efectuó un análisis de boxplot para analizar la posibilidad de existencia de datos aberrantes entre los resultados y, en su caso, revisar, corregir o eliminar.

Para determinar los estimadores estadísticos de las concentraciones de los parámetros  en estudio con un muestreo aleatorio estratificado, la información se dividió en cinco estratos con base en la biomasa obtenida en el estanque. En las tabla 10 y 11 se describen los cinco estratos utilizados, la población de cada uno (Nh), las observaciones de las unidades de población en el estrato (nh), el tiempo de cultivo en cada estrato, con esta información se determino el promedio de los parámetros de calidad del agua en cada punto de muestreo por cada estrato y el promedio de la población con su varianza.

Tabla 10. Definición de estratos para la determinación de los estimadores estadísticos

| Estrato | Biomasa (kg) |  |  | Días | Nh (kg) | nh (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicial | Final | Incremento |  |  |  |
| 1 | 99,46 | 108,6 | 9,14 | 18 | 108,60 | 108 |
| 2 | 112,07 | 121,03 | 8,96 | 11 | 121,03 | 81 |
| 3 | 121,63 | 130,21 | 8,58 | 18 | 130,21 | 77 |
| 4 | 130,64 | 155,12 | 24,48 | 16 | 155,12 | 92 |
| 5 | 156,52 | 180,42 | 23,9 | 17 | 180,21 | 132 |

Tabla 11. Estimadores estadísticos de la teoría del muestreo estratificado (Lohr, 2000)

| Promedio de cada estrato | Varianza de cada estrato | Población del estrato |
| --- | --- | --- |
| y¯ = ∑j∈Sh yhj h nh | 2 s2 = ) (yhj − y¯h) h nh − 1 j∈Sh | t̂ Nh h = n ) yhj = Nhy¯h h j∈Sh |
| Promedio de toda la población | Varianza de la población | Población |
| t̂est y¯U = y¯est = N | K n N 2 s2 Vˆ(y¯ ) = ) (1 − h) ( h) h est Nh nh nh h=1 | K t̂est = ) Nhy¯h h=1 |
| Intervalos de confianza del 95% |  |  |
| y¯est ± 1,96JVˆ(y¯est) |  |  |

La eficiencia se calculó para cada unidad del tren de tratamiento y de manera global para todo el tren, conforme a la ecuación 2 (García et al., en prensa; García 2008; Gallego 2004).

E(%) = CE–CS  100	(2)

CE

Donde: E = Eficiencia (%), CE = Concentración de entrada (mg/L), CS = Concentración de salida (mg/L).

Se llevó a cabo un análisis de balance de masa para obtener las tasas de remoción o generación de cada unidad del sistema prototipo. Por último, la descripción del desempeño del biofiltro se realizó conforme a los estándares propuestos por Colt et al. (2006).

##### MODELACIÓN MATEMÁTICA DE LOS PROCESOS LIMITANTES DEL SRA

##### BIOFILTRO

##### MODELACIÓN DETERMINÍSTICA

La modelación determinística del biofiltro se propuso realizarse con base en lo reportado por Plattes et al. (2008). Es decir, se pretendió utilizar el modelo ASM1 modificado de acuerdo a estos autores, para lo cual, sería necesario determinar la concentración de DQO total y soluble en el influente y efluente del tren de tratamiento, se obtendría también la concentración tanto total como soluble de N-NH3, N-NO2- y N-NO3-, por último se realizaría un análisis de la DBO última a la entrada y salida del tren de tratamiento. Las constantes cinéticas se utilizarían con sus valores estándar reportados por Wanner et al. (2006).

Los muestreos se realizarían mediante muestras compuestas, por un periodo de dos semanas de manera diaria tanto a la entrada como salida del filtro biológico.

Una vez adquiridos los datos se procedería a realizar la modelación con ayuda del software AQUASIM y con el modelo propuesto por Wanner y Grujer (1986); Wanner y Reichert (1996) y Wanner et al. (2006).

##### MODELACIÓN DE TVNA Y TVCN

Con base en los datos de nitrógeno amoniacal total y N-NO2- adquiridos según la sección 4.5, se modeló la tasa volumétrica de remoción de nitrógeno amoniacal (TVNA) y la tasa volumétrica de conversión de nitritos (TVCN). Las tasas se determinaron diariamente de acuerdo con el método reportado por Guerdat et al. (2010), Malone y Pfieffer (2006) y Drennan et al. (2006).

Una vez que se obtuvo el modelo de la tasa de conversión de nitrógeno amoniacal total, se relacionó con la generación de N-NH3 y la biomasa para generar un modelo que describa la eficiencia del biofiltro con base en la biomasa de peces en el estanque de cultivo.

##### CONSUMO DE OXÍGENO DISUELTO POR LOS PECES

Para determinar el consumo de oxígeno disuelto por parte de la trucha se utilizó la teoría de transferencia de gases en el intercambio gas-líquido, es decir, la Teoría de la Doble Capa (Ramírez et al., 2002). El modelo se basa en la existencia de dos capas, una de líquido y otra de gas en la interface gas-líquido. Ambas capas generan una resistencia al paso de moléculas de gas entre las fases líquida y gaseosa.

Por otro lado, método ampliamente utilizado para conocer las velocidades de consumo de oxígeno por organismos acuáticos es la respirometría. En este caso se preparó el sistema de adquisición de datos para un oxímetro de la marca YSI, conectado a un sistema que adquiere datos y los transfiere a una computadora. El control de las bombas de aire fue a través de la computadora. Una hora antes de empezar el experimento se calibró el oxímetro, esto se logró cuando se estabilizó la lectura de porcentaje de saturación al 72

%, según la altitud que prevalece en la zona (figura 20).

Como reactor se utilizó una pecera hermética de 64 L, donde se colocaron organismos de acuerdo con las variables a determinar en cada prueba, según un plan de escrutinio tipo factorial fraccionado clase Plackett – Burman (Wheeler, 1989).

Bombas de aire

Pecera

Oxímetro

Figura 20. Respirómetro utilizado para determinar las velocidades de consumo de oxígeno de la trucha

El diseño experimental se basó en establecer cómo afectan los principales factores (peso de los peces, densidad de cultivo, temperatura y alimentación) en el consumo de oxígeno en el estanque por parte de los peces, estableciendo 16 pruebas (combinaciones) con dos niveles cada factor (Tabla 12).

Tabla 12. Valores menores y mayores utilizados en las 16 pruebas de Plackett – Burman

| Factor | Etiqueta | Valor menor (-) | Valor mayor (+) | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso | A | 100 | 350 | g |
| Temperatura | B | 13 | 23 | °C |
| Densidad | D | 27 | 55 | kg/m3 |
| Alimentación | H | Sin alimentar | 30 min después de alimentar |  |

Las truchas se mantuvieron en el SRA hasta dos horas antes de las pruebas. Se capturaron los organismos suficientes para llegar a la densidad y el peso establecidos (tabla 13). Las mediciones de oxígeno se realizaron después de pasar el periodo de aclimatación al respirómetro (2 h). Las pruebas del factor alimentación con el valor mayor, se iniciaron 2.5 h después de introducir los peces al respirómetro y solamente cuando se observó que las truchas ingerían el alimento 30 min antes de empezar la prueba.

Tabla 13. Diseño de 16 pruebas Plackett – Burman (Wheeler, 1989).

| Prueba No. | A | B | D | H | Prueba No. | A | B | D | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | 9 | + | + | - | - |
| 2 | - | - | - | + | 10 | + | + | - | + |
| 3 | - | - | + | + | 11 | + | + | + | + |
| 4 | - | - | + | - | 12 | + | + | + | - |
| 5 | - | + | + | - | 13 | + | - | + | - |
| 6 | - | + | + | + | 14 | + | - | + | + |
| 7 | - | + | - | + | 15 | + | - | - | + |
| 8 | - | + | - | - | 16 | + | - | - | - |

Una vez que se obtuvo la tasa de consumo de oxígeno disuelto en el agua (rO2) se realizó un análisis de varianza para obtener el porcentaje de impacto de cada uno de los cuatro factores y todas sus posibles interacciones (Wheeler, 1989), mediante la metodología mostrada en la (tabla 14).

Tabla 14. Contrastes definidos por el diseño básico de Plackett – Burman (Wheeler, 1989)

| Prueba No. | Contrastes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 6 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| 7 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 8 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
| 10 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
| 12 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 |
| 13 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| 14 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| 16 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |

Para obtener el modelo matemático que describió la tasa de consumo de oxígeno en el SRA a 2660 msnm y con base en los factores (peso, temperatura, densidad y alimentación), se construyó un modelo matemático de tipo regresivo lineal múltiple con el programa SPSS v 15.0 (LEAD technologies Inc. Chicago, IL).

##### MODELACIÓN MATEMÁTICA DE TIPO REGRESIVO

Con base en los datos adquiridos en la sección 4.5 y un previo análisis de boxplot, se modeló la generación de contaminantes por parte de los organismos acuáticos en el estanque.

Para encontrar cada modelo se correlacionaron las diferentes variables del sistema, particularmente, para cada parámetro limitante del mismo y con base en relaciones funcionales entre las variables explicativas y la variable modelada. Se utilizó el coeficiente de Pearson con un nivel de significancia de 0,05 mediante el programa SPSS V 15.0.1 (LEAD Technologies Inc. Chicago, IL).

Finalmente, se establecieron los límites y rangos de aplicación de los modelos encontrados, así como las condiciones específicas de validez de los resultados obtenidos.

## CAPÍTULO 5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

##### RESULTADOS Y DISCUSIÓN

##### 5.1 COSECHA DE AGUA PLUVIAL

El agua pluvial almacenada se caracterizó de acuerdo con los parámetros más importantes para el cultivo de la trucha, mismos que a continuación se enumeran: DQO, nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, oxígeno disuelto (OD), temperatura, pH, sólidos suspendidos, alcalinidad. Así como aquellos parámetros necesarios para establecer un equilibrio de sales en el agua (Loyless y Malone, 1997): acidez, calcio, magnesio, sodio, potasio, manganeso, hierro, sulfatos y cloruros (tabla 15). En este caso existieron parámetros que no se encontraron dentro del intervalo adecuado para el cultivo de la trucha (Blanco, 1995; Klontz, 1991; DOF, 1989), que fueron pH, nitrógeno amoniacal, calcio, alcalinidad y temperatura.

Tabla 15. Caracterización del agua pluvial almacenada (03/11/2008)

| Parámetro | Unidades | Valor medido |  | Intervalo óptimo para el cultivo de la trucha | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aceptable | No aceptable |  |  |
| OD | (mg/L) | 6,6 |  | > 5,0 7,8 | Blanco (1995) Timmons et al. (2002) DOF (1989) |
| DQOT | (mg/L) | 4,9 |  | < 150 | García (2008) |
| N-NH3 | (mg/L) |  | 0,92 | < 1,0 | Timmons et al. (2002) |
| N-NO - 2 | (mg/L) | 0,021 |  | < 0,5 < 0,39 | Timmons et al. (2002) Russo y Thurston (1991) |
| - N-NO3 | (mg/L) | 1,7 |  | < 1 360 | Russo y Thurston (1991) |
| SST | (mg/L) | 14 |  | < 80 | Blanco (1995) Timmons et al. (2002) |
| Ca | (mg/L) |  | 1,41 | > 50 4 – 160 | Klontz (1991) Timmons et al. (2002) |
| K | (mg/L) | 0,18 |  | < 5 | Timmons et al. (2002) |
| Mn | (mg/L) | 0,25 |  | < 0,01 | Timmons et al. (2002) |
| Na | (mg/L) | 0,22 |  | < 75 | Timmons et al. (2002) |
| Cl- | (mg/L) | 2,30 |  | < 250 | DOF (1989) |
| -2 SO4 | (mg/L) | < 5,0 |  | < 50 | Timmons et al. (2002) |
| Fe | (mg/L) | 0,14 |  | < 1,0 < 0,15 | Klontz (1991) DOF (1989) Timmons et al. (2002) |
| Mg | (mg/L) | 0,19 |  | < 15 | Timmons et al. (2002) |
| pH |  |  | 5,5 | 6,7 – 8,5 6,5 – 8,5 6,5 – 8,0 | Klontz (1991) Timmons et al. (2002) DOF (1989) |
| Alcalinidad | (mg/L Ca CO3) |  | 3,21 | 50 – 300 | Timmons et al. (2002) |
| Acidez | (mg/L CaCO3) | 5,16 |  |  |  |
| Temperatura | (°C) |  | 17 | 14 – 16 10 – 15 | Timmons et al. (2002) DOF (1989) |

La cantidad necesaria de agua de lluvia fue de 65 m3 para los 121 días efectivos que duró el cultivo de la trucha en el SRA prototipo. De acuerdo con la estación meteorológica del CIRA (19⁰ 23’ 5835’’N, 99⁰ 42’ 50,33’’W), la precipitación anual promedio es de 818 mm (EMCIRA, 2006). Para cultivar trucha arco iris en el sistema son necesarios 178,27 L/kg de pez (sección 7.5.1) por lo que para cada kilo de trucha se ocupan como mínimo 41 m2 de superficie de colecta de agua de lluvia en esta región, esto es 0,22 m2/kg de pez.

El origen de las especies nitrogenadas en el agua de lluvia fue, como lo mencionan Evans et al. (2006), debido a contaminación del techo del laboratorio por aves, insectos o pequeños mamíferos que defecan o mueren en la superficie que colecta el agua. Para eliminar el problema causado por la contaminación del sistema de cosecha de agua  pluvial se eliminó el agua derivada de las primeras lluvias de la temporada o tener un control más estricto (Lee et al., 2004). Sin embargo, aún así se tuvo una concentración de nitrógeno amoniacal en el agua pluvial de 0,92 mg N-NH3/L, la cual se disminuyó al pasar por el filtro percolador y al filtro de arena.

En cuanto a la temperatura, en el Estado de México se ha observado un desarrollo normal de los organismos con valores superiores a los intervalos recomendados, por lo tanto la temperatura alcanzada por el agua almacenada no se considera un problema para el cultivo (García, 2008; Gallego et al., 2007).

Dos parámetros importantes para el buen funcionamiento de un biofiltro son el pH y la alcalinidad. Wheaton et al. (1994) y Eding et al. (2006) presentan valores de pH, para una óptima nitrificación, entre 6 y 9. Mencionan que el probable intervalo de operación es de 5 a 10, sin embargo la biopelícula en el percolador se acopla lentamente. Este parámetro fue necesario adecuarlo a los intervalos óptimos.

La alcalinidad es un reactivo para que se lleve adecuadamente oxidación del nitrógeno amoniacal total y de los nitritos, forma parte nutrimental de las bacterias nitrificantes, además, provee de un efecto amortiguador necesario para prevenir cambios en el pH (Chen et al., 2006). Para tener una nitrificación mayor a un 80 % en el biofiltro es necesario mantener una concentración de alcalinidad mayor de 1,5 a 2,0 meq/L (Eding et al., 2006), es decir una concentración del reactivo entre 91,5 – 122,0 mg/L como CaCO3.

Loyless y Malone (1997) proponen el acondicionamiento del agua utilizada en los SRA con bicarbonato de sodio para aumentar la concentración de alcalinidad y mantener los valores de pH lo más cercano a 8.

Para acondicionar el agua de lluvia cosechada y mantener los valores de pH y alcalinidad en equilibrio en la operación del SRA se añadió bicarbonato de sodio, cal y sal marina (Anexo 1), en un orden de 40 g/d, 25 g/d y 40 g/d respectivamente. Una vez que se disolvió la sal, el bicarbonato y la cal en una cubeta de 20 L, la mezcla se añadió en el primer reservorio de agua cruda.

Los valores de estos parámetros se mantuvieron en los intervalos óptimos y de tolerancia para el cultivo de la trucha y para llegar a una nitrificación donde las concentraciones del efluente del tren de tratamiento, con respecto a las especies nitrogenadas, estuvieron en intervalos tolerantes y óptimos.

Al determinar la concentración de alcalinidad en meq/L (menor a 1 meq/L), ésta se mantuvo por debajo de 100 mg/L como CACO3, recomendado por Eding et al. (2006), los efectos ocasionados en la nitrificación se discuten en la sección 5.6.1.

##### PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DEL SRA

Una vez construido el sistema, se iniciaron las pruebas para detectar y eliminar fugas en el SRA, se encontró una fuga en el estanque y varias en la torre de tratamiento. Éstas fueron eliminadas iniciando la operación del sistema y su estabilización hidráulica.

En colaboración con investigadores del cuerpo académico de Hidrología del CIRA, se montó un equipo de rayo laser (figura 21) que utilizando la técnica de visualización “velocímetria por seguimiento de partículas” (Particle Tracking Velocimetry, PTV) se ha determinado la velocidad del agua en el estanque con un caudal constante de 2,1 L/s a 0,03 m del perímetro externo del estanque a diferentes profundidades (tabla 16).

Equipo de

rayo laser

Ventana

Nivelador de

cámara

Figura 21. Equipo montado para medir la velocidad del agua en el estanque

La velocidad de nado recomendada en los estanques circulares para un buen crecimiento de la trucha arco iris es entre 0,5 – 2,0 veces la longitud del pez por segundo (Davison, 1997), cuando se tiene velocidades en este intervalo se mejora la conversión alimenticia y la tasa de crecimiento.

En la tabla 16 se observan velocidades homogéneas desde la superficie hasta el fondo  del estanque. Considerando una longitud promedio de 30,57  2,4 cm y una velocidad promedio de 12,95  1,82 cm/s, se tuvo un índice de 2,3  0,19 cm pez/s. Las velocidades alcanzadas fueron superiores al intervalo reportado por Davison (1997), sin embargo la tasa de crecimiento (4,23 g/d) de la trucha fue adecuado para las condiciones imperantes en la región.

Tabla 16. Velocidades promedio del agua a diferentes profundidades

| Altura teniendo como base el fondo del estanque | Unidades | Velocidad | Unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | cm | 12,83 | cm/s |
| 17 | cm | 15,20 | cm/s |
| 28 | cm | 9,93 | cm/s |
| 36 | cm | 14,56 | cm/s |
| 49 | cm | 11,37 | cm/s |
| 60 | cm | 13,02 | cm/s |
| 68 | cm | 13,71 | cm/s |
| Promedio |  | 12,95 | cm/s |
| Desviación estándar |  | 1,82 | cm/s |

##### MADURACIÓN DEL SISTEMA

Para madurar el sistema se sembraron 102 organismos en el SRA, el flujo a través del  tren de tratamiento inició el proceso de formación de biopelícula en el filtro percolador y en el filtro de arena. El tiempo de maduración fue de 37 días, momento en el cual la concentración de nitrógeno amoniacal total en el estanque se estabilizó siendo menor a 0,2 mg/L de N-NH3 (Colt et al., 2006). Cuando el sistema se consideró maduro se sembraron otros 76 organismos para llegar a la biomasa inicial de estudio.

La figura 22 muestra la concentración de N-NH3 a la salida del tren de tratamiento en función del tiempo, se observa en esta figura un incremento de la concentración de nitrógeno amoniacal total hasta el día 22, después ésta cae a valores menores a 0,2 mg N-NH3/L, lo que indicó que se tenía una población aceptable de bacterias en el biofiltro que oxidan los compuestos nitrogenados.

Figura 22. Curva de maduración del tren de tratamiento en la primera etapa

En un segundo momento (día 83) después de una falla en la energía eléctrica y de los sistemas de respaldo, se repuso la biomasa y fue necesario volver a madurar el sistema con 418 organismos con una longitud inicial promedio de 19 cm y un peso inicial promedio de 287 g, el tiempo necesario para este segundo caso para llegar a la maduración fue de 15 días. En la figura 23 se gráfica la concentración de N-NH3 en el efluente del tren de tratamiento en función del tiempo, el cual fue menor a la primera maduración del sistema probablemente porque ya se tenía latente una población de bacterias en el empaque del biofiltro.

Figura 23. Maduración del tren de tratamiento en la reposición de biomasa

##### CULTIVO ACUÍCOLA

La operación del SRA fue realizada en condiciones ambientales y socioeconómicas imperantes en la zona centro de la República Mexicana, en específico en la zona centro sur del Estado de México, con un clima templado frío, una altitud entre los 2 500 y 3 000 msnm y temperaturas entre los 5 y 25°C (INEGI,2004).

El cultivo acuícola, en particular, se desarrolló bajo techo a una altitud de 2 660 msnm, permitiendo temperaturas promedio de 17,42°C durante los primeros 100 días, después la temperatura del agua en el estanque descendió entre los 13 y 15°C a consecuencia del clima frío de otoño – invierno de la zona, en la figura 24 se gráfica la temperatura en el estanque de cultivo en función del tiempo. Sin embargo, el crecimiento observado de los organismos en el sistema (4,23 g/d) fue mayor al reportado por la literatura 0,95 g/d (Blanco, 1995), 0,3 g/d (Klontz, 1991) y 0,8 g/d (Ingram et al., 2002) crecimiento promedio en todo el periodo de cultivo en condiciones ideales.

Para explicar este crecimiento se debe de tomar en cuenta una serie de factores: primero y más probable fue el incremento de caudal en el sistema con respecto a experiencias anteriores (García, 2008; Gallego, 2004); segundo, un manejo del alimento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; tercero, una temperatura mayor a 16°C que aumentó el metabolismo de los peces (Daoud et al., 2007; Cerezo – Valverde et al., 2006; Dong et al., 2006); y cuarto, el aumento de sales al equilibrar el agua pluvial con sal marina, cal y bicarbonato de sodio (Loyless y Malone, 1997).

Ingram et al. (2002) en el mismo estudio con trucha cultivada en agua dulce, reportan crecimiento de trucha en agua salobre (16,8 g/L) con una ganancia de 5,2 g/d, similar a lo obtenido en la investigación actual en agua dulce.

Figura 24. Temperatura observada en el estanque del SRA

##### DESARROLLO DE LA TRUCHA ARCO IRIS

El desarrollo observado del cultivo trutícola en esta investigación se refleja en el valor de biomasa  alcanzada  de  180,42  kg,  con  un  peso  promedio  de  472,31  ±  66,78 g;  una

densidad de 28,73 kg/m3 (60,82 org/m3); un caudal de 2,1 L/s; un recambio de agua limpia de lluvia de 4,3 % diario. En este porcentaje de recambio de agua se considera: 1) purga de lodos generados en el sedimentador, 2) fugas en el estanque y evaporación de   agua,

3) toma de muestras para análisis de agua, 4) pérdidas de agua debida a la curva de aprendizaje de operación del SRA y 5) fallas de energía eléctrica que obligaron a cambiar toda el agua en el SRA dos veces. Eliminando los factores 3, 4 y 5, el consumo de agua de lluvia del SRA fue del orden del 2,21 % del volumen total en el sistema diariamente.

Timmons et al. (2002) reportan que se necesitan 210 000 L/kg de pez para una granja con un flujo abierto. Es decir, el agua entra a los estanques, se utiliza en los mismos y se descarga a un cuerpo de agua colindante a la unidad de producción. Para el sistema evaluado se utilizaron 265,20 L/d y el cultivo duró 121 días por lo que se requirió un total de 178,27 L/kg de pez.

En sistemas de recirculación acuícola incorporados a cultivos de salmónidos, se ha reportado el uso de 100 L/kg de pez (Timmons et al., 2009). En esta investigación se tuvo un gasto de 178,27 L/kg de pez, para disminuir la cantidad de agua utilizada en el SRA para producir un kilogramo de trucha, es necesario captar de regreso el agua utilizada en la purga de lodos del sedimentador y optimizar el retrolavado del filtro de arena.

La figura 25, muestra el comportamiento de la biomasa en el SRA, los primeros días se observa un incremento de la biomasa lento pero constante, al final del proceso de maduración y una vez que se inició con la fase experimental se tiene un incremento  mayor de la biomasa que a su vez se relaciona con un sistema biológico maduro que permitió mantener a los peces en niveles adecuados de cultivo, favoreciendo el crecimiento de los mismos.

En el día 58 se tuvo un problema de falta de energía por lo que se perdió la biomasa lograda hasta el momento, pero ésta se repuso con 120 kg sembrados el día 83 del cultivo. Sin embargo, se observa una disminución significativa de la misma, que se debió  a que el tren de tratamiento del SRA no se encontraba maduro y no soportó la carga a la que fue sometido el sistema, tardando 15 días en madurar el filtro biológico. No obstante la biomasa se repuso para continuar el estudio en el estrato que se trabajó.

Así mismo, se propuso incrementar la biomasa cada 15 días, con la adición de organismos  en  el  estanque,  para  evaluar  el  desempeño  del  SRA  en  los   diferentes

estratos, tomando en cuenta el crecimiento reportado en la literatura (Blanco,  1995; Klontz, 1991). Sin embargo, debido al crecimiento superior de la trucha en el SRA en estudio (10,30 g/kg pez d) no fue necesario agregar más organismos al estanque, ya que cada 15 días se superó la biomasa fijada para el estrato siguiente.

En la figura 25, se puede observar que se tuvo un incremento de biomasa en el cultivo de 114,52 kg, así mismo se presentan los crecimientos determinados para diferentes etapas del cultivo en función de la biomasa inicial de los organismos y la alcanzada en cada etapa.

Figura 25. Biomasa producida y densidad alcanzada en el SRA

El consumo total de alimento fue de 157,07 kg, con un porcentaje de ración diaria de alimento balanceado (45 % de proteína y 16 % de lípidos) de 1,13 ± 0,23 %. Permitiendo determinar el factor de conversión alimenticia (FCA) de 1,37.

La mortalidad en el cultivo se mantuvo por debajo de lo reportado por Blanco (1995) para la fase de engorda de la trucha arco iris; de acuerdo con este autor un cultivo de flujo abierto (tecnología tradicional) tiene mortalidades del orden del 2 % en esta fase. La

mortalidad en el cultivo fue en promedio de 1,84 ± 1,93 %, considerando que los organismos se encontraban en una etapa de engorda para llegar a talla comercial (350 g).

Los porcentajes de mortalidad mayores al 2 % se presentaron a consecuencia de problemas con el suministro de energía eléctrica o cuando el sistema no estaba maduro. En específico la mortalidad por falta de madurez de los biofiltros pudo ser mayor, sin embargo los valores de pH fueron bajos, por lo que la toxicidad del N-NH3  fue menor.

En la figura 26 se gráfica la mortalidad en función del tiempo, los porcentajes son la mortalidad con respecto a la población.

Figura 26. Mortalidad en el cultivo de la trucha arco iris en el SRA

##### CONDICIÓN CORPORAL DE LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS

El desarrollo de la trucha arco iris ha sido reportado por su relación entre el peso y la longitud del organismo, en la figura 27 se representan las mediciones realizadas en esta investigación a los organismos durante el periodo de estudio. Así mismo, se observan dos curvas de trabajos previos reportados en la literatura (García, 2008; Klontz, 1991).

Klontz (1991) menciona que esta relación permite conocer el estado que guardan los organismos acuáticos y es acotada por varios factores como la temperatura, el oxígeno disuelto, la densidad, la biomasa, etc. Sin embargo, su uso es aceptado como un análisis exploratorio del desarrollo de los peces en un estanque.

Figura 27. Desarrollo de la trucha arco iris en el sistema (relación longitud – peso)

La ecuación 4 es la relación observada por Klontz (1991) para condiciones de laboratorio a una altitud menor a 1 500 msnm y a temperaturas entre 13 y 15ºC.

y = 0.015x2.908	(4)

Donde: x = peso (g), y = longitud (cm)

Sin embargo, para las condiciones en las cuales se llevó a cabo esta investigación,  García (2008) reporta una ecuación para la relación longitud – peso (ecuación 5) que describe un mejor desarrollo de los organismos acuáticos.

y = 0.0264x2.7848	(5)

Donde: x = peso (g), y = longitud (cm)

Esta última ecuación (2) se compara mejor con la relación determinada en el presente trabajo (ecuación 6), ya que los factores en que se realizó el cultivo fueron los dominantes en la región para ambos casos.

y = 0.048x2.682	(6)

Donde: x = peso (g), y = longitud (cm)

El desarrollo de los organismos en el sistema fue mucho mejor a lo reportado por García (2008) y Klontz (1991) con la diferencia que la ecuación desarrollada por García comprende un intervalo de peso que va de los 4 a los 450 g. Para la ecuación determinada en esta investigación el intervalo de peso es de los 180 a los 930 g, por lo que las ecuaciones 5 y 6 pueden ser complementarias para describir la salud de trucha arco iris desde cría hasta un kilogramo de peso.

La descripción matemática de la relación entre la longitud y peso, en la figura 27, implica un mejor rendimiento para fines de producción cuando a menor talla se alcanza un mayor peso. El trabajo desarrollado por García (2008) se efectuó en condiciones de temperatura similares a esta investigación por lo que el tamaño de las truchas fue alcanzado en el mismo tiempo, no así el peso, el cual se logró en esta evaluación a tallas menores.

Para corroborar que el estado corporal de las truchas en el sistema fue mejor que los trabajos anteriores, se determinó el factor de Fulton (K). Este factor determina que a un valor mayor de K, peces con una misma longitud, tendrán mejores condiciones físicas, es decir una mejor condición corporal (Morales, 2004).

En la figura 28 se observa que en esta investigación los peces tienen una mejor condición corporal que trabajos previos de acuerdo con el factor corporal de Fulton, en la grafica se muestra la curva obtenida para esta investigación, para el trabajo realizado por García (2008) efectuado en un SRA en el altiplano mexicano y lo reportado por Klonts en un cultivo de flujo abierto.

Figura 28. Condición corporal de la trucha de acuerdo al Factor de Fulton

##### OXÍGENO DISUELTO EN EL ESTANQUE

Uno de los parámetros más importantes que se debe considerar al momento de operar cualquier cultivo acuícola es el oxígeno disuelto (OD). Este parámetro es un factor limitante para determinar la capacidad de carga de un estanque y el tipo de biofiltro que  se debe de utilizar en un tren de tratamiento.

Para el cultivo de trucha, los criterios ecológicos (DOF, 1989) mencionan que la concentración de OD en el agua debe ser mayor a 7,8 mg/L. Por otro lado, Stickney  (2000) reporta que a niveles mayores a 5,0 mg/L ó 70 % de saturación de OD se puede llevar a cabo el cultivo.

En el estanque del cultivo trutícola, la concentración de oxígeno disuelto fue de 5,35 ± 0,08 mg/L (78,24 ± 7,99 % de saturación) en promedio. Como se puede observar en la figura 29 en promedio el OD se mantuvo sobre los niveles recomendados por Stickney

(2000), sin embargo, muy por debajo de lo establecido en los criterios ecológicos (DOF, 1989).

En la altitud que se encuentra el sistema de recirculación acuícola (2 660 msnm) la saturación del agua por oxígeno se encuentra aproximadamente a los 6,5 mg/L con una temperatura promedio de 16,77 ± 0,12 ºC, por lo que en la región no se puede alcanzar  los niveles establecidos en estos criterios. Aún cuando los criterios ecológicos fueron pensados en cultivos tradicionales de trucha, es decir sistemas abiertos, en el Estado de México no es posible físicamente presentar concentraciones mayores a 7,5 mg/L en promedio (Gallego et al., 2007).

Figura 29. Concentración de oxígeno disuelto en el estanque de cultivo

##### COMPORTAMIENTO DEL pH EN EL ESTANQUE

De acuerdo con García (2008), el rango óptimo para que el cultivo de trucha funcione adecuadamente es de 7,6 a 8,5. Klontz (1991) menciona que el intervalo adecuado es  de

6,7 a 8,5. En el estudio se tuvo un pH que oscilo entre 5,78 y 7,63 con un valor promedio de 6,99 ± 0,07. Una de las consecuencias de utilizar agua de lluvia cosechada fueron los valores bajos de pH, por lo que fue necesario acondicionar el agua pluvial a las necesidades del cultivo, por lo que los valores de este parámetro fueron muy variables.

En la figura 30 se muestran los valores de pH en el estanque de cultivo y aún cuando estos se encontraron bajos para el cultivo de la trucha según García (2008), se observó  un buen desarrollo de los peces de acuerdo con la relación existente entre la longitud y el peso. Sin embargo, para una buena nitrificación el pH debe tener valores entre 7,0 y 8,0 (Loyless y Malone, 1997; Malone 2002), donde valores superiores mejoran este proceso. La actividad bacteriana disminuye hasta en un 70 % cuando el valor de pH se acerca a  6,0 (Bonvendeur, 1989).

El comportamiento de este parámetro en el periodo de cultivo fue de difícil control impactando en diferentes procesos dinámicos que dependen del pH en el agua, como la toxicidad del NH3 y el NH4+, el ciclo del carbono, entre otros (Loyless y Malone, 1997). Estas variaciones afectaron directamente la eficiencia de la nitrificación en el percolador y el filtro de arena (descrito en la siguiente sección) y corroboran la falta de madurez en los biofiltros ya que concuerdan bajos valores de pH y alcalinidad, altas concentraciones de N-NH3  con la mortalidad presentada entre los días 83 – 89.

Figura 30. Comportamiento del pH en el estanque de cultivo

##### EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y EFICIENCIA DEL TREN DE TRATAMIENTO

##### EFICIENCIA

La eficiencia del tren de tratamiento se determinó mediante las concentraciones promedio a la entrada y salida del percolador, filtro de arena y estanque – sedimentador, así como en el influente y efluente del tren en general. Para obtener los estimadores estadísticos se utilizó la teoría de muestreos estratificados para aumentar la precisión del análisis.

En la tabla 17 se presenta un ejemplo de la memoria de cálculo para determinar los estimadores estadísticos como el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación y los intervalos de confianza a 95 %, en este caso en el punto de muestreo “C”, es decir a la salida del tren de tratamiento y para la concentración de nitrógeno amoniacal total.

Tabla 17. Memoria de cálculo de los estimadores estadísticos para el muestreo estratificado de la concentración de nitrógeno amoniacal en el punto de muestreo C.

| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108,60 | 108 | 0,0940 | 0,0165 | 10,20 | 0,0100 | 2,06995E-08 |
| 2 | 121,03 | 81 | 1,0640 | 1,2055 | 128,77 | 72,2137 | 0,00014943 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,0860 | 0,0056 | 11,19 | 0,5140 | 1,06369E-06 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,0820 | 0,0013 | 12,71 | 0,1465 | 3,03242E-07 |
| 5 | 180,21 | 132 | 0,1333 | 0,0069 | 24,02 | 0,4540 | 9,39586E-07 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 186,93 | 73,3384 | 0,000151757 |
|  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,269 |  |
|  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0123 |  |
|  |  |  |  | Intervalo de confianza |  | 0,269 ± 1,96ƒ0,000151 0,269 ± 0,024 |  |

##### PERCOLADOR

Esta unidad del tren de tratamiento fue diseñada como un biofiltro para remover las especies nitrogenadas disueltas en el agua, principalmente el nitrógeno amoniacal total. Este ión es el principal factor limitante para la vida acuática y por consecuencia en el cultivo trutícola es indispensable conocer y controlar su concentración, ya que aún a niveles muy bajos (< 1,0 mg/L) puede llegar a ser tóxico. Russo y Thurston (1991) mencionan que en concentraciones mayores a 1,16 mg/L es letal para la trucha arco iris.

En la figura 31, se observa un esquema del filtro percolador con las concentraciones de entrada y salida al mismo, estas concentraciones, con un fondo de color verde cuando se encuentra en intervalos óptimos, amarillo cuando se está en intervalos tolerantes y rojo cuando la concentración promedio se encuentra en un intervalo letal, así también se muestran las eficiencias de la unidad de tratamiento.

En el SRA prototipo no se alcanzaron concentraciones letales en el percolador pues el porcentaje de remoción para el nitrógeno amoniacal fue 20,09 ± 0,29 % en promedio.

La remoción de DQO en el percolador fue muy baja, en un rango de 3,70 ± 0,44 %,  debido a que las cargas de materia orgánica que entraban a esta unidad eran bajas y a la vez no representaban un peligro para el cultivo acuícola.

| N-NO3- | 1,16 ± 0,57 | N-NH3 | 0,019 | 0,64 | 0,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | 3,70 ± 0,44 | N-NO - 2 | 0,0181 | 0,30 | 0,32 |

N-NH3 N-NO -

2

N-NO -

Concentración

promedio en el influente

0,80 ± 0,012

0,264 ± 0,005

59,13 ± 0,17

49,27 ± 0,33

3,62 ± 0,04

65,14 ± 0,69

16,91 ± 0,12

6,98 ± 0,08

6,54 ± 0,04

Unidades

#

Parámetro

mg/L

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

°C

6

26

26

26

26

26

108

121

121

N-NH3

N-NO -

2

3

N-NO -

3

DQO

SST

Alcalinidad* Temperatura pH

OD

Parámetro

mg/L

Eficiencia (%) ±

Desviación

estándar

DQO

SST

Alcalinidad* Temperatura pH

OD

Concentración

promedio en el efluente

0,66 ± 0,012

0,312 ± 0,006

58,13 ± 0,19

46,60 ± 0,44

3,73 ± 0,04

51,42 ± 0,56

16,82 ± 0,12

7,13 ± 0,07

6,80 ± 0,03

#

Parámetro

Unidades

mg/L

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

°C

mg/L

26

26

26

26

26

13

110

121

121

Parámetro		Coeficiente de variación

Intervalos de

confianza a 95%

N-NH3

N-NO2-

20,09 ± 0,29

-22,21 ± 0,55

Parámetro	Coeficiente	Intervalos de

de variación	confianza a 95%

N-NO2

N-NO3

| N-NH3 - N-NO - 3 | 0,016 0,0215 0,0029 | 0,776 0,253 58,79 | 0,825 0,257 59,46 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQO | 0,0068 | 48,62 | 49,92 |
| SST | 0,01 | 3,55 | 3,70 |
| Alcalinidad* | 0,011 | 63,80 | 66,49 |
| Temperatura | 0,007 | 16,68 | 17,14 |
| pH | 0,011 | 6,83 | 7,12 |
| OD | 0,006 | 6,47 | 6,61 |

| SST | -7,55 ± 1,48 | - | 0,0032 | 57,76 | 58,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DQO | 0,0094 | 45,74 | 47,45 |
|  |  | SST | 0,011 | 3,64 | 3,80 |
|  |  | Alcalinidad* | 0,011 | 50,32 | 52,52 |
|  |  | Temperatura | 0,007 | 16,57 | 17,06 |
|  |  | pH | 0,01 | 6,98 | 7,27 |
|  |  | OD | 0,005 | 6,73 | 6,86 |
| #: Número de muestreos en el intervalo óptimo. *: mg como CaCO3/L |  |  |  |  |  |

Figura 31. Comportamiento de las concentraciones y eficiencia de remoción de los diferentes parámetros en el percolador.

El porcentaje de remoción de N-NH3 (en este caso baja), en el percolador, se debió principalmente a que se tuvo un concentración promedio pequeña a la entrada de la unidad (0,80 mg N-NH3/L) generado en el estanque de cultivo, lo que no permite desarrollar de manera adecuada una población de bacterias nitrificantes y por ende la remoción de las especies nitrogenadas. Aunado a lo anterior, en el diseño del percolador se propuso que el empaque fuera colocado dentro del biofiltro a granel, lo que en realidad disminuyó la superficie específica de contacto del mismo (Eding et al., 2006).

Uno de los factores que contribuyó a contar con una remoción menor a 20 % de nitrógeno amoniacal total fue el pH. Aunque este parámetro se mantuvo en intervalos de tolerancia  y óptimos Bonvendeur (1989) indica que el pH a un valor de 8 permite el 100 % de la nitrificación en un biofiltro y en función de la disminución este valor desciende la remoción

de compuestos nitrogenados. Este autor propone una ecuación polinominal (ecuación 7) para determinar la fracción en la reducción de la nitrificación.

y = 0,148x2  – 2,43x + 9,972	(7)

Donde: y = fracción en la reducción de la nitrificación, x = pH.

Con base en este modelo los valores de pH medios a la entrada del percolador, la  fracción para determinar la reducción en la nitrificación por efecto de este parámetro fue de 24 ± 17 %.

La alcalinidad es un parámetro determinante para que el proceso de nitrificación se lleve a cabo en condiciones adecuadas en esta unidad (Boyd, 1990); sin embargo, en el agua de lluvia utilizada la alcalinidad fue de 3,21 mg/L como CaCO3 muy por debajo de los niveles recomendados para el proceso de nitrificación (Timmons et al. 2002).

Para aumentar la alcalinidad, así como el pH se agregó bicarbonato de sodio, sal y cal química (Trujillo y Martínez, 2008; Loyless y Malone, 1997) logrando un incremento en promedio de 60 mg/L como CaCO3, que permitió la remoción de nitrógeno amoniacal total en los biofiltros aunque no en los porcentajes reportados por García (2008) y Gallego (2004), los cuales fueron 57,0 % y 53,24 %, respectivamente.

Timmons et al. (2002) y Loyless y Malone (1997) mencionan que para una buena nitrificación la alcalinidad debe ser mayor a 100 mg/L como CaCO3, sin embargo a 50 mg/L como CaCO3 este proceso se empieza a llevar a cabo con eficiencia aceptable, pero a concentraciones menores a 25 mg/L como CaCO3  puede ser letal.

Por último un factor no considerado en la literatura es la concentración de nitratos disueltos en el agua, este ión puede provocar una acidez iónica y en presencia de CO2 libre una acidez mineral. De acuerdo al índice de Larson a valores mayores de 1,0 el agua se considera altamente corrosiva y con acidez iónica alta (Hernández, 2010) e inhibe la actividad catalítica de las bacterias encargadas de la oxidación del nitrógeno amoniacal total (García, 2010).

El índice de Larson determinado para el percolador con base en la modificación realizada por García (2010), donde se considera la concentración del ión nitrato y asumiendo que las concentraciones de sulfatos y cloruros son despreciables, fue de IL* = 5,02. El   índice

obtenido permite asumir a la concentración del ión nitrato como responsable de la baja remoción del nitrógeno amoniacal total.

Aún con el impacto de estos tres factores las concentraciones de los parámetros limitantes en el efluente del biofiltro fueron aceptables para permitir la vida de la trucha arco iris.

##### FILTRO DE ARENA

El filtro de arena en un principio fue concebido como un filtro rápido con flujo ascendente, sin embargo, al momento de la operación se tomó la decisión de utilizarlo como un filtro  de arena descendente. Este cambio aumentó el tiempo de retención hidráulica y al estar mayor tiempo el agua en contacto con las bacterias que poblaron las partículas de arena se permitió que existiera remoción de los contaminantes monitoreados (Metcalf y Eddy, 1991). En La figura 32 se observa un esquema del filtro de arena con las concentraciones de entrada y salida de los parámetros limitantes al cultivo de la trucha, así como, los porcentajes de remoción de los mismos.

Los valores en la salida del biofiltro, si bien ya se encontraban en rangos donde no ponían en peligro el cultivo, se tenía el riesgo de que las concentraciones de las especies nitrogenadas llegaran a valores de tolerancia.

La función principal del filtro de arena fue la remoción de sólidos suspendidos totales generados al desprenderse la biopelícula muerta del filtro percolador (Eding et al. 2006). En efecto, los SST en el influente de esta unidad del tren de tratamiento fueron removidos en un porcentaje de 40,79 ± 0,78 %, aunque se puede considerar como una remoción baja, el intervalo de trabajo de este filtro para los sólidos entre la concentración de entrada y salida fue de 1,67 mg/L.

En el filtro de arena el porcentaje de remoción del nitrógeno amoniacal fue de 74,15 ±  0,50 %, con un valor promedio a la salida de 0,27 mg/L de N-NH3 cumpliendo con el objetivo de cambiar la operación de un filtro ascendente a un filtro lento de arena.

| Parámetro | Coeficiente de variación | Intervalos de confianza a 95% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N-NH3 | 0,019 | 0,64 | 0,68 |
| N-NO - 2 | 0,0181 | 0,30 | 0,32 |
| N-NO - 3 | 0,0032 | 57,76 | 58,50 |
| DQO | 0,0094 | 45,74 | 47,45 |
| SST | 0,011 | 3,64 | 3,80 |
| Alcalinidad* | 0,011 | 50,32 | 52,52 |
| Temperatura | 0,007 | 16,57 | 17,06 |
| pH | 0,01 | 6,98 | 7,27 |
| OD | 0,005 | 6,73 | 6,86 |

| Parámetro | Concentración promedio en el influente | Unidades | # |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-NH3 | 0,66 ± 0,012 | mg/L | 26 |  |
| N-NO2 | 0,312 ± 0,006 | mg/L | 26 |  |
| N-NO3 | 58,13 ± 0,19 | mg/L | 26 |  |
| DQO | 46,60 ± 0,44 | mg/L | 26 |  |
| SST | 3,73 ± 0,04 | mg/L | 26 |  |
| Alcalinidad* | 51,42 ± 0,56 | mg/L | 13 |  |
| Temperatura | 16,82 ± 0,12 | °C | 110 |  |
| pH | 7,13 ± 0,07 |  | 121 |  |
| OD | 6,80 ± 0,03 | mg/L | 121 |  |

| Filtro de Arena descendente |  |
| --- | --- |
| Parámetro Eficiencia (%) ± Desviación estándar N-NH3 74,15 ± 0,5 N-NO2 36,86 ± 0,58 N-NO3 -2,09 ± 1,36 DQO 5,59 ± 0,67 SST 40,79 ± 0,78 |  |
| #: Número de muestreos en el intervalo óptimo. *: mg como CaCO3/L |  |

| Parámetro | Coeficiente de variación | Intervalos de confianza a 95% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N-NH3 | 0,019 | 0,25 | 0,29 |
| N-NO - 2 | 0,030 | 0,19 | 0,21 |
| N-NO - 3 | 0,0035 | 58,74 | 59,55 |
| DQO | 0,0084 | 43,09 | 44,53 |
| SST | 0,016 | 1,99 | 2,12 |
| Alcalinidad* | 0,012 | 45,02 | 47,20 |
| Temperatura | 0,007 | 16,53 | 17,01 |
| pH | 0,010 | 6,85 | 7,12 |
| OD | 0,016 | 5,19 | 5,55 |

| Parámetro | Concentración promedio en el efluente | Unidades | # |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-NH3 | 0,27 ± 0,0123 | mg/L | 26 |  |
| N-NO2 | 0,201 ± 0,006 | mg/L | 26 |  |
| N-NO3 | 59,14 ± 0,21 | mg/L | 26 |  |
| DQO | 43,81 ± 0,37 | mg/L | 26 |  |
| SST | 2,06 ± 0,033 | mg/L | 26 |  |
| Alcalinidad* | 46,11 ± 0,56 | mg/L | 15 |  |
| Temperatura | 16,77 ± 0,12 | °C | 110 |  |
| pH | 6,99 ± 0,07 |  | 121 |  |
| OD | 5,35 ± 0,08 | mg/L | 121 |  |

Figura 32. Comportamiento de las concentraciones y eficiencia de remoción de los diferentes parámetros en el filtro de arena.

Cánepa (1992), indica que la filtración lenta tiene como objetivo depurar el agua mediante la sedimentación, filtración mecánica y biológica. Una de las funciones básicas de la filtración lenta es que se lleve a cabo los procesos de nitrificación y oxidación de la  materia orgánica. Sin embargo para que éstos funcionen de manera eficiente el tiempo de retención hidráulica (TRH) debe ser mayor a dos horas cuando se tratan aguas residuales domésticas.

En el sistema prototipo se tuvo un TRH de 30 min. Lo cual no es un tiempo adecuado de acuerdo con Cánepa (1992), no obstante las concentraciones de la materia orgánica, sólidos y compuestos nitrogenados se mantuvieron en niveles óptimos para el cultivo.   Lo

que indica que para sistemas de recirculación acuícola se puede considerar TRH menores a los reportados para otro tipo de aguas residuales.

Otro fenómeno que ocurre en el filtro de arena es el fuerte consumo de oxígeno disuelto en el agua, siendo la diferencia en promedio de 1,45 mg/L. Esta disminución afectó el manejo del equipo de soporte de vida en el estanque, esto es, el OD que entraba al estanque se encontraba cerca del límite inferior del rango óptimo para el cultivo y considerando una alta densidad de peces, el equipo de aireación tuvo que ser modificado para aumentar su capacidad de transferir este gas al agua.

##### ESTANQUE Y SEDIMENTADOR

La concentración de contaminantes no se pudo analizar a la entrada del sedimentador por lo que la eficiencia evaluada en esta sección comprende los procesos involucrados en el estanque y el sedimentador. Esto es un balance entre las condiciones del agua en el influente del estanque, lo generado por los peces, el alimento no consumido y el agua residual en el efluente del sedimentador.

El objetivo principal del sedimentador fue remover los sólidos generados en el estanque de cultivo, para conocer la eficiencia de esta unidad del tren de tratamiento fue necesario realizar un balance de masas de los SST, que se reporta en la sección 5.7.1.5. La figura 33 esquematiza el balance de masas utilizado para determinar la generación de sólidos  en el estanque de cultivo. La eficiencia del sedimentador se midió con el flujo másico de sólidos en la purga de lodos dividida por el flujo másico de entrada más la generación en el estanque. La eficiencia alcanzada por el sedimentador fue de 5,56 %, muy por debajo de la reportada por investigaciones anteriores (García 2008; Gallego et al. 2004; Gallego, 2004).

Estanque de cultivo y sedimentador

Generación de

sólidos 361,66 g/d

Entrada

373,77 g/d

Salida

694,53 g/d

Purga de lodos

40,90 g/d

Figura 33. Esquema del balance de masas para SST en el estanque de cultivo y el sedimentador

La baja eficiencia alcanzada por el sedimentador se debió a dos problemas: 1) a un error en la construcción de la unidad falta, ya que no se incorporó el cono concentrador de los lodos y; 2) una purga de lodos realizada 24 h, debido a que los sólidos en contacto con el agua se fraccionaban por lo que el flujo de agua los arrastraba a las siguientes unidades del tren de tratamiento.

En la figura 34 se muestran las concentraciones de entrada al estanque, salida del sedimentador y purga de lodos, así como, la eficiencia general de la unidad combinada. La purga de lodos en el estanque requirió que se extrajeran aproximadamente 100 L diarios de agua, estos alcanzaban una concentración promedio de 408,99 ± 6,75 mg/L de SST.

De los valores promedios determinados, la concentración de nitratos en la purga de lodos es menor tanto en la entrada del estanque como a la salida del sedimentador. El OD llegó, en la purga de lodos, a 1,39 ± 0,12 mg/L considerando la zona de lodos en el sedimentador anaerobia por lo que el proceso de desnitrificación podría ocurrir (Grady et al., 1999).

Como se puede observar en la figura 34, la acumulación de sólidos en cualquier unidad del tren de tratamiento hace que los parámetros limitantes alcancen concentraciones que incluso son letales para la trucha, por lo que se reitera la importancia de remover los sólidos del sistema lo más rápido posible.

Parámetro

Concentración promedio en

Unida-

|  | el influente |  |  |  |  | el efluente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-NH3 | 0,27 ± 0,0123 | mg/L | 26 |  | N-NH3 | 0,80 ± 0,0125 | mg/L | 8 |
| N-NO2 | 0,201 ± 0,006 | mg/L | 26 |  | N-NO2 | 0,250 ± 0,006 | mg/L | 26 |
| N-NO3 | 59,14 ± 0,21 | mg/L | 26 |  | N-NO3 | 58,77 ± 0,18 | mg/L | 26 |
| DQO | 43,81 ± 0,37 | mg/L | 26 |  | DQO | 51,58 ± 0,41 | mg/L | 26 |
| SST | 2,06 ± 0,033 | mg/L | 26 |  | SST | 3,64 ± 0,03 | mg/L | 26 |
| Alcalinidad* | 46,11 ± 0,56 | mg/L | 15 |  | Alcalinidad* | 54,46 ± 0,57 | mg/L | 26 |
| Temperatura | 16,77 ± 0,12 | °C | 110 |  | Temperatura | 16,76 ± 0,13 | °C | 110 |
| pH | 6,99 ± 0,07 |  | 121 |  | pH | 6,95 ± 0,07 |  | 121 |
| OD | 5,35 ± 0,08 | mg/L | 121 |  | OD | 4,86 ± 0,07 | mg/L | 54 |

des	#

Parámetro

Concentración promedio en

Unidades	#

Parámetro

Coeficiente de    variación

Intervalos de confianza a 95%

Parámetro

Coeficiente de    variación

Intervalos de confianza a 95%

N-NH3	0,019	0,25	0,29

2

N-NO -	0,030	0,19	0,21

N-NH3	0,016	0,78	0,83

2

| N-NO - 3 | 0,0035 | 58,74 | 59,55 |  |  |  |  |  |  |  | N-NO - | 0,0031 | 58,41 | 59,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | 0,0084 | 43,09 | 44,53 |  |  |  |  |  |  |  | DQO | 0,0079 | 50,79 | 52,37 |
| SST | 0,016 | 1,99 | 2,12 |  |  |  |  |  |  |  | SST | 0,007 | 3,59 | 3,69 |
| Alcalinidad* | 0,012 | 45,02 | 47,20 |  |  |  |  |  |  |  | Alcalinidad* | 0,01 | 53,35 | 55,57 |
| Temperatura | 0,007 | 16,53 | 17,01 |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura | 0,007 | 16,51 | 17,00 |
| pH | 0,010 | 6,85 | 7,12 |  |  |  |  |  |  |  | pH | 0,01 | 6,81 | 7,09 |
| OD | 0,016 | 5,19 | 5,55 |  |  |  |  |  |  |  | OD | 0,018 | 4,70 | 5,03 |

N-NO -	0,023	0,24	0,26

3

Purga de lodos

| Parámetro | Concentración promedio en el efluente | Unidades | # |  | Parámetro | Coeficiente de variación | Intervalos de confianza a 95% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-NH3 | 2,16 ± 0,03 | mg/L | 26 |  | N-NH3 | 0,013 | 2,11 | 2,22 |  |
| N-NO2 | 0,508 ± 0,007 | mg/L | 20 |  | N-NO - 2 | 0,0138 | 0,494 | 0,521 |  |
| N-NO3 | 40,43 ± 0,31 | mg/L | 26 |  | N-NO - 3 | 0,0076 | 39,82 | 41,03 |  |
| DQO | 340,70 ± 10,94 | mg/L | 21 |  | DQO | 0,32 | 319,25 | 362,15 |  |
| SST | 408,99 ± 6,75 | mg/L | 24 |  | SST | 0,017 | 395,76 | 422,22 |  |
| Alcalinidad* | 119,42 ± 1,02 | mg/L | 26 |  | Alcalinidad* | 0,009 | 117,42 | 121,43 |  |
| Temperatura | 16,48 ± 0,12 | °C | 108 |  | Temperatura | 0,007 | 16,24 | 16,71 |  |
| pH | 6,88 ± 0,05 |  | 121 |  | pH | 0,007 | 6,79 | 6,97 |  |
| OD | 1,39 ± 0,12 | mg/L | 118 |  | OD | 0,086 | 1,16 | 1,63 |  |

Parámetro

Eficiencia (%) ±

Desviación

estándar

N-NH3	-1 110,16 ± 46,23

N-NO2	-48,49 ± 1,97

N-NO3	0,98 ± 0,77

DQO	-34,18 ± 0,35

SST	-112,93 ± 5,16

#: Número de muestreos en el intervalo óptimo

*: mg como CaCO3/L

Figura 34. Comportamiento de las concentraciones y eficiencia de remoción de los diferentes parámetros en el estanque – sedimentador.

##### EFICIENCIA GENERAL

Tomando en cuenta al tren de tratamiento como un sistema integral, la eficiencia del mismo fue aceptable para permitir el cultivo de la trucha arco iris hasta una densidad de 28,73 kg/m3  y a un peso promedio de 472,31 ± 66,78 g. Obteniendo una eficiencia de

remoción general de nitrógeno amoniacal total mayor a la reportada por García (2008)  que fue de 66 %.

confianza a 95%

N-NO2

N-NO3

Filtro

descendente de arena

N-NO2 N-NO3

| Concentración Parámetro promedio en Unidades # el efluente |  |  |  |  | Parámetro |  | Coeficiente de variación |  | Intervalos de |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-NH3 | 0,27 ± 0,0123 | mg/L | 26 |  | N-NH3 |  | 0,019 |  | 0,25 |  | 0,29 |
| N-NO - 0,201 ± 0,006 2 |  | mg/L | 26 |  | - 0,030 0,19 0,21 |  |  |  |  |  |  |
| N-NO - 59,14 ± 0,21 3 |  | mg/L | 26 |  | - 0,0035 58,74 59,55 |  |  |  |  |  |  |
| DQO | 43,81 ± 0,37 | mg/L | 26 |  |  | DQO |  | 0,0084 |  | 43,09 | 44,53 |
| SST | 2,06 ± 0,033 | mg/L | 26 |  |  | SST |  | 0,016 |  | 1,99 | 2,12 |
| Alcalinidad* | 46,11 ± 0,56 | mg/L | 15 |  |  | Alcalinidad* |  | 0,012 |  | 45,02 | 47,20 |
| Temperatura | 16,77 ± 0,12 | °C | 110 |  |  | Temperatura |  | 0,007 |  | 16,53 | 17,01 |
| pH | 6,99 ± 0,07 |  | 121 |  |  | pH |  | 0,010 |  | 6,85 | 7,12 |
| OD | 5,35 ± 0,08 | mg/L | 121 |  |  | OD |  | 0,016 |  | 5,19 | 5,55 |
|  | Parámetro Ef N-NH3 - - DQO SST | iciencia Desviac estánd 78,99 ± 29,36 ± -4,23 ± 23,15 ± 44,54 ± | (%) ± ión ar 0,44 0,63 1,36 0,43 0,62 |  |  | #: Número de intervalo óptim *: Como CaCO |  | muestreos o. 3 |  | en el |  |

En la figura 35 se puede observar la eficiencia en general del tren de tratamiento para los parámetros limitantes para el cultivo de trucha, así como las concentraciones de los mismos a la entrada y salida del sistema. De manera general la concentración de los parámetros se encontró dentro de los intervalos óptimos para el cultivo con excepción de la alcalinidad y la temperatura.

| Parámetro | Concentración promedio en el influente | Unidades | # |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-NH3 | 0,86 ± 0,014 | mg/L | 20 |  |
| N-NO - 2 | 0,274 ± 0,006 | mg/L | 26 |  |
| N-NO - 3 | 57,24 ± 0,19 | mg/L | 26 |  |
| DQO | 60,65 ± 0,64 | mg/L | 26 |  |
| SST | 3,83 ± 0,41 | mg/L | 26 |  |
| Alcalinidad* | 55,73 ± 0,52 | mg/L | 26 |  |
| Temperatura | 16,69 ± 0,13 | °C | 108 |  |
| pH | 6,98 ± 0,07 |  | 121 |  |
| OD | 5,21 ± 0,093 | mg/L | 121 |  |

| Parámetro | Coeficiente de variación | Intervalos de confianza a 95% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N-NH3 | 0,017 | 0,84 | 0,89 |
| N-NO - 2 | 0,021 | 0,26 | 0,29 |
| N-NO - 3 | 0,0034 | 56,87 | 57,62 |
| DQO | 0,0106 | 59,39 | 61,92 |
| SST | 0,011 | 3,75 | 3,92 |
| Alcalinidad* | 0,009 | 54,71 | 56,76 |
| Temperatura | 0,008 | 16,44 | 16,94 |
| pH | 0,01 | 6,84 | 7,11 |
| OD | 0,018 | 5,03 | 5,40 |

Figura 35. Comportamiento de las concentraciones y eficiencias de remoción de los diferentes parámetros en el tren de tratamiento.

Parámetros como la alcalinidad, aunque se encontró aceptable para el cultivo de la  trucha, no alcanzó valores recomendados para el proceso de nitrificación (Timmons et al., 2009; Eding et al., 2006). La concentración de este parámetro fue la suficiente para llevar a cabo la nitrificación debido a las concentraciones bajas de N-NH3 encontradas en el percolador y filtro de arena. Es importante poner atención en el acondicionamiento del agua de lluvia debido a que la concentración de alcalinidad fue difícil de acotar a niveles constantes dentro del sistema, dado el consumo de éste en la nitrificación, la mitigación  de ácidos minerales y alto contenido de N-NO3- que produce acidez iónica.

La temperatura fue otro parámetro que siempre se mantuvo por encima del rango óptimo para el cultivo, el desarrollo de los organismos fue aceptable y mejor de lo reportado por García (2008), Ingram et al. (2002) y Klontz (1991).

##### DESEMPEÑO DEL PROTOTIPO

El desempeño del prototipo fue evaluado de acuerdo con los criterios y factores propuestos por varios investigadores en el tema de estandarización de dicha evaluación (Colt et al., 2006; Drennan et al., 2006; Malone y Pfeiffer, 2006). Estos criterios y factores han sido agrupados en las próximas 3 tablas (18, 19 y 20).

Bajo consideraciones de que los biofiltros en evaluación son un percolador especializado en la nitrificación y un filtro de arena descendente, cuyas características físicas se describen en la tabla 18. El área de superficie específica del filtro percolador se vio disminuida por la forma que se colocó el empaque. En estudios anteriores la manguera corrugada se dispuso en cartuchos de manera que se formara un zigzag entre cada nivel, permitiendo eficiencias mayores al 60 % en la remoción de compuestos nitrogenados (García et al., en prensa; Gallego et al., 2004). En este estudio el empaque se colocó a granel lo que en un momento dado pudo hacer que no toda la superficie del mismo si estuviera en contacto con el agua, reduciendo la eficiencia del biofiltro en comparación con los trabajos reportados por García (2008) y Gallego (2004) donde el empaque está conformado por cartuchos de manguera corrugada de 30 cm de longitud y colocados de manera encontrada (zig-zag).

Las características del influente a cada biofiltro se documentan en la tabla 19. Se puede observar  que  aún  cuando  las  concentraciones  de  los  diferentes  contaminantes     se

encuentran en niveles altos, éstas no son tóxicas para el cultivo de la trucha (Timmons et al., 2002; Blanco, 1995; Klontz, 1991; Russo y Thurston, 1991).

Tabla 18. Características del biofiltro y del empaque

| Parámetro |  | Símbolo | Fórmula | Unidades | Percolador | Filtro de arena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Características del empaque |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Fabricante |  |  | Información | CIRA - CIRB UAEM | CIRA - CIRB UAEM |
| 1b | Tipo |  |  | Información | Manguera corrugada | Arena sílica |
| 1d | Material |  |  | Información | Plástico | Arena sílica |
| 1e | Dimensiones del empaque |  |  | cm x cm | 5 x 3,75 |  |
| 1f | Área de superficie específica | SSA |  | m2/m3 | 414,00 |  |
| Características del biofiltro |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Altura total | Htank |  | m | 1,10 | 1,50 |
| 2b | Altura del agua | Hwater |  | m | 0,80 | 0,90 |
| 2d | Volumen del filtro | V0 |  | m3 | 1,55 | 2,01 |
| 2e | Área seccional del filtro | Across |  | m2 | 420,00 | 1314,00 |
| 2f | Área superficial activa del empaque | Amedia |  | m2 | 289,80 | 1314,00 |
| 2g | Volumen del empaque | Vmedia |  | m3 | 0,80 | 0,60 |
| 2h | Tasa de carga hidráulica | Lhyd | = Q/Across | m3/m2 d | 0,43 | 0,14 |
| 2i | Carga hidráulica del empaque | Lmedia | =Q/Amedia | m3/m2 d | 0,63 | 0,14 |
| 2l | Tipo de sistema de distribución de agua |  |  |  | Tubería de PVC | Descendente |
| 2o | Caudal del biofiltro | Qfilter |  | m3/d | 181,44 | 181,44 |
| 2p | Caudal de agua tratada | Qmu |  | m3/d | 181,44 | 181,44 |
| 2q | Caudal estanque | Qru |  | m3/d | 181,44 | 181,44 |
| 2r | Caudal reciclado | Qreuse |  | m3/d | 181,34 | 181,34 |
| 2t | Caudal de descarga | Qout |  | m3/d | 0,10 | 0,10 |

Tabla 19. Características generales del influente y del cultivo

| Parámetro |  | Símbolo | Fórmula | Unidades | Percolador | Filtro de arena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Características generales del influente y del cultivo |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Especie cultivada | Trucha arco iris Oncorhynchus mykiss |  |  |  |  |
| 3b | Temperatura | T |  | °C | 17,0 | 17,1 |
| 3b | Tasa de alimentación y tipo de alimento | FR | 45% / Pellet extruido flotante | kg/d | 1,90 | 1,90 |
| 3c | Frecuencia de alimentación | FA |  | veces/d | 2,00 | 2,00 |
| 3d | Contenido de proteínas | CP | Nitrógeno x 6,25 | % | 45,00 | 45,00 |
| 3e | Carga acumulativa de alimento | CBF | =106FR/Qmu | mg/L | 104,72 | 104,72 |
| 3g | Carga acumulativa | CL | =kg pez/Qru | kg/lpm | 1,43 | 1,43 |
| 3h | Nitrógeno amoniacal | N-NH3in |  | mg N-NH3/L | 0,80 | 0,67 |
| 3i | N - nitritos | - N-NO2 in |  | - mg N-NO2 /L | 0,255 | 0,298 |
| 3j | N - nitratos | - N-NO3 in |  | - mg N-NO3 /L | 57,38 | 56,47 |
| 3k | Demanda bioquímica de oxígeno | DBO5in |  | mg/L | 17,28 | 19,39 |
| 3l | Demanda química de oxígeno | DQOin |  | mg/L | 47,58 | 44,88 |
| 3m | Alcalinidad | ALKin |  | mg/L como CaCO3 | 64,77 | 51,12 |
| 3n | pH | pHin |  |  | 6,96 | 7,10 |
| 3p | Oxígeno disuelto | Odin |  | mg/L | 6,53 | 6,80 |

La alcalinidad determinada para los influentes de cada biofiltro comparada con lo reportado por Loyless y Malone (1997) se mantuvo en niveles bajos, pero dentro de un intervalo que permite la nitrificación, estos autores mencionan que este proceso se lleva a cabo de mejor manera con concentraciones de alcalinidad mayores a 100 mg/L  de CaCO3.

El objetivo del tren de tratamiento fue acoplar el agua residual acuícola para permitir el cultivo de la trucha arco iris, la tabla 20 se presentan las características del efluente del tren de tratamiento de las dos unidades en que se llevaron a cabo procesos biológicos de remoción de contaminantes.

Tabla 20. Características del efluente de del percolador y el filtro de arena del SRA prototipo

| Parámetro |  | Símbolo | Fórmula | Unidades | Percolador | Filtro de arena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5a | Tiempo de aclimatación antes de empezar la adquisición de datos | t |  | d | 38,00 | 38,00 |
| 5b | Flujo de amonio (área superficial) | QNH3AS | =(Qfilter N-NH3in)/Across | g N-NH3/m2 d | 0,35 | 0,09 |
| 5c | Flujo de amonio (empaque) | QNH3E | =(Qfilter N-NH3in)/Amedia | g N-NH3/m2 d | 0,50 | 0,09 |
| 5d | Flujo de DBO5 (empaque) | QDBO5E | =(Qfilter DBO5in)/Amedia | g DBO5/m2 d | 10,82 | 2,68 |
| 5d' | Flujo de DQO (empaque) | QDQOE | =(Qfilter DQOin)/Amedia | g DQO/m2 d | 29,79 | 6,20 |
| 5e | Temperatura | T |  | °C | 17,00 | 17,10 |
| 5f | Nitrógeno amoniacal salida | N-NH3out |  | mg N-NH3/L | 0,67 | 0,29 |
| 5g | N-nitritos | - N-NO2 out |  | - mg N-NO2 /L | 0,298 | 0,197 |
| 5h | N-nitratos | - N-NO3 out |  | - mg N-NO3 /L | 56,70 | 57,56 |
| 5i | Porcentaje de remoción de N-NH3 | PTR | =(N-NH3in - N-NH3out)/N- NH3in | % | 16,25 | 56,72 |
| 5k | ΔO2 | ΔO2 | =(ODout-ODin) | mg/L | 0,27 | -1,30 |
| 5m | ΔpH | ΔpH | =(pHout-pHin) |  | 0,14 | -0,08 |
| 5n | Generación de N- nitritos | N-NO - 2 gen | =(N-NO - -N-NO - )/N-NH 2 out 2 in 3in | % | 0,05 | -0,15 |
| 5o | Generación de N- nitratos | N-NO - 3 gen | =(N-NO - -N-NO - )/N-NH 3 out 3 in 3in | % | -0,85 | 1,63 |
| 5p | Tasa volumétrica de consumo de nitrógeno amoniacal | TVNA | =Qfilter(N-NH3in - N- NH3out)/Vmedia | g N-NH3/m3 d | 34,99 | 119,65 |
| 5q | Tasa volumétrica de de N-NO - aparente 2 | TVCNA | =Qfilter(N-NO - - N-NO - 2 in 2 out)/Vmedia | g N-NO -/m3 d 2 | -9,75 | 30,39 |
| 5r | Tasa volumétrica de conversión de nitritos | TVCN | =VTR+VNRA | g N-NO -/m3 d 2 | 19,73 | 144,73 |
| 5s | Tasa de conversión de nitrógeno amoniacal superficial | STR | =Qfilter(N-NH3in - N- NH3out)/Amedia | g N-NH3/m2 d | 0,08 | 0,05 |
| 5t | Tasa volumétrica de consumo de oxígeno | VOCRtot | =Qfilter(ODin - ODout)/Vmedia | g O2/m3 d | -61,24 | 391,16 |
| 5u | Tasa volumétrica de consumo de oxígeno por bacterias nitrificantes | VOCRnit | =(3,47TVNA+1,09TVCN) (0,92) | g O2/m3 d | 113,91 | 510,16 |

| Parámetro |  | Símbolo | Fórmula | Unidades | Percolador | Filtro de arena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5v | Tasa volumétrica de consumo de oxígeno por bacterias heterótrofas | VOCRhet | =VOCRtot-VOCRnit | g O2/m3 d | -175,15 | -118,99 |
| 5w | Razón de consumo de oxígeno | OCR | =VOCRnit/VOCRtot |  | -1,86 | 1,30 |
| 5z | Energía total | P |  | kW/d | 25,34 | 25,34 |
| 5aa | Eficiencia energética de remoción de nitrógeno amoniacal | ARE | =Qfilter(N-NH3in - N- NH3out)/24P | g N-NH3/kWh | 0,93 | 2,72 |
| 5cc | Eficiencia energética de uso de oxígeno | OUE | =Qfilter(ODin - ODout)/Vmedia | g O2/kWh | -1,92 | 9,31 |

Los biofiltros tuvieron un desempeño aceptable, la calidad del agua del efluente fue la necesaria para permitir un crecimiento mayor al reportado en la literatura. Al comparar el desempeño de estos biofiltros con otros estudios se encuentra que la tasa volumétrica de consumo de nitrógeno amoniacal está por debajo de lo reportado, tal vez debido a los niveles bajos de N-NH3 tratado. No obstante, en general los dos biofiltros permitieron una remoción de N-NH3 de 78,15 ± 24 % por lo que aún teniendo una baja TVNA se cumple el objetivo del tren de tratamiento que es mantener la vida de la trucha arco iris en  el sistema.

El desempeño de los biofiltros con respecto al consumo de energía eléctrica no fue adecuado llegando a consumir 25,34 kW/d, lo que significa hasta $ 20,39/kg de pez. Este consumo de energía se debe de optimizar reduciendo el gasto por oxigenación y bombeo. Una alternativa es direccionar el gasto de energía a sistemas de generación eléctrica solar, eólica o hidráulica.

Otra opción para que el sistema sea rentable es el de cultivar organismos desde cría hasta los 12 cm de longitud o 10 g de peso promedio, ya que el número de peces de esta talla por kilogramo de biomasa amortiza el costo energético.

##### CINÉTICA

##### TASAS DE REMOCIÓN

Las tasas de remoción del sistema prototipo se calcularon mediante un balance de masas de los procesos involucrados en la oxidación de las especies nitrogenadas, la materia orgánica, la generación y captura de sólidos suspendidos totales, el oxígeno disuelto utilizado por los peces y bacterias, en cada unidad del tren de tratamiento y del estanque.

El periodo utilizado para obtener las tasas fueron los 121 días del cultivo. En la figura 36 se tiene un esquema, donde se consideró, para obtener el balance de masa, una salida del sistema prototipo en el estanque (purga de lodos) y una entrada en los reservorios de acuerdo con el siguiente esquema.

Figura 36.Esquema utilizado para el balance de masas en el sistema prototipo.

##### NITRÓGENO AMONIACAL TOTAL (N-NH3)

La tabla 21 presenta el balance de masas en el SRA con respecto al nitrógeno amoniacal total, se muestra para cada punto de muestreo el caudal, la concentración promedio y  flujo másico. Se indica con “1” la entrada a la unidad de tratamiento y con “-1” las salidas  a la misma. Bajo el esquema de entradas y salidas de las unidades de tratamiento se calcula el flujo másico del influente y efluente para determinar las diferencias que cuando el valor es positivo significa una remoción y cuando es negativo se tiene una generación de nitrógeno amoniacal total.

La generación de nitrógeno amoniacal en el SRA fue, en el estanque de 106,85 g N-NH3/d principalmente por hidrólisis de aminoácidos y proteínas provenientes de las heces  fecales de los peces y del alimento no consumido. El biofiltro (unidad especializada para eliminar las especies nitrogenadas) removió 23,94 g N-NH3/d, sin embargo el filtro de arena descendente operado removió 69,44 g N-NH3/d. De acuerdo con Timmons et al. (2002) existe una remoción en tuberías y otras unidades de los trenes de tratamiento que puede llegar hasta un 30%, en este caso fue del orden de 0,84 g N-NH3/d es decir un 0,57

%.

Tabla 21. Balance de masa del nitrógeno amoniacal total (N-NH3) en el sistema prototipo.

| Punto de muestreo | Caudal (L/d) | Concentración (mg/L) | Flujo másico (g/d) | Entrada (+1) y salida (-1) |  |  |  | Balances (g/d) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Percolador | Filtro de arena | Estanque | General | Percolador | Filtro de arena | Estanque | General |
| A | 181 440 | 0,80 | 145,15 | 1 |  |  |  | 145,15 |  |  |  |
| B | 181 440 | 0,66 | 119,75 | -1 | 1 |  |  | - 119,75 | 119,75 |  |  |
| C | 181 440 | 0,27 | 48,99 |  | -1 | 1 | -1 |  | - 48,99 | 48,99 | - 48,99 |
| D | 181 340 | 0,80 | 145,07 |  |  |  | 1 |  |  |  | 145,07 |
| E | 181 340 | 0,86 | 155,95 |  |  | -1 |  |  |  | - 155,95 |  |
| G | 100 | 2,16 | 0,22 |  |  | -1 |  |  |  | - 0,22 |  |
|  |  |  |  | Entrada (g/d) |  |  |  | 145,15 | 119,75 | 48,99 | 145,07 |
|  |  |  |  | Salida (g/d) |  |  |  | - 119,75 | - 48,99 | - 156,17 | - 48,99 |
|  |  |  |  | Diferencia |  | g/d |  | 25,40 | 70,76 | - 107,18 | 96,08 |
|  |  |  |  |  |  | g/kg pez d |  | 0,28 | 0,78 | - 1,17 | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  | % |  | 17,50 | 59,09 | - 218,78 | 66,23 |

El SRA en general tiene la capacidad de remover 96,08 g/d de nitrógeno amoniacal total, en el estanque se generan 107,18 g/d, lo que indica que siempre se tiene un residuo de N-NH3  en el SRA

-

N – NITRITOS (N-NO2 )

Los procesos de nitrificación generan como resultado de la misma, especies nitrogenadas como nitritos y nitratos. En el sistema, la tasa de generación de nitritos fue de 7,91 y 12,27 g N-NO2-/d en el percolador y estanque respectivamente (tabla 22). En el filtro de arena se observó una tasa de remoción de 18,42 g N-NO2-/d, misma unidad del tren de tratamiento que cuenta con la tasa de remoción de nitrógeno amoniacal más alta, de manera general la tasa de remoción de este parámetro en el sistema es de 8,25 g N-NO2-/d.

Tabla 22. Balance de masa de N – nitritos (N-NO2-) en el sistema prototipo.

| Punto de muestreo | Caudal (L/d) | Concentración (mg/L) | Flujo másico (g/d) | Entrada (+1) y salida (-1) |  |  |  | Balances (g/d) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Percolador | Filtro de arena | Estanque | General | Percolador | Filtro de arena | Estanque | General |
| A | 181 440 | 0,264 | 47,90 | 1 |  |  |  | 47,90 |  |  |  |
| B | 181 440 | 0,312 | 56,61 | -1 | 1 |  |  | - 56,61 | 56,61 |  |  |
| C | 181 440 | 0,201 | 36,47 |  | -1 | 1 | -1 |  | - 36,47 | 36,47 | - 36,47 |
| D | 181 340 | 0,250 | 45,34 |  |  |  | 1 |  |  |  | 45,34 |
| E | 181 340 | 0,274 | 49,69 |  |  | -1 |  |  |  | - 49,69 |  |
| G | 100 | 0,508 | 0,05 |  |  | -1 |  |  |  | - 0,05 |  |
|  |  |  |  | Entrada (g/d) |  |  |  | 47,90 | 56,61 | 36,47 | 45,34 |
|  |  |  |  | Salida (g/d) |  |  |  | - 56,61 | - 36,47 | - 49,74 | - 36,47 |
|  |  |  |  | Diferencia |  | g/d |  | - 8,71 | 20,14 | - 13,27 | 8,87 |
|  |  |  |  |  |  | g/kg pez d |  | - 0,10 | 0,22 | - 0,15 | 0,10 |
|  |  |  |  |  |  | % |  | - 18,18 | 35,58 | - 36,38 | 19,56 |

-

N – NITRATOS (N-NO3 )

En el tren de tratamiento no se consideró una unidad que remueva el resultado final de la nitrificación, los nitratos, para esto se debe de contar con reactores anóxicos y una fuente de energía alterna para poder llevar a cabo el proceso de desnitrificación.

Los niveles tóxicos de esta especie nitrogenada para el cultivo de la trucha se encuentran por  arriba  de  1  360  mg/L  (Russo  y  Thurston,  1991).  En  el  muestreo  realizado    se

determinó la concentración más alta en 85,40 mg/L, similar a lo reportado por García (2008) y Gallego (2004). Sin embargo el incremento de N-NO3- con los niveles de alcalinidad que se tienen en el sistema y los valores de pH, permiten considerar que se tiene una acidez alta de nitratos por lo que se debe de considerar en su momento la remoción de éstos en el proceso biológico.

De acuerdo con el balance de masas en el percolador y en el estanque existen, zonas donde se remueven nitratos con una tasa de 163,99 y 362,39 g de N-NO3-/d respectivamente (tabla 23). Van Rijn et al. (2006) describen la teoría y aplicaciones de la desnitrificación en SRA, estos autores señalan que existe en cualquier sistema una desnitrificación pasiva cuando se tienen condiciones anóxicas en presencia de oxidación del carbono y compuestos inorgánicos nitrogenados.

Estas condiciones se dan principalmente, Según Van Rijn et al. (2006), en zonas de acumulación de sólidos y 0,2 – 0,3 mm por debajo de la superficie de la biopelícula y su remoción puede ser de 9 a 21 %.

Tabla 23.Balance de masa de nitratos (N-NO3-) en el sistema prototipo.

| Punto de muestreo | Caudal (L/d) | Concentración (mg/L) | Flujo másico (g/d) | Entrada (+1) y salida (-1) |  |  |  | Balances (g/d) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Percolador | Filtro de arena | Estanque | General | Percolador | Filtro de arena | Estanque | General |
| A | 181 440 | 59,13 | 10 728,55 | 1 |  |  |  | 10 728,55 |  |  |  |
| B | 181 440 | 58,13 | 10 547,11 | -1 | 1 |  |  | - 10 547,11 | 10 547,11 |  |  |
| C | 181 440 | 59,14 | 10 730,36 |  | -1 | 1 | -1 |  | - 10 730,36 | 10 730,36 | - 10 730,36 |
| D | 181 340 | 58,77 | 10 657,35 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 657,35 |
| E | 181 340 | 57,24 | 10 379,90 |  |  | -1 |  |  |  | - 10 379,90 |  |
| G | 100 | 40,43 | 4,04 |  |  | -1 |  |  |  | - 4,04 |  |
|  |  |  |  | Entrada (g/d) |  |  |  | 10 728,55 | 10 547,11 | 10 730,36 | 10 657,35 |
|  |  |  |  | Salida (g/d) |  |  |  | - 10 547,11 | - 10 730,36 | - 10 383,94 | - 10 730,36 |
|  |  |  |  | Diferencia |  | g/d |  | 181,44 | - 183,25 | 346,42 | - 3,01 |
|  |  |  |  |  |  | g/kg pez d |  | 1,99 | - 2,01 | 3,80 | - 0,80 |
|  |  |  |  |  |  | % |  | 1,69 | - 1,74 | 3,23 | - 0,69 |

Por otra parte en el filtro de arena se genera este compuesto a una razón de 196,79 g de N-NO3-/d, lo cual concuerda con el proceso de nitrificación llevado a cabo en esta   unidad

del tren de tratamiento, implicando que no se cuenta con zonas anóxicas en este filtro (Eding et al., 2006).

##### DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO)

Otra de las funciones importantes de los procesos biológicos en un tren de tratamiento es la remoción de la materia orgánica disuelta en el agua. En los sistemas de recirculación acuícola generalmente se proponen tres unidades donde se remueve la DQO, el biofiltro (percolador), el filtro de arena y los reservorios, todos ellos caracterizados por contener una biomasa bacteriana capaz de nutrirse de la materia orgánica. Las tasas de remoción fueron de 488, 502 y 1 363 g de DQO/d para el percolador, el filtro de arena y de manera general respectivamente. El proceso de crecimiento de los peces genera materia orgánica (desechos y residuos de alimento no consumido), en el estanque equivalente a 3 103,40 g de DQO/d (tabla 24).

Tabla 24. Balance de masa de DQO en el sistema prototipo.

| Punto de muestreo | Caudal (L/d) | Concentración (mg/L) | Flujo másico (g/d) | Entrada (+1) y salida (-1) |  |  |  | Balances (g/d) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Percolador | Filtro de arena | Estanque | Reservorios | Percolador | Filtro de arena | Estanque | Reservorios |
| A | 181 440 | 49,27 | 8 939,55 | 1 |  |  |  | 8 939,55 |  |  |  |
| B | 181 440 | 46,60 | 8 455,10 | -1 | 1 |  |  | - 8 455,10 | 8 455,10 |  |  |
| C | 181 440 | 43,81 | 7 948,89 |  | -1 | 1 | -1 |  | - 7 948,89 | 7 948,89 | - 7 948,89 |
| D | 181 340 | 51,58 | 9 353,52 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 353,52 |
| E | 181 340 | 60,65 | 10 998,27 |  |  | -1 |  |  |  | - 10 998,27 |  |
| G | 100 | 340,70 | 34,07 |  |  | -1 |  |  |  | - 34,07 |  |
|  |  |  |  | Entrada (g/d) |  |  |  | 8 939,55 | 8 455,10 | 7 948,89 | 9 353,52 |
|  |  |  |  | Salida (g/d) |  |  |  | - 8 455,10 | - 7 948,89 | - 11 032,34 | - 7 948,89 |
|  |  |  |  | Diferencia |  | g/d |  | 484,44 | 506,22 | - 3 083,45 | 1 404,63 |
|  |  |  |  |  |  | g/kg pez d |  | 5,31 | 5,55 | - 33,79 | 15,39 |
|  |  |  |  |  |  | % |  | 5,42 | 5,99 | - 38,79 | 15,02 |

##### SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)

Timmons et al. (2002) mencionan que los SST son los responsables de aproximadamente el 80 % de los contaminantes en el agua, por lo que conocer su comportamiento y removerlos del SRA lo más pronto posible es una prioridad para cualquier cultivo.

La generación de los SST, como era estimado, sucedió en el filtro percolador, esto por la biopelícula muerta desprendida del empaque del biofiltro (Eding et al., 2006) con una tasa de generación de 20,94 g de SST/d. Otro lugar donde se generaron SST fue el estanque, en efecto, las heces fecales, el alimento no consumido y la biomasa de bacterias muertas generaron 345,63 g SST/d. La unidad del tren de tratamiento que removió los sólidos fue el filtro de arena (286,12 g de SST/d) ya que no sólo trabajó como un filtro biológico, también para el objetivo inicial que es la remoción de los sólidos a la salida del tren de tratamiento (Cánepa, 1992). Otra unidad que cumplió con este objetivo fue el sedimentador que eliminó gran cantidad de SST en el balance de masa fue considerado junto con el estanque (tabla 25).

Tabla 25. Balance de masa de SST en el sistema prototipo.

| Punto de muestreo | Caudal (L/d) | Concentración (mg/L) | Flujo másico (g/d) | Entrada (+1) y salida (- 1) |  |  |  | Balances (g/d) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Percolador | Filtro de arena | Estanque | Reservorios | Percolador | Filtro de arena | Estanque | Reservorios |
| A | 181 440 | 3,62 | 656,81 | 1 |  |  |  | 656,81 |  |  |  |
| B | 181 440 | 3,73 | 676,77 | -1 | 1 |  |  | - 676,77 | 676,77 |  |  |
| C | 181 440 | 2,06 | 373,77 |  | -1 | 1 | -1 |  | - 373,77 | 373,77 | - 373,77 |
| D | 181 340 | 3,64 | 660,08 |  |  |  | 1 |  |  |  | 660,08 |
| E | 181 340 | 3,83 | 694,53 |  |  | -1 |  |  |  | - 694,53 |  |
| G | 100 | 408,99 | 40,90 |  |  | -1 |  |  |  | - 40,90 |  |
|  |  |  |  | Entrada (g/d) |  |  |  | 656,81 | 676,77 | 373,77 | 660,08 |
|  |  |  |  | Salida (g/d) |  |  |  | - 676,77 | - 373,77 | - 735,43 | - 373,77 |
|  |  |  |  | Diferencia |  | g/d |  | - 19,96 | 303,00 | - 361,66 | 286,31 |
|  |  |  |  |  |  | g/kg pez d |  | - 0,22 | 3,32 | - 3,96 | 3,14 |
|  |  |  |  |  |  | % |  | - 3,04 | 44,77 | - 96,76 | 43,38 |

##### ALCALINIDAD

En el SRA se utilizó agua pluvial cosechada como fuente para el cultivo, donde la alcalinidad fue un parámetro muy variable, ya que el agua nueva contenía muy pocas sales y se necesitaba aumentar este parámetro para el buen funcionamiento de los procesos biológicos. En este caso el balance de masas se efectuó para corroborar donde se realiza el consumo.

En la tabla 26 se observa que en el balance de masa, la alcalinidad tiene una generación en el estanque posiblemente por un proceso de desnitrificación que se pudo llevar a cabo en el fondo del sedimentador (Van Rijn et al., 2006), por una precipitación de sólidos insolubles por ausencia de CO2 o por la falta de una total disolución de sales agregadas al sistema que se precipitaban en el sedimentador. Así mismo, se verificó el consumo de alcalinidad en las unidades del tren de tratamiento donde se realizan los procesos biológicos del sistema (percolador y filtro de arena).

Tabla 26. Balance de masa de alcalinidad en el sistema prototipo.

| Punto de muestreo | Caudal (L/d) | Concentración (mg/L como CaCO3) | Flujo másico (g como CaCO3/d) | Entrada (+1) y salida (- 1) |  |  |  | Balances (g como CaCO3/d) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Percolador | Filtro de arena | Estanque | General | Percolador | Filtro de arena | Estanque | General |
| A | 181 440 | 65,14 | 11 819,00 | 1 |  |  |  | 11 819,00 |  |  |  |
| B | 181 440 | 51,42 | 9 329,64 | -1 | 1 |  |  | - 9 329,64 | 9 329,64 |  |  |
| C | 181 440 | 46,11 | 8 366,20 |  | -1 | 1 | -1 |  | - 8 366,20 | 8 366,20 | - 8 366,20 |
| D | 181 340 | 54,46 | 9 875,78 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 875,78 |
| E | 181 340 | 55,73 | 10 106,08 |  |  | -1 |  |  |  | - 10 106,08 |  |
| G | 100 | 119,42 | 11,94 |  |  | -1 |  |  |  | - 11,94 |  |
|  |  |  |  | Entrada (g/d) |  |  |  | 11 819,00 | 9 329,64 | 8 366,20 | 9 875,78 |
|  |  |  |  | Salida (g/d) |  |  |  | - 9 329,64 | - 8 366,20 | - 10 118,02 | - 8 366,20 |
|  |  |  |  | Diferencia |  | g/d |  | 2 489,36 | 963,45 | - 1 751,82 | 1 509,58 |
|  |  |  |  |  |  | g/kg pez d |  | 27,28 | 10,56 | - 19,20 | 16,54 |
|  |  |  |  |  |  | % |  | 21,06 | 10,33 | - 20,94 | 15,29 |

De manera general el sistema consume sales (alcalinidad) a una razón de 1 390,31 g/d. La causa es el uso de agua cosechada de lluvia para el cultivo acuícola, su alcalinidad es muy baja. Los procesos de nitrificación consumen más alcalinidad de la que   proporciona

la fuente de agua, debido a la acidez del agua que se genera por la descomposición de la materia fecal y alimento no consumido.

##### GENERACIÓN DE RESIDUOS EN EL ESTANQUE

A partir del balance de masas llevado a cabo en el estanque, se pudo determinar la generación de residuos por parte de los peces, del alimento no consumido y de los procesos biológicos llevados a cabo en el mismo estanque, es importante señalar que los sólidos generados fueron del orden de 3,80 g/kg de pez d. Como se menciono anteriormente debido al fraccionamiento de los sólidos al permanecer 24 h en el sedimentador. Se generaron 19,20 g/kg pez d, de alcalinidad en el estanque principalmente por una sedimentación de sales debido a la forma de diluir el bicarbonato de sodio, la cal y la sal en el sistema como medida de adecuación del agua de lluvia.

Entrada

QE = 181 440 L/d

Estanque

Salida

QS = 181 340 L/d

Purga de lodos

QP = 100 L/d

En la figura 37 se esquematiza la generación promedio de residuos en el estanque, donde se observa la tasa en función de la biomasa.

| N-NH3 | g/kg pez d | 0,54 |
| --- | --- | --- |
| N-NO - 2 | g/kg pez d | 0,40 |
| N-NO - 3 | g/kg pez d | 117,59 |
| DQO | g/kg pez d | 87,11 |
| SST | g/kg pez d | 4,10 |
| Alcalinidad | g como CaCO3/kg pez d | 91,68 |

| N-NH3 | g/kg pez d | 1,17 |
| --- | --- | --- |
| N-NO - 2 | g/kg pez d | 0,15 |
| N-NO - 3 | g/kg pez d | 3,80 |
| DQO | g/kg pez d | 33,79 |
| SST | g/kg pez d | 361,66 |
| Alcalinidad | g como CaCO3/kg pez d | 19,20 |

| N-NH3 | g/kg pez d | 1,71 |
| --- | --- | --- |
| N-NO - 2 | g/kg pez d | 0,54 |
| N-NO - 3 | g/kg pez d | 113,75 |
| DQO | g/kg pez d | 120,53 |
| SST | g/kg pez d | 7,16 |
| Alcalinidad | g como CaCO3/kg pez d | 110,75 |

| N-NH3 | g/kg pez d | 0,002 |
| --- | --- | --- |
| N-NO - 2 | g/kg pez d | 0,001 |
| N-NO - 3 | g/kg pez d | 4,04 |
| DQO | g/kg pez d | 0,37 |
| SST | g/kg pez d | 0,45 |
| Alcalinidad | g como CaCO3/kg pez d | 0,13 |

Figura 37. Esquema de generación de residuos en el estanque.

##### MODELACIÓN MATEMÁTICA

En esta investigación se pretendió modelar matemáticamente el filtro biológico mediante dos métodos: 1) el estadístico o regresivo por medio del cual se determinaron ecuaciones, principalmente de primer orden, que expresaron las relaciones entre variables y parámetros, representando el estado del sistema; 2) el determinístico o dinámico, que estudian los procesos a partir del comportamiento físico, químico y biológico de los parámetros del fenómeno.

De los dos tipos mencionados se pudo trabajar con el primero, modelando las tasas volumétricas de conversión de nitrógeno amoniacal total, la tasa volumétrica de transformación de nitritos, el consumo de oxígeno disuelto en el agua por los organismos acuáticos en estudio y la generación de residuos contaminantes por parte de estos.

La propuesta inicial de este trabajo fue la posibilidad de utilizar mejores modelos matemáticos como lo son los dinámicos. Después de profundizar el estado de arte sobre éstos, se encontró que su desarrollo se ha enfocado en conocer los procesos  involucrados en la estructura de la biopelícula y la distribución de las poblaciones que la forman (Wanner et al., 2006; Van Loosdrecht et al., 2002; Noguera et al., 1999; Wanner y Reichert, 1996; Wanner y Gujer, 1986), alejándose del objetivo de modelación de esta investigación, que fue el de conocer el comportamiento de los procesos involucrados en los filtros biológicos de un sistema cerrado de cultivo de trucha arco iris.

Por otro lado se han realizado esfuerzos para utilizar modelos dinámicos derivados de el trabajo desarrollado en Holanda para filtros de lodos activados (Fall, 2007), es decir modificando el modelo ASM1 (Plattes et al., 2008; 2007; 2006) que permitirían dar respuesta al objeto de estudio de la investigación, desafortunadamente los estudios consideran una mezcla completa en el reactor, lo cual no se tiene para el filtro percolador.

No obstante se estudio la posibilidad de utilizar el modelo modificado reportado por  Plattes et al. (2008), pero se encontró que las concentraciones de los parámetros necesarios para el modelo que se tienen en un sistema de recirculación acuícola son muy bajas. El intervalo entre una concentración de entrada y de salida es muy reducido, la medias aritméticas de las concentraciones presentan desviaciones estándar grandes   por

la naturaleza de los procesos biológicos ocurridos en el SRA, por lo que los intervalos de confianza y el error estándar llegan a confundir los valores medios de las concentraciones del influente y el efluente de las unidades del SRA para el modelo.

Por lo anterior, no fue posible utilizar los métodos de modelación dinámica o  determinística desarrollados hasta el momento para llegar a conocer como se representan matemáticamente los procesos ocurridos el filtro biológico a partir del comportamiento físico, químico y biológico.

##### BIOFILTROS

Para el caso de un biofiltro especializado en la nitrificación, se modela la tasa volumétrica de conversión de nitrógeno amoniacal (TVNA) que se define como el incremento diario de nitrógeno amoniacal convertido a nitritos por unidad de volumen (Timmons et al., 2009). Para la investigación se utilizó al filtro percolador como una unidad especializada en la nitrificación, también se tomó en cuenta al filtro de arena, debido a que se encontró que esta unidad removió un porcentaje importante de nitrógeno amoniacal total.

Tanto el percolador como el filtro de arena presentaron una dependencia lineal entre la concentración de nitrógeno amoniacal y la TVNA (figura 38 y 39) con una fuerte dependencia R2 = 0,913, R = 0,956 y R2 = 0,723, R = 0,851, para el filtro de arena y el percolador respectivamente. El filtro de arena presentó un mayor desempeño que el filtro percolador. La dependencia lineal entre la concentración de nitrógeno amoniacal a bajas concentraciones y la TVNA ha sido concurrente en estudios previos donde se evalúa el desempeño de biofiltros (Guerdat et al., 2010; Zhu y Chen, 1999; Ester et al. 1994). Los modelos matemáticos que describen el comportamiento de los biofiltros se expresan con la ecuación 8 para el filtro lento de arena y ecuación 9 para el filtro percolador.

y = 228,45x + 7,18	(8)

Donde: x = Concentración de N-NH3 en el influente en mg/L; y = Tasa volumétrica de conversión de nitrógeno amoniacal (TVNA) en g de N-NH3/L h.

y =63,083x – 6,33	(9)

Donde: x = Concentración de N-NH3 en el influente en mg/L; y = Tasa volumétrica de conversión de nitrógeno amoniacal (TVNA) en g de N-NH3/L h.

TVNA (g N-NH3/m3 d)

220

200

y = 228,45x + 7,18 R2 = 0,913

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

N.NH3 influente (g N-NH3/m3)

Figura 38. Efecto de la concentración de nitrógeno amoniacal en el influente y la tasa volumétrica de conversión de nitrógeno amoniacal total (TVNA) en el filtro lento de arena

100

y = 63,083x - 6,33 R2 = 0,723

80

TVNA (g N-NH3/m3 d)

60

40

20

0

-20

0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1

N-NH3 influente (g N-NH3/m3)

Figura 39. Efecto de la concentración de nitrógeno amoniacal en el influente y la tasa volumétrica de conversión de nitrógeno amoniacal total (TVNA) en el percolador.

Las TVNA alcanzadas en este trabajo fueron en promedio de 119,65 ± 42,71 y 34,99 ± 41,20 g N-NH3/m3 d para el filtro de arena y el percolador. Estas tasas fueron menores a las reportadas en estudios previos. Zhu y Chen (1999) reportan tasas en reactores de lechos fluidizados de 374 g N-NH3/m3 d, sin embargo, en trabajos subsecuentes reportan tasas de 312 y 291 g N-NH3/m3 d para el mismo filtro utilizado (Zhu y Chen, 2001). Para filtros de arena fluidizado Ling y Chen (2005) lograron tasas de 956 g N-NH3/m3 d y 4 917  g N-NH3/m3 d, con una razón (C/N) de 1,0 y 2,0 respectivamente. Cabe subrayar que todos los estudios previos fueron realizados bajo condiciones de laboratorio y con cultivos mono – específicos.

Estudios realizados a escala piloto reportan tasas volumétricas de conversión de  nitrógeno amoniacal para filtros de perdigones y fluidizados de arena de 127 y 117 g N- NH3/m3 d respectivamente (Pfeiffer y Malone, 2006). A nivel comercial Guerdat et al. (2010) reportan tasas de 704 g N-NH3/m3 d para un filtro de lecho fluidizado, 267 g N- NH3/m3 d para un bioreactor de poco espacio y 586 g N-NH3/m3 d para un filtro de perdigones.

Comparadas las TVNA obtenidas en esta investigación con los trabajos previos, estas tasas siempre se encontraron por debajo de las reportadas, para el caso del percolador se tiene una baja TVNA y un bajo porcentaje de remoción (19,47 %), el cual es lógico respecto a la misma relación entre la concentración de nitrógeno amoniacal total y la TVNA, donde se espera que ha concentraciones bajas de N-NH3 (como en este trabajo)  se tengan bajas TVNA. El filtro de arena sin embargo, presenta una TVNA similar a la reportada por Pfeiffer y Malone (2006) para filtros de arena fluidizados y con una alta remoción de nitrógeno amoniacal (73,53 %) lo que indica un alto desempeño para un filtro lento de arena, debido principalmente a bajas cargas a las que fue sometido.

Aún cuando los biofiltros estudiados presentaron bajas TVNA comparados con otros trabajos, en estudios similares en México se obtuvieron tasas menores (figura 40 y 41) lo cual lleva a una mejor comprensión de los procesos ocurridos en los filtros percoladores y de arena cuando están insertos en un sistema de recirculación acuícola (García, 2008; Gallego et al., 2004; Gallego 2004).

Figura 40. Comparación de desempeño de filtros de arena de trabajos previos y el actual.

Figura 41. Comparación de desempeño de filtros percoladores de trabajos previos y el actual.

La tasa volumétrica de conversión de nitritos (TVCN) permite conocer la cantidad de esta especie nitrogenada que se remueve en el biofiltro por una unidad de volumen. Con base en esta información es posible obtener las constantes cinéticas y construir los modelos matemáticos de la segunda etapa del proceso de nitrificación.

Para el caso en estudio se realizó una comparación de la concentración de nitrógeno amoniacal en el influente del biofiltro con la TVNA y la TVCN para cada biofiltro del tren de tratamiento (figura 42 y 43), ya que la segunda es dependiente de la primera. Es decir para que exista una oxidación de nitritos primero debe de existir la oxidación del nitrógeno amoniacal (Guerdat et al., 2010).

En la gráfica de la figura 42 se puede observar que la remoción de nitritos depende tanto de la concentración de nitrógeno amoniacal a la entrada del filtro de arena y de la TVNA. En efecto, la TVNA se comporta de manera constante cuando se aumenta la carga en el filtro. Para tener una remoción de nitritos en esta unidad del tren de tratamiento es necesario contar con una carga mínima entre 0,30 y 0,40 g de N-NO2-/m3.

El filtro de arena para el caso en estudio presenta un desempeño óptimo al llegar a TVNA de 160 a 180 g de N-NH3/m3 d; una vez alcanzada esta tasa, la TVCN se reduce considerablemente. En el periodo de la fase experimental el promedio de la TVNA fue de 119,65 ± 42,71 g de N-NH3/m3 d, permitiendo así que la remoción de nitrógeno amoniacal se encontrará en un intervalo adecuado para remover N-NO2-.

Figura 42. Comparación de la TVCN con la concentración de nitrógeno amoniacal y la TVNA del filtro

lento de arena

Figura 43. Comparación de la TVCN con la concentración de nitrógeno amoniacal y la TVNA del filtro

percolador

El comportamiento de la TVCN en el filtro percolador fue negativo, es decir, no se llegó de manera adecuada a remover completamente la cantidad de nitritos generados en esta unidad. Se puede observar, en la figura 43, el proceso de remoción de nitritos cuando se tienen concentraciones de nitrógeno amoniacal en el influente y TVNA altas, de otra forma los nitritos generados en la primera etapa de la nitrificación no son removidos en este filtro. La causa de que la nitrificación se no se culminará adecuadamente puede ser por  las bajas concentraciones de pH (Bonvendeur, 1989; Gujer y Boller, 1986).

##### CONSUMO DE OXÍGENO DISUELTO POR LOS PECES

En el SRA existen dos parámetros limitantes para conocer la capacidad de carga del sistema: el oxígeno disuelto en el agua y el nitrógeno amoniacal. La importancia del  primer parámetro se debe a que es imprescindible para la respiración de los organismos involucrados en los procesos del SRA (peces y bacterias). Una concentración mínima adecuada para sostener la vida (Fivelstad et al., 1999; Tudor, 1999) que para el caso de  la trucha que según García (2008) debe ser mayor a 5 mg/L.

Modelar el consumo de oxígeno disuelto por parte de los peces en las diferentes fases del cultivo es necesario para poder establecer las necesidades de aire que se deben añadir al sistema de acuerdo con la densidad del cultivo, así también para poder establecer el tipo de equipo requerido para abastecer el OD y disminuir la demanda de energía eléctrica.

La concentración de saturación (Csat) de oxígeno disuelto en el agua a una altitud de 2660 msnm fue en promedio de 6,42 ± 0,05 mg/L (figura 44). La concentración de equilibrio en el sistema fue de 5,53 ± 0,25 mg/L, para determinar esta concentración se utilizaron 6 truchas con un biomasa de 2,52 kg, ambas constantes a una temperatura de 18°C.

Figura 44. Saturación de oxígeno en el agua para el caso de estudio

La figura 45, ilustra que la concentración efectiva que se tendrá en los estanques será a un nivel inferior a la concentración de saturación, esto por la respiración de los peces en  el estanque. En este caso, el equilibrio se encontró a 5,53 mg de O2/L.

Figura 45. Concentración de equilibrio para el SRA

Los factores que determinan la concentración de oxígeno disuelto en el agua son la temperatura y la altitud principalmente (Timmons et al., 2009). En los cultivos acuícolas la concentración de oxígeno disuelto en los estanques también depende de la densidad y el tamaño de los organismos (Bergheim et al., 1993; Merino et al., 2007; Reig et al., 2007). En la operación de un SRA trutícola, al momento de consumir alimento y después de alimentar existen picos de consumo de oxígeno generados por el metabolismo de los organismos cultivados (Salas – Leiton et al., 2008).

Con base en la revisión de literatura (Cerezo – Valverde et al., 2009; Dalvi et al., 2009; Salas – Leiton et al., 2008; Perera et al., 2007; Debnath et al., 2006) y los resultados aquí obtenidos se determinó que los cuatro factores más importantes relacionados con la concentración de oxígeno disuelto en el agua son: densidad, tamaño de los organismos, temperatura y alimento.

Ahora bien, con un diseño experimental de tipo Plackett – Burman de 16 pruebas (Wheeler, 1989) se obtuvo mediante un análisis de varianza, que el factor principal que determina la conducta de consumo de oxígeno en el estanque es la densidad con un

41,92 %, seguido de un efecto combinado de temperatura y densidad con un 21,48 % y por último la temperatura con un 11,27 % (los resultados de las 16 pruebas se muestran en el anexo 5).

Mediante un análisis de varianza se determinó el porcentaje de varianza explicada, la cual permite conocer los contrastes principales y las interacciones de los mismos que  expresan la variación del consumo de oxígeno por parte de los peces con base en los factores estudiados (figura 46).

Figura 46. Porcentaje de impacto de los factores determinantes de la tasa de consumo de oxígeno en los estanques.

Para la modelación matemática del consumo de oxígeno en el SRA a una altitud de 2660 msnm se construyó un modelo de tipo regresivo lineal múltiple obteniendo la ecuación 10 con un coeficiente de determinación R2 = 0,747 y un coeficiente de correlación de R = 0,864.

rO2  = 0,041 (T) (ρ) – 0,454 (ρ) – 1,324 (T) + 22,447	(10)

Donde: rO2 es la tasa de consumo de oxígeno (mg O2/L h), T es la temperatura del agua (°C) y ρ es la densidad a la que se encuentra el cultivo (kg/m3).

Este modelo contrasta con lo reportado en diversos estudios para peces marinos y crustáceos (Cerezo – Valverde et al., 2009; Merino et al., 2009; Perera et al., 2007; Tudor, 1999) donde los modelos matemáticos están en función del peso del organismo y no en función de la temperatura y la densidad. Sin embargo el modelo propuesto en este trabajo está en función de los factores más impactantes en el patrón de consumo de oxígeno por parte de la trucha en sistemas cerrados a grandes altitudes (2660 msnm).

El modelo es válido para un intervalo de temperatura de 12 a 23°C, densidades de 8 a 60 kg/m3 para una altitud de 2 660 msnm, se sustituyeron las variables en el modelo con valores dentro de los intervalos mencionados obteniendo el nomograma de consumo de oxígeno en un cultivo de trucha.

En la figura 47, el modelo construido a partir de las pruebas de respirometría detalla que a temperaturas bajas el consumo de oxígeno por parte de los peces incrementa conforme aumenta la densidad, a temperaturas altas dicho aumento en el consumo es más amplio. A densidades bajas (menores a 28 kg/m3) cuando se aumenta la temperatura el consumo de oxígeno disminuye debido a que los organismos se encuentran en un intervalo de temperatura adecuado, permitiendo un mejor desarrollo de la trucha. Al acrecentar la densidad y la temperatura, el modelo indica que existen condiciones de estrés, probablemente por hacinamiento, causando un aumento considerable en el consumo de oxígeno.

De este modelo se puede determinar para el caso del SRA en evaluación la cantidad de oxígeno disuelto en el estanque para una densidad de 28 kg/m3 a una temperatura de 17°C.

Una vez determinada la concentración de saturación y de equilibrio para el SRA, se determina la velocidad de consumo de oxígeno disuelto de los peces de la figura 47, en este caso 6,74 g O2/m3 h.

6,74

Figura 47. Comportamiento de la tasa de consumo de oxígeno a diferentes temperaturas y densidades para la trucha arco iris a 2660 msnm.

Posteriormente se calcula la constante KLa que permite conocer la capacidad de oxigenación que el sistema necesita para soportar la biomasa en el estanque.

–rO2

–6,74

g/m3

h	1

(C

KLa =

eq

–Csat

=				= 7,5730 ℎ

)	(5,53 g –6,42 g  )

(11)

m3	m3

Donde: KLa = Coeficiente de transferencia volumétrico (h-1), Csat= Concentración de saturación del gas (kg/m3), Ceq= Concentración de equilibrio del gas (kg/m3), rO2 = Tasa de consumo de oxígeno (kg O2/m3 h)

La capacidad de oxigenación se calcula mediante la siguiente ecuación:

g

m3

C0 = KLa ∙ V(Csat  − C) = 7,5730ℎ–1 ∙ 7,06m3 (6,42

− 5,0

g ) = 75,92 g

m3	h

(12)

Donde: CO = Consumo de oxígeno (kg/h), C = Concentración del gas a un tiempo t (kg/m3), Csat = Concentración de saturación del gas (kg/m3), KLa = Coeficiente de transferencia volumétrico (h-1).

Por lo que el requerimiento de oxigenación en el sistema fue de 75,92 g OD/h, es decir para mantener el OD en niveles de 5 mg/L en el sistema es necesario contar con equipo con la capacidad de transferir al agua 75 920 mg de O2/h.

##### MODELACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CONTAMINANTES

La modelación de la producción de contaminantes se realizó tomando en cuenta el punto de muestreo D, es decir en el influente del tren de tratamiento. Utilizando una correlación de Pearson, se determinó que parámetros limitantes del cultivo de trucha en un SRA tienen una relación con la producción (biomasa generada).

Se encontró una correlación significativa de la biomasa con la generación de nitrógeno amoniacal, DQO, SST y nitratos. En general se pudo observar que la producción de contaminantes en el prototipo evaluado fue menor a lo reportado por García (2008), así mismo los intervalos de trabajo en cuanto a densidad y biomasa fueron superiores a los utilizados por este autor.

Los valores estimados por las ecuaciones encontradas en esta investigación y los determinados por las ecuaciones encontradas por García (2008) son significativamente diferentes. Esto implica que el manejo del cultivo, la operación del sistema y las modificaciones realizadas al sistema utilizado, disminuyeron las concentraciones de los contaminantes limitantes al cultivo de la trucha arco iris. El tiempo de contacto de los generadores de contaminantes (alimento balanceado no consumido y heces fecales de los peces) fue mínimo por lo que el proceso de hidrólisis de los compuestos nitrogenados y materia orgánica no se llevó a cabo de igual manera que en trabajo realizado por García (2008).

##### NITRÓGENO AMONIACAL (N-NH3)

Dentro de los parámetros limitantes más importantes para la vida acuática se encuentra el nitrógeno amoniacal. Para el cual se encontró una relación entre la biomasa y la generación de nitrógeno amoniacal por los peces, fue obtenida relacionado los resultados de nitrógeno amoniacal en el estanque.

En la figura 48 se describe en forma analítica y en función de la biomasa, la producción de nitrógeno amoniacal por las truchas para un intervalo de biomasa de 15 a 28,7 kg/m3, con un R2 = 0,5667. Esta ecuación se comparó con la obtenida por García (2008) y Timmons  et al. (2002).

y = 0,0063x – 0,3027	(13)

Donde y = nitrógeno amoniacal (mg/L); x = biomasa (kg)

Figura 48. Relación entre la biomasa y la producción de nitrógeno amoniacal

El comportamiento de la concentración resultante de nitrógeno amoniacal fue directamente proporcional al incremento de biomasa en el estanque y se encuentra por debajo de la producción estimada por García (2008) y Timmons et al. (2002). García (2008) propone el uso de esta ecuación para el diseño de percoladores para sistemas de recirculación acuícola, sin embargo, en su estudio el intervalo para el cual se determinó la ecuación es hasta 12 kg/m3, la ecuación encontrada en este estudio permite como menciona este autor incluir los errores de manejo por el ser humano (antrópicos) propios en la alimentación de los cultivos acuícolas para densidades mayores (hasta 28,7 kg/m3).

El caudal de operación de los SRA tiene un papel importante dentro de la conducción de los contaminantes entre el estanque (generación) y el tren de tratamiento (remoción),  entre más rápido pase del estanque a las unidades del tren de tratamiento y viceversa los contaminantes son removidos y el agua acondicionada llega a los peces (Timmons et al., 2009). Observando la grafica de la figura 48 se tiene que la pendiente de los modelos tanto de esta investigación como de García (2008) son similares. Eliminando la variable caudal de ambos modelos se tiene que las ecuaciones no son significativamente diferentes, es decir que la generación de nitrógeno amoniacal total en el estanque se

comporta de manera igual en ambos SRA, siendo el caudal de operación un factor importante en la eficiencia del sistema.

Generalmente los modelos matemáticos reportados en la literatura se han realizado con base en la cantidad de alimento suministrado a los organismos acuáticos (Timmons et al., 2009; Timmons y Losordo 1994), lo cual no refleja la realidad de los cultivos comerciales (García et al., en prensa; García, 2008). En las unidades de producción trutícola el factor antropogénico impacta fuertemente en el comportamiento de los procesos limitantes al cultivo de la trucha, realizar los modelos matemáticos en función de la biomasa en el estanque se considera que cubre este factor.

El modelo generado de la TVNA del biofiltro (ecuación 8) describe la eficiencia de  la TVNA en función de la concentración de nitrógeno amoniacal total a la entrada a la unidad del tren de tratamiento. Esta misma concentración es la generada en el estanque de cultivo por los peces y es conducida por tubería y reservorios hasta el biofiltro. El modelo matemático que describe este fenómeno se representa por la ecuación 13.

Al sustituir la concentración de nitrógeno amoniacal total de la ecuación 8 por la ecuación 13, podemos describir el fenómeno de la tasa volumétrica de conversión del nitrógeno amoniacal en función de la biomasa existente en el estanque de cultivo bajo los siguientes supuestos: biomasa de 90 – 180 kg, altitud de 2 600 msnm, temperatura de 10 – 18 ºC. La ecuación 14 representa el modelo de la TVNA en función de la biomasa.

TVNA (g N-NH3/m3  d) = 1.439 (Biomasa [kg]) – 61.97	(14)

##### SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)

La generación de SST en el sistema prototipo fue, comparado con García (2008), mucho menor (figura 49) y directamente proporcional a la producción de SST (ecuación 15). Con un coeficiente de determinación R2  = 0,7556.

y = 0,0873x –8,218	(15)

Donde y = SST (mg/L); x = biomasa (kg)

Figura 49. Relación entre la biomasa y la concentración de SST.

Para el caso que se observa en la figura 49, la concentración de SST es menor a la concentración estimada por la ecuación encontrada por García (2008), indicando que la generación de SST en un sistema de recirculación acuícola no es proporcional a la biomasa en el estanque para densidades de 6 a 28 kg/m3.

-

N – NITRATOS (N-NO3 )

Aunque este parámetro no es limitante al cultivo de la trucha, ya que la concentración a la cual es tóxico es mayor a 1 360 mg/L (6 020,45 mg/L NO3-/L) (Russo y Thurston, 1991),  se encontró que los nitratos se producen de forma directamente proporcional a la biomasa presente en el sistema. Esta relación se describe matemáticamente de acuerdo a la ecuación 16, en la figura 50 se representa el modelo matemático de la concentración N- NO3-  en función de la biomasa.

y = 0,5821x – 20,647	(16)

Donde y = nitratos (mg/L) y x = biomasa (kg)

Figura 50. Relación entre la biomasa y la producción de nitratos

-

La expresión matemática de la figura 50 permite asumir que entre más biomasa la concentración de N-NO3 será mayor, es decir para tener una concentración mayor  a 1  360 mg N-NO3-/L es necesario tener una biomasa de 2 371,83 kg. Así mismo, Van Rijn et al. (2006), mencionan que aún cuando los niveles tóxicos de concentración de nitratos para peces es muy alta, a valores de 100 mg N-NO3-/L se tienen consecuencias como: 1) desnitrificación pasiva incompleta, 2) desestabilización de la capacidad de amortiguación,

3) no se lleva a cabo la eliminación concomitante de ortofosfatos y sulfatos.

Concentraciones mayores a 100 mg N-NO3-/L se evitan en los SRA mediante la adición de agua limpia al sistema, de esta manera se elimina la acumulación de nitratos y sólidos disueltos totales (Eding et al., 2006). En la figura 51 se aprecia el comportamiento de los nitratos en el tren de tratamiento el cual aumenta y disminuye de acuerdo con los intercambios de agua realizados en el proceso del cultivo.

Figura 51. Comportamiento de los nitratos (N-NO3-) en el influente y efluente del tren de tratamiento

##### DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO)

La producción de materia orgánica generada determinada como la DQO es el único parámetro en el que no se encontró una diferencia significativa entre los datos estimados en esta investigación y los determinados por García (2008). Este mismo autor recomienda utilizar este parámetro en lugar de la DBO5, ya que este último implica un valor histórico al tener que esperar hasta cinco días para conocer el valor del análisis y las concentraciones son muy bajas encontrándose en el error de la prueba. Se puede observar en la figura 52 que la concentración de materia orgánica es proporcional a la biomasa y aún a  densidades de 28,7 kg/m3 no se llega concentraciones que dañen a los peces. No obstante la acumulación de este parámetro indica una competencia de bacterias heterótrofas y nitrificantes en el biofiltro por lo que es importante mantener los niveles de DQO bajos para que los biofiltros se especialicen en la nitrificación.

Figura 52. Relación de la producción de biomasa y la concentración de DQO

##### 5.8. SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL SRA

El control del SRA utilizado en este trabajo se llevó según el modelo modificado presentado por García (2008), considerando diez parámetros limitantes en el tratamiento del agua y cultivo de la trucha: SST, DQO, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, alcalinidad, pH, OD, temperatura y caudal (Anexo 6).

Así, el control del SRA se realizó gráficamente para los parámetros relacionados con la contaminación, donde se identificaron tres estados, letal (rojo), de tolerancia (amarillo) y óptimo (verde).

Estos valores deben permanecer preferentemente en la zona verde con tendencia a cero, esto indica que el sistema se encuentra trabajando adecuadamente. Sin embargo, si  algún valor se encuentra en la zona amarilla es necesario corregirlo a la brevedad. Cuando algún parámetro se encuentre en la zona roja, el cultivo acuícola presentará altas mortalidades y de no ser atendido inmediatamente el sistema colapsará.

Para los parámetros que representan las características físicas y químicas del agua, se dividen en cinco estados, dos letales, dos de tolerancia y uno óptimo, donde su función es similar a los parámetros anteriores, pero cuentan con valores máximos y mínimos para cada uno de ellos. Para que estos parámetros se encuentren en condiciones adecuadas para el SRA, éstos deben de estar en la zona verde.

La escala presentada en las siguientes figuras se detalla en la tabla 27 para cada zona letal, de tolerancia y óptima.

Tabla 27. Escala de las zonas de los parámetros en el sistema de seguimiento y control

| Zona | Parámetro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caudal (L/s) | Temperatura (ºC) | Oxígeno disuelto (mg/L) | Alcalinidad (mg/L como CaCO3) | pH |
| Letal | < 0,5 | < 5,0 | < 3,0 | < 23,0 | < 6,5 |
| Tolerancia | 0,5 – 2,0 | 5,0 – 10,0 | 3,0 – 5,0 | 23,0 – 50,0 | 6,5 – 7,0 |
| Óptima | 2,1 – 3,0 | 10,1 – 18,0 | > 5,0 | 51,0 – 150,0 | 7,1 – 8,5 |
| Tolerancia | 3,1 – 4,0 | 18,1 – 22,0 |  | > 150,00 | 8,6 – 9,0 |
| Letal | > 4,0 | > 22,0 |  |  | > 9,0 |
| Zona | N-NH3 (mg/L) | N-NO - 2 (mg/L) | N-NO - (mg/L) 3 | DQO (mg/L) | SST (mg/L) |
| Óptima | < 0,7 | < 0,7 | < 50 | < 150 | < 80 |
| Tolerancia | 0,7 – 1,0 | 0,7 – 1,0 | 50 – 100 | 150 – 190 | 80 – 100 |
| Letal | > 1,0 | > 1,0 | > 100 | > 190 | > 100 |

En promedio, el comportamiento de los parámetros limitantes en el estanque, se mantuvieron en las zonas óptimas de operación, sin embargo la temperatura, el OD y el nitrógeno amoniacal se encontraron en zonas de tolerancia para la trucha. En la figura 53, el sistema de monitoreo muestra los valores promedio de la entrada y salida del estanque, siendo estos valores los críticos para la toma de decisiones.

Figura 53. Representación gráfica de los valores promedio a la entrada y salida del estanque

El control en el sistema mediante este modelo mostró en general un comportamiento similar en los puntos de muestreo A, D y E. Exceptuando el oxígeno disuelto y la alcalinidad, para el primero y debido al movimiento del agua se aumenta en el punto de muestreo A y la alcalinidad disminuye (figura 53). En particular se observa, en la figura 54, que los nitratos a pesar de ser el resultado de la nitrificación (Wheaton, 1982) estos no llegan a ser tóxicos para el cultivo de la trucha, sin embargo, forman ácidos minerales que inhiben el proceso de nitrificación.

El control del SRA mediante este modelo denota que los parámetros como el OD, la alcalinidad y el nitrógeno amoniacal son los más importantes de monitorear de forma continua e indican el buen manejo del prototipo (Colt et al., 2006; Colt, 2006).

PMA

PMB PMC PMD PME

PMG

Figura 54. Control del SRA donde se muestra el promedio general por punto de muestreo.

PMA: punto de muestreo A, PMB: punto de muestreo B, PMC: punto de muestreo C, PMD: punto de muestreo D, PME: punto de muestreo E, PMG: punto de muestreo G.

Se llevó un monitoreo puntual de las unidades biológicas del tren de tratamiento para conocer si estaban cumpliendo con los objetivos planteados en su diseño. En las figuras 55 y 56 se observa el control del percolador, el cual tuvo una variación muy importante en la alcalinidad, variación que se refleja también en el efluente del filtro de arena (figura 57).

Este comportamiento se debe al proceso de nitrificación que se lleva a cabo en los filtros biológicos (Wheaton, 1982) y a que el agua de lluvia contiene concentraciones muy bajas de sales, siendo necesario la incorporación de estas de manera diaria.

Figura 55. Representación gráfica de los valores puntuales en el SRA a la entrada del percolador.

Figura 56. Representación gráfica de los valores puntuales en el SRA a la salida del percolador.

Figura 57. Representación gráfica de los valores puntuales en el SRA a salida del filtro de arena y efluente del tren de tratamiento.

Figura 58. Representación gráfica de los valores puntuales en el SRA a la salida del estanque e influente del tren de tratamiento.

De manera puntual el monitoreo del el efluente del tren de tratamiento muestra que los parámetros de control se encontraron en la zona óptima y de tolerancia para el cultivo. Algunos datos se determinaron en zonas letales, estos muestreos fueron tomados después de la falla eléctrica y cuando el biofiltro no estaba maduro (figura 55 a la 58).

Una característica del uso de agua pluvial en el SRA es la baja concentración de alcalinidad y valores ácidos para el pH, el control de estos parámetros fue difícil, las figuras 55, 56, 57 y 58 muestran valores muy dispersos para estos parámetros, los cuales tienden aún más a variar por el incremento de ácidos minerales que consumen parte de la alcalinidad.

## CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

##### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

##### CONCLUSIONES

##### COSECHA DE AGUA PLUVIAL

El agua pluvial cosechada es una opción viable para su uso en cultivos acuícolas cerrados. La baja concentración de alcalinidad y pH contenida en este tipo de agua hace necesario equilibrar el contenido de iones y cationes disueltos en el agua.

Para adecuar la calidad del agua para el cultivo de la trucha es necesario agregar una combinación de bicarbonato, sal marina y cal cuyas cantidades varían de acuerdo a las concentraciones de iones y cationes disueltos en el agua.

La cantidad de agua de lluvia utilizada para producir un kilo de carne de trucha fue de 178 L, para la región donde se llevó a cabo el estudio (19⁰ 23’ 5835’’N, 99⁰ 42’ 50,33’’W).

Se requieren 0,22 m2 de superficie expuesta a la lluvia para su cosecha por kilogramo de trucha a cultivar.

##### DISEÑO DEL SRA

La contribución tecnológica del prototipo permite tener un manejo más adecuado lo que  se puede traducir en un mejor crecimiento y menor tiempo de cultivo. Siendo la parte medular del sistema de tratamiento que hace posible la recirculación el conjunto de biofiltros (percolador – filtro de arena).

##### MADURACIÓN DEL SISTEMA

La maduración del sistema se alcanzó cuando se tuvo una concentración constante de nitrógeno amoniacal total menor a 0,2 mg/L.

##### DESARROLLO DE LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS

El desarrollo observado en el presente trabajo se refleja en una biomasa alcanzada de 180,42 kg; una densidad de 28,73 kg/m3; un caudal de 2,1 L/s, un recambio diario de agua limpia de lluvia de 2,21 %.

El crecimiento observado de los organismos en el sistema (4,23 g/d) fue mayor al reportado por la literatura 0,95 g/d (Blanco, 1995), 0,3 g/d (Klontz, 1991) y 0,8 g/d (Ingram

et al., 2002).

En el SRA estudiado se obtienen crecimientos mejores a lo reportado en investigaciones anteriores en la región del altiplano mexicano con sistemas de recirculación acuícola.

##### DESEMPEÑO DEL TREN DE TRATAMIENTO DEL SRA

La operación del filtro de arena permitió una remoción general del sistema  del 78,99 ± 0,44 % de nitrógeno amoniacal y un 44,54 ± 0,62 % de SST.

La generación de nitrógeno amoniacal en el SRA fue, en el estanque de 107,18 g N-NH3/d (218,78 %), el biofiltro removió 25,40 g N-NH3/d (17,50 %), el filtro de arena descendente removió 70,76 g N-NH3/d (59,09 %). La tasa de remoción general fue de 96,08 g N-NH3/d (66,23 %).

La tasa de generación de nitritos fue de 8,71 (18,18 %) y 13,27 (36,38 %) g N-NO2-/d en el percolador y estanque, respectivamente. En el filtro de arena se obtuvo una tasa de remoción de 20,14 g N-NO2-/d (35,58 %), de manera general la tasa de remoción de este parámetro en el sistema fue de 8,87 g N-NO2-/d (19,56 %).

Para la DQO, las tasas de remoción fueron de 484,44 (5,42 %), 506,22 (5,99 %) y  1404,63 (15,02 %) g de DQO/d para el percolador, el filtro de arena y de manera general respectivamente. El proceso de crecimiento de los peces genera materia orgánica, en el estanque, en el orden de 3 083,45 g de DQO/d (38,79 %).

La generación de los SST en el filtro percolador fue de 19,96 g de SST/d (3,04 %), el estanque de 361,66 g SST/d (96,76 %). La unidad del tren de tratamiento que removió los sólidos fue el filtro de arena (303 g de SST/d; 44,77 %). De manera general la tasa de remoción de sólidos suspendidos totales fue de 286,31 g SST/d (43,38 %).

##### MODELACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DEL SRA

No fue posible llevar a cabo una modelación determinística de los procesos limitantes en el biofiltro del tren de tratamiento, debido a las bajas concentraciones de contaminantes a la entrada y salida de la unidad biológica, la diferencia entre una y otra no son adecuadas para los modelos desarrollados en la actualidad.

Ambos biofiltros presentaron una dependencia de primer orden entre la concentración de nitrógeno amoniacal y la TVNA con una fuerte dependencia: R = 0,96 y R2 = 0,91 para el filtro de arena; R = 0,85 y R2 = 0,72 para el filtro percolador. El primero presentó un mayor desempeño que el filtro percolador. La dependencia lineal entre la concentración de nitrógeno amoniacal a bajas concentraciones y la TVNA ha sido concurrente en estudios previos donde se evalúa el desempeño de filtros.

Los modelos matemáticos encontrados en este trabajo para la TVNA fueron, para el percolador: TVNA (g N-NH3/L h) = 63,083 [(concentración de N-NH3 influente (mg/L)] – 6,33; y para el filtro de arena: TVNA (g N-NH3/L h) = 228,45 [(concentración de N-NH3 influente (mg/L)] + 7,18.

Comparadas las Tasas Volumétricas de Conversión de Nitrógeno Amoniacal obtenidas en este estudio con los trabajos previos, estas siempre se encontraron por debajo de las reportadas, para el caso del percolador se tiene una baja TVNA (34,99 ± 41,20 g N- NH3/m3 d) y un bajo porcentaje de remoción (19,47 %) causado por diferentes factores como la temperatura, pH por debajo de 7,0, y bajas concentraciones de alcalinidad (45 – 52 mg/L como CaCO3).

El filtro de arena sin en cambio presenta una TVNA (119,65 ± 42,71 g N-NH3/m3 d) similar a la reportada por Pfeiffer y Malone (2006) para filtros de arena fluidizados y con una alta remoción de nitrógeno amoniacal (73,53 %) lo que indica un alto desempeño para un filtro lento de arena, debido principalmente a bajas cargas a las que fue sometido.

La remoción de nitritos depende tanto de la concentración de nitrógeno amoniacal a la entrada del filtro de arena y de la TVNA, esta segunda se comporta de manera constante cuando se aumenta la carga en el filtro. Para tener una remoción de nitratos en esta unidad del tren de tratamiento es necesario contar con una carga mínima entre 0,30 y  0,40 g de N-NO2-/m3.

El filtro de arena presenta un desempeño óptimo al llegar a TVNA de 160 a 180 g de N- NH3/m3 d, una vez alcanzada esta tasa la TVCN se reduce considerablemente. El comportamiento de la TVCN en el filtro percolador fue negativo, es decir, no se llegó de manera adecuada a remover completamente la cantidad de nitritos generados en esta unidad. La causa de que la nitrificación no se llevara a cabo adecuadamente fue por las bajas concentraciones de alcalinidad y pH, así como las bajas temperaturas.

La concentración de saturación de oxígeno disuelto en el agua a una altitud de 2660 msnm y una temperatura de 13ºC, fue en promedio de 6,42 ± 0,05 mg/L. La concentración de equilibrio en el sistema fue de 5,53 ± 0,25 mg/L.

El consumo de oxígeno disuelto en el agua por parte de los peces en el SRA está determinado por la densidad de organismos en el estanque (kg/m3) con un 41,92 % seguido de un efecto combinado de temperatura y densidad con un 21,48 % y por último la temperatura con un 11,27 %.

La modelación del consumo de oxígeno en el SRA se describe mediante la ecuación: rO2 (mg O2/L h)= 0,041 [Temperatura (°C)] [Densidad (kg/m3)] – 0,454 [Densidad (kg/m3)] - 1,324 [Temperatura (°C)] + 22,447 con una R2 = 0,747 y R = 0,864. El modelo es válido para un intervalo de temperatura de 12 a 23°C, densidades de 8 a 60 kg/m3 para una altitud de 2 660 msnm.

Para el diseño de los filtros biológicos de un SRA, es necesario conocer la producción de contaminantes generados por los organismos acuáticos. Los modelos matemáticos que  se encontraron en el presente trabajo fueron:

- Nitrógeno amoniacal total, en relación con la biomasa se describe por la ecuación nitrógeno amoniacal (mg/L) = 0,0063[biomasa (kg)] – 0,3027, con un coeficiente de determinación R2  = 0,56, R = 0,75.

- DQO, se expresa por la ecuación DQO (mg/L) = 0,5992[biomasa (kg)] – 30,29, con un coeficiente de determinación R2  = 0,46, R = 0,68.

- SST, con la ecuación SST (mg/L) = 0,0873[biomasa (kg)] – 8,218, con un coeficiente de determinación R2  = 0,76, R = 0,87.

- Nitratos, mediante la ecuación N-NO3- (mg/L) = 0,5821[biomasa(kg)] – 20,647, con un coeficiente de determinación de 0,66 y un coeficiente de correlación de 0,81.

##### RECOMENDACIONES

Todo trabajo de investigación pretende dar respuestas a problemas derivados de las necesidades sociales, sin embargo este proceso siempre es perfectible. Por lo anterior se debe continuar desarrollando la tecnología propuesta en esta investigación con el fin de responder cada vez mejor a las necesidades planteadas por la sociedad, así como validar el desarrollo tecnológico en instalaciones comerciales del cultivo de trucha.

Se recomienda realizar un análisis hidrológico para determinar el llenado del sistema de producción en la temporada de lluvia para la región central del altiplano mexicano. Así mismo, un análisis de calidad del agua precipitada promedio en el ciclo hidrológico para contar con información que permita conocer el potencial del SRA alimentado con agua pluvial.

Para conocer mejor el comportamiento del SRA es necesario profundizar en el monitoreo de la alcalinidad pues éstos pueden son limitantes en el proceso de nitrificación en los biofiltros. Profundizar en los protocolos de compensación de sales para logar un manejo más eficiente de la alcalinidad, pH y el equilibrio de iones y cationes disueltos en el agua. Investigar el efecto que estas compensaciones de sales tienen en el desarrollo de la trucha.

En investigaciones posteriores se debe de trabajar con mayores densidades en el sistema tratando de llegar a lo reportado de 40 kg/m3, determinando la rentabilidad del SRA.

Realizar estudios para optimizar el caudal de operación en el SRA con base en la velocidad recomendada para la longitud de cada etapa del cultivo y el flujo necesario para conducir los contaminantes al tren de tratamiento y el agua acondicionada al estanque.

En cuanto al diseño de las unidades del tren de tratamiento se recomienda para el percolador utilizar como empaque cartuchos de manguera corrugada acomodados en forma de cruz para evitar perder área superficial del mismo, así también incluir un sistema de desinfección para evitar una posible contingencia patológica en el SRA, de preferencia ozono para que a su vez elimine el color del agua que se origina en la dilución del alimento.

Es necesario considerar en el tren de tratamiento, una unidad en la que se realice la desnitrificación para remover los nitratos del SRA y evitar acidez iónica o mineral que

provoca inhibición de la nitrificación, otro camino sería el uso de reactores anaeróbicos para la conversión de nitrógeno amoniacal total a gas nitrógeno, evitando la formación de nitratos en el SRA.

Se recomienda realizar estudios de sedimentabilidad en columnas de sedimentación de  los sólidos generados en el estanque con el propósito de determinar la eficiencia del sedimentador con base en su carga especifica.

El oxígeno disuelto en el agua es un parámetro limitante importante para determinar la carga máxima del estanque, por lo que es recomendable realizar estudios de consumo de oxígeno por los peces a diferentes altitudes y su abastecimiento en el estanque con jets aireadores y generadores de oxígeno puro.

Se recomienda, también, procurar contar con una fuente de energía alterna que evite la dependencia total del suministro de los proveedores de energía eléctrica (CFE), ya que un fallo en el servicio puede traer consecuencias fatales para los peces.

El desempeño de los biofiltros con respecto al consumo de energía eléctrica no fue adecuado llegando a consumir 25,34 kW/d lo que significa hasta $ 20,39/kg de pez. Este consumo de energía se debe de optimizar reduciendo el gasto por oxigenación y bombeo. Una alternativa es direccionar el gasto de energía a sistemas de generación eléctrica solar, eólica o hidráulica.

Otra opción para que el sistema sea rentable es el de cultivar organismos desde cría hasta los 12 cm de longitud o 10 g de peso promedio, ya que el número de peces de esta talla por kilogramo de biomasa amortiza el costo energético.

Para SRA de producciones altas, se recomienda la automatización del sistema en  general. Así también es necesario afinar el procedimiento de monitoreo y control para que se tenga gráficamente en tiempo real las condiciones en que se encuentra el SRA.

## LITERATURA CITADA.

##### LITERATURA CITADA

Atwood H., J. Bruce, L. Sixt, R. Kegl, A. Stokes y C. Browdy. 2005. Intensive zero exchange systems incorporation of filtration technologies to improve survival and growth. International journal of recirculating aquaculture. 6: 49 – 64.

Ávila J., D. García, C. Díaz, I. Gallego, C. Fall y S. Garrido. 2006. Diseño y evaluación de un filtro de lecho flotante para tratar agua de lluvia en Villa Nicolás Zapata, Morelos. XII Reunión Nacional y II de América Latina y el Caribe sobre sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia. Querétaro. México.

Avila J. 2008. Diseño y evaluación de un filtro de lecho flotante para tratar agua de lluvia en Villa Nicolás Zapata, Morelos. Tesis de Maestría. FI. UAEM.

Bâ M. K., C. Díaz. J. Llamas y H. Llanos. 1995. Zonas semiáridas y su modelación hidrológica (lluvia – escurrimiento). Ingeniería hidráulica en México. X: 21 – 31.

Bergheim A., O. Forsberg, S. Sanni. 1993. Biological basis for landbased farming  of  atlantic salmon: oxygen consumption. En: Reinersten H., Dahle, Jorgensen (Ed.). Fish Farming  Technology. Balkema. Holanda. pp. 289 – 295.

Blanco C. C. 1995. La trucha, cría industrial. Mundi-prensa. España. 503pp.

Bonvendeur J. 1989. Fixed biofilm reactors applied to wastewater treatment and aquacultural water recirculating systems. Wageningen Uniersity. Holanda. 133p.

Boyd C.E. 1990. Water quality in ponds for aquaculture. Auburn University. USA. 479pp. Cánepa V. L. 1992. Filtración lenta, Manual 1: Teoria y evaluación. CEPIS. Perú. 104p.

Cerezo – Valverde J., M. Dolores Hernandez, F. Aguado – Gimenez y B. García García. 2009. Oxygen consumption in spider crab (Maja brachydactyla): Effect of weight, temperatura,  sex, feeding and daily light – dark cycle. Aquaculture. 298: 131 – 138.

Chen S., J. Ling, y J. Blanceton. 2006. Nitrification kinetics of biofilm as affected by water quality factors. Aquacultural engineering. 34: 179 – 197.

Colt J., J. Lamoureux, R. Patterson y G. Rogers. 2006. Reporting standards for biofilter performance studies. Aquacultural engineering. 34: 377 – 388.

Colt J. 2006. Water quality requirements for reuse systems. Aquacultural engineering. 34: 143 – 156.

Comisión Nacional del Agua (CNA). 2006. Concesión de Aprovechamiento de Aguas Superficiales. CNA-01-003-B. en línea: http://www.cofemertramites.gob.mx/intranet/ co_dialog_PublishedTramite

.asp?coNodes=1328488&num_modalidad=2. Consultado:2006.

Dalvi R., A.K. Pal, L.R. Tiwari, T. Das y K. Baruah. 2009. Thermal tolerance and oxygen consumption rates of the catfish Horabagrus brachysoma (Günther) acclimated to different temperaturas. Aquaculture. 295: 116 – 119.

Daoud D., D. Chabot, C. Audet y Y. Lambert. 2007. Temperature induced variation in oxygen consumption of juvenile and adult stages of the northern shrimp, Pandalus borealis. Experimental Marine Biology and Ecology. 347: 30 – 40.

Davison W. 1997. The effects of exercise training on teleost fish, a review of recent literature. Comp. Biochem. Physiol. 117A(1): 67–75.

Debnath D., A.K. Pal, N.P. Sahu, K. Baruah, S. Yengkokpam, T. Das y S.M. Manush.  2006. Thermal tolerance and metabolic activity of yellowtail catfish Pangasius pangasius (Hamilton) advanced fingerlings withemphasis on their culture potential. Aquaculture. 258: 606 – 610.

Diario Oficial de la Federación. 2004. LEY DE AGUAS NACIONALES. Diario Oficial de la Federación. DCVII(14): 27 – 95.

Diario Oficial de la Federación. 1989. Acuerdo por el que se establecen los criterios de calidad del agua CE-CCA-001/89. Tomo CDXXXV No. 9

Díaz D. C., D. García, C. Morelos. 2000. Water supply in small rural communities: system of rainfall collection – treatment. Ciencia Ergo Sum. 7:129 – 133.

Dong Y., S. Dong, X. Tian, F. Wang y M. Zhang. 2006. Effects of diel temperature fluctuations on growth, oxygen consumption and proximate body composition in the sea cucumber Apostichopus japonicus Selenka. Aquaculture. 255: 514 – 521.

Drennan D., K. Hosler, M. Francis, D. Weaver, E. Aneshansley, G. Beckman, C. Johnson y C. Cristina. 2006. Standardized evaluation and rating of biofilters II. Manufacturer’s and user’s perspective. Aquacultural engineering. 34: 403 - 416

Duarte, J. Palmieri, S. Frutos, O. Guerrero. 2003. Estudio de alternativas de abastecimiento de agua para el Chaco Central. Informe Final de Consultoría. Banco Interamericano de Desarrollo. Asunción, Secretaría Técnica de Planificación.

Eding E., A. Kamstra, J. Verreth, E. Huisman y A. klapwijk. 2006. Design and operation of nitrifying trickling filters in recirculating aquaculture: A review. Aquacultural engineering. 34: 234 – 260.

Estación Meteorológica del Centro Interamericano de Recursos del Agua (EMCIRA). (2006). Registro de precipitación. CIRA. México.

Ester C., J. Novak, G. Libey y G. Boardman. 1994. Rotating biological contactor performance. En: Timmons E., T. Losordo. (Eds). Aquaculture water reuse systems. Elsevier. Holanda.

Evans C.A., P.J. Coombes y R.H. Dunstan. 2006. Wind, rain and bacteria: The effect of weather on the microbial composition of roof-harvested rainwater. Water Research 40:37 – 44.

Fall C., C. Díaz, D. García y C. Solis. 2006. Hydraulically powered treatment plant: Mexico. En: Sharing innovative experiences, example of successful experiences in providing  safe  drinking water. (Ed.) TWAS/TWNSO, UNDP. Trieste, Italia. pp. 237 – 245.

Fall C. 2007. Modelación y simulación del proceso de lodos activados. CIRA. UAEM. México. Fall C. 1999. Operaciones unitarias básicas. CIRA. UAEM. México.

Fivelstad S., A. Bergheim, H. Kloften, R. Haugen, T. Lohne y A. Olsen. 1999. Water flow requirements in the intensive production of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry: growth and oxygen consumption. Aquacultural Engineering. 20: 1 – 15.

Gallego A.  I., R. Carrillo, D. García, L. Sasso, J. Guerrero, R. Carrillo, D. García, C. Díaz, C.   Fall,

C. Burrola, L. White, J. Manjarrez, C. Zepeda, X. Aguilar, G. Legorreta y A. Sánchez. 2007. Programa maestro, Sistema producto trucha del estado de México. UAEM, México. 135 p.

Gallego A. I., D. García, C. Díaz y C. Fall. 2004. Production of juveniles of Oncorhynchus mykiss using am aquaculture water treatment plant. En: Adams S. y Olafsen J. Biotechnologies for quality. EAS. Bélgica. 884p.

Gallego A. I. 2004. Diseño y evaluación de un sistema prototipo para el tratamiento de agua residual acuícola con reuso de agua en el cultivo de Oncorhynchus mykiss en la fase alevín – juvenil.  Tesis de maestría. CIRA, Facultad de Ingeniería, UAEM. México.

García C. M. 2010. Evaluación de especies nitrogenadas en agua de pozos aledaños a panteones. Tesis de Maestría en Ciencias del Agua. CIRA. UAEM.

García – Pulido. D., Gallego – Alarcón I., Díaz - Delgado C., Fall C. y Burrola- Aguilar C. En  prensa. Evaluación de un sistema de recirculación y acondicionamiento de agua en truticultura. Tecnología y Ciencias del Agua. 2(1).

García P.D. 2008. Evaluación de un sistema prototipo integral de cultivo de trucha con  tratamiento y reciclado del efluente. Tesis de Doctorado. CIRA. Facultad de Ingeniería. UAEM. México.

García P.D. 1999. “Planta experimental de tratamiento de aguas residuales por medios biológicos” Tesis para la obtención de grado de maestría. UAEM. 232pp

Garrido S., M. Avilés, A. Ramírez, L.A. Barrera, A. González, L. Montellano, R.M. Ramírez, O. Cervantes y C. Díaz. 2005. Sistema para la captación y potabilización de aguas pluviales para uso  y consumo humano en comunidades rurales del norte del Estado de Morelos, Parte I. En: Memorias del Taller Regional Iberoamericano preparatorio para el IV Foro Mundial del Agua. México.

González R., F. Díaz, A. Licea, A. D.Re, L. N. Sánchez y Z. García-Esquivel. 2010.Thermal preference, tolerance and oxygen consumption of adult white shrimp Litopenaeus vannamei (Boone) exposed to different acclimation temperatures. Journal of Thermal Biology. 35: 218 – 224.

Grady L., G. Diagger y H. Lim. 1999. Biological wastewater treatment. Marcel – Dekker. USA. 1076 p.

Grottum J. y T. Sigholt. 1998. A model for oxygen consumption of atlantic salmon (Salmo salar) based on measurements of individual fish in a tunnel respirometer. Aquacultural engineering. 17: 241 – 251.

Guerdat T., T. Losordo, J. Classen, J. Osborne y D. DeLong. 2010. An evaluation of commercially available biological filters for recirculating aquaculture systems. Aquacultural Engineering. 42:38 – 49.

Gujer, W. y M. Boller.1986. Design of a nitrifying tertiary trickling filter based on theoretical concepts. Water Research. 20: 1353 – 1362.

Hafedh Y., A. Alam y M. Alam. 2003. Performance of plastic biofilter media with different configuration in a water recirculation system for the culture of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquacultural engineering. 29: 139 – 154.

Hernández S. A. 2010. Propuesta de modificación del índice de Larson para la evaluación total de la acidez que aportan los iones minerales del agua. Estudio de caso, agua que se distribuye en la Ciudad de Toluca. Tesis de Licenciatura. Facultad de Química. UAEM.

IICA. 1998. Sistemas de Captación de agua de lluvia para uso doméstico en América latina y El Caribe. Manual Técnico. Agencia de cooperación técnica IICA-México.

Ingram B. A., L. McKinnon y G. Gooley. 2002. Growth and survival of selected aquatic animals in two saline groundwater evaporation basins: an Australian case study. Aquaculture Research. 33: 425 – 436.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2004. Cartografía del Estado de México. En línea: www.inegi.gob.mx. Consultado: 2010.

Klontz W.G. 1991. Producción de trucha arco iris en granjas familiares. Universidad de Idaho. USA. 88pp.

Kreft J.U., Picioreanu C., Wimpenny J.W.T., y van Loosdrecht M.C.M. 2001. Individual-based modeling of biofilms. Microbiology-SGM 147:2897-2912

Larrea L., Albizuri J., Abad A., Larrea A. y Zalakain G. 2007. Optimizing and modeling nitrogen removal in a new configuration of the moving-bed biofilm reactor process. Water Science & Technology, 55: 317 – 327

Lee H., S. Lau, M. Kayhanian, y M. Stenstrom. 2004. Seasonal first flush phenomenon of urban stormwater discharges. Water Research 38: 4153 – 4163.

Ling J. y S. Chen. 2005. Impact of organic carbon on nitrtification performance of different biofilters. Aquacultural Engineering. 33: 150 – 162.

Lohr S. L. 2000. Muestreo: Diseño y analisis. International Thomson Editores. México. 480p.

Loyless J. C. y R. Malone. 1997. A Sodium Bicarbonate Dosing Methodology for pH Management in Freshwater-Recirculating Aquaculture Systems. The Progressive Fish-Culturist 59:198-205.

Maillard V., G. Boardman, J. Nayland y D. Kuhn. 2006. Water quality and sludge characterization at raceway-system trout farms. Aquacultural engineering. 33: 271 – 284

Malone R. y T. Pfeiffer. 2006. Rating fixed film nitrifying biofilters used in recirculating aquaculture systems. Aquacultural engineering. 34: 389 – 402.

Malone F. R. 2002. “Integrated design of recirculating aquaculture systems”. Aquaculture Engineering Society. News letter 5(4):2-6

Mannina G., Di Trapani D., Torregrossa M. y Viviani G. 2007. Modelling of hybrid moving bed biofilm reactors: a pilot plant experiment. Water Science & Technology, 55: 237 – 246.

Merino G., R. Piedrahita, D. Conklin.2009. Routine oxygen consumption rates of California halibut (Paralichthys californicus) juveniles under farm – like conditions. Aquacultural engineering. 41:  166

– 175.

Merino G., R. Piedrahita, D. Conklin. 2007. The effect of fish stocking density on the growth of California halibut (Paralichthys californicus) juveniles. Aquaculture. 271: 206 – 215.

Metcalf y Eddy. 1991. Wastewater Engineering, treatment, disposal, reuse. Metcalf & Eddy. McGraw Hill. USA. 1334pp

Mohanty K. R. 2004. Density – dependent growth performance of Indian major carps in rainwater reservoir. Journal of applied ichthyology. 20: 123 – 127.

Montagne M. 2006. Two warm – water recirculating hatcheries used for propagation of endangered species in the upper Colorado river drainage system. International journal of recirculating aquaculture. 7: 43 – 52.

Mundo-Molina M. 1997. Rain Collection as Water Source for Small Rural Communities in Chiapas, México. IMTA, México.

Noguera D.R. y Picioreanu C. 2004. Results from the Multi-Species Benchmark Problem 3 (BM3) using Two-Dimensional Models. Water Sci Technol 49:169-176.

Noguera D.R., S. Okabe y C. Picioreanu. 1999. Biofilm modeling, present status an future directions. Wat. Sci. Tec. 39:273-278.

Papoutsoglou S., N. Karakatsouli y G. Chiras. 2005. Dietary L-tryptophan and tank colour effects on growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juveniles reared in a recirculating  water system. Aquacultural engineering. 32: 277 – 284.

Patterson R. y K. Watts. 2003. Micro-particles in recirculating aquaculture systems: particle size analysis of culture water from a commercial Atlantic salmon site. Aquacultural engineering. 28:99 – 113

Pedregal, 2005. Tablas de alimentación para 1,000 truchas arco iris con alimento Silver Cup. 1pp.

Perera E., E. Diaz – Iglesias, I. Fraga, O. Carrillo y G. Galich. 2007. Effect of body weight, temperatura and feeding on the metabolic rate in the spiny lobster Panulirus argus (Latreille, 1804). Aquaculture. 265: 261 – 270.

Pérez J., Picioreanu C., y van Loosdrecht M.C.M. 2005. Modeling biofilm and floc diffusion processes based on analytical solution of reaction-diffusion equations. Water Research, 39:1311- 1323.

Pfieffer T. y R. Malone. 2006. Nitrification performance of a propeller-washed bead clarifier supporting a fluidized sand biofilter in a recirculating warmwater fish system. Aquacultural engineering. 34:311 – 321.

Picioreanu C., Head I.M., Katuri K.P., Van Loosdrecht M.C.M., y Scott K. 2007. A computational model for biofilm-based microbial fuel cells. Water Research, 41:2921-2940.

Picioreanu C. y Van Loosdrecht M.C.M. 2003. Use of mathematical modeling to study biofilm development and morphology. En: Lens P., O'Flaherty V., Moran A. P., Stoodley P. y Mahony T. (ed). Biofilms in Medicine, Industry and Environmental Biotechnology – Characteristics, Analysis and Control. IWA Publishing. p 413- 437.

Picioreanu C., Van Loosdrecht M.C.M., y Heijnen J.J. 2001. Two-dimensional model of biofilm detachment caused by internal stress from liquid flow. Biotechnol Bioeng 72:205-218.

Plattes M., Henry y Schosseler P.M. 2008. A zero-dimensional biofilm model for dynamic simulation of moving bed bioreactor systems: Model concepts, Peterson matrix, and application to a pilot-scale plant. Biochemical Engineering Journal. 40: 392–398.

Plattes M., Fiorelli D., Gill S., Girard C., Henry E., Minette F., O’Nagy O. y Schosseler P.M. 2007. Modelling and dynamic simulation of a moving bed bioreactor using respirometry for the estimation of kinetic parameters. Biochemical Engineering Journal. 33: 253–259.

Plattes M., E. Henry, P.M. Schosseler y A. Weidenhaupt. 2006. Modelling and dynamic simulation of a moving bed bioreactor for the treatment of municipal wastewater. Biochemical Engineering Journal 32: 61–68.

Ramírez C. R., M.S Alonso Gutiérrez, R Bruno Esparza y A. L. Rodríguez Lepure. 2002. Caracterización de un contactor de gas-liquido mediante el coeficiente volumétrico de transferencia de masa a diferentes condiciones de operación. XIII Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria. México. p 141-148.

Reig L., R. Piedrahita, D. Conklin. 2007. Influence of California halibut (Paralichthys californicus) on the vertical distribution of dissolved oxygen in a raceway and circular tank at two depths. Aquacultural engineering. 36: 261 – 271.

Ríos A. 2002. El uso del Ferrocemento para la captación de agua de lluvia en San Francisco Yucucundo, Oaxaca. IX Reunión nacional sobre sistemas de captación de agua de lluvia.

Russo C.R. y R.V. Thurston. 1991. “Toxicity of ammonia, nitrite and nitrate to fishes”. Aquaculture and Water Quality (3):58 – 89.

Salas – Leiton E., V. Anguis, M. Manchado y M. Cañavete. 2008. Growth, feeding and oxygen consumption of Senegaleses ole (Solea senegalensis) juveniles stoked al different densities. Aquaculture. 285: 84 – 89.

Sharrer M., Y. Tal, D. Ferrier, J. Hankins y S. Summerfelt. 2007. Membrane biological reactor treatment of a saline backwash flow from a recirculating aquaculture system. Aquacultural engineering. 36: 159 – 176.

Simmons G., V. Hope, G. Lewis, J. Whitmore y W. Gao. 2001. Contamination of potable roof – collected rainwater in Auckland, New Zealand. Water Research 35(6): 1518 – 1524.

Simonel S., G. Boardman, B. Watten y B. Brazil. 2002. Factors influencing the nitrification efficiency of fluidized bed filter with a plastic bead medium. Aquacultural Engineering 26: 41–59.

Stickney R. 2000. Encyclopedia of Aquaculture. Wiley-Interscience. Canada. 1063pp.

Summerfelt S., G. Wilton, D. Roberts, T. Rimmer y K. Fonkalsrud. 2004. Developments in recirculating systems for Arctic char culture in North America. Aquacultural engineering. 30: 31 – 71.

Takács I., Bye C.M., Chapman K., Dold P.L., Fairlamb P.M. y Jones R.M. 2007. A biofilm model for engineering design. Water Science & Technology, 55: 329–336

Taylor G., T. Fletcher, T. Wong, P. Breen y H. Duncan. 2005. Nitrogen composition in urban  runoff

– implications for stormwater management. Water Research 39: 1982 – 1989.

Tilley D., H. Badrinarayanan, R. Rosati y J. Son. 2002. Constructed wetlands as recirculation filters in large-scale shrimp aquaculture. Aquacultural engineering. 26: 81 – 109

Timmons M. B., J. M. Ebeling y R.H. Piedrahita. 2009. Acuicultura en sistemas de recirculación, LLC  Edición. USA. Cayuga Aqua Ventures. 959 pp.

Timmons M. B., J. Ebeling, S. Summerfelt, F. Wheaton y B. Vinci. 2002. Recirculating aquaculture systems. Cayuga Aqua Ventures. USA. 769p.

Timmons E. y T. Losordo. 1994. Aquaculture water reuse systems. Elsevier. Holanda. 390p.

Timmons M., S. Summerfelt y B. Vinci. 1998. Review of circular tank technology and management. Aquacultural Engineering 18:51–69.

Tollner E W., D. Meyer, S. Triminio-Meyer, B. Verma, G. Pilz y J. Molnar. 2006. Spreadsheet tools for developing surface water supplies for freshwater fish production in developing countries. Aquacultural Engineering 31: 31–49.

Trujillo E. y V. Martínez. 2005. AgrInc – 2.0 programa para computadora. Cálculo de agresividad e incrustabilidad del agua. Facultad de Ingeniería. UAEM. México.

Tudor M. 1999. Diurnal changes of dissolved oxygen in fouling land-based tanks for rearing of sea bass. Aquacultural Engineering. 19: 243 – 258.

Van Loosdrecht, M.C.M., J.J. Heijnen, H. Eberl, J. Kreft y C. Picioreanu. 2002. Mathematical modelling of biofilm structures. Antonie van Leeuwenhoek 81: 245.256.

Van Rijn J., Y. Tal, H. Schreier. 2006. Denitrtification in recirculating systems: Theory and applications. Aquacultural Engineering. 34:364-376.

Villanueva F. y Ontiveros F. 2001. Desarrollo de sistemas de captación de agua del programa de mejoramiento de vivienda en la región Tarahumara. Coordinación Estatal de la Taraumara. Memoria de Ponencia VIII Reunión Nacional de Captación de Agua de Lluvia.

Wanner O., H. Eberl, E. Morgenroth, D. Noriega, C. Picioreanu, B. Rittmann y M. van Loosdrecht. 2006. Mathematical modeling of biofilms. IWA. Inglaterra. 179pp.

Wanner, O. y P. Reichert. 1996. Mathematical modeling of mixed-culture biofilms. Biotechnol. Bioeng. 49: 172-184.

Wanner, O. y W. Gujer. 1986. A multispecies biofilm model. Biotechnol. Bioeng. 28:314-328.

Wheaton F., J. Hochheimer, G. Kaiser, R. Malone, M. Krones, G. Libey y C. Easter. 2000. “Nitrification filter design methods”. En: Timmons M. y T. Losordo (Edis). Aquaculture water reuse systems: engineering, design and management. Elsevier. Holanda. pp: 127- 171.

Wheaton F., J. Hochheimer, G. Kaiser, M. Krones, G. Libey y C. Easter. 1994. Nitrification filters design methods. En: Timmons E., T. Losordo. (Eds). Aquaculture water reuse systems. Elsevier. Holanda.

Wheaton F., J. Hochheimer y G. E. Kaiser. 1991. Fixed film nitrification filters for aquaculture. En: Brune D. y J. Tomasso. Aquaculture and water quality. WAS. USA. p 272 – 303.

Wheaton F. 1982. Acuacultura. AGT Editor. México. 703p.

Wheeler D. 1989. Tables of screening designs. SPC Press Inc. USA. 305 pp.

Wolf G., Picioreanu C., van Loosdrecht M. C. M. 2007. Kinetic Modeling of Phototrophic Biofilms: The PHOBIA Model. Biotechnology and Bioengineering, Vol. 97: 1064 – 1079.

Xavier J., Picioreanu C., van Loosdrecht M.C.M. y Stewart S.P. 2005. Biofilm-control strategies based on enzymic disruption of the extracellular polymeric substance matrix – a modelling study. Microbiology, 151:3817–3832.

Zaizen M., T. Urakawa, Y. Masumoto y H. Takai. 1999. Te collection of rainwater from dome stadiums in Japan. Urban Water 1(4): 355 – 359.

Zhu S. y S. Chen. 2001. Effects of organic carbon on nitrification rate in fixed films biofilters. Aquacultural Engineering. 25:1 – 11.

Zhu S. y S. Chen. 1999. An experimental study on nitrification biofilm performances using a series reactor system. Aquacultural Engineering. 20:245 – 259.

A N E X O S

##### ANEXO 1. DETERMINACIÓN DE SALES AGREGADAS PARA ADECUAR EL AGUA DE LLUVIA.

ANEXO 2. PROMEDIO, DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DE), COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) E INTERVALOS DE CONFIANZA (IC) DE LOS PARÁMETROS ESTUDIADOS.

| Parámetro |  | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
|  | Promedio (mg/L) | 0,80 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | DE (mg/L) | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,029 |
| N-NH3 | CV | 0,016 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,022 | 0,044 |
|  | IC (95%) | 0,776 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,632 | 0,603 |
|  |  | 0,825 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,688 | 0,717 |
|  | Promedio (mg/L) | 0,2641 | 0,3115 | 0,2009 | 0,2503 | 0,2740 | 0,5077 |
|  | DE (mg/L) | 0,0057 | 0,0056 | 0,0060 | 0,0058 | 0,0057 | 0,0070 |
| N-NO2 | CV | 0,0215 | 0,0181 | 0,0298 | 0,0233 | 0,0209 | 0,0138 |
|  | IC (95%) | 0,253 | 0,300 | 0,189 | 0,239 | 0,263 | 0,494 |
|  |  | 0,275 | 0,323 | 0,213 | 0,262 | 0,285 | 0,521 |
|  | Promedio (mg/L) | 59,13 | 58,13 | 59,14 | 58,77 | 57,24 | 40,43 |
|  | DE (mg/L) | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,31 |
| N-NO3 | CV | 0,0029 | 0,0032 | 0,0035 | 0,0031 | 0,0034 | 0,0076 |
|  | IC (95%) | 58,796 | 57,764 | 58,738 | 58,414 | 56,868 | 39,824 |
|  |  | 59,460 | 58,499 | 59,545 | 59,130 | 57,621 | 41,034 |
|  | Promedio (mg/L) | 49,27 | 46,60 | 43,81 | 51,58 | 60,65 | 340,70 |
|  | DE (mg/L) | 0,33 | 0,44 | 0,37 | 0,41 | 0,64 | 10,94 |
| DQO | CV | 0,0068 | 0,0094 | 0,0084 | 0,0079 | 0,0106 | 0,0321 |
|  | IC (95%) | 48,615 | 45,739 | 43,086 | 50,785 | 59,392 | 319,245 |
|  |  | 49,920 | 47,453 | 44,527 | 52,374 | 61,918 | 362,145 |
|  | Promedio (mg/L) | 3,62 | 3,73 | 2,06 | 3,64 | 3,83 | 408,99 |
|  | DE (mg/L) | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 6,75 |
| SST | CV | 0,010 | 0,011 | 0,016 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
|  | IC (95%) | 3,551 3,698 | 3,648 3,804 | 1,995 2,124 | 3,586 3,685 | 3,753 3,915 | 395,755 422,226 |
|  | Promedio (mg/L) | 65,14 | 51,42 | 46,11 | 54,46 | 55,73 | 119,42 |
| Alcalinidad | DE (mg/L) | 0,69 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,52 | 1,02 |
| (mg como CaCO3/L) | CV IC (95%) | 0,011 63,796 66,488 | 0,011 50,321 52,523 | 0,012 45,020 47,202 | 0,010 53,348 55,573 | 0,009 54,705 56,759 | 0,009 117,417 121,429 |
|  | Promedio (mg/L) | 6,54 | 6,80 | 5,35 | 4,86 | 5,21 | 1,39 |
|  | DE (mg/L) | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
| OD | CV | 0,006 | 0,005 | 0,016 | 0,018 | 0,018 | 0,086 |
|  | IC (95%) | 6,467 | 6,733 | 5,185 | 4,696 | 5,030 | 1,158 |
|  |  | 6,610 | 6,859 | 5,511 | 5,034 | 5,396 | 1,630 |

| Parámetro |  | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
|  | Promedio | 6,98 | 7,13 | 6,99 | 6,95 | 6,98 | 6,88 |
|  | DE | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| pH | CV | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,007 |
|  | IC (95%) | 6,830 | 6,983 | 6,851 | 6,810 | 6,844 | 6,785 |
|  |  | 7,125 | 7,269 | 7,121 | 7,086 | 7,111 | 6,973 |
|  | Promedio (ºC) | 16,91 | 16,82 | 16,77 | 16,76 | 16,69 | 16,48 |
|  | DE (ºC) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| Temperatura | CV | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,007 |
|  | IC (95%) | 16,681 | 16,576 | 16,529 | 16,512 | 16,440 | 16,243 |
|  |  | 17,140 | 17,063 | 17,006 | 17,003 | 16,944 | 16,708 |

##### ANEXO	3.	DATOS	UTILIZADOS	PARA	DETERMINAR	LOS	PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

| Oxigeno (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 1 | 20/06/2009 |  |  | 5.65 |  |  |  |
| 2 | 21/06/2009 |  |  | 5.31 |  |  |  |
| 3 | 22/06/2009 |  |  | 5.3 |  |  |  |
| 4 | 23/06/2009 |  |  | 5.55 |  |  |  |
| 5 | 24/06/2009 |  |  | 5.4 |  |  |  |
| 6 | 25/06/2009 |  |  | 5.46 |  |  |  |
| 7 | 26/06/2009 |  |  | 5.18 |  |  |  |
| 8 | 27/06/2009 |  |  | 5.71 |  |  |  |
| 9 | 28/06/2009 |  |  | 5.61 |  |  |  |
| 10 | 29/06/2009 |  |  | 5.78 |  |  |  |
| 11 | 30/06/2009 |  |  | 5.65 |  |  |  |
| 12 | 01/07/2009 |  |  | 5.7 |  |  |  |
| 13 | 02/07/2009 |  |  | 5.4 |  |  |  |
| 14 | 03/07/2009 |  |  | 5.46 |  |  |  |
| 15 | 04/07/2009 |  |  | 6.56 |  |  |  |
| 16 | 05/07/2009 |  |  | 6.58 |  |  |  |
| 17 | 06/07/2009 |  |  | 6.55 |  |  |  |
| 18 | 07/07/2009 |  |  | 6.42 |  |  |  |
| 19 | 08/07/2009 |  |  | 6.57 |  |  |  |
| 20 | 09/07/2009 |  |  | 6.34 |  |  |  |
| 21 | 10/07/2009 |  |  | 6.38 |  |  |  |
| 22 | 11/07/2009 |  |  | 6.49 |  |  |  |
| 23 | 12/07/2009 |  |  | 5.33 |  |  |  |
| 24 | 13/07/2009 |  |  | 5.49 |  |  |  |
| 25 | 14/07/2009 |  |  | 5.31 |  |  |  |
| 26 | 15/07/2009 |  |  | 5.43 |  |  |  |
| 27 | 16/07/2009 |  |  | 5.36 |  |  |  |
| 28 | 17/07/2009 |  |  | 5.9 |  |  |  |
| 29 | 18/07/2009 |  |  | 6.09 |  |  |  |
| 30 | 19/07/2009 |  |  | 5.79 |  |  |  |
| 31 | 20/07/2009 |  |  | 5.8 |  |  |  |
| 32 | 21/07/2009 |  |  | 5.2 |  |  |  |
| 33 | 22/07/2009 |  |  | 5.4 |  |  |  |
| 34 | 23/07/2009 |  |  | 5.45 |  |  |  |

| Oxigeno (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 35 | 24/07/2009 |  |  | 5.21 |  |  |  |
| 36 | 25/07/2009 |  |  | 5.67 |  |  |  |
| 37 | 26/07/2009 |  |  | 5.78 |  |  |  |
| 38 | 27/07/2009 | 6.81 | 7.26 | 5.88 | 5.37 | 5.42 | 2.94 |
| 39 | 28/07/2009 | 6.45 | 6.94 | 5.33 | 5.23 | 5.53 | 2.65 |
| 40 | 29/07/2009 | 6.54 | 6.81 | 5.14 | 5.07 | 5.61 | 1.99 |
| 41 | 30/07/2009 | 6.83 | 7.06 | 5.27 | 5.03 | 5.57 | 3.06 |
| 42 | 31/07/2009 | 6.81 | 6.93 | 5.27 | 4.67 | 5.34 | 4.33 |
| 43 | 01/08/2009 | 6.57 | 6.89 | 5.2 | 4.45 | 5.23 | 4.35 |
| 44 | 02/08/2009 | 6.32 | 7.10 | 5.66 | 4.69 | 5.74 | 4.54 |
| 45 | 03/08/2009 | 6.34 | 7.01 | 5.79 | 4.45 | 5.41 | 2.67 |
| 46 | 04/08/2009 | 6.55 | 7.06 | 5.73 | 4.68 | 5.71 | 2.36 |
| 47 | 05/08/2009 | 6.51 | 6.77 | 5.69 | 4.76 | 5.86 | 1.47 |
| 48 | 06/08/2009 | 6.55 | 6.94 | 5.46 | 4.56 | 5.51 | 2.05 |
| 49 | 07/08/2009 | 6.64 | 7.04 | 5.08 | 4.45 | 5.02 | 1.58 |
| 50 | 08/08/2009 | 6.68 | 7.01 | 6.08 | 4.94 | 5.81 | 4.35 |
| 51 | 09/08/2009 | 6.89 | 7.09 | 5.75 | 5.03 | 6 | 4.96 |
| 52 | 10/08/2009 | 6.88 | 7.10 | 6.41 | 5.44 | 6.1 | 5.37 |
| 53 | 11/08/2009 | 6.39 | 6.91 | 5.92 | 4.64 | 5.5 | 0.09 |
| 54 | 12/08/2009 | 6.45 | 6.89 | 5.92 | 5.01 | 5.6 | 0.85 |
| 55 | 13/08/2009 | 6.89 | 6.66 | 5.79 | 4.85 | 5.7 | 0.24 |
| 56 | 14/08/2009 | 6.86 | 7.05 | 6.26 | 5.63 | 5.53 | 0.59 |
| 85 | 12/09/2009 | 6.68 | 6.90 | 4.94 | 5.02 | 5.66 | 5.18 |
| 86 | 13/09/2009 | 6.66 | 6.89 | 5.23 | 4.96 | 5.9 | 3.23 |
| 87 | 14/09/2009 | 6.41 | 6.92 | 5.12 | 4.87 | 5.2 | 1.6 |
| 88 | 15/09/2009 | 6.57 | 6.84 | 5.52 | 5.47 | 5.99 | 1.2 |
| 89 | 16/09/2009 | 6.61 | 6.79 | 6.01 | 5.46 | 5.36 | 0.42 |
| 90 | 17/09/2009 | 6.56 | 6.82 | 5.09 | 5.28 | 5.94 | 1.12 |
| 91 | 18/09/2009 | 6.67 | 7.16 | 4.91 | 4.51 | 5.33 | 2.25 |
| 92 | 19/09/2009 | 6.85 | 7.14 | 5.17 | 4.93 | 5.35 | 0.93 |
| 93 | 20/09/2009 | 6.79 | 6.87 | 5.52 | 5.12 | 5.4 | 0.87 |
| 94 | 21/09/2009 | 6.56 | 6.72 | 5.15 | 4.89 | 5.32 | 0.98 |
| 95 | 22/09/2009 | 6.48 | 6.65 | 5.2 | 5.08 | 5.11 | 0.89 |
| 96 | 23/09/2009 | 6.39 | 6.59 | 4.58 | 4.32 | 4.78 | 1.17 |
| 97 | 24/09/2009 | 6.23 | 6.55 | 4.79 | 4.38 | 3.94 | 0.89 |
| 98 | 25/09/2009 | 6.31 | 6.51 | 5.65 | 5.25 | 4.85 | 0.98 |
| 99 | 26/09/2009 | 6.4 | 6.59 | 5.5 | 4.07 | 4 | 0.98 |

| Oxigeno (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 100 | 27/09/2009 | 6.73 | 6.59 | 5.52 | 5.45 | 5.33 | 1.03 |
| 101 | 28/09/2009 | 6.25 | 6.23 | 5.29 | 5.21 | 4.59 | 0.81 |
| 102 | 29/09/2009 | 6.63 | 6.74 | 6.2 | 5.89 | 5.56 | 0.93 |
| 103 | 30/09/2009 | 6.36 | 6.57 | 5.91 | 5.28 | 5.07 | 0.86 |
| 104 | 01/10/2009 | 6.09 | 6.39 | 4.58 | 4.39 | 4.32 | 0.81 |
| 105 | 02/10/2009 | 6.15 | 6.91 | 5.01 | 4.93 | 5.32 | 0.64 |
| 106 | 03/10/2009 | 6.22 | 6.84 | 4.73 | 4.99 | 5.15 | 0.45 |
| 107 | 04/10/2009 | 6.07 | 6.2 | 3.88 | 3.51 | 4 | 0.22 |
| 108 | 05/10/2009 | 5.72 | 6.47 | 5.71 | 4.13 | 4.01 | 1.69 |
| 109 | 06/10/2009 | 5.57 | 6.12 | 5.14 | 4.81 | 4.14 | 2.64 |
| 110 | 07/10/2009 | 5.96 | 6.21 | 4.83 | 4.56 | 4.79 | 1.4 |
| 111 | 08/10/2009 | 6.34 | 6.63 | 5.44 | 4.81 | 3.74 | 0.98 |
| 112 | 09/10/2009 | 6.04 | 6.63 | 4.68 | 4.05 | 3.85 | 0.91 |
| 113 | 10/10/2009 | 6.7 | 6.53 | 4.55 | 4.71 | 4.11 | 0.81 |
| 114 | 11/10/2009 | 6.21 | 6.88 | 5.82 | 4.36 | 5.31 | 0.57 |
| 115 | 12/10/2009 | 6.41 | 6.91 | 5.39 | 4.58 | 5.59 | 0.41 |
| 116 | 13/10/2009 | 6.37 | 6.63 | 5.57 | 4.66 | 5.74 | 1.09 |
| 117 | 14/10/2009 | 6.41 | 6.8 | 5.35 | 4.46 | 5.39 | 1.05 |
| 118 | 15/10/2009 | 6.5 | 6.89 | 4.97 | 4.36 | 4.91 | 0.91 |
| 119 | 16/10/2009 | 6.54 | 6.86 | 5.99 | 4.84 | 5.69 | 0.85 |
| 120 | 17/10/2009 | 6.75 | 6.94 | 5.63 | 4.92 | 5.88 | 0.78 |
| 121 | 18/10/2009 | 6.74 | 6.95 | 6.28 | 5.31 | 5.97 | 0.64 |
| 122 | 19/10/2009 | 6.26 | 6.77 | 5.81 | 4.54 | 5.39 | 0.12 |
| 123 | 20/10/2009 | 6.32 | 6.75 | 5.91 | 5.01 | 5.48 | 0.23 |
| 124 | 21/10/2009 | 6.75 | 6.52 | 5.67 | 5.4 | 5.58 | 0.63 |
| 125 | 22/10/2009 | 6.72 | 6.99 | 6.13 | 5.51 | 5.41 | 0.57 |
| 126 | 23/10/2009 | 6.54 | 6.79 | 5.38 | 5.12 | 5.54 | 0.14 |
| 127 | 24/10/2009 | 6.52 | 6.75 | 5.62 | 5.16 | 5.78 | 0.96 |
| 128 | 25/10/2009 | 6.55 | 6.69 | 5.14 | 4.8 | 5.9 | 0.58 |
| 129 | 26/10/2009 | 6.49 | 6.68 | 5.02 | 4.45 | 5.58 | 0.83 |
| 130 | 27/10/2009 | 6.5 | 6.46 | 4.96 | 4.63 | 4.65 | 0.78 |
| 131 | 28/10/2009 | 6.59 | 6.83 | 5.29 | 4.95 | 4.69 | 0.48 |
| 132 | 29/10/2009 | 6.56 | 6.76 | 4.66 | 4.38 | 4.69 | 0.71 |
| 133 | 30/10/2009 | 6.23 | 6.53 | 5.42 | 4.96 | 4.08 | 1.36 |
| 134 | 31/10/2009 | 6.58 | 6.69 | 4.27 | 4.09 | 4.61 | 1.33 |
| 135 | 01/11/2009 | 6.21 | 6.66 | 4.49 | 3.81 | 4.34 | 0.28 |
| 136 | 02/11/2009 | 7.28 | 7.17 | 7.18 | 6.87 | 6.3 | 3.5 |

| Oxigeno (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 137 | 03/11/2009 | 6.72 | 6.89 | 4.85 | 4.22 | 4.98 | 1.43 |
| 138 | 04/11/2009 | 6.83 | 6.68 | 5.23 | 4.88 | 5.14 | 0.97 |
| 139 | 05/11/2009 | 6.65 | 6.9 | 5.59 | 4.35 | 4.32 | 0.79 |
| 140 | 06/11/2009 | 6.69 | 6.58 | 5.23 | 4.48 | 4.58 | 0.93 |
| 141 | 07/11/2009 | 6.77 | 7.07 | 4.65 | 4.52 | 4.72 | 0.64 |
| 142 | 08/11/2009 | 6.82 | 7.12 | 4.98 | 4.41 | 4.28 | 0.73 |
| 143 | 09/11/2009 | 6.48 | 6.91 | 5.56 | 5.17 | 4.73 | 0.91 |
| 144 | 10/11/2009 | 6.89 | 6.66 | 5.79 | 4.85 | 5.7 | 0.24 |
| 145 | 11/11/2009 | 6.86 | 7.05 | 6.26 | 5.63 | 5.53 | 0.59 |
| 146 | 12/11/2009 | 6.68 | 6.90 | 4.94 | 5.02 | 5.66 | 5.18 |
| 147 | 13/11/2009 | 6.66 | 6.89 | 5.23 | 4.96 | 5.9 | 3.23 |
| 148 | 14/11/2009 | 6.41 | 6.92 | 5.12 | 4.87 | 5.2 | 1.6 |
| 149 | 15/11/2009 | 6.57 | 6.84 | 5.52 | 5.47 | 5.99 | 1.2 |
| 150 | 16/11/2009 | 6.61 | 6.79 | 6.01 | 5.46 | 5.36 | 0.42 |

| pH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 1 | 20/06/2009 |  |  | 6.9 |  |  |  |
| 2 | 21/06/2009 |  |  | 7.53 |  |  |  |
| 3 | 22/06/2009 |  |  | 7.11 |  |  |  |
| 4 | 23/06/2009 |  |  | 7.14 |  |  |  |
| 5 | 24/06/2009 |  |  | 7.15 |  |  |  |
| 6 | 25/06/2009 |  |  | 6.9 |  |  |  |
| 7 | 26/06/2009 |  |  | 7.05 |  |  |  |
| 8 | 27/06/2009 |  |  | 7.11 |  |  |  |
| 9 | 28/06/2009 |  |  | 7.12 |  |  |  |
| 10 | 29/06/2009 |  |  | 7.26 |  |  |  |
| 11 | 30/06/2009 |  |  | 7.14 |  |  |  |
| 12 | 01/07/2009 |  |  | 7.17 |  |  |  |
| 13 | 02/07/2009 |  |  | 7.13 |  |  |  |
| 14 | 03/07/2009 |  |  | 7.06 |  |  |  |
| 15 | 04/07/2009 |  |  | 7 |  |  |  |
| 16 | 05/07/2009 |  |  | 7.28 |  |  |  |
| 17 | 06/07/2009 |  |  | 7.23 |  |  |  |
| 18 | 07/07/2009 |  |  | 7.11 |  |  |  |
| 19 | 08/07/2009 |  |  | 7.35 |  |  |  |
| 20 | 09/07/2009 |  |  | 7.4 |  |  |  |
| 21 | 10/07/2009 |  |  | 7.02 |  |  |  |
| 22 | 11/07/2009 |  |  | 6.49 |  |  |  |
| 23 | 12/07/2009 |  |  | 6.9 |  |  |  |
| 24 | 13/07/2009 |  |  | 7.07 |  |  |  |
| 25 | 14/07/2009 |  |  | 7.29 |  |  |  |
| 26 | 15/07/2009 |  |  | 7.05 |  |  |  |
| 27 | 16/07/2009 |  |  | 7.06 |  |  |  |
| 28 | 17/07/2009 |  |  | 7.08 |  |  |  |
| 29 | 18/07/2009 |  |  | 7.28 |  |  |  |
| 30 | 19/07/2009 |  |  | 7.53 |  |  |  |
| 31 | 20/07/2009 |  |  | 7.43 |  |  |  |
| 32 | 21/07/2009 |  |  | 7.51 |  |  |  |
| 33 | 22/07/2009 |  |  | 7.22 |  |  |  |
| 34 | 23/07/2009 |  |  | 6.9 |  |  |  |
| 35 | 24/07/2009 |  |  | 7.08 |  |  |  |
| 36 | 25/07/2009 |  |  | 7.24 |  |  |  |
| 37 | 26/07/2009 |  |  | 7.12 |  |  |  |

| pH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 38 | 27/07/2009 | 7.00 | 7.12 | 7.07 | 6.89 | 7.01 | 7.02 |
| 39 | 28/07/2009 | 7.21 | 7.10 | 7.09 | 7.05 | 7.08 | 7.12 |
| 40 | 29/07/2009 | 7.35 | 7.00 | 7.01 | 6.98 | 7.01 | 7.05 |
| 41 | 30/07/2009 | 7.19 | 7.30 | 6.81 | 6.63 | 6.68 | 6.87 |
| 42 | 31/07/2009 | 6.67 | 6.75 | 6.59 | 6.39 | 6.37 | 6.45 |
| 43 | 01/08/2009 | 6.45 | 6.57 | 6.5 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
| 44 | 02/08/2009 | 6.32 | 6.24 | 6.44 | 6.82 | 6.87 | 6.79 |
| 45 | 03/08/2009 | 6.89 | 6.96 | 7.1 | 6.97 | 6.7 | 7.18 |
| 46 | 04/08/2009 | 7.01 | 7.09 | 7.14 | 7.04 | 7.06 | 7.15 |
| 47 | 05/08/2009 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | 7.08 | 7.04 | 7.18 |
| 48 | 06/08/2009 | 7.42 | 7.07 | 7.08 | 7.05 | 7.08 | 7.12 |
| 49 | 07/08/2009 | 7.26 | 7.37 | 6.88 | 6.70 | 6.75 | 6.94 |
| 50 | 08/08/2009 | 6.74 | 6.82 | 6.66 | 6.45 | 6.43 | 6.51 |
| 51 | 09/08/2009 | 6.51 | 6.64 | 6.57 | 6.41 | 6.47 | 6.55 |
| 52 | 10/08/2009 | 6.38 | 6.30 | 6.50 | 6.89 | 6.94 | 6.86 |
| 53 | 11/08/2009 | 6.96 | 7.03 | 7.17 | 7.04 | 6.77 | 7.25 |
| 54 | 12/08/2009 | 6.99 | 7.01 | 7.05 | 6.95 | 6.99 | 7.15 |
| 55 | 13/08/2009 | 6.04 | 6.09 | 5.81 | 5.91 | 6.07 | 7.05 |
| 56 | 14/08/2009 | 5.92 | 6.08 | 5.78 | 5.87 | 5.92 | 6.86 |
| 85 | 12/09/2009 | 6.83 | 7 | 6.65 | 6.65 | 6.69 | 6.67 |
| 86 | 13/09/2009 | 6.38 | 6.88 | 6.54 | 6.55 | 6.62 | 7.08 |
| 87 | 14/09/2009 | 6.42 | 6.76 | 6.68 | 6.42 | 6.58 | 6.85 |
| 88 | 15/09/2009 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.81 | 5.79 | 6.83 |
| 89 | 16/09/2009 | 7.42 | 7.56 | 6.98 | 7.1 | 7.18 | 6.27 |
| 90 | 17/09/2009 | 7.37 | 7.61 | 7.25 | 7.29 | 7.31 | 6.7 |
| 91 | 18/09/2009 | 7 | 7.35 | 7.09 | 7.1 | 7.14 | 7.1 |
| 92 | 19/09/2009 | 7.18 | 7.22 | 7.12 | 7.12 | 7.16 | 6.94 |
| 93 | 20/09/2009 | 7.12 | 7.56 | 7.4 | 7.4 | 7.35 | 6.72 |
| 94 | 21/09/2009 | 7.11 | 7.46 | 7.29 | 7.3 | 7.33 | 6.79 |
| 95 | 22/09/2009 | 7.87 | 7.5 | 7.3 | 7.31 | 7.35 | 6.86 |
| 96 | 23/09/2009 | 6.7 | 7.26 | 7.12 | 7.15 | 7.19 | 6.87 |
| 97 | 24/09/2009 | 7.89 | 7.27 | 7.07 | 7.07 | 7.01 | 6.88 |
| 98 | 25/09/2009 | 6.82 | 7.22 | 6.96 | 6.96 | 7.03 | 6.74 |
| 99 | 26/09/2009 | 6.5 | 7.07 | 6.9 | 6.9 | 6.88 | 6.88 |
| 100 | 27/09/2009 | 6.85 | 7.29 | 7.16 | 7.18 | 7.2 | 6.41 |
| 101 | 28/09/2009 | 6.81 | 7.32 | 7.13 | 7.14 | 7.16 | 6.34 |
| 102 | 29/09/2009 | 7.1 | 7.52 | 7.37 | 7.39 | 7.4 | 6.9 |

| pH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 103 | 30/09/2009 | 7.12 | 7.39 | 7.34 | 7.21 | 7.41 | 6.42 |
| 104 | 01/10/2009 | 7.5 | 7.49 | 7.25 | 7.26 | 7.16 | 6.49 |
| 105 | 02/10/2009 | 7.31 | 7.74 | 7.59 | 7.61 | 7.62 | 7.1 |
| 106 | 03/10/2009 | 7.33 | 7.61 | 7.56 | 7.42 | 7.63 | 6.61 |
| 107 | 04/10/2009 | 7.05 | 7.27 | 6.96 | 6.96 | 7.01 | 6.75 |
| 108 | 05/10/2009 | 6.92 | 6.58 | 6.85 | 6.82 | 6.91 | 6.21 |
| 109 | 06/10/2009 | 6.45 | 6.89 | 6.71 | 6.71 | 6.53 | 7.07 |
| 110 | 07/10/2009 | 6.33 | 6.68 | 6.64 | 6.46 | 6.53 | 6.6 |
| 111 | 08/10/2009 | 6.07 | 6.34 | 6.16 | 6.19 | 6.34 | 6.41 |
| 112 | 09/10/2009 | 7.12 | 6.68 | 7.01 | 6.28 | 6.61 | 6.54 |
| 113 | 10/10/2009 | 7.09 | 7.42 | 7.38 | 7.19 | 7.43 | 6.31 |
| 114 | 11/10/2009 | 6.89 | 6.96 | 7.1 | 6.97 | 6.7 | 7.18 |
| 115 | 12/10/2009 | 7.01 | 7.09 | 7.14 | 7.04 | 7.06 | 7.15 |
| 116 | 13/10/2009 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | 7.08 | 7.04 | 7.18 |
| 117 | 14/10/2009 | 7.42 | 7.07 | 7.08 | 7.05 | 7.08 | 7.12 |
| 118 | 15/10/2009 | 7.26 | 7.37 | 6.88 | 6.70 | 6.75 | 6.94 |
| 119 | 16/10/2009 | 6.74 | 6.82 | 6.66 | 6.45 | 6.43 | 6.51 |
| 120 | 17/10/2009 | 6.51 | 6.64 | 6.57 | 6.41 | 6.47 | 6.55 |
| 121 | 18/10/2009 | 6.38 | 6.30 | 6.50 | 6.89 | 6.94 | 6.86 |
| 122 | 19/10/2009 | 6.96 | 7.03 | 7.17 | 7.04 | 6.77 | 7.25 |
| 123 | 20/10/2009 | 6.99 | 7.01 | 7.05 | 6.95 | 6.99 | 7.15 |
| 124 | 21/10/2009 | 6.04 | 6.09 | 5.81 | 5.91 | 6.07 | 7.05 |
| 125 | 22/10/2009 | 5.92 | 6.08 | 5.78 | 5.87 | 5.92 | 6.86 |
| 126 | 23/10/2009 | 6.83 | 7 | 6.65 | 6.65 | 6.69 | 6.67 |
| 127 | 24/10/2009 | 6.38 | 6.88 | 6.54 | 6.55 | 6.62 | 7.08 |
| 128 | 25/10/2009 | 7.67 | 7.82 | 7.63 | 7.64 | 7.57 | 7.54 |
| 129 | 26/10/2009 | 7.53 | 7.71 | 7.5 | 7.51 | 7.53 | 7.41 |
| 130 | 27/10/2009 | 7.32 | 7.62 | 7.49 | 7.47 | 7.47 | 7.15 |
| 131 | 28/10/2009 | 7.55 | 7.68 | 7.44 | 7.42 | 7.42 | 7.23 |
| 132 | 29/10/2009 | 7.27 | 7.48 | 7.3 | 7.27 | 7.28 | 6.81 |
| 133 | 30/10/2009 | 7.07 | 7.28 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.2 |
| 134 | 31/10/2009 | 7.19 | 7.32 | 7.05 | 7.03 | 7.06 | 7.14 |
| 135 | 01/11/2009 | 7.1 | 7.16 | 6.97 | 6.96 | 6.95 | 7.09 |
| 136 | 02/11/2009 | 7.23 | 7.64 | 7.49 | 7.46 | 7.35 | 7.54 |
| 137 | 03/11/2009 | 7.11 | 7.4 | 7.22 | 7.22 | 7.25 | 7.01 |
| 138 | 04/11/2009 | 7.04 | 7.36 | 7.14 | 7.2 | 7.23 | 7.05 |
| 139 | 05/11/2009 | 7.41 | 7.39 | 7.14 | 6.97 | 7 | 7.16 |

| pH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 140 | 06/11/2009 | 7.71 | 7.14 | 7.31 | 7.01 | 7.41 | 7.16 |
| 141 | 07/11/2009 | 7.58 | 7.69 | 7.45 | 7.29 | 7.26 | 6.94 |
| 142 | 08/11/2009 | 7.46 | 7.33 | 7.21 | 7.18 | 7.23 | 6.91 |
| 143 | 09/11/2009 | 6.72 | 7.07 | 7.01 | 6.98 | 7.04 | 7.12 |
| 144 | 10/11/2009 | 6.82 | 7.22 | 6.96 | 6.96 | 7.03 | 6.74 |
| 145 | 11/11/2009 | 6.5 | 7.07 | 6.9 | 6.9 | 6.88 | 6.88 |
| 146 | 12/11/2009 | 6.85 | 7.29 | 7.16 | 7.18 | 7.2 | 6.41 |
| 147 | 13/11/2009 | 6.81 | 7.32 | 7.13 | 7.14 | 7.16 | 6.34 |
| 148 | 14/11/2009 | 7.1 | 7.52 | 7.37 | 7.39 | 7.4 | 6.9 |
| 149 | 15/11/2009 | 7.12 | 7.39 | 7.34 | 7.21 | 7.41 | 6.42 |
| 150 | 16/11/2009 | 7.5 | 7.49 | 7.25 | 7.26 | 7.16 | 6.49 |

| Temperatura (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 1 | 20/06/2009 |  |  | 18.9 |  |  |  |
| 2 | 21/06/2009 |  |  | 17.5 |  |  |  |
| 3 | 22/06/2009 |  |  | 17.7 |  |  |  |
| 4 | 23/06/2009 |  |  | 17.5 |  |  |  |
| 5 | 24/06/2009 |  |  | 17.8 |  |  |  |
| 6 | 25/06/2009 |  |  | 17.8 |  |  |  |
| 7 | 26/06/2009 |  |  | 17.4 |  |  |  |
| 8 | 27/06/2009 |  |  | 17.5 |  |  |  |
| 9 | 28/06/2009 |  |  | 17 |  |  |  |
| 10 | 29/06/2009 |  |  | 16.5 |  |  |  |
| 11 | 30/06/2009 |  |  | 16.7 |  |  |  |
| 12 | 01/07/2009 |  |  | 17.5 |  |  |  |
| 13 | 02/07/2009 |  |  | 17.4 |  |  |  |
| 14 | 03/07/2009 |  |  | 17.1 |  |  |  |
| 15 | 04/07/2009 |  |  | 17.3 |  |  |  |
| 16 | 05/07/2009 |  |  | 17.1 |  |  |  |
| 17 | 06/07/2009 |  |  | 17.7 |  |  |  |
| 18 | 07/07/2009 |  |  | 17.5 |  |  |  |
| 19 | 08/07/2009 |  |  | 17.8 |  |  |  |
| 20 | 09/07/2009 |  |  | 18.2 |  |  |  |
| 21 | 10/07/2009 |  |  | 18.4 |  |  |  |
| 22 | 11/07/2009 |  |  | 16.7 |  |  |  |
| 23 | 12/07/2009 |  |  | 16.9 |  |  |  |
| 24 | 13/07/2009 |  |  | 17.6 |  |  |  |
| 25 | 14/07/2009 |  |  | 17.1 |  |  |  |
| 26 | 15/07/2009 |  |  | 17.3 |  |  |  |
| 27 | 16/07/2009 |  |  | 17.8 |  |  |  |
| 28 | 17/07/2009 |  |  | 17.6 |  |  |  |
| 29 | 18/07/2009 |  |  | 17.3 |  |  |  |
| 30 | 19/07/2009 |  |  | 17.3 |  |  |  |
| 31 | 20/07/2009 |  |  | 16.5 |  |  |  |
| 32 | 21/07/2009 |  |  | 16.9 |  |  |  |
| 33 | 22/07/2009 |  |  | 16.8 |  |  |  |
| 34 | 23/07/2009 |  |  | 17.1 |  |  |  |
| 35 | 24/07/2009 |  |  | 16.9 |  |  |  |
| 36 | 25/07/2009 |  |  | 17.6 |  |  |  |
| 37 | 26/07/2009 |  |  | 17.8 |  |  |  |

| Temperatura (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 38 | 27/07/2009 | 17.60 | 17.30 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 16.7 |
| 39 | 28/07/2009 | 17.80 | 17.30 | 18.3 | 17.2 | 17.3 | 16.9 |
| 40 | 29/07/2009 | 17.90 | 17.40 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.1 |
| 41 | 30/07/2009 | 17.30 | 16.90 | 17 | 16.8 | 17.4 | 16.7 |
| 42 | 31/07/2009 | 17.40 | 17.50 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.5 |
| 43 | 01/08/2009 | 17.90 | 17.80 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 17.6 |
| 44 | 02/08/2009 | 18.00 | 18.00 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 45 | 03/08/2009 | 18.50 | 18.20 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.5 |
| 46 | 04/08/2009 | 18.30 | 19.30 | 19 | 19 | 18.5 | 18.2 |
| 47 | 05/08/2009 | 18.70 | 18.70 | 18.7 | 18.7 | 19 | 17.5 |
| 48 | 06/08/2009 | 18.90 | 18.80 | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 17 |
| 49 | 07/08/2009 | 18.30 | 18.10 | 18.1 | 18.1 | 17.6 | 17.4 |
| 50 | 08/08/2009 | 17.50 | 17.30 | 17.4 | 17.4 | 17 | 17.3 |
| 51 | 09/08/2009 | 17.20 | 16.90 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 |
| 52 | 10/08/2009 | 17.50 | 17.10 | 17 | 17 | 16.9 | 16.9 |
| 53 | 11/08/2009 | 19.10 | 17.50 | 17.2 | 17 | 17 | 17.1 |
| 54 | 12/08/2009 | 17.80 | 17.70 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17 |
| 55 | 13/08/2009 | 17.20 | 16.90 | 16.7 | 16.7 | 17.3 | 16.7 |
| 56 | 14/08/2009 | 17.20 | 16.90 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 16.7 |
| 85 | 12/09/2009 | 17.90 | 17.80 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.5 |
| 86 | 13/09/2009 | 17.40 | 17.00 | 17.1 | 17.1 | 17 | 16.9 |
| 87 | 14/09/2009 | 17.30 | 17.30 | 17.2 | 17 | 17 | 16.8 |
| 88 | 15/09/2009 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 89 | 16/09/2009 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.5 | 17.2 | 17.2 |
| 90 | 17/09/2009 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 |
| 91 | 18/09/2009 | 17.5 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.2 |
| 92 | 19/09/2009 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 17 |
| 93 | 20/09/2009 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 17.3 |
| 94 | 21/09/2009 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 17.8 | 17.7 |
| 95 | 22/09/2009 | 18 | 18 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 17.5 |
| 96 | 23/09/2009 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17.7 |
| 97 | 24/09/2009 | 17.8 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 |
| 98 | 25/09/2009 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.3 |
| 99 | 26/09/2009 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 |
| 100 | 27/09/2009 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.5 |
| 101 | 28/09/2009 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.4 |
| 102 | 29/09/2009 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17 | 16.8 | 16.8 |

| Temperatura (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 103 | 30/09/2009 | 18.2 | 18.2 | 18 | 18 | 17.8 | 17.8 |
| 104 | 01/10/2009 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.3 |
| 105 | 02/10/2009 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 18.1 |
| 106 | 03/10/2009 | 18.4 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.2 |
| 107 | 04/10/2009 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19.9 | 19.8 | 18.3 |
| 108 | 05/10/2009 | 19.4 | 19.4 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.5 |
| 109 | 06/10/2009 | 19.2 | 19 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 17.2 |
| 110 | 07/10/2009 | 19 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.7 |
| 111 | 08/10/2009 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.3 |
| 112 | 09/10/2009 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 18.8 |
| 113 | 10/10/2009 | 19.2 | 19 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
| 114 | 11/10/2009 | 17.80 | 17.70 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17 |
| 115 | 12/10/2009 | 17.20 | 16.90 | 16.7 | 16.7 | 17.3 | 16.7 |
| 116 | 13/10/2009 | 17.20 | 16.90 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 16.7 |
| 117 | 14/10/2009 | 17.90 | 17.80 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.5 |
| 118 | 15/10/2009 | 17.40 | 17.00 | 17.1 | 17.1 | 17 | 16.9 |
| 119 | 16/10/2009 | 17.30 | 17.30 | 17.2 | 17 | 17 | 16.8 |
| 120 | 17/10/2009 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 121 | 18/10/2009 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.5 | 17.2 | 17.2 |
| 122 | 19/10/2009 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 |
| 123 | 20/10/2009 | 17.5 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.2 |
| 124 | 21/10/2009 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 17 |
| 125 | 22/10/2009 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 |
| 126 | 23/10/2009 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 |
| 127 | 24/10/2009 | 16 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 16.2 |
| 128 | 25/10/2009 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.7 |
| 129 | 26/10/2009 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 |
| 130 | 27/10/2009 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 15.8 | 15.8 |
| 131 | 28/10/2009 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15 |
| 132 | 29/10/2009 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 |
| 133 | 30/10/2009 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 |
| 134 | 31/10/2009 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 |
| 135 | 01/11/2009 | 15.6 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.8 |
| 136 | 02/11/2009 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 |
| 137 | 03/11/2009 | 15 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 13.9 |
| 138 | 04/11/2009 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.3 |
| 139 | 05/11/2009 | 15.7 | 15.4 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | 14.6 |

| Temperatura (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 140 | 06/11/2009 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 |
| 141 | 07/11/2009 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |
| 142 | 08/11/2009 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | 13.2 | 13.4 |
| 143 | 09/11/2009 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 |
| 144 | 10/11/2009 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 13.5 |
| 145 | 11/11/2009 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.3 |
| 146 | 12/11/2009 | 14.5 | 14.2 | 13.5 | 13.6 | 13.2 | 13.4 |
| 147 | 13/11/2009 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |
| 148 | 14/11/2009 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14 | 13.9 |
| 149 | 15/11/2009 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 13.6 | 13.8 |
| 150 | 16/11/2009 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 |

| Nitrógeno amoniacal total (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 1 | 20/06/2009 |  |  | 0.48 |  |  |  |
| 4 | 23/06/2009 |  |  | 0.76 |  |  |  |
| 8 | 27/06/2009 |  |  | 0.65 |  |  |  |
| 11 | 30/06/2009 |  |  | 0.89 |  |  |  |
| 15 | 04/07/2009 |  |  | 1.15 |  |  |  |
| 18 | 07/07/2009 |  |  | 0.92 |  |  |  |
| 22 | 11/07/2009 |  |  | 1.34 |  |  |  |
| 25 | 14/07/2009 |  |  | 0.32 |  |  |  |
| 29 | 18/07/2009 |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 32 | 21/07/2009 |  |  | 0.07 |  |  |  |
| 34 | 23/07/2009 |  |  | 0.17 |  |  |  |
| 35 | 24/07/2009 |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 36 | 25/07/2009 |  |  | 0.11 |  |  |  |
| 37 | 26/07/2009 |  |  | 0.09 |  |  |  |
| 38 | 27/07/2009 | 0.70 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 2.00 |
| 41 | 30/07/2009 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 1.10 | 1.60 | 4.10 |
| 45 | 03/08/2009 | 0.24 | 0.16 | 0.03 | 0.22 | 0.22 | 1.68 |
| 48 | 06/08/2009 | 0.21 | 0.14 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.48 |
| 53 | 11/08/2009 | 0.36 | 0.28 | 0.14 | 0.36 | 0.36 | 0.47 |
| 83 | 10/09/2009 | 2.84 | 2.83 | 2.46 | 2.99 | 3.57 | 4.72 |
| 87 | 13/09/2009 | 1.04 | 1.09 | 0.86 | 1.12 | 1.1 | 2 |
| 88 | 15/09/2009 | 2.15 | 2.27 | 1.92 | 2.1 | 2.17 | 4.5 |
| 91 | 18/09/2009 | 0.53 | 0.59 | 0.07 | 0.55 | 0.55 | 2.25 |
| 94 | 21/09/2009 | 0.38 | 0.31 | 0.01 | 0.41 | 0.41 | 1.71 |
| 97 | 24/09/2009 | 0.4 | 0.39 | 0.01 | 0.38 | 0.38 | 0.45 |
| 101 | 28/09/2009 | 0.97 | 0.8 | 0.15 | 1.06 | 1.01 | 1.14 |
| 104 | 01/10/2009 | 0.62 | 0.49 | 0.03 | 0.62 | 0.62 | 4.5 |
| 109 | 06/10/2009 | 0.76 | 0.56 | 0.06 | 0.77 | 0.79 | 0.89 |
| 112 | 09/10/2009 | 0.67 | 0.55 | 0.18 | 0.69 | 0.72 | 1.59 |
| 116 | 13/10/2009 | 0.47 | 0.45 | 0.11 | 0.48 | 0.57 | 0.93 |
| 119 | 16/10/2009 | 0.54 | 0.42 | 0.06 | 0.55 | 0.52 | 1.63 |
| 122 | 19/10/2009 | 0.53 | 0.46 | 0.03 | 0.56 | 0.52 | 3.1 |
| 125 | 22/10/2009 | 0.47 | 0.29 | 0.12 | 0.54 | 0.7 | 3.09 |
| 129 | 26/10/2009 | 0.4 | 0.28 | 0.09 | 0.42 | 0.38 | 1.49 |
| 133 | 30/10/2009 | 1.5 | 0.81 | 0.21 | 1.15 | 1.12 | 1.34 |
| 137 | 03/11/2009 | 1.04 | 0.89 | 0.24 | 1.06 | 1 | 2.3 |
| 139 | 05/11/2009 | 0.98 | 0.57 | 0.13 | 1 | 0.96 | 2.25 |

| Nitrógeno amoniacal total (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 143 | 09/11/2009 | 0.93 | 0.62 | 0.01 | 0.83 | 0.96 | 2.24 |
| 146 | 12/11/2009 | 0.76 | 0.52 | 0.09 | 0.68 | 0.81 | 2.38 |
| 150 | 16/11/2009 | 0.82 | 0.61 | 0.12 | 0.74 | 0.86 | 3.01 |

| - Nitritos N-NO2 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 38 | 27/07/2009 | 0.143 | 0.123 | 0.118 | 0.128 | 0.130 | 0.362 |
| 41 | 30/07/2009 | 0.103 | 0.095 | 0.102 | 0.102 | 0.105 | 0.231 |
| 45 | 03/08/2009 | 0.132 | 0.109 | 0.117 | 0.107 | 0.109 | 0.296 |
| 48 | 06/08/2009 | 0.120 | 0.112 | 0.125 | 0.117 | 0.111 | 0.325 |
| 53 | 11/08/2009 | 0.116 | 0.131 | 0.123 | 0.108 | 0.108 | 0.237 |
| 83 | 10/09/2009 | 0.124 | 0.115 | 0.105 | 0.178 | 0.132 | 0.350 |
| 86 | 13/09/2009 | 0.295 | 0.282 | 0.269 | 0.371 | 0.388 | 0.500 |
| 88 | 15/09/2009 | 0.150 | 0.146 | 0.132 | 0.126 | 0.131 | 0.445 |
| 91 | 18/09/2009 | 0.129 | 0.171 | 0.161 | 0.121 | 0.126 | 0.427 |
| 94 | 21/09/2009 | 0.083 | 0.126 | 0.062 | 0.077 | 0.080 | 0.110 |
| 97 | 24/09/2009 | 0.082 | 0.145 | 0.017 | 0.063 | 0.072 | 0.011 |
| 101 | 28/09/2009 | 0.833 | 0.919 | 0.906 | 0.870 | 0.868 | 0.793 |
| 104 | 01/10/2009 | 0.233 | 0.304 | 0.145 | 0.215 | 0.219 | 0.338 |
| 109 | 06/10/2009 | 0.304 | 0.398 | 0.194 | 0.268 | 0.279 | 0.403 |
| 112 | 09/10/2009 | 0.134 | 0.153 | 0.065 | 0.105 | 0.315 | 0.386 |
| 116 | 13/10/2009 | 0.137 | 0.167 | 0.102 | 0.117 | 0.279 | 0.405 |
| 119 | 16/10/2009 | 0.187 | 0.215 | 0.103 | 0.155 | 0.177 | 0.593 |
| 122 | 19/10/2009 | 0.115 | 0.164 | 0.070 | 0.095 | 0.108 | 0.894 |
| 125 | 22/10/2009 | 0.114 | 0.165 | 0.025 | 0.078 | 0.100 | 0.850 |
| 129 | 26/10/2009 | 0.132 | 0.174 | 0.060 | 0.107 | 0.120 | 0.447 |
| 133 | 30/10/2009 | 0.871 | 0.957 | 0.754 | 0.875 | 0.900 | 1.221 |
| 137 | 03/11/2009 | 0.419 | 0.518 | 0.377 | 0.395 | 0.410 | 0.819 |
| 139 | 05/11/2009 | 0.920 | 0.966 | 0.578 | 0.810 | 0.825 | 1.032 |
| 143 | 09/11/2009 | 0.308 | 0.468 | 0.144 | 0.226 | 0.276 | 0.182 |
| 146 | 12/11/2009 | 0.215 | 0.301 | 0.126 | 0.235 | 0.243 | 0.459 |
| 150 | 16/11/2009 | 0.224 | 0.333 | 0.137 | 0.254 | 0.261 | 0.543 |

| - Nitratos N-NO3 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 38 | 27/07/2009 | 36.10 | 37.60 | 36.40 | 34.60 | 34.80 | 36.10 |
| 41 | 30/07/2009 | 43.90 | 46.30 | 49.40 | 47.50 | 44.80 | 33.20 |
| 45 | 03/08/2009 | 34.30 | 34.20 | 35.00 | 33.20 | 34.90 | 33.90 |
| 48 | 06/08/2009 | 44.60 | 46.00 | 42.60 | 43.70 | 44.30 | 41.20 |
| 53 | 11/08/2009 | 71.90 | 67.70 | 72.60 | 68.90 | 71.50 | 62.90 |
| 83 | 10/09/2009 | 32.60 | 33.80 | 37.20 | 34.70 | 33.40 | 25.30 |
| 86 | 13/09/2009 | 37.50 | 38.90 | 42.70 | 39.90 | 38.40 | 29.10 |
| 88 | 15/09/2009 | 50.50 | 48.80 | 51.80 | 52.90 | 51.20 | 22.20 |
| 91 | 18/09/2009 | 31.50 | 33.40 | 32.20 | 33.10 | 32.20 | 15.60 |
| 94 | 21/09/2009 | 33.80 | 33.50 | 36.20 | 32.50 | 30.80 | 13.10 |
| 97 | 24/09/2009 | 44.30 | 42.80 | 53.70 | 49.30 | 42.90 | 42.00 |
| 101 | 28/09/2009 | 56.80 | 56.60 | 57.20 | 50.90 | 50.20 | 44.80 |
| 104 | 01/10/2009 | 47.60 | 42.60 | 38.90 | 40.10 | 42.90 | 7.50 |
| 109 | 06/10/2009 | 53.00 | 52.00 | 54.80 | 52.00 | 47.70 | 57.60 |
| 112 | 09/10/2009 | 63.10 | 61.80 | 60.10 | 59.90 | 54.30 | 24.60 |
| 116 | 13/10/2009 | 64.30 | 63.50 | 59.80 | 63.80 | 57.40 | 53.10 |
| 119 | 16/10/2009 | 63.20 | 62.30 | 61.10 | 63.50 | 60.20 | 41.30 |
| 122 | 19/10/2009 | 81.30 | 82.60 | 81.10 | 82.50 | 81.90 | 56.50 |
| 125 | 22/10/2009 | 75.20 | 75.60 | 75.20 | 75.80 | 76.10 | 45.10 |
| 129 | 26/10/2009 | 78.10 | 77.80 | 78.20 | 78.10 | 77.90 | 51.30 |
| 133 | 30/10/2009 | 79.20 | 72.60 | 77.40 | 80.21 | 75.40 | 48.90 |
| 137 | 03/11/2009 | 58.60 | 57.40 | 51.90 | 55.60 | 57.40 | 27.60 |
| 139 | 05/11/2009 | 66.90 | 68.20 | 68.40 | 70.00 | 66.10 | 48.60 |
| 143 | 09/11/2009 | 78.30 | 71.50 | 79.40 | 76.70 | 72.80 | 51.10 |
| 146 | 12/11/2009 | 82.90 | 76.20 | 80.80 | 82.50 | 85.40 | 66.80 |
| 150 | 16/11/2009 | 82.30 | 84.60 | 82.40 | 80.50 | 79.90 | 49.50 |

| DQOT (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 38 | 27/07/2009 | 35 | 27 | 30 | 44 | 76 | 203 |
| 41 | 30/07/2009 | 50 | 49 | 47 | 48 | 83 | 207 |
| 45 | 03/08/2009 | 28 | 16 | 4 | 16 | 16 | 88 |
| 48 | 06/08/2009 | 63 | 40 | 41 | 34 | 31 | 198 |
| 52 | 10/08/2009 | 34 | 18 | 25 | 27 | 18 | 165 |
| 83 | 10/09/2009 | 37 | 42 | 53 | 59 | 107 | 209 |
| 86 | 13/09/2009 | 26 | 36 | 33 | 41 | 65 | 83 |
| 88 | 15/09/2009 | 18 | 26 | 29 | 28 | 32 | 180 |
| 91 | 18/09/2009 | 25 | 27 | 31 | 29 | 26 | 146 |
| 94 | 21/09/2009 | 18 | 17 | 6 | 17 | 59 | 144 |
| 97 | 24/09/2009 | 28 | 39 | 17 | 36 | 22 | 172 |
| 101 | 28/09/2009 | 39 | 38 | 36 | 43 | 44 | 188 |
| 104 | 01/10/2009 | 31 | 30 | 19 | 32 | 47 | 210 |
| 109 | 06/10/2009 | 32 | 29 | 35 | 37 | 32 | 87 |
| 112 | 09/10/2009 | 59 | 72 | 47 | 60 | 65 | 214 |
| 116 | 13/10/2009 | 56 | 43 | 46 | 51 | 55 | 189 |
| 119 | 16/10/2009 | 50 | 52 | 42 | 55 | 55 | 230 |
| 122 | 19/10/2009 | 50 | 34 | 56 | 58 | 75 | 325 |
| 125 | 22/10/2009 | 81 | 83 | 78 | 89 | 145 | 687 |
| 129 | 26/10/2009 | 86 | 73 | 69 | 82 | 92 | 169 |
| 133 | 30/10/2009 | 59 | 53 | 47 | 55 | 62 | 474 |
| 137 | 03/11/2009 | 65 | 72 | 60 | 62 | 61 | 394 |
| 139 | 05/11/2009 | 71 | 79 | 76 | 97 | 71 | 270 |
| 143 | 09/11/2009 | 87 | 84 | 82 | 88 | 78 | 290 |
| 146 | 12/11/2009 | 55 | 43 | 45 | 58 | 63 | 257 |
| 150 | 16/11/2009 | 54 | 45 | 41 | 45 | 56 | 490 |

| SST (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 38 | 27/07/2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 78 |
| 41 | 30/07/2009 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 41 |
| 45 | 03/08/2009 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 132 |
| 48 | 06/08/2009 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 117 |
| 53 | 11/08/2009 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 389 |
| 83 | 10/09/2009 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 160 |
| 86 | 13/09/2009 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 244 |
| 88 | 15/09/2009 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 411 |
| 91 | 18/09/2009 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 204 |
| 94 | 21/09/2009 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 456 |
| 97 | 24/09/2009 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 170 |
| 101 | 28/09/2009 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 545 |
| 104 | 01/10/2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 704 |
| 109 | 06/10/2009 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 129 |
| 112 | 09/10/2009 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 386 |
| 116 | 13/10/2009 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 90 |
| 119 | 16/10/2009 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 683 |
| 122 | 19/10/2009 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 928 |
| 125 | 22/10/2009 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 898 |
| 129 | 26/10/2009 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 291 |
| 133 | 30/10/2009 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 257 |
| 137 | 03/11/2009 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 607 |
| 139 | 05/11/2009 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 471 |
| 143 | 09/11/2009 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 509 |
| 146 | 12/11/2009 | 9 | 9 | 3 | 8 | 7 | 675 |
| 150 | 16/11/2009 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 549 |

| Alcalinidad (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Fecha | Puntos de muestreo |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | G |
| 38 | 27/07/2009 | 38 | 41 | 37 | 36 | 42 | 102 |
| 41 | 30/07/2009 | 48 | 27 | 23 | 24 | 23 | 128 |
| 45 | 03/08/2009 | 66 | 58 | 49 | 62 | 54 | 137 |
| 48 | 06/08/2009 | 97 | 85 | 81 | 84 | 91 | 117 |
| 53 | 11/08/2009 | 50 | 34 | 54 | 33 | 37 | 57 |
| 83 | 10/09/2009 | 45 | 34 | 28 | 36 | 41 | 89 |
| 86 | 13/09/2009 | 36 | 38 | 35 | 34 | 39 | 95 |
| 88 | 15/09/2009 | 45 | 25 | 22 | 23 | 22 | 170 |
| 91 | 18/09/2009 | 62 | 54 | 46 | 58 | 50 | 170 |
| 94 | 21/09/2009 | 90 | 79 | 75 | 78 | 85 | 128 |
| 97 | 24/09/2009 | 87 | 67 | 63 | 64 | 68 | 69 |
| 101 | 28/09/2009 | 112 | 63 | 61 | 70 | 62 | 85 |
| 104 | 01/10/2009 | 96 | 74 | 76 | 90 | 78 | 193 |
| 109 | 06/10/2009 | 55 | 33 | 25 | 32 | 27 | 60 |
| 112 | 09/10/2009 | 16 | 14 | 10 | 17 | 14 | 79 |
| 116 | 13/10/2009 | 30 | 19 | 19 | 25 | 27 | 52 |
| 119 | 16/10/2009 | 66 | 50 | 43 | 61 | 55 | 119 |
| 122 | 19/10/2009 | 53 | 41 | 35 | 42 | 41 | 114 |
| 125 | 22/10/2009 | 40 | 24 | 18 | 25 | 31 | 159 |
| 129 | 26/10/2009 | 88 | 79 | 68 | 72 | 71 | 133 |
| 133 | 30/10/2009 | 44 | 43 | 36 | 58 | 65 | 152 |
| 137 | 03/11/2009 | 55 | 39 | 30 | 43 | 51 | 115 |
| 139 | 05/11/2009 | 95 | 81 | 74 | 89 | 87 | 132 |
| 143 | 09/11/2009 | 93 | 81 | 74 | 80 | 96 | 141 |
| 146 | 12/11/2009 | 87 | 68 | 53 | 80 | 85 | 136 |
| 150 | 16/11/2009 | 90 | 78 | 65 | 84 | 88 | 154 |

##### ANEXO 4. PARÁMETROS BIOMÉTRICOS

| Días | Fecha | Población (org) | Peso (g) | Biomasa (kg) | Densidad (kg/m3) | Mortalidad (org) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/06/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 2 | 21/06/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 3 | 22/06/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 4 | 23/06/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 5 | 24/06/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 6 | 25/06/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 7 | 26/06/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 8 | 27/06/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 9 | 28/06/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 10 | 29/06/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 11 | 30/06/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 12 | 01/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 13 | 02/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 14 | 03/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 15 | 04/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 16 | 05/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 17 | 06/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 18 | 07/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 19 | 08/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 20 | 09/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 21 | 10/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 22 | 11/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 23 | 12/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 24 | 13/07/2009 | 102 | 406.80 | 41.49 | 6.61 | 0 |
| 25 | 14/07/2009 | 102 | 560.04 | 57.12 | 9.10 | 0 |
| 26 | 15/07/2009 | 102 | 559.76 | 57.10 | 9.09 | 0 |
| 27 | 16/07/2009 | 102 | 559.76 | 57.10 | 9.09 | 0 |
| 28 | 17/07/2009 | 102 | 559.76 | 57.10 | 9.09 | 0 |
| 29 | 18/07/2009 | 102 | 559.76 | 57.10 | 9.09 | 0 |
| 30 | 19/07/2009 | 102 | 559.76 | 57.10 | 9.09 | 0 |
| 31 | 20/07/2009 | 102 | 559.76 | 57.10 | 9.09 | 0 |
| 32 | 21/07/2009 | 102 | 559.76 | 57.10 | 9.09 | 0 |
| 33 | 22/07/2009 | 102 | 559.76 | 57.10 | 9.09 | 0 |
| 34 | 23/07/2009 | 102 | 559.76 | 57.10 | 9.09 | 0 |
| 35 | 24/07/2009 | 181 | 559.76 | 101.32 | 16.13 | 0 |
| 36 | 25/07/2009 | 181 | 559.76 | 101.32 | 16.13 | 0 |
| 37 | 26/07/2009 | 181 | 559.76 | 101.32 | 16.13 | 0 |

| Días | Fecha | Población (org) | Peso (g) | Biomasa (kg) | Densidad (kg/m3) | Mortalidad (org) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 27/07/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 3 |
| 39 | 28/07/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 0 |
| 40 | 29/07/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 0 |
| 41 | 30/07/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 0 |
| 42 | 31/07/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 0 |
| 43 | 01/08/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 0 |
| 44 | 02/08/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 0 |
| 45 | 03/08/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 0 |
| 46 | 04/08/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 0 |
| 47 | 05/08/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 0 |
| 48 | 06/08/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 0 |
| 49 | 07/08/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 0 |
| 50 | 08/08/2009 | 178 | 559.76 | 99.64 | 15.87 | 0 |
| 51 | 09/08/2009 | 178 | 623.77 | 111.03 | 17.68 | 0 |
| 52 | 10/08/2009 | 173 | 623.77 | 107.91 | 17.18 | 5 |
| 53 | 11/08/2009 | 173 | 623.77 | 107.91 | 17.18 | 0 |
| 54 | 12/08/2009 | 173 | 624.77 | 108.09 | 17.21 | 0 |
| 55 | 13/08/2009 | 173 | 625.77 | 108.26 | 17.24 | 0 |
| 56 | 14/08/2009 | 173 | 626.77 | 108.43 | 17.27 | 0 |
| 57 | 15/08/2009 | 173 | 627.77 | 108.60 | 17.29 | 0 |
| 58 | 16/08/2009 | 168 | 644.32 | 108.25 | 17.24 | 168 |
| 87 | 14/09/2009 | 441 | 287.37 | 126.73 | 20.18 | 24 |
| 88 | 15/09/2009 | 417 | 287.37 | 119.83 | 19.08 | 24 |
| 89 | 16/09/2009 | 410 | 287.37 | 117.82 | 18.76 | 7 |
| 90 | 17/09/2009 | 402 | 287.37 | 115.52 | 18.40 | 8 |
| 91 | 18/09/2009 | 396 | 287.37 | 113.80 | 18.12 | 6 |
| 92 | 19/09/2009 | 394 | 287.37 | 113.22 | 18.03 | 2 |
| 93 | 20/09/2009 | 393 | 287.37 | 112.94 | 17.98 | 1 |
| 94 | 21/09/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 3 |
| 95 | 22/09/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 96 | 23/09/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 97 | 24/09/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 98 | 25/09/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 99 | 26/09/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 100 | 27/09/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 101 | 28/09/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 102 | 29/09/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 103 | 30/09/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 104 | 01/10/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |

| Días | Fecha | Población (org) | Peso (g) | Biomasa (kg) | Densidad (kg/m3) | Mortalidad (org) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 02/10/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 106 | 03/10/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 107 | 04/10/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 108 | 05/10/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 109 | 06/10/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 110 | 07/10/2009 | 390 | 287.37 | 112.07 | 17.85 | 0 |
| 111 | 08/10/2009 | 390 | 318.69 | 124.29 | 19.79 | 0 |
| 112 | 09/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 6 |
| 113 | 10/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 114 | 11/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 115 | 12/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 116 | 13/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 117 | 14/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 118 | 15/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 119 | 16/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 120 | 17/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 121 | 18/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 122 | 19/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 123 | 20/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 124 | 21/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 125 | 22/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 126 | 23/10/2009 | 384 | 318.69 | 122.38 | 19.49 | 0 |
| 127 | 24/10/2009 | 384 | 385.72 | 148.12 | 23.59 | 0 |
| 128 | 25/10/2009 | 384 | 385.72 | 148.12 | 23.59 | 2 |
| 129 | 26/10/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 130 | 27/10/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 131 | 28/10/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 132 | 29/10/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 133 | 30/10/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 134 | 31/10/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 135 | 01/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 136 | 02/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 137 | 03/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 138 | 04/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 139 | 05/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 140 | 06/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 141 | 07/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 142 | 08/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 143 | 09/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |

| Días | Fecha | Población (org) | Peso (g) | Biomasa (kg) | Densidad (kg/m3) | Mortalidad (org) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | 10/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 145 | 11/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 146 | 12/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 147 | 13/11/2009 | 382 | 385.72 | 147.35 | 23.46 | 0 |
| 148 | 14/11/2009 | 382 | 471.32 | 180.04 | 28.67 | 0 |
| 149 | 15/11/2009 | 382 | 472.31 | 180.42 | 28.73 | 0 |
| 150 | 16/11/2009 | 382 | 472.31 | 180.42 | 28.73 | 383 |

##### ANEXO 5. RESULTADOS DE LA PRUEBA PLAKETT – BURMAN PARA EL CONSUMO DE OXÍGENO

| Prueba No. | Contrastes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  |
| 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.97 |
| 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.05 |
| 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.89 |
| 5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 18.08 |
| 6 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 21 |
| 7 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 4.28 |
| 8 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 5.29 |
| 9 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 6.11 |
| 10 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 8.2 |
| 11 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 26 |
| 12 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 13.56 |
| 13 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 12.3 |
| 14 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 14.06 |
| 15 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 5.69 |
| 16 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 6.47 |

##### ANEXO 6. TARJETAS DE VALORACIÓN (García, 2008)

| Parámetro | Oxígeno Disuelto (OD) |
| --- | --- |
| Descripción | Es la concentración de oxígeno que se encuentra disuelto en el agua, involucrado en el proceso de respiración en organismos acuáticos, así como en la oxidación de diferentes especies químicas y materia orgánica. |
| Técnica analítica | Se midió con un sensor de LCD marca Hach. |
| Parámetros relacionados | Temperatura (A mayor temperatura, menor concentración de OD). Caudal (mayor caudal, mayor cantidad de OD disponible). DQO (A mayor concentración, menor concentración de OD) |
| Interpretación | En la gráfica se identifican cinco zonas de control, dos de color rojo que indican efectos letales, dos de color amarillo que hacen referencia a condiciones de vida de las truchas pero no son las ideales y una zona verde donde se tiene el desarrollo adecuado del cultivo. |
| < 3.0 mg/L | Condiciones de baja concentración de oxígeno disuelto para el cultivo, esto provoca asfixia en las truchas. Esto es ocasionado por una excesiva biomasa, bajo o nulo caudal y/o por un alto contenido de materia orgánica. |
| 3.0 – 5.0 mg/L | En este rango, la trucha tiene capacidad de sobrevivir pero su desarrollo es bajo, encontrándose incluso nulo crecimiento, debido principalmente al estrés ocasionado a los peces. Caer en este rango, generalmente es debido a un mal manejo del sistema. |
| > 5.0 mg/L | Este es el intervalo óptimo para es buen desarrollo de la trucha, sin embargo cuanto más se acerque al valor superior es preferible. |

| Parámetro | Temperatura |
| --- | --- |
| Descripción | De acuerdo a la biología de la trucha, existe un intervalo de temperatura que hace posible el desarrollo adecuado para rentabilidad del cultivo. Este parámetro no es controlable por el sistema y los principales problemas se presentan en los meses más fríos del año. |
| Técnica analítica | Se midió con un sensor de temperatura marca HACH |
| Parámetros relacionados | Ninguno |
| Interpretación | En la gráfica se identifican cinco zonas de control, dos de color rojo que indican efectos letales, dos de color amarillo que hacen referencia a condiciones de vida de las truchas pero no son las ideales y una zona verde donde se tiene el desarrollo adecuado del cultivo. |
| < 5.0 °C | Muerte por hipotermia |
| 5.0 – 10.0 °C | Se disminuye su metabolismo por lo que su crecimiento es bajo e incluso puede haber pérdida de peso |
| 10.1 – 18.0 °C | Este es el intervalo óptimo para es buen desarrollo de la trucha, sin embargo cuanto más se acerque al valor superior es preferible. |
| 18.1 – 21.0 °C | En este rango, la trucha tiene capacidad de sobrevivir pero su desarrollo no es óptimo, afectando la salud de los peces por el incremento de la temperatura en el agua, la trucha es un organismo originario de climas templados a fríos por lo que estas temperaturas desencadenan cuadros de hipertermia. |
| > 21.0 °C | Muerte por hipertermia |

| Parámetro | Caudal |
| --- | --- |
| Descripción | Es el flujo que transporta agua en condiciones servidas por la trucha hacia el sistema de tratamiento y de agua con condiciones que permiten la vida de los organismos hacia los estanques de cultivo. |
| Técnica analítica | El cálculo de caudal se realizó mediante un aforo. |
| Parámetros relacionados | Ninguno |
| Interpretación | En la gráfica se identifican cinco zonas de control, dos de color rojo que indican efectos letales, dos de color amarillo que hacen referencia a condiciones de vida de las truchas pero no son las ideales y una zona verde donde se tiene el desarrollo adecuado del cultivo. |
| < 0,5 L/s | Con este flujo, el transporte de especies químicas tóxicas no es realizado adecuadamente, ocasionando que los parámetros se encuentren en concentraciones críticas que pueden llegar a ser letales. |
| 0,5 – 2,0 L/s | El movimiento del flujo permite un transporte limitado ocasionando principalmente concentraciones altas de SST, nitrógeno amoniacal y bajas concentraciones de OD. |
| 2,0 – 3,0 L/s | Este es el intervalo óptimo para es adecuado arrastre de especies químicas tóxicas y permite una velocidad que evita la acumulación de sólidos en los estanques. |
| 3,0 – 4,0 L/s | El sistema de tratamiento ha sido diseñado para operar a estos caudales sólo en condiciones extremas por lo que pueden presentarse condiciones de lavado de biopelícula en el filtro biológico y/o fluidificación en el filtro de arena. |
| > 4,0 L/s | El sistema de tratamiento se colapsa y el sistema de bombeo se puede averiar. |

| Parámetro | pH |
| --- | --- |
| Descripción | Este parámetro es indicativo de la acidez o alcalinidad del agua, ya que representa la concentración de iones hidrogeno en el agua. |
| Técnica analítica | La medición se realizó con un potenciómetro marca HACH. |
| Parámetros relacionados | Nitrógeno amoniacal (a mayor concentración de nitrógeno amoniacal, el pH es menor) Nitratos (a mayor concentración de nitratos, el pH es menor) |
| Interpretación | En la gráfica se identifican cinco zonas de control, dos de color rojo que indican efectos letales, dos de color amarillo que hacen referencia a condiciones de vida de las truchas pero no son las ideales y una zona verde donde se tiene el desarrollo adecuado del cultivo. |
| < 6,5 | Nitritos altamente tóxicos, bacterias responsables de la nitrificación no están presentes |
| 6,5 – 7,5 | Nitritos tóxicos, bacterias responsables de la nitrificación son inhibidas |
| 7,6 – 8,5 | Este es el intervalo óptimo para es buen desarrollo de la trucha, sin embargo cuanto más se acerque al valor superior, es preferible. |
| 8,6 – 9,0 | Intervalo óptimo para la nitrificación, sin embargo, los niveles posibles de nitrógeno amoniacal se pueden volver tóxicos. |
| > 9,0 | Se asocia con crecimiento de microalgas, predomina el amoniaco (altamente tóxico para los peces) e inhibe la nitrificación |

| Parámetro | Demanda química de oxígeno total (DQOT) |
| --- | --- |
| Descripción | Es la determinación indirecta de la concentración de materia orgánica disuelta en el agua. |
| Técnica analítica | Este parámetro se determinó de acuerdo con la técnica recomendada en el “Stándard Methods” |
| Parámetros relacionados | OD (A mayor cantidad de OD, menor concentración de DQOT). |
| Interpretación | En la gráfica se identifican tres zonas de control, una de color rojo que indica efectos letales, una de color amarillo que hace referencia a condiciones de vida de las truchas pero no son las ideales y una zona verde donde se tiene el desarrollo adecuado del cultivo. |
| < 150 mg/L | Intervalo ideal, ya que cuando la DQOT es menor a 150 mg/L, la disponibilidad de OD se encuentra dentro del rango ideal para el desarrollo de la trucha. |
| 150.0 – 190.00 mg/L | La concentración de OD en el agua se ve comprometida hacia la oxidación de la materia orgánica, reduciendo la disponibilidad de OD hacia la trucha. |
| > 190.0 mg/L | Los rangos de OD se encuentran por debajo de los valores letales. |

| Parámetro | Sólidos suspendidos totales (SST) |
| --- | --- |
| Descripción | Es la concentración de sólidos que se encuentran suspendidos en el agua, generalmente son originados por heces fecales, alimento no consumido y bioflocs. |
| Técnica analítica | Este parámetro se determinó de acuerdo con la técnica recomendada en el “Stándard Methods” |
| Parámetros relacionados | Caudal (A mayor caudal, menor concentración de SST en el agua). |
| Interpretación | En la gráfica se identifican tres zonas de control, una de color rojo que indica efectos letales, una de color amarillo que hace referencia a condiciones de vida de las truchas pero no son las ideales y una zona verde donde se tiene el desarrollo adecuado del cultivo. |
| < 80.0 mg/L | Este es el intervalo óptimo para es buen desarrollo de la trucha, sin embargo cuanto más se acerque al valor inferior, es preferible. |
| 80.0 – 100.0 mg/L | La concentración de SST en el agua hace posible la sobrevivencia de la trucha, sin embargo, se presentan inicios de irritación en branquias. |
| > 100.0 mg/L | Causa la muerte de truchas por taponamiento de branquias. |

| Parámetro | Nitrógeno amoniacal total |
| --- | --- |
| Descripción | Es concentración de N-NH3+ + N-NH4 disuelta en el agua, conocida como nitrógeno amoniacal por ser la especie dominante al intervalo de pH ideal para el cultivo. |
| Técnica analítica | Este parámetro se determinó de acuerdo con la técnica recomendada en el “Stándard Methods” |
| Parámetros relacionados | Caudal (A mayor caudal, menor concentración de nitrógeno amoniacal en el agua). pH ( De acuerdo al valor de pH, se tiene predominancia de nitrógeno amoniacal o de amoniaco, siendo este último altamente tóxico). SST (Cuando la retención de sólidos es alta, se incrementa la concentración de nitrógeno amoniacal). |
| Interpretación | En la gráfica se identifican tres zonas de control, una de color rojo que indica efectos letales, una de color amarillo que hace referencia a condiciones de vida de las truchas pero no son las ideales y una zona verde donde se tiene el desarrollo adecuado del cultivo. |
| < 0.7 mg/L | Este es el intervalo óptimo para es buen desarrollo de la trucha, sin embargo cuanto más se acerque al valor inferior, es preferible. |
| 0.8 – 1.0 mg/L | Cuando estas concentraciones son puntuales, permiten la sobrevivencia de la trucha pero cuando los peces son sometidos a largos periodos de exposición, estas pueden ser letales |
| > 1.0 mg/L | Causa la muerte de truchas por envenenamiento. |

| Parámetro | Nitratos |
| --- | --- |
| Descripción | Es la especie nitrogenada, resultado final de la nitrificación del nitrógeno amoniacal, el cual es tóxico para los peces a valores muy altos, por lo que no es necesaria su eliminación en el sistema. |
| Técnica analítica | Este parámetro se determinó de acuerdo con la técnica recomendada en el “Stándard Methods” |
| Parámetros relacionados | OD(A mayor OD en el biofiltro, mayor concentración de nitratos en el agua). pH ( De acuerdo al valor de pH, se inhibe o estimula la nitrificación) Nitrógeno amoniacal (Los nitratos tienen como fuente de generación al nitrógeno amoniacal). |
| Interpretación | En la gráfica se identifican tres zonas de control, una de color rojo que indica efectos letales, una de color amarillo que hace referencia a condiciones de vida de las truchas pero no son las ideales y una zona verde donde se tiene el desarrollo adecuado del cultivo. |
| < 50 mg/L | Este es el intervalo óptimo para es buen desarrollo de la trucha y del sistema bacteriano en los biofiltros, sin embargo cuanto más se acerque al valor inferior, es preferible. |
| 50 – 100 mg/L | Cuando estas concentraciones son puntuales, permiten la sobrevivencia de la trucha pero cuando los peces son sometidos a largos periodos de exposición puede causar intoxicación. |
| > 100 mg/L | Causa problemas de desequilibrio en el agua, desnitrificación parcial y aparición de zonas anaeróbicas. |

##### ANEXO 7. MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTIMADORES ESTADÍSTICOS CON BASE EN LA TEORÍA DE MUESTREO ESTRATIFICADO.

Nitrógeno amoniacal total (mg de N-NH3/L)

| Punto de Muestreo A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 0,4020 | 0,0408 | 43,6572 | 0,2020 | -1,4903 | -3,0839E-06 |
| 2 | 121,03 | 81 | 1,3880 | 1,1406 | 167,9896 | 1,0680 | 68,3225 | 0,000141378 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,6840 | 0,0431 | 89,0636 | 0,2077 | 3,9379 | 8,14864E-06 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,4820 | 0,0032 | 74,7678 | 0,0563 | 0,3391 | 7,01661E-07 |
| 5 | 180,21 | 132 | 1,0050 | 0,0694 | 181,1111 | 0,2633 | 4,5593 | 9,4344E-06 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 556,5894 |  | 75,6685 | 0,000156579 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,801 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0125 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |

| Punto de Muestreo B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 0,316000 | 0,03608 | 34,3176 | 0,189947361 | -1,317272861 | -2,7258E-06 |
| 2 | 121,03 | 81 | 1,418000 | 1,18512 | 171,62054 | 1,088632169 | 70,9911487 | 0,0001469 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,558000 | 0,02287 | 72,65718 | 0,151228304 | 2,088111287 | 4,32087E-06 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,380000 | 0,00775 | 58,9456 | 0,088034084 | 0,828994835 | 1,71542E-06 |
| 5 | 180,21 | 132 | 0,670000 | 0,02132 | 120,7407 | 0,146013698 | 1,401642371 | 2,90038E-06 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 458,28162 |  | 73,99262434 | 0,000153111 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,659 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0124 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |

| Punto de Muestreo C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 0,0940 | 0,0166 | 10,208 | 0,1288 | 0,0100 | 2,06995E-08 |
| 2 | 121,03 | 81 | 1,0640 | 1,2055 | 128,776 | 1,0980 | 72,2138 | 0,00014943 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,0860 | 0,0056 | 11,198 | 0,0750 | 0,5140 | 1,06369E-06 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,0820 | 0,0014 | 12,720 | 0,0370 | 0,1465 | 3,03242E-07 |
| 5 | 180,21 | 132 | 0,1333 | 0,0069 | 24,028 | 0,0831 | 0,4541 | 9,39586E-07 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 186,93022 |  | 73,3384 | 0,000151757 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,269 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0123 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |

| Punto de Muestro D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 0,4420 | 0,1385 | 48,0012 | 0,3722 | -5,0573 | -1,0465E-05 |
| 2 | 121,03 | 81 | 1,4340 | 1,1983 | 173,5570 | 1,0947 | 71,7825 | 0,000148538 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,7040 | 0,0608 | 91,6678 | 0,2466 | 5,5540 | 1,14927E-05 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,5100 | 0,0035 | 79,1112 | 0,0592 | 0,3744 | 7,74705E-07 |
| 5 | 180,21 | 132 | 0,9100 | 0,0353 | 163,9911 | 0,1878 | 2,3194 | 4,79951E-06 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 556,3284 |  | 74,9729 | 0,000155139 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,800 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0125 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |

| Punto de Muestreo E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 0,5980 | 0,3385 | 64,9428 | 0,5818 | -12,3592907 | -2,55748E-05 |
| 2 | 121,03 | 81 | 1,5600 | 1,7416 | 188,8068 | 1,3197 | 104,325456 | 0,000215878 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,7040 | 0,0533 | 91,6678 | 0,2309 | 4,86921622 | 1,00757E-05 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,5380 | 0,0132 | 83,4546 | 0,1150 | 1,41410474 | 2,92617E-06 |
| 5 | 180,21 | 132 | 0,9517 | 0,0119 | 171,4999 | 0,1089 | 0,77949373 | 1,61299E-06 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 600,3719 |  | 99,0290 | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,864 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0143 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |

| Punto de Muestreo G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 1,746000 | 2,21028 | 189,6156 | 1,48670105 | -80,6968364 | -0,000166984 |
| 2 | 121,03 | 81 | 3,036000 | 2,10713 | 367,44708 | 1,45159567 | 126,221462 | 0,000261187 |
| 3 | 130,21 | 77 | 1,714000 | 2,59583 | 223,17994 | 1,61115797 | 237,008392 | 0,000490435 |
| 4 | 155,12 | 92 | 2,048000 | 0,98212 | 317,68576 | 0,99101968 | 105,054504 | 0,000217387 |
| 5 | 180,21 | 132 | 2,253333 | 0,285026667 | 406,0732 | 0,53387889 | 18,7385297 | 3,87751E-05 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 1504,00158 |  | 406,326051 | 0,0008408 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 2,164 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0290 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 2,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |

| Eficiencia general |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 79,4949 | 524,0027 | 8633,1515 | 22,8911 | -19131,222 | -0,03958774 |
| 2 | 121,03 | 81 | 49,8530 | 1570,8898 | 6033,7100 | 39,6345 | 94099,558 | 0,19471775 |
| 3 | 130,21 | 77 | 89,0167 | 82,6047 | 11590,8590 | 9,0887 | 7542,103 | 0,01560668 |
| 4 | 155,12 | 92 | 84,5134 | 48,6219 | 13109,7184 | 6,9729 | 5200,945 | 0,01076218 |
| 5 | 180,21 | 132 | 86,2670 | 59,7222 | 15546,1781 | 7,7280 | 3926,322 | 0,00812463 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 54913,6171 |  | 91637,707 | 0,18962351 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 78,993 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,435 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 78,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 79,85 |

| Eficiencia percolador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 24,634921 | 71,4336105 | 2675,35238 | 8,45184066 | -2608,0254 | -0,00539672 |
| 2 | 121,03 | 81 | -0,587335 | 130,039929 | -71,0852051 | 11,4035051 | 7789,66175 | 0,01611894 |
| 3 | 130,21 | 77 | 17,04 | 78,468151 | 2219,29279 | 8,85822505 | 7164,41765 | 0,01482514 |
| 4 | 155,12 | 92 | 21,60 | 180,259315 | 3350,06338 | 13,4260685 | 19281,8118 | 0,03989935 |
| 5 | 180,21 | 132 | 32,13 | 128,879595 | 5790,20282 | 11,3525149 | 8472,94093 | 0,01753283 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 13963,8262 |  | 40100,8067 | 0,08297955 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 20,087 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,288 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 19,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20,65 |

| Eficiencia filtro de arena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 76,250000 | 632,8125 | 8280,75 | 25,1558 | -23103,845 | -0,04780818 |
| 2 | 121,03 | 81 | 46,900682 | 1747,16778 | 5676,38958 | 41,7991 | 104658,977 | 0,21656808 |
| 3 | 130,21 | 77 | 85,82 | 144,187627 | 11175,1923 | 12,0078 | 13164,837 | 0,02724165 |
| 4 | 155,12 | 92 | 76,25 | 192,025112 | 11827,1534 | 13,8573 | 20540,365 | 0,04250364 |
| 5 | 180,21 | 132 | 80,95 | 86,3072471 | 14588,2409 | 9,2902 | 5674,104 | 0,01174127 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 51547,7261 |  | 120934,437 | 0,25024646 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 74,151 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,500 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 73,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 75,13 |

| Eficiencia estanque sedimentador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | -158,0952 | 75208,617 | -17169,1429 | 274,2419 | -2745850,05 | -5,68191553 |
| 2 | 121,03 | 81 | -949,3733 | 2991280,432 | -114902,652 | 1729,5319 | 179183908,78 | 370,780565 |
| 3 | 130,21 | 77 | -1548,0000 | 1856214,444 | -201565,08 | 1362,4296 | 169478895,17 | 350,698235 |
| 4 | 155,12 | 92 | -727,2727 | 378378,099 | -112814,545 | 615,1245 | 40473998,70 | 83,7517845 |
| 5 | 180,21 | 132 | -1805,1231 | 9830169,892 | -325301,237 | 3135,3102 | 646265602,17 | 1337,30047 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | -771752,657 |  | 1032656554,77 | 2136,84914 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | -1110,164 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 46,226 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | -1200,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -1019,56 |

N – Nitritos (mg de N-NO2-/L)

| Punto de Muestreo A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 0,122800 | 0,0002347 | 13,33608 | 0,01531992 | -0,00856885 | -1,7731E-08 |
| 2 | 121,03 | 81 | 0,156200 | 0,0066097 | 18,904886 | 0,08130006 | 0,39593475 | 8,193E-07 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,317200 | 0,0905487 | 41,302612 | 0,30091311 | 8,26741419 | 1,7108E-05 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,137000 | 0,0008845 | 21,25144 | 0,02974054 | 0,09461238 | 1,9578E-07 |
| 5 | 180,21 | 132 | 0,492833 | 0,10291177 | 88,813495 | 0,32079864 | 6,76573605 | 1,4E-05 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 183,608513 |  | 15,5151285 | 3,2105E-05 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,264 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0057 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |

| Punto de Muestreo B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 0,114000 | 0,00019 | 12,3804 | 0,01378405 | -0,00693686 | -1,4354E-08 |
| 2 | 121,03 | 81 | 0,168000 | 0,0045155 | 20,33304 | 0,06719747 | 0,27048783 | 5,5971E-07 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,383800 | 0,1008257 | 49,974598 | 0,31753063 | 9,20574037 | 1,9049E-05 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,177000 | 0,0004665 | 27,45624 | 0,02159861 | 0,04990014 | 1,0326E-07 |
| 5 | 180,21 | 132 | 0,590500 | 0,0891403 | 106,414005 | 0,29856373 | 5,86035748 | 1,2127E-05 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 216,558283 |  | 15,379549 | 3,1824E-05 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,312 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0056 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |

| Punto de Muestreo C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 0,117000 | 0,0000815 | 12,7062 | 0,00902774 | -0,00297555 | -6,1572E-09 |
| 2 | 121,03 | 81 | 0,145800 | 0,0060717 | 17,646174 | 0,07792111 | 0,36370744 | 7,5261E-07 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,265400 | 0,1329563 | 34,557734 | 0,36463173 | 12,1393769 | 2,512E-05 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,072000 | 0,0010545 | 11,16864 | 0,03247307 | 0,11279678 | 2,3341E-07 |
| 5 | 180,21 | 132 | 0,352667 | 0,07077347 | 63,55406 | 0,26603283 | 4,65286537 | 9,6281E-06 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 139,632808 |  | 17,265771 | 3,5728E-05 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,201 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0060 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |

| Punto de Muestreo D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 0,112400 | 0,0001053 | 12,20664 | 0,01026158 | -0,00384448 | -7,95528E-09 |
| 2 | 121,03 | 81 | 0,174600 | 0,0133363 | 21,131838 | 0,1154829 | 0,79887206 | 1,65309E-06 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,304200 | 0,1068137 | 39,609882 | 0,32682365 | 9,75246579 | 2,01805E-05 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,110400 | 0,0008328 | 17,125248 | 0,02885827 | 0,08908218 | 1,84335E-07 |
| 5 | 180,21 | 132 | 0,465833 | 0,089312567 | 83,947825 | 0,29885208 | 5,87168282 | 1,21501E-05 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 174,021433 |  | 16,5082584 | 3,41601E-05 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,250 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0058 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |

| Punto de Muestreo E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 0,112600 | 9,93E-05 | 12,22836 | 0,00996494 | -0,00362542 | -7,50199E-09 |
| 2 | 121,03 | 81 | 0,171400 | 0,0151288 | 20,744542 | 0,12299919 | 0,90624653 | 1,87527E-06 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,350600 | 0,0922583 | 45,651626 | 0,30374051 | 8,42350667 | 1,74305E-05 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,156800 | 0,0055757 | 24,322816 | 0,07467061 | 0,59641632 | 1,23415E-06 |
| 5 | 180,21 | 132 | 0,485833 | 0,089173367 | 87,552025 | 0,2986191 | 5,86253138 | 1,21312E-05 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 190,499369 |  | 15,7850755 | 3,26636E-05 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,274 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0057 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |

| Punto de Muestreo G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 0,290200 | 0,0031837 | 31,51572 | 0,05642429 | -0,11623619 | -2,40524E-07 |
| 2 | 121,03 | 81 | 0,366400 | 0,0234273 | 44,345392 | 0,15305979 | 1,40334391 | 2,9039E-06 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,386200 | 0,0772167 | 50,287102 | 0,27787893 | 7,05015579 | 1,45887E-05 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,637800 | 0,0508187 | 98,935536 | 0,22543003 | 5,43592772 | 1,12484E-05 |
| 5 | 180,21 | 132 | 0,709333 | 0,149271467 | 127,82896 | 0,38635666 | 9,81356532 | 2,0307E-05 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 352,91271 |  | 23,5867565 | 4,88075E-05 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,508 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,0070 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |

| Eficiencia general |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | -4,3506 | 101,1445 | -472,4760 | 10,0571 | -3692,76505 | -0,00764134 |
| 2 | 121,03 | 81 | 9,0167 | 557,7442 | 1091,2915 | 23,6166 | 33410,03411 | 0,06913451 |
| 3 | 130,21 | 77 | 43,1264 | 1230,9370 | 5615,4883 | 35,0847 | 112388,8672 | 0,23256334 |
| 4 | 155,12 | 92 | 53,0868 | 261,1511 | 8234,8230 | 16,1602 | 27934,56977 | 0,05780427 |
| 5 | 180,21 | 132 | 32,9490 | 314,6432 | 5937,7456 | 17,7382 | 20685,61199 | 0,04280419 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 20406,8725 |  | 190726,318 | 0,39466497 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 29,355 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,628 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 28,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30,59 |

| Eficiencia Percolador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 6,583 | 138,636 | 714,868 | 11,774 | -5061,566 | -0,01047376 |
| 2 | 121,03 | 81 | -14,007 | 710,571 | -1695,240 | 26,657 | 42564,671 | 0,08807796 |
| 3 | 130,21 | 77 | -32,545 | 699,776 | -4237,702 | 26,453 | 63891,999 | 0,13221004 |
| 4 | 155,12 | 92 | -31,207 | 165,906 | -4840,823 | 12,880 | 17746,482 | 0,03672233 |
| 5 | 180,21 | 132 | -29,852 | 400,096 | -5379,574 | 20,002 | 26303,558 | 0,05442926 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | -15438,4704 |  | 145445,145 | 0,30096583 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | -22,208 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,549 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | -23,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -21,13 |

| Eficiencia filtro de arena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | -3,228621 | 61,1463453 | -350,628188 | 7,81961286 | -2232,43961 | -0,00461953 |
| 2 | 121,03 | 81 | 15,907245 | 384,451695 | 1925,2539 | 19,6074398 | 23029,45477 | 0,04765425 |
| 3 | 130,21 | 77 | 50,15 | 972,210753 | 6530,44025 | 31,1802943 | 88766,25478 | 0,18368168 |
| 4 | 155,12 | 92 | 59,74 | 290,3855 | 9266,80608 | 17,0407013 | 31061,68765 | 0,06427514 |
| 5 | 180,21 | 132 | 45,80 | 370,664433 | 8254,42873 | 19,2526474 | 24368,61982 | 0,05042535 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 25626,3008 |  | 164993,5774 | 0,34141688 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 36,863 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,584 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 35,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 38,01 |
| Eficiencia estanque sedimentador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 3,733511 | 66,2138203 | 405,459278 | 8,1371875 | -2417,45201 | -0,00500237 |

| 2 | 121,03 | 81 | -20,449080 | 1350,94399 | -2474,95212 | 36,7551899 | 80924,34973 | 0,16745464 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 130,21 | 77 | -82,91 | 11608,0239 | -10796,3199 | 107,74054 | 1059853,333 | 2,19312672 |
| 4 | 155,12 | 92 | -78,25 | 6126,77057 | -12137,7968 | 78,2736901 | 655362,7295 | 1,35612492 |
| 5 | 180,21 | 132 | -48,30 | 1182,47533 | -8704,57942 | 34,3871391 | 77739,56515 | 0,16086444 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | -33708,189 |  | 1871462,525 | 3,87256835 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | -48,489 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 1,968 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | -52,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -44,63 |

##### N – Nitratos (mg de N-NO3-/L)

| Punto de muestreo A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 46,1600 | 227,9880 | 5012,9760 | 15,0993 | -8323,7917 | -0,0172242 |
| 2 | 121,03 | 81 | 37,1800 | 60,5470 | 4499,8954 | 7,7812 | 3626,8910 | 0,00750503 |
| 3 | 130,21 | 77 | 52,9600 | 55,3230 | 6895,9216 | 7,4379 | 5051,1841 | 0,01045228 |
| 4 | 155,12 | 92 | 72,4200 | 67,4470 | 11233,7904 | 8,2126 | 7214,6083 | 0,014929 |
| 5 | 180,21 | 132 | 74,7000 | 95,6520 | 13461,6870 | 9,7802 | 6288,4567 | 0,01301254 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 41104,270 |  | 13857,348 | 0,02867465 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 59,128 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,169 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 58,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 59,46 |

| Punto de muestreo B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 46,3600 | 170,0330 | 5034,6960 | 13,0397 | -6207,8674 | -0,01284578 |
| 2 | 121,03 | 81 | 37,6800 | 43,9970 | 4560,4104 | 6,6330 | 2635,5117 | 0,0054536 |
| 3 | 130,21 | 77 | 51,1600 | 71,6680 | 6661,5436 | 8,4657 | 6543,5400 | 0,01354038 |
| 4 | 155,12 | 92 | 72,3600 | 81,1630 | 11224,4832 | 9,0091 | 8681,7687 | 0,01796496 |
| 5 | 180,21 | 132 | 71,7500 | 80,8470 | 12930,0675 | 8,9915 | 5315,1304 | 0,01099846 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 40411,2007 |  | 16968,0834 | 0,03511161 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 58,131 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,187 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 57,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 58,50 |

| Punto de muestreo C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 47,2000 | 234,1600 | 5125,9200 | 15,3023 | -8549,1301 | -0,01769049 |
| 2 | 121,03 | 81 | 40,0200 | 57,4120 | 4843,6206 | 7,5771 | 3439,0980 | 0,00711644 |
| 3 | 130,21 | 77 | 52,9400 | 67,6430 | 6893,3174 | 8,2245 | 6176,0434 | 0,01277992 |
| 4 | 155,12 | 92 | 71,0800 | 98,7270 | 11025,9296 | 9,9361 | 10560,5385 | 0,02185265 |
| 5 | 180,21 | 132 | 73,3833 | 135,0017 | 13224,4105 | 11,6190 | 8875,4248 | 0,01836568 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 41113,1981 |  | 20501,9745 | 0,0424242 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 59,141 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,206 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 58,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 59,54 |

| Punto de muestreo D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 45,580000 | 206,217 | 4949,988 | 14,36026 | -7528,93729 | -0,015579433 |
| 2 | 121,03 | 81 | 38,620000 | 72,212 | 4674,1786 | 8,497764 | 4325,64874 | 0,008950952 |
| 3 | 130,21 | 77 | 50,440000 | 50,088 | 6567,7924 | 7,077288 | 4573,21024 | 0,009463224 |
| 4 | 155,12 | 92 | 72,740000 | 74,663 | 11283,4288 | 8,640775 | 7986,48276 | 0,016526219 |
| 5 | 180,21 | 132 | 74,251667 | 102,9068 | 13380,89285 | 10,1443 | 6765,41063 | 0,013999487 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 40856,28065 |  | 16121,8151 | 0,033360449 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 58,772 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,183 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 58,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 59,13 |

| Punto de muestreo E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 46,0600 | 225,8030 | 5002,1160 | 15,0267 | -8244,0178 | -0,01705913 |
| 2 | 121,03 | 81 | 37,2000 | 69,4600 | 4502,3160 | 8,3343 | 4160,7982 | 0,008609831 |
| 3 | 130,21 | 77 | 47,6000 | 23,9600 | 6197,9960 | 4,8949 | 2187,6321 | 0,00452681 |
| 4 | 155,12 | 92 | 70,7000 | 123,3950 | 10966,9840 | 11,1083 | 13199,2023 | 0,027312763 |
| 5 | 180,21 | 132 | 72,8333 | 99,5947 | 13125,2950 | 9,9797 | 6547,6597 | 0,013548901 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 39794,7070 |  | 17851,2745 | 0,036939174 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 57,245 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,192 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 56,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57,62 |

| Punto de muestreo G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 41,4600 | 153,4630 | 4502,5560 | 12,3880 | -5602,9004 | -0,011593935 |
| 2 | 121,03 | 81 | 21,0600 | 44,2730 | 2548,8918 | 6,6538 | 2652,0446 | 0,005487806 |
| 3 | 130,21 | 77 | 35,3000 | 379,9400 | 4596,4130 | 19,4920 | 34689,8558 | 0,071782809 |
| 4 | 155,12 | 92 | 49,4600 | 37,9480 | 7672,2352 | 6,1602 | 4059,1866 | 0,008399568 |
| 5 | 180,21 | 132 | 48,7500 | 155,8510 | 8785,2375 | 12,4840 | 10246,1241 | 0,021202036 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 28105,3335 |  | 46044,3107 | 0,095278285 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 40,429 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,309 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 39,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41,03 |

| Eficiencia general |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | -2,5706 | 27,6756 | -279,1689 | 5,2608 | -1010,4316 | -0,00209086 |
| 2 | 121,03 | 81 | -8,2559 | 55,6991 | -999,2117 | 7,4632 | 3336,4896 | 0,006904111 |
| 3 | 130,21 | 77 | -11,0722 | 159,4564 | -1441,7147 | 12,6276 | 14558,9327 | 0,030126418 |
| 4 | 155,12 | 92 | -0,7804 | 4,7934 | -121,0512 | 2,1894 | 512,7361 | 0,001060991 |
| 5 | 180,21 | 132 | -0,5598 | 46,0141 | -100,8768 | 6,7834 | 3025,1074 | 0,006259775 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | -2942,0233 |  | 20422,8344 | 0,042260436 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | -4,232 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,206 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | -4,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -3,83 |

| Eficiencia Percolador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | -1,3256 | 20,6068 | -143,9627 | 4,5395 | -752,3510 | -0,00155682 |
| 2 | 121,03 | 81 | -1,8384 | 14,7726 | -222,5052 | 3,8435 | 884,9071 | 0,001831115 |
| 3 | 130,21 | 77 | 3,6379 | 15,8903 | 473,6866 | 3,9863 | 1450,8446 | 0,003002195 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,1843 | 1,5984 | 28,5858 | 1,2643 | 170,9711 | 0,000353786 |
| 5 | 180,21 | 132 | 3,7350 | 28,4529 | 673,0794 | 5,3341 | 1870,5791 | 0,00387074 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 808,8840 |  | 3624,9510 | 0,007501016 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 1,164 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,087 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |

| Eficiencia filtro de arena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | -1,137933 | 40,2574 | -123,5795 | 6,3449 | -1469,7878 | -0,003041393 |
| 2 | 121,03 | 81 | -6,088447 | 31,7317 | -736,8848 | 5,6331 | 1900,7919 | 0,003933259 |
| 3 | 130,21 | 77 | -4,10 | 169,4634 | -533,2287 | 13,0178 | 15472,6027 | 0,032017051 |
| 4 | 155,12 | 92 | 1,92 | 5,7833 | 297,3302 | 2,4049 | 618,6255 | 0,001280105 |
| 5 | 180,21 | 132 | -1,97 | 55,5313 | -354,6583 | 7,4519 | 3650,7996 | 0,007554504 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | -1451,0211 |  | 20173,0319 | 0,041743526 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | -2,087 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,204 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | -2,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -1,69 |

| Eficiencia estanque sedimentador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 3,289665 | 11,0568 | 357,2576 | 3,3252 | -403,6795 | -0,000835323 |
| 2 | 121,03 | 81 | 3,716044 | 33,9772 | 449,7528 | 5,8290 | 2035,3059 | 0,004211605 |
| 3 | 130,21 | 77 | 4,31 | 32,7918 | 561,5981 | 5,7264 | 2994,0085 | 0,006195423 |
| 4 | 155,12 | 92 | -2,60 | 7,4839 | -403,7218 | 2,7357 | 800,5290 | 0,001656514 |
| 5 | 180,21 | 132 | -1,58 | 15,1506 | -285,2243 | 3,8924 | 996,0452 | 0,00206109 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 679,6623 |  | 6422,2091 | 0,013289309 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 0,978 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,115 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 0,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |

##### Demanda Química de Oxígeno (mg de DQO/L)

| Punto de muestreo A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 42,0000 | 203,5000 | 4561,2000 | 14,2653 | -7429,7402 | -0,01537417 |
| 2 | 121,03 | 81 | 24,8000 | 60,7000 | 3001,5440 | 7,7910 | 3636,0560 | 0,007524 |
| 3 | 130,21 | 77 | 37,8000 | 156,7000 | 4921,9380 | 12,5180 | 14307,2601 | 0,02960564 |
| 4 | 155,12 | 92 | 64,6000 | 306,8000 | 10020,7520 | 17,5157 | 32817,4988 | 0,06790839 |
| 5 | 180,21 | 132 | 65,1667 | 155,3667 | 11743,6850 | 12,4646 | 10214,2825 | 0,02113615 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 34249,1190 |  | 53545,3572 | 0,1108 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 49,267 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,333 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 48,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49,92 |

| Punto de muestreo B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 30,000 | 202,500 | 3258,000 | 14,230 | -7393,230 | -0,01529862 |
| 2 | 121,03 | 81 | 29,600 | 93,300 | 3582,488 | 9,659 | 5588,864 | 0,01156489 |
| 3 | 130,21 | 77 | 41,600 | 309,300 | 5416,736 | 17,587 | 28240,176 | 0,05843666 |
| 4 | 155,12 | 92 | 57,000 | 420,500 | 8841,840 | 20,506 | 44979,655 | 0,09307522 |
| 5 | 180,21 | 132 | 62,667 | 320,267 | 11293,160 | 17,896 | 21055,316 | 0,04356921 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 32392,224 |  | 92470,780 | 0,19134736 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 46,596 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,437 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 45,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47,45 |

| Punto de muestreo C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 29,400 | 277,300 | 3192,840 | 16,652 | -10124,162 | -0,02094966 |
| 2 | 121,03 | 81 | 30,400 | 278,800 | 3679,312 | 16,697 | 16700,699 | 0,03455832 |
| 3 | 130,21 | 77 | 30,800 | 159,200 | 4010,468 | 12,617 | 14535,519 | 0,03007797 |
| 4 | 155,12 | 92 | 58,200 | 231,200 | 9027,984 | 15,205 | 24730,788 | 0,05117477 |
| 5 | 180,21 | 132 | 58,500 | 296,300 | 10542,285 | 17,213 | 19479,673 | 0,04030878 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 30452,889 |  | 65322,517 | 0,13517017 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 43,806 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,368 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 43,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44,53 |

| Punto de muestreo D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 33,800 | 167,200 | 3670,680 | 12,931 | -6104,435 | -0,012631748 |
| 2 | 121,03 | 81 | 34,800 | 255,200 | 4211,844 | 15,975 | 15287,010 | 0,031633009 |
| 3 | 130,21 | 77 | 41,600 | 121,300 | 5416,736 | 11,014 | 11075,116 | 0,022917447 |
| 4 | 155,12 | 92 | 67,000 | 297,500 | 10393,040 | 17,248 | 31822,705 | 0,065849889 |
| 5 | 180,21 | 132 | 67,500 | 414,700 | 12164,175 | 20,364 | 27263,653 | 0,056415963 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 35856,475 |  | 79344,049 | 0,164184561 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 51,579 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,405 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 50,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52,37 |

| Punto de muestreo E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 44,800 | 1042,700 | 4865,280 | 32,291 | -38068,748 | -0,078774661 |
| 2 | 121,03 | 81 | 57,800 | 1037,700 | 6995,534 | 32,213 | 62160,385 | 0,128626854 |
| 3 | 130,21 | 77 | 42,000 | 264,500 | 5468,820 | 16,263 | 24149,779 | 0,049972504 |
| 4 | 155,12 | 92 | 84,400 | 1386,800 | 13092,128 | 37,240 | 148341,940 | 0,306960088 |
| 5 | 180,21 | 132 | 65,167 | 62,967 | 11743,685 | 7,935 | 4139,622 | 0,008566012 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 42165,447 |  | 200722,978 | 0,415350797 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 60,655 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,644 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 59,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 61,92 |

| Punto de muestreo G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 172,200 | 2491,700 | 18700,920 | 49,917 | -90971,419 | -0,188244772 |
| 2 | 121,03 | 81 | 152,400 | 2223,300 | 18444,972 | 47,152 | 133180,286 | 0,275586475 |
| 3 | 130,21 | 77 | 174,200 | 2666,200 | 22682,582 | 51,635 | 243433,420 | 0,503730395 |
| 4 | 155,12 | 92 | 720,000 | 531694,000 | 111686,400 | 729,174 | 56873752,231 | 117,6873646 |
| 5 | 180,21 | 132 | 362,500 | 10924,700 | 65326,125 | 104,521 | 718223,378 | 1,486200809 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 236840,999 |  | 57877617,897 | 119,7646375 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 340,695 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 10,944 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 319,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 362,14 |

| Eficiencia general |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 21,5506 | 2850,1219 | 2340,3920 | 53,3865 | -104057,3241 | -0,21532309 |
| 2 | 121,03 | 81 | 35,9346 | 1760,3466 | 4349,1598 | 41,9565 | 105448,4172 | 0,21820165 |
| 3 | 130,21 | 77 | 23,7602 | 607,0625 | 3093,8122 | 24,6386 | 55426,9381 | 0,11469351 |
| 4 | 155,12 | 92 | 27,3080 | 124,9136 | 4236,0241 | 11,1765 | 13361,6444 | 0,0276489 |
| 5 | 180,21 | 132 | 11,5033 | 280,7515 | 2073,0030 | 16,7556 | 18457,4703 | 0,03819356 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 16092,3910 |  | 88637,1459 | 0,18341452 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 23,149 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,428 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 22,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23,99 |

| Eficiencia Percolador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 30,2562 | 333,3388 | 3285,8243 | 18,2576 | -12170,1245 | -0,02518332 |
| 2 | 121,03 | 81 | -19,7728 | 444,3155 | -2393,1006 | 21,0788 | 26615,4220 | 0,0550746 |
| 3 | 130,21 | 77 | -9,2309 | 426,9199 | -1201,9608 | 20,6620 | 38979,2893 | 0,08065882 |
| 4 | 155,12 | 92 | 12,7723 | 249,4613 | 1981,2370 | 15,7943 | 26684,1447 | 0,0552168 |
| 5 | 180,21 | 132 | 5,0110 | 192,2794 | 903,0257 | 13,8665 | 12641,0359 | 0,02615776 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 2575,026 |  | 92749,767 | 0,19192466 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 3,704 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,438 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 2,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,56 |

| Eficiencia filtro de arena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 5,3163 | 1785,5989 | 577,3531 | 42,2563 | -65191,8225 | -0,13489973 |
| 2 | 121,03 | 81 | 4,0991 | 1302,7097 | 496,1132 | 36,0931 | 78035,0148 | 0,16147581 |
| 3 | 130,21 | 77 | 22,4745 | 915,6086 | 2926,4085 | 30,2590 | 83598,2806 | 0,17298773 |
| 4 | 155,12 | 92 | -8,1897 | 1084,0775 | -1270,3803 | 32,9253 | 115960,5994 | 0,23995423 |
| 5 | 180,21 | 132 | 6,4006 | 56,1734 | 1153,4512 | 7,4949 | 3693,0114 | 0,00764185 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 3882,9456 |  | 216095,0838 | 0,44715989 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 5,586 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,669 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 4,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6,90 |

| Eficiencia estanque sedimentador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | -67,9442 | 17363,9263 | -7378,7435 | 131,7723 | -633953,1280 | -1,31182259 |
| 2 | 121,03 | 81 | -41,7993 | 6411,1405 | -5058,9723 | 80,0696 | 384040,6264 | 0,7946852 |
| 3 | 130,21 | 77 | -46,6008 | 1872,6007 | -6067,8918 | 43,2736 | 170975,0173 | 0,35379412 |
| 4 | 155,12 | 92 | -15,6673 | 103,8700 | -2430,3122 | 10,1917 | 11110,6746 | 0,02299103 |
| 5 | 180,21 | 132 | -15,6580 | 115,3165 | -2821,7356 | 10,7386 | 7581,2608 | 0,0156877 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | -23757,6554 |  | 60245,5489 | 0,12466454 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | -34,175 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,353 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | -34,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -33,48 |

Sólidos Suspendidos Totales (mg de SST/L)

| Punto de mestreo A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 2,000 | 0,500 | 217,200 | 0,707 | -18,255 | -3,7774E-05 |
| 2 | 121,03 | 81 | 1,800 | 0,700 | 217,854 | 0,837 | 41,931 | 8,6768E-05 |
| 3 | 130,21 | 77 | 1,800 | 1,200 | 234,378 | 1,095 | 109,564 | 0,00022672 |
| 4 | 155,12 | 92 | 3,600 | 3,300 | 558,432 | 1,817 | 352,991 | 0,00073044 |
| 5 | 180,21 | 132 | 7,167 | 2,967 | 1291,505 | 1,722 | 195,038 | 0,00040359 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 2519,369 |  | 681,270 | 0,00140973 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 3,624 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,038 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 3,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,70 |

| Punto de muestreo B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 2,200 | 0,700 | 238,920 | 0,837 | -25,557 | -5,2884E-05 |
| 2 | 121,03 | 81 | 1,800 | 0,200 | 217,854 | 0,447 | 11,980 | 2,4791E-05 |
| 3 | 130,21 | 77 | 2,200 | 3,700 | 286,462 | 1,924 | 337,823 | 0,00069905 |
| 4 | 155,12 | 92 | 3,000 | 2,500 | 465,360 | 1,581 | 267,418 | 0,00055336 |
| 5 | 180,21 | 132 | 7,667 | 2,667 | 1381,610 | 1,633 | 175,315 | 0,00036277 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 2590,206 |  | 766,979 | 0,00158709 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 3,726 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,040 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 3,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,80 |

| Punto de muestreo C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 1,400 | 0,300 | 152,040 | 0,548 | -10,953 | -2,2665E-05 |
| 2 | 121,03 | 81 | 1,200 | 0,200 | 145,236 | 0,447 | 11,980 | 2,4791E-05 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,800 | 0,200 | 104,168 | 0,447 | 18,261 | 3,7786E-05 |
| 4 | 155,12 | 92 | 1,800 | 0,700 | 279,216 | 0,837 | 74,877 | 0,00015494 |
| 5 | 180,21 | 132 | 4,167 | 6,567 | 750,875 | 2,563 | 431,713 | 0,00089333 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 1431,535 |  | 525,878 | 0,00108819 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 2,059 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,033 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 1,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |

| Punto de muestreo D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 1,600 | 0,800 | 173,760 | 0,894 | -29,208 | -6,0439E-05 |
| 2 | 121,03 | 81 | 1,800 | 0,200 | 217,854 | 0,447 | 11,980 | 2,47908E-05 |
| 3 | 130,21 | 77 | 2,200 | 0,700 | 286,462 | 0,837 | 63,912 | 0,000132252 |
| 4 | 155,12 | 92 | 3,400 | 1,300 | 527,408 | 1,140 | 139,057 | 0,000287747 |
| 5 | 180,21 | 132 | 7,333 | 1,867 | 1321,540 | 1,366 | 122,720 | 0,000253942 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 2527,024 |  | 308,463 | 0,000638294 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 3,635 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,025 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 3,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,68 |

| Punto de Muestreo E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 2,000 | 0,500 | 217,200 | 0,707 | -18,255 | -3,77744E-05 |
| 2 | 121,03 | 81 | 2,600 | 3,300 | 314,678 | 1,817 | 197,677 | 0,000409048 |
| 3 | 130,21 | 77 | 2,400 | 2,300 | 312,504 | 1,517 | 209,998 | 0,000434544 |
| 4 | 155,12 | 92 | 3,800 | 2,700 | 589,456 | 1,643 | 288,811 | 0,000597629 |
| 5 | 180,21 | 132 | 6,833 | 2,167 | 1231,435 | 1,472 | 142,443 | 0,000294754 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 2665,273 |  | 820,674 | 0,0016982 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 3,834 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,041 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 3,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,91 |

| Punto de muestreo G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 151,40 | 18897,30 | 16442,04 | 137,47 | -689936,26 | -1,427667027 |
| 2 | 121,03 | 81 | 295,00 | 17121,00 | 35703,85 | 130,85 | 1025583,45 | 2,122212947 |
| 3 | 130,21 | 77 | 386,80 | 59776,70 | 50365,23 | 244,49 | 5457822,56 | 11,29372916 |
| 4 | 155,12 | 92 | 578,00 | 139109,50 | 89659,36 | 372,97 | 14880136,39 | 30,79107617 |
| 5 | 180,21 | 132 | 511,33 | 20735,07 | 92147,38 | 144,00 | 1363187,06 | 2,820807239 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 284317,86 |  | 22036793,19 | 45,60015848 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 408,990 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 6,753 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 395,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 422,23 |

| Eficiencia general |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 26,667 | 638,889 | 2896,000 | 25,276 | -23325,693 | -0,048267245 |
| 2 | 121,03 | 81 | 31,000 | 1805,000 | 3751,930 | 42,485 | 108123,248 | 0,223736602 |
| 3 | 130,21 | 77 | 71,667 | 333,333 | 9331,717 | 18,257 | 30434,504 | 0,06297732 |
| 4 | 155,12 | 92 | 52,000 | 70,000 | 8066,240 | 8,367 | 7487,695 | 0,015494092 |
| 5 | 180,21 | 132 | 38,393 | 981,824 | 6918,777 | 31,334 | 64548,128 | 0,133567749 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 30964,663 |  | 187267,882 | 0,387508519 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 44,543 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,623 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 43,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45,76 |

| Eficiencia Percolador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | -20,000 | 3250,000 | -2172,000 | 57,009 | -118656,785 | -0,245533374 |
| 2 | 121,03 | 81 | -23,333 | 5222,222 | -2824,033 | 72,265 | 312821,954 | 0,64731427 |
| 3 | 130,21 | 77 | 16,667 | 3888,889 | 2170,167 | 62,361 | 355069,208 | 0,734735404 |
| 4 | 155,12 | 92 | -8,667 | 4542,222 | -1344,373 | 67,396 | 485868,227 | 1,005394387 |
| 5 | 180,21 | 132 | -5,972 | 329,005 | -1076,254 | 18,138 | 21629,776 | 0,044757929 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | -5246,494 |  | 1056732,381 | 2,186668615 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | -7,547 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 1,479 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | -10,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -4,65 |

| Eficiencia filtro de arena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 33,333 | 416,667 | 3620,000 | 20,412 | -15212,408 | -0,031478638 |
| 2 | 121,03 | 81 | 30,000 | 750,000 | 3630,900 | 27,386 | 44926,557 | 0,092965347 |
| 3 | 130,21 | 77 | 59,333 | 1435,556 | 7725,793 | 37,889 | 131071,262 | 0,271222326 |
| 4 | 155,12 | 92 | 32,000 | 870,000 | 4963,840 | 29,496 | 93061,356 | 0,192569424 |
| 5 | 180,21 | 132 | 46,706 | 579,375 | 8416,951 | 24,070 | 38089,863 | 0,078818356 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 28357,485 |  | 291936,630 | 0,604096815 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 40,792 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,777 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 39,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42,32 |

| Eficiencia estanque sedimentador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | -20,000 | 7000,000 | -2172,000 | 83,666 | -255568,460 | -0,528841114 |
| 2 | 121,03 | 81 | -60,000 | 3000,000 | -7261,800 | 54,772 | 179706,229 | 0,371861389 |
| 3 | 130,21 | 77 | -260,000 | 133000,000 | -33854,600 | 364,692 | 12143366,907 | 25,12795082 |
| 4 | 155,12 | 92 | -123,333 | 5222,222 | -19131,467 | 72,265 | 558605,839 | 1,155908419 |
| 5 | 180,21 | 132 | -89,259 | 3744,033 | -16085,411 | 61,189 | 246144,239 | 0,509339822 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | -78505,278 |  | 12872254,755 | 26,63621934 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | -112,930 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 5,161 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | -123,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -102,81 |

Alcalinidad (mg como CaCO3/L)

| Punto de muestreo A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 59,800 | 533,200 | 6494,280 | 23,091 | -19467,015 | -0,04028258 |
| 2 | 121,03 | 81 | 55,600 | 458,300 | 6729,268 | 21,408 | 27453,122 | 0,05680802 |
| 3 | 130,21 | 77 | 73,200 | 1454,700 | 9531,372 | 38,141 | 132819,217 | 0,27483932 |
| 4 | 155,12 | 92 | 55,400 | 515,800 | 8593,648 | 22,711 | 55173,618 | 0,11416932 |
| 5 | 180,21 | 132 | 77,333 | 484,267 | 13936,240 | 22,006 | 31837,180 | 0,06587984 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 45284,808 |  | 227816,121 | 0,47141393 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 65,142 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,687 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 63,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 66,49 |

| Punto de muestero B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 49,000 | 537,500 | 5321,400 | 23,184 | -19624,007 | -0,04060744 |
| 2 | 121,03 | 81 | 46,000 | 450,500 | 5567,380 | 21,225 | 26985,885 | 0,05584119 |
| 3 | 130,21 | 77 | 50,200 | 654,700 | 6536,542 | 25,587 | 59776,408 | 0,12369375 |
| 4 | 155,12 | 92 | 42,600 | 571,300 | 6608,112 | 23,902 | 61110,290 | 0,12645392 |
| 5 | 180,21 | 132 | 65,000 | 370,000 | 11713,650 | 19,235 | 24324,938 | 0,05033496 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 35747,084 |  | 152573,515 | 0,31571638 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 51,422 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,562 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 50,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52,52 |

| Punto de muestreo C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 48,800 | 467,200 | 5299,680 | 21,615 | -17057,369 | -0,03529637 |
| 2 | 121,03 | 81 | 41,200 | 436,700 | 4986,436 | 20,897 | 26159,237 | 0,05413062 |
| 3 | 130,21 | 77 | 47,000 | 786,500 | 6119,870 | 28,045 | 71810,211 | 0,14859499 |
| 4 | 155,12 | 92 | 36,600 | 421,300 | 5677,392 | 20,526 | 45065,229 | 0,0932523 |
| 5 | 180,21 | 132 | 55,333 | 362,267 | 9971,620 | 19,033 | 23816,525 | 0,04928291 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 32054,998 |  | 149793,832 | 0,30996445 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 46,111 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,557 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 45,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47,20 |

| Punto de muestreo D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 47,800 | 609,200 | 5191,080 | 24,682 | -22241,758 | -0,046024287 |
| 2 | 121,03 | 81 | 45,800 | 485,200 | 5543,174 | 22,027 | 29064,487 | 0,060142382 |
| 3 | 130,21 | 77 | 54,600 | 875,800 | 7109,466 | 29,594 | 79963,615 | 0,165466612 |
| 4 | 155,12 | 92 | 45,000 | 448,500 | 6980,400 | 21,178 | 47974,733 | 0,099272858 |
| 5 | 180,21 | 132 | 72,333 | 319,467 | 13035,190 | 17,874 | 21002,721 | 0,04346038 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 37859,310 |  | 155763,799 | 0,322317945 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 54,461 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,568 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 53,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55,57 |

| Punto de muestreo E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 49,400 | 664,300 | 5364,840 | 25,774 | -24253,447 | -0,050187022 |
| 2 | 121,03 | 81 | 47,400 | 544,300 | 5736,822 | 23,330 | 32604,700 | 0,067468051 |
| 3 | 130,21 | 77 | 49,800 | 769,200 | 6484,458 | 27,734 | 70230,660 | 0,145326464 |
| 4 | 155,12 | 92 | 45,000 | 328,000 | 6980,400 | 18,111 | 35085,201 | 0,072600886 |
| 5 | 180,21 | 132 | 78,667 | 289,867 | 14176,520 | 17,025 | 19056,726 | 0,039433584 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 38743,040 |  | 132723,841 | 0,274641964 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 55,732 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,524 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 54,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56,76 |

| Punto de muestreo G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 108,200 | 989,700 | 11750,520 | 31,459 | -36133,729 | -0,074770579 |
| 2 | 121,03 | 81 | 130,400 | 1527,300 | 15782,312 | 39,081 | 91488,441 | 0,189314633 |
| 3 | 130,21 | 77 | 97,200 | 2959,200 | 12656,412 | 54,399 | 270185,349 | 0,559087459 |
| 4 | 155,12 | 92 | 115,400 | 1561,300 | 17900,848 | 39,513 | 167007,695 | 0,345584645 |
| 5 | 180,21 | 132 | 138,333 | 205,867 | 24929,050 | 14,348 | 13534,308 | 0,028006188 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 83019,142 |  | 506082,063 | 1,047222347 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 119,423 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 1,023 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 117,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 121,43 |

| Eficiencia Percolador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 18,470 | 398,685 | 2005,790 | 19,967 | -14555,919 | -0,030120182 |
| 2 | 121,03 | 81 | 17,692 | 338,647 | 2141,233 | 18,402 | 20285,665 | 0,041976595 |
| 3 | 130,21 | 77 | 28,431 | 170,585 | 3702,005 | 13,061 | 15574,984 | 0,032228907 |
| 4 | 155,12 | 92 | 26,756 | 142,518 | 4150,325 | 11,938 | 15244,701 | 0,03154546 |
| 5 | 180,21 | 132 | 15,696 | 82,329 | 2828,580 | 9,074 | 5412,589 | 0,011200128 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 14827,933 |  | 41962,020 | 0,086830907 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 21,330 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,295 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 20,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21,91 |

| Eficiencia filtro de arena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | -2,8059 | 999,6081 | -304,7206 | 31,6166 | 603,0969 | 0,001247973 |
| 2 | 121,03 | 81 | 11,4840 | 25,8630 | 1389,9061 | 5,0856 | 1549,2502 | 0,003205823 |
| 3 | 130,21 | 77 | 11,8512 | 188,6987 | 1543,1422 | 13,7368 | 17228,8505 | 0,035651209 |
| 4 | 155,12 | 92 | 13,5116 | 79,0539 | 2095,9255 | 8,8912 | 8456,1599 | 0,01749811 |
| 5 | 180,21 | 132 | 15,8942 | 39,1057 | 2864,3008 | 6,2535 | 2570,9283 | 0,005319955 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 7588,5541 |  | 30408,2859 | 0,062923069 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 10,916 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,251 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 10,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11,41 |

| Eficiencia estanque sedimentador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 1,4019 | 561,5796 | 152,2452 | 23,6977 | -20503,1458 | -0,042426622 |
| 2 | 121,03 | 81 | -12,0693 | 203,3339 | -1460,7521 | 14,2595 | 12180,1212 | 0,025204005 |
| 3 | 130,21 | 77 | -26,5525 | 679,5911 | -3457,3998 | 26,0690 | 62049,0523 | 0,128396477 |
| 4 | 155,12 | 92 | -27,6421 | 219,0098 | -4287,8473 | 14,7990 | 23426,8383 | 0,048476542 |
| 5 | 180,21 | 132 | -35,4995 | 395,4705 | -6397,3645 | 19,8864 | 25999,4440 | 0,053799968 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | -15451,1186 |  | 103152,3099 | 0,213450371 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | -22,226 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,462 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | -23,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -21,32 |

| Eficiencia general |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | -2,759 | 605,299 | -299,582 | 24,603 | -22099,339 | -0,045729583 |
| 2 | 121,03 | 81 | 12,346 | 137,719 | 1494,198 | 11,735 | 8249,659 | 0,017070803 |
| 3 | 130,21 | 77 | 9,502 | 120,755 | 1237,224 | 10,989 | 11025,382 | 0,022814533 |
| 4 | 155,12 | 92 | 22,449 | 206,214 | 3482,220 | 14,360 | 22058,101 | 0,045644249 |
| 5 | 180,21 | 132 | 31,239 | 135,923 | 5629,594 | 11,659 | 8936,026 | 0,018491085 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 11543,655 |  | 28169,828 | 0,058291087 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 16,606 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,241 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 16,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |

Oxígeno disuelto (mg de O2/L)

| Punto de muestreo A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 6,629 | 0,039 | 719,961 | 0,197 | -1,419 | -0,00013374 |
| 2 | 121,03 | 81 | 6,603 | 0,019 | 799,101 | 0,139 | 1,156 | 0,00010894 |
| 3 | 130,21 | 77 | 6,231 | 0,088 | 811,345 | 0,297 | 8,039 | 0,00075772 |
| 4 | 155,12 | 92 | 6,536 | 0,021 | 1013,846 | 0,146 | 2,286 | 0,00021552 |
| 5 | 180,21 | 132 | 6,663 | 0,062 | 1200,799 | 0,248 | 4,053 | 0,00038202 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 4545,052 |  | 14,115 | 0,00133047 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 6,538 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 6,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6,61 |

| Punto de muestreo B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 6,975 | 0,019 | 757,456 | 0,138 | -0,698 | -6,5783E-05 |
| 2 | 121,03 | 81 | 6,858 | 0,029 | 829,963 | 0,170 | 1,732 | 0,00016324 |
| 3 | 130,21 | 77 | 6,553 | 0,059 | 853,218 | 0,243 | 5,397 | 0,00050871 |
| 4 | 155,12 | 92 | 6,768 | 0,021 | 1049,889 | 0,144 | 2,211 | 0,00020836 |
| 5 | 180,21 | 132 | 6,847 | 0,034 | 1233,938 | 0,186 | 2,266 | 0,0002136 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 4724,464 |  | 10,907 | 0,00102813 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 6,796 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,032 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 6,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6,86 |

| Punto de muestreo C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 5,665 | 0,145 | 615,190 | 0,380 | -5,276 | -0,00049733 |
| 2 | 121,03 | 81 | 5,203 | 0,129 | 629,759 | 0,359 | 7,731 | 0,00072872 |
| 3 | 130,21 | 77 | 5,191 | 0,335 | 675,858 | 0,579 | 30,581 | 0,00288256 |
| 4 | 155,12 | 92 | 5,493 | 0,206 | 852,065 | 0,454 | 22,015 | 0,00207511 |
| 5 | 180,21 | 132 | 5,244 | 0,278 | 944,936 | 0,527 | 18,273 | 0,00172243 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 3717,810 |  | 73,324 | 0,00691148 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 5,348 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,083 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 5,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,51 |

| Punto de muestreo D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 4,892 | 0,122 | 531,283 | 0,349 | -4,437 | -0,00041827 |
| 2 | 121,03 | 81 | 4,993 | 0,115 | 604,242 | 0,340 | 6,913 | 0,0006516 |
| 3 | 130,21 | 77 | 4,703 | 0,330 | 612,398 | 0,575 | 30,167 | 0,0028435 |
| 4 | 155,12 | 92 | 4,853 | 0,132 | 752,788 | 0,364 | 14,142 | 0,00133303 |
| 5 | 180,21 | 132 | 4,890 | 0,489 | 881,227 | 0,700 | 32,171 | 0,00303241 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 3381,938 |  | 78,955 | 0,00744227 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 4,865 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,086 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 4,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |

| Punto de muestreo E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 5,589 | 0,067 | 606,960 | 0,258 | -2,433 | -0,00022931 |
| 2 | 121,03 | 81 | 5,445 | 0,132 | 659,008 | 0,364 | 7,934 | 0,00074783 |
| 3 | 130,21 | 77 | 4,614 | 0,412 | 600,816 | 0,642 | 37,593 | 0,0035435 |
| 4 | 155,12 | 92 | 5,428 | 0,190 | 841,937 | 0,436 | 20,312 | 0,00191464 |
| 5 | 180,21 | 132 | 5,079 | 0,442 | 915,267 | 0,665 | 29,031 | 0,0027364 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 3623,988 |  | 92,437 | 0,00871307 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 5,213 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,093 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 5,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,40 |

| Punto de muestreo G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 2,655 | 2,690 | 288,304 | 1,640 | -98,218 | -0,00925802 |
| 2 | 121,03 | 81 | 1,653 | 1,791 | 200,103 | 1,338 | 107,277 | 0,01011192 |
| 3 | 130,21 | 77 | 0,948 | 0,278 | 123,425 | 0,527 | 25,376 | 0,00239192 |
| 4 | 155,12 | 92 | 0,668 | 0,086 | 103,565 | 0,294 | 9,225 | 0,00086957 |
| 5 | 180,21 | 132 | 1,407 | 1,670 | 253,596 | 1,292 | 109,809 | 0,01035058 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 968,994 |  | 153,469 | 0,01446597 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 1,394 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,120 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 1,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,63 |

pH

| Punto de muestreo A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 6,813 | 0,192 | 739,844 | 0,438 | -7,016 | -0,00066128 |
| 2 | 121,03 | 81 | 6,975 | 0,223 | 844,184 | 0,472 | 13,349 | 0,00125826 |
| 3 | 130,21 | 77 | 6,956 | 0,180 | 905,713 | 0,424 | 16,411 | 0,00154686 |
| 4 | 155,12 | 92 | 6,935 | 0,287 | 1075,791 | 0,535 | 30,667 | 0,00289068 |
| 5 | 180,21 | 132 | 7,129 | 0,102 | 1284,697 | 0,319 | 6,700 | 0,00063157 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 4850,230 |  | 60,112 | 0,00566609 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 6,977 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,075 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 6,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,12 |

| Punto de muestreo B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 6,825 | 0,159 | 741,156 | 0,398 | -5,789 | -0,00054564 |
| 2 | 121,03 | 81 | 7,163 | 0,263 | 866,978 | 0,513 | 15,745 | 0,0014841 |
| 3 | 130,21 | 77 | 7,149 | 0,142 | 930,864 | 0,377 | 12,992 | 0,00122466 |
| 4 | 155,12 | 92 | 7,043 | 0,295 | 1092,485 | 0,543 | 31,595 | 0,00297816 |
| 5 | 180,21 | 132 | 7,338 | 0,030 | 1322,341 | 0,174 | 1,995 | 0,00018806 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 4953,824 |  | 56,539 | 0,00532934 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 7,126 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,073 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 6,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,27 |

| Punto de muestreo C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 6,758 | 0,179 | 733,876 | 0,423 | -6,546 | -0,00061705 |
| 2 | 121,03 | 81 | 6,935 | 0,205 | 839,343 | 0,453 | 12,306 | 0,00115991 |
| 3 | 130,21 | 77 | 7,067 | 0,115 | 920,242 | 0,339 | 10,485 | 0,00098827 |
| 4 | 155,12 | 92 | 6,894 | 0,303 | 1069,365 | 0,550 | 32,399 | 0,00305392 |
| 5 | 180,21 | 132 | 7,178 | 0,028 | 1293,607 | 0,168 | 1,867 | 0,00017594 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 4856,434 |  | 50,509 | 0,004761 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 6,986 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,069 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 6,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,12 |

| Punto de muestreo D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 6,709 | 0,144 | 728,600 | 0,380 | -5,269 | -0,00049663 |
| 2 | 121,03 | 81 | 6,933 | 0,228 | 839,141 | 0,478 | 13,675 | 0,00128904 |
| 3 | 130,21 | 77 | 6,987 | 0,139 | 909,825 | 0,373 | 12,684 | 0,00119558 |
| 4 | 155,12 | 92 | 6,874 | 0,276 | 1066,326 | 0,526 | 29,555 | 0,00278582 |
| 5 | 180,21 | 132 | 7,137 | 0,025 | 1286,199 | 0,158 | 1,647 | 0,0001552 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 4830,091 |  | 52,292 | 0,00492901 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 6,948 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,070 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 6,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,09 |

| Punto de muestreo E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 6,718 | 0,123 | 729,623 | 0,351 | -4,497 | -0,00042389 |
| 2 | 121,03 | 81 | 6,974 | 0,222 | 844,083 | 0,471 | 13,269 | 0,00125076 |
| 3 | 130,21 | 77 | 7,033 | 0,140 | 915,719 | 0,374 | 12,742 | 0,00120103 |
| 4 | 155,12 | 92 | 6,885 | 0,241 | 1067,959 | 0,491 | 25,772 | 0,00242927 |
| 5 | 180,21 | 132 | 7,176 | 0,025 | 1293,207 | 0,160 | 1,675 | 0,00015785 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 4850,591 |  | 48,961 | 0,00461502 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 6,978 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,068 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 6,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,11 |

| Punto de muestreo G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 6,926 | 0,067 | 752,188 | 0,259 | -2,444 | -0,0002304 |
| 2 | 121,03 | 81 | 6,807 | 0,047 | 823,811 | 0,216 | 2,797 | 0,00026367 |
| 3 | 130,21 | 77 | 6,684 | 0,094 | 870,283 | 0,306 | 8,572 | 0,00080795 |
| 4 | 155,12 | 92 | 7,022 | 0,081 | 1089,201 | 0,284 | 8,632 | 0,00081368 |
| 5 | 180,21 | 132 | 6,917 | 0,105 | 1246,453 | 0,324 | 6,908 | 0,00065119 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 4781,935 |  | 24,465 | 0,00230609 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 6,879 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,048 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 6,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6,97 |

Temperatura (ºC)

| Punto de muestreo A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 17,900 | 0,349 | 1943,940 | 0,591 | -12,738 | -0,00120067 |
| 2 | 121,03 | 81 | 17,717 | 0,169 | 2144,248 | 0,411 | 10,111 | 0,00095303 |
| 3 | 130,21 | 77 | 18,342 | 0,411 | 2388,326 | 0,641 | 37,568 | 0,00354114 |
| 4 | 155,12 | 92 | 16,871 | 0,518 | 2616,966 | 0,720 | 55,458 | 0,00522742 |
| 5 | 180,21 | 132 | 14,772 | 0,840 | 2662,102 | 0,916 | 55,209 | 0,00520399 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 11755,582 |  | 145,608 | 0,01372492 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 16,910 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,117 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 16,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17,14 |

| Punto de muestreo B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 17,663 | 0,490 | 1918,219 | 0,700 | -17,898 | -0,00168709 |
| 2 | 121,03 | 81 | 17,683 | 0,118 | 2140,214 | 0,343 | 7,061 | 0,00066558 |
| 3 | 130,21 | 77 | 18,284 | 0,485 | 2380,787 | 0,696 | 44,258 | 0,00417176 |
| 4 | 155,12 | 92 | 16,788 | 0,697 | 2604,191 | 0,835 | 74,594 | 0,00703118 |
| 5 | 180,21 | 132 | 14,700 | 0,845 | 2649,087 | 0,919 | 55,534 | 0,00523457 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 11692,498 |  | 163,548 | 0,015416 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 16,820 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,124 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 16,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17,06 |

| Punto de muestreo C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 17,658 | 0,489 | 1917,647 | 0,699 | -17,862 | -0,00168367 |
| 2 | 121,03 | 81 | 17,592 | 0,101 | 2129,119 | 0,318 | 6,040 | 0,00056934 |
| 3 | 130,21 | 77 | 18,195 | 0,486 | 2369,137 | 0,697 | 44,381 | 0,00418333 |
| 4 | 155,12 | 92 | 16,729 | 0,596 | 2595,066 | 0,772 | 63,748 | 0,00600883 |
| 5 | 180,21 | 132 | 14,678 | 0,923 | 2645,082 | 0,961 | 60,681 | 0,00571979 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 11656,052 |  | 156,988 | 0,01479763 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 16,767 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,122 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 16,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17,01 |

| Punto de muestreo D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 17,558 | 0,547 | 1906,787 | 0,740 | -19,971 | -0,0018825 |
| 2 | 121,03 | 81 | 17,558 | 0,101 | 2125,085 | 0,318 | 6,040 | 0,00056934 |
| 3 | 130,21 | 77 | 18,189 | 0,635 | 2368,451 | 0,797 | 58,018 | 0,00546873 |
| 4 | 155,12 | 92 | 16,682 | 0,615 | 2587,767 | 0,784 | 65,816 | 0,00620381 |
| 5 | 180,21 | 132 | 14,767 | 0,864 | 2661,101 | 0,929 | 56,771 | 0,00535122 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 11649,191 |  | 166,674 | 0,01571059 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 16,757 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,125 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 16,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |

| Punto de muestreo E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 17,563 | 0,491 | 1907,359 | 0,701 | -17,939 | -0,00169091 |
| 2 | 121,03 | 81 | 17,500 | 0,109 | 2118,025 | 0,330 | 6,535 | 0,00061596 |
| 3 | 130,21 | 77 | 18,153 | 0,567 | 2363,654 | 0,753 | 51,776 | 0,00488039 |
| 4 | 155,12 | 92 | 16,624 | 0,686 | 2578,642 | 0,828 | 73,343 | 0,0069133 |
| 5 | 180,21 | 132 | 14,628 | 0,935 | 2636,072 | 0,967 | 61,474 | 0,00579452 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 11603,752 |  | 175,189 | 0,01651326 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 16,692 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,129 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 16,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |

| Punto de muestreo G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Nh | nh | y¯h | s2 h | t̂h | sh | Vˆ(te̅ st) | Vˆ(y¯est) |
| 1 | 108,60 | 108 | 17,189 | 0,198 | 1866,777 | 0,445 | -7,217 | -0,00068023 |
| 2 | 121,03 | 81 | 17,300 | 0,087 | 2093,819 | 0,295 | 5,228 | 0,00049277 |
| 3 | 130,21 | 77 | 17,753 | 0,455 | 2311,570 | 0,674 | 41,530 | 0,00391458 |
| 4 | 155,12 | 92 | 16,547 | 0,530 | 2566,780 | 0,728 | 56,708 | 0,0053453 |
| 5 | 180,21 | 132 | 14,506 | 0,808 | 2614,046 | 0,899 | 53,095 | 0,00500472 |
| N | 695,17 |  |  | t̂est | 11452,992 |  | 149,344 | 0,01407714 |
|  |  |  |  |  |  | y¯est (promedio) |  | 16,475 |
|  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  | 0,119 |
|  |  |  |  |  |  | Intervalo de confianza al 95 % |  | 16,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16,71 |

##### ANEXO 8. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE PARÁMETROS LIMITANTES

Nitrogen, Ammonia

Method10031	Salicylate Method

Test ‘N Tube™ Vials	HR (0.4 to 50.0 mg/L NH3–N)

Scope andApplication:  For water, wastewater, and seawater

Test Preparation

Good safety habits and laboratory techniques should be used throughout the procedure. Consult the Material Safety Data Sheet (MSDS) for information specific to the reagent used.

Small sample sizes (such as 0.1 mL) may not be representative of the entire sample. Mix the sample well before testing or repeat the test, sampling from different portions of the sample.

Before starting the test:

Collect the following items:	Quantity

| High Range Test ‘N Tube AmVer™ Nitrogen Ammonia Reagent | 2 |
| --- | --- |
| Funnel, micro (for adding reagent) | 1 |
| Pipet, TenSette®, 0.1–1.0 mL | 1 |
| Pipet Tips, for TenSette Pipet | varies |

Note: Reorder information for consumables and replacement items is on page 5.

Test ‘N Tube	Method 10031

1.   Select the test.	2.   Prepared Sample:

Add 0.1 mL of sample to one AmVer™ Diluent Reagent Test ‘N Tube for High Range Ammonia Nitrogen.

- Blank Preparation:

Add 0.1 mL of ammonia-free water to one AmVer™ Diluent Reagent Test ‘N Tube

for High Range Ammonia Nitrogen.

- Add the contents of one Ammonia Salicylate Reagent Powder Pillow for 5 mL sample to each vial.

Nitrogen, Ammonia

NitrogenAmm_10031_TNT_HR_SAL.fm	Page 1 of 6

#### Nitrogen, Ammonia HR (0.4 to 50.0 mg/L NH3–N)

- Add the contents of one Ammonia Cyanurate Reagent Powder Pillow to each vial.

- Cap the vials tightly and shake thoroughly to dissolve the powder.

- Press TIMER>OK. A 20-minute reaction period will begin.

- After the waiting period, wipe the blank and insert it into the 16-mm round cell holder.

- Press ZERO.

The display will show:

0.0 mg/L NH3–N

- Wipe the sample vial and insert it into the

- mm round cell holder. Results are in mg/L NH3–N.

### Interferences

In some lab environments, airborne cross contamination of the blank is possible. Complete preparation of the blank before opening or handling any samples or standards to avoid transfer of ammonia. If sample or standard containers have already been opened, move to a separate area of the lab to prepare the blank.

Nitrogen, Ammonia

Page 2 of 6	NitrogenAmm_10031_TNT_HR_SAL.fm

#### Nitrogen, Ammonia HR (0.4 to 50.0 mg/L NH3–N)

Table  1 Interfering Substances and Levels

| Interfering Substance | Interference Levels and Treatments |
| --- | --- |
| Acidic or Basic Samples | Adjust to approximately pH 7. Use 1 N Sodium Hydroxide Standard Solution1 for acidic samples and 1 N Hydrochloric Acid Standard Solution for basic samples. |
| Calcium | 50,000 mg/L as CaCO3 |
| Glycine, hydrazine | Will cause intensified colors in the prepared sample. |
| Magnesium | 300,000 mg/L as CaCO3 |
| Monochloramine | Monochloramine present in chloraminated drinking water interferes directly at all levels giving high results. Use Method 10200, Free Ammonia and Monochloramine, to determine free ammonia in these sample matrices. |
| Iron | Eliminate iron interference as follows: - Determine the amount of iron present in the sample using one of the total iron procedures. - Add the same iron concentration to the deionized water in step 3. The interference will then be successfully blanked out. |
| Nitrite | 600 mg/L as NO2––N |
| Nitrate | 5000 mg/L as NO3––N |
| Orthophosphate | 5000 mg/L as PO43––P |
| Sulfate | 6000 mg/L as SO42– |
| Sulfide | Sulfide will intensify the color. Eliminate sulfide interference as follows: - Measure about 350 mL of sample in a 500-mL Erlenmeyer flask. - Add the contents of one Sulfide Inhibitor Reagent Powder Pillow1. Swirl to mix. - Filter the sample through folded filter paper1. Use the solution in step 2. |
| Turbidity and color | Give erroneous high values. Samples with severe interferences require distillation. The manufacturer recommends the distillation procedure using the General Purpose Distillation Set. |

1 See Optional Reagents and Apparatus on page 5.

### Sample Collection, Storage, and Preservation

Collect samples in clean plastic or glass bottles. Best results are obtained with immediate analysis. Preserve samples by reducing the pH to 2 or less with at least 2 mL of Hydrochloric Acid. Store at 4 °C (39 °F) or less. Preserved samples may be stored up to 28 days. Warm samples to room temperature. Neutralize to a pH of 7.0 with 5.0 N Sodium Hydroxide before analysis. Correct the test result for volume additions.

### Accuracy Check

Standard Additions Method (Sample Spike)

  - After reading test results, leave the sample cell (unspiked sample) in the instrument.

  - Press OPTIONS>MORE. Press STANDARD ADDITIONS. A summary of the standard additions procedure will appear.

  - Press OK to accept the default values for standard concentration, sample volume, and spike volumes. Press EDIT to change these values. After values are accepted, the unspiked sample reading will appear in the top row. See the user manual for more information.

  - Snap the neck off a Nitrogen, Ammonia PourRite® Ampule Standard, 150-mg/L NH3–N.

Nitrogen, Ammonia

NitrogenAmm_10031_TNT_HR_SAL.fm	Page 3 of 6

#### Nitrogen, Ammonia HR (0.4 to 50.0 mg/L NH3–N)

  - Prepare three sample spikes. Fill three mixing cylinders with 25 mL of sample. Use the TenSette® Pipet to add 0.2, 0.4 mL, and 0.6 mL of standard, respectively, to each sample and mix each thoroughly.

  - Analyze each sample spike as described in the procedure above, starting with the 0.2 mL sample spike. Accept each standard additions reading by pressing READ. Each addition should reflect approximately 100% recovery.

  - After completing the sequence, press GRAPH to view the best-fit line through the standard additions data points, accounting for matrix interferences. Press IDEAL LINE to view relationships between the sample spikes and the “Ideal Line” of 100% recovery.

Standard Solution Method

- To check accuracy, prepare a 40.0-mg/L ammonia nitrogen standard solution by pipetting

20.00 mL of 100-mg/L Ammonia Nitrogen standard into a 50-mL, Class A volumetric flask. Dilute to the mark with deionized water.

- To adjust the calibration curve using the reading obtained with the standard solution, press

OPTIONS>MORE on the current program menu. Press STANDARD ADJUST.

- Press ON. Press ADJUST to accept the displayed concentration. If an alternate concentration is used, press the number in the box to enter the actual concentration, then press OK. Press ADJUST.

### Method Performance

Precision

Standard: 40.00 mg/L NH3–N

| Program | 95% Confidence Limits of Distribution |
| --- | --- |
| 343 | 38.1–41.9 mg/L NH3–N |

Sensitivity

| Portion of Curve | ΔAbs | ΔConcentration |
| --- | --- | --- |
| Entire range | 0.010 | 0.312 mg/L NH3–N |

### Summary of Method

Ammonia compounds combine with chlorine to form monochloramine. Monochloramine reacts with salicylate to form 5-aminosalicylate. The 5-aminosalicylate is oxidized in the presence of a sodium nitroprusside catalyst to form a blue colored compound. The blue color is masked by the yellow color from the excess reagent present to give a green-colored solution. Test results are measured at 655 nm.

Nitrogen, Ammonia

Page 4 of 6	NitrogenAmm_10031_TNT_HR_SAL.fm

#### Nitrogen, Ammonia HR (0.4 to 50.0 mg/L NH3–N)

Consumables and Replacement Items

Required Reagents

| Description | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- |
| Reagent Set, High Range Test ‘N Tube™ AmVer™ Nitrogen Ammonia | 50 tests | 26069-45 |

Required Apparatus

| Description | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- |
| Funnel, micro (for adding reagent) | each | 25843-35 |
| Pipet, TenSette®, 0.1 to 1.0 mL | each | 19700-01 |
| Pipet Tips, for TenSette® Pipet 19700-01 | 50/pkg | 21856-96 |

Recommended Standards and Apparatus

| Description | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- |
| Nitrogen Ammonia Standard Solution, 10-mg/L NH3–N | 500 mL | 153-49 |
| Nitrogen Ammonia Standard Solution, 100-mg/L NH3–N | 500 mL | 24065-49 |
| Nitrogen Ammonia Standard Solution, 150-mg/L NH3–N, 10-mL PourRite® Ampules | 16/pkg | 21284-10 |
| Nitrogen Ammonia Standard Solution, 50-mg/L NH3–N, 10-mL Voluette® Ampules | 16/pkg | 14791-10 |
| Pipet Tips, for TenSette Pipet 19700-01 | 1000/pkg | 21856-28 |
| Wastewater, Effluent Inorganics Standard, for NH3–N, NO3–N, PO4, COD, SO4, TOC | 500 mL | 28332-49 |
| Water, deionized | 4L | 272-56 |

Optional Reagents and Apparatus

| Description | Cat. No. |
| --- | --- |
| Cylinders, mixing | 20886-40 |
| Distillation Set, general purpose | 22653-00 |
| Filter Paper | 692-57 |
| Hydrochloric Acid Standard Solution, 1 N | 134-49 |
| Sodium Hydroxide Standard Solution, 1 N | 1045-32 |
| Sulfide Inhibitor Reagent Powder Pillows | 2418-99 |

Nitrogen, Ammonia

NitrogenAmm_10031_TNT_HR_SAL.fm	Page 5 of 6

# Nitrite

Method10019	Diazotization Method

2

Test ‘N Tube™ Vials	LR (0.003 to 0.500 mg/L NO ––N)

Scope andApplication:  For water, wastewater, and seawater

Test Preparation

Before starting the test:

For more accurate results, determine a reagent blank value for each new lot of reagent. Follow the procedure using deionized water in place of the sample. Subtract the reagent blank value from the final results or perform a reagent blank adjust.

Pipet, TenSette®, 1.0 to 10.0 mL, plus tips

1

Test ‘N Tube™ NitriVer® 3 Nitrite Reagent Set

1

Collect the following items:	Quantity

Note: Reorder information for consumables and replacement items is on page 3.

Test ‘N Tube	Method 10019

1.   Select the test.	2.   Fill a Test ‘N Tube

NitriVer® 3 Nitrite vial with 5 mL of sample.

- Prepared Sample: Cap and shake to dissolve the powder.

A pink color will develop if nitrite-nitrogen is present.

- Press TIMER>OK.

A 20-minute reaction period will begin.

Nitrite

Nitrite_10019_TNT_LR.fm	Page 1 of 4

–

Nitrite LR (0.003 to 0.500 mg/L NO2 –N)

- Blank Preparation: When the timer expires, fill an empty Test ‘N Tube™ vial with 5 mL of sample.

- Wipe the blank and insert it into the 16-mm round cell holder.

- Press ZERO.

The display will show:

2

0.000 mg/L NO ––N

- Insert the prepared sample cell into the

16-mm round cell holder.

–

Results are in mg/L NO2  –N.

### Interferences

Table  1 Interfering Substances and Levels

| Interfering Substance | Interference Levels and Treatments |
| --- | --- |
| Antiminous ions | Interfere by causing precipitation |
| Auric ions | Interfere by causing precipitation |
| Bismuth ions | Interfere by causing precipitation |
| Chloroplatinate ions | Interfere by causing precipitation |
| Cupric ions | Cause low results |
| Ferric ions | Interfere by causing precipitation |
| Ferrous ions | Cause low results |
| Lead ions | Interfere by causing precipitation |
| Mercurous ions | Interfere by causing precipitation |
| Metavanadate ions | Interfere by causing precipitation |
| Nitrate | Very high levels of nitrate (>100 mg/L nitrate as N) appear to undergo a slight amount of reduction to nitrite, either spontaneously or during the course of the test. A small amount of nitrite will be found at these levels. |
| Silver ions | Interfere by causing precipitation |
| Strong oxidizing and reducing substances | Interfere at all levels |

### Sample Collection, Storage, and Preservation

Collect samples in clean plastic or glass bottles. Store at 4 °C (30 °F) or lower if the sample is to be analyzed within 24 to 48 hours. Warm to room temperature before running the test.

Nitrite

Page 2 of 4	Nitrite_10019_TNT_LR.fm

–

Nitrite LR (0.003 to 0.500 mg/L NO2 –N)

Accuracy Check

Standard Solution Method

Preparing nitrite standards is difficult. Use the standard preparation instructions in Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Method 4500-NO2 B. Prepare a 0.300-mg/L standard. Perform the nitrite test on the standard solution.

### Method Performance

Precision

–

Standard: 0.300 mg/L NO2 –N

| Program | 95% Confidence Limits of Distribution |
| --- | --- |
| 345 | 0.294–0.306 mg/L NO2––N |

Sensitivity

| Portion of Curve | ΔAbs | ΔConcentration |
| --- | --- | --- |
| Entire range | 0.010 | 0.003 mg/L NO2––N |

### Summary of Method

Nitrite in the sample reacts with sulfanilic acid to form an intermediate diazonium salt. This couples with chromotropic acid to produce a pink colored complex directly proportional to the amount of nitrite present. Test results are measured at 507 nm.

### Consumables and Replacement Items

Required Reagents

| Description | Quantity/Test | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- | --- |
| Test ‘N Tube™ NitriVer® 3 Nitrite Reagent Set | 1 | 50/pkg | 26083-45 |

Required Apparatus

| Description | Quantity/Test | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipet, TenSette®, 1.0 to 10.0 mL | 1 | each | 19700-10 |
| Pipet Tips, for TenSette Pipet 19700-10 | varies | 50/pkg | 21997-96 |

Recommended Standards and Apparatus

| Description | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- |
| Handbook, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater | each | 22708-00 |
| Pipet Tips, for TenSette Pipet 19700-10 | 250/pkg | 21997-25 |
| Sodium Nitrite, ACS | 454 g | 2452-01 |
| Water, deionized | 4 L | 272-56 |

Nitrite

Nitrite_10019_TNT_LR.fm	Page 3 of 4

# Nitrate

Method10020	Chromotropic Acid Method

3

Test ‘N Tube™ Vials	HR (0.2 to 30.0 mg/L NO ––N)

Scope andApplication: For water and wastewater

Test Preparation

This test is technique-sensitive. Invert the vials as described here to avoid low results: Hold the vial in a vertical position with the cap pointing up. Turn the vial upside-down. Wait for all of the solution to flow down to the cap. Pause. Return the vial to an upright position. Wait for all the solution to flow to the bottom of the vial. This process equals one inversion.

For more accurate results, determine a reagent blank value for each new lot of reagent. Follow the procedure using deionized water (nitrate-free) in place of the sample. Subtract the reagent blank value from the final results or perform a reagent blank adjust.

Before starting the test:

Collect the following items:	Quantity

| Test ‘N Tube™ NitraVer® X Reagent Set | 1 |
| --- | --- |
| Funnel, micro, poly | 1 |
| Pipet, TenSette®, 0.01 to 1.0 mL, plus tips | 1 |
| Test Tube Rack | 1–3 |

Note: Reorder information for consumables and replacement items is on page 4.

Test ‘N Tube	Method 10020

1.   Select the test.	2.   Blank Preparation:

Remove the cap from a NitraVer X Reagent A Test ‘N Tube vial and add

1.00 mL of sample.

- Cap the tube and invert ten times to mix.

- Wipe the blank and insert it into the 16 mm round cell holder.

Nitrate

Nitrate_10020_TNT_HR.fm	Page 1 of 4

–

Nitrate HR (0.2 to 30.0 mg/L NO3 –N)

- Press ZERO.

The display will show:

3

0.0 mg/L NO ––N

- Prepared Sample: Remove the vial from the instrument. Using a funnel, add the contents of one NitraVer X Reagent B Powder Pillow to the vial.

- Cap and invert ten times to mix.

Some solid matter will not dissolve.

- Press TIMER>OK.

A five-minute reaction period will begin. Do not invert the vial again.

A yellow color will develop if nitrate is present.

- Within five minutes after the timer expires, wipe the prepared sample and insert it into the cell holder.

–

Results are in mg/L NO3  –N.

### Interferences

Table  1 Interfering Substances and Levels

| Interfering Substance | Interference Levels and Treatments |
| --- | --- |
| Barium | A negative interference at concentrations greater than 1 mg/L. |
| Chloride | Does not interfere below 1000 mg/L. |
| Nitrite | A positive interference at concentrations greater than 12 mg/L. Remove nitrite interference up to 100 mg/L by adding 400 mg (one full 0.5 g measuring spoon) of Urea1 to 10 mL of sample. Swirl to dissolve. Proceed with the nitrate test as usual. |
| Copper | Positive at all levels. |

1 See Optional Reagents and Apparatus on page 4.

Nitrate

Page 2 of 4	Nitrate_10020_TNT_HR.fm

–

Nitrate HR (0.2 to 30.0 mg/L NO3 –N)

Sample Collection, Preservation, and Storage

Collect samples in clean plastic or glass bottles. Store at 4 °C (39 °F) or lower if the sample is to be analyzed within 24 to 48 hours. Warm to room temperature before running the test. For longer storage periods (up to 14 days), adjust sample pH to 2 or less with Concentrated Sulfuric Acid, ACS* (about 2 mL per liter). Sample refrigeration is still required.

Before testing the stored sample, warm to room temperature and neutralize with 5.0 N Sodium Hydroxide Standard Solution*. Do not use mercury compounds as preservatives. Correct the test result for volume additions.

### Accuracy Check

Standard Additions Method (Sample Spike)

  - After reading test results, leave the sample cell (unspiked sample) in the instrument. Verify the chemical form.

  - Press OPTIONS>MORE. Press STANDARD ADDITIONS. A summary of the standard additions procedure will appear.

  - Press OK to accept the default values for standard concentration, sample volume, and spike volumes. Press EDIT to change these values. After values are accepted, the unspiked sample reading will appear in the top row. See the user manual for more information.

–

Snap the neck off a High Range Nitrate Nitrogen Voluette® Ampule Standard, 500 mg/L NO3 –N.

  - Prepare three sample spikes. Fill three mixing cylinders* with 25 mL of sample. Use the TenSette® Pipet to add 0.1 mL, 0.2 mL, and 0.3 mL of standard, respectively, to each sample and mix thoroughly.

  - Analyze each sample spike as described in the procedure above, starting with the 0.1 mL sample spike. Accept each standard additions reading by pressing READ. Each addition should reflect approximately 100% recovery.

  - After completing the sequence, press GRAPH to view the best-fit line through the standard additions data points, accounting for the matrix interferences. Press IDEAL LINE to view the relationship between the sample spikes and the “Ideal Line” of 100% recovery.

Standard Solution Method

- To test accuracy, use a 10.0-mg/L Nitrate Nitrogen Standard Solution in place of the sample and perform the procedure as described above.

- To adjust the calibration curve using the reading obtained with the 10.0-mg/L Nitrate Nitrogen Standard Solution, press OPTIONS>MORE on the current program menu. Press STANDARD ADJUST.

- Press ON. Press ADJUST to accept the displayed concentration (the value depends on the selected chemical form). If an alternate concentration is used, press the number in the box to enter the actual concentration, then press OK. Press ADJUST.

- See Optional Reagents and Apparatus on page 4.

Nitrate

Nitrate_10020_TNT_HR.fm	Page 3 of 4

–

Nitrate HR (0.2 to 30.0 mg/L NO3 –N)

Method Performance

Precision

–

Standard: 10.0 mg/L NO3 –N

| Program | 95% Confidence Limits of Distribution |
| --- | --- |
| 344 | 9.5–10.5 mg/L NO3––N |

Sensitivity

| Portion of Curve | ΔAbs | ΔConcentration |
| --- | --- | --- |
| Entire range | 0.010 | 0.2 mg/L NO3––N |

### Summary of Method

Nitrate in the sample reacts with chromotropic acid under strongly acidic conditions to yield a yellow product with a maximum absorbance at 410 nm.

### Consumables and Replacement Items

Required Reagents

| Description | Quantity/Test | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- | --- |
| Test ‘N Tube™ NitraVer® X Nitrate Reagent Set | 1 | 50/pkg | 26053-45 |

Required Apparatus

| Description | Quantity/Test | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funnel, micro, poly | 1 | each | 25843-35 |
| Pipet, TenSette®, 0.1 to 1.0 mL | 1 | each | 19700-01 |
| Pipet Tips, for TenSette Pipet 19700-01 | varies | 50/pkg | 21856-96 |
| Test Tube Rack | 1–3 | each | 18641-00 |

Recommended Standards and Apparatus

| Description | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- |
| Nitrate Nitrogen Standard Solution, 10-mg/L: N | 500 mL | 307-49 |
| Nitrate Nitrogen Standard Solution, Voluette® Ampule, 500-mg/L N | 16/pkg | 14260-10 |
| Pipet Tips, for TenSette Pipet 19700-01 | 1000/pkg | 21856-28 |
| Wastewater Influent Inorganics Standard for NH3–N, NO3–N, PO4, COD, SO4, TOC | 500 mL | 28331-49 |
| Water, deionized | 4 L | 272-56 |

Optional Reagents and Apparatus

| Description | Cat. No. |
| --- | --- |
| Cylinder, mixing, 25 mL | 20886-40 |
| Sodium Hydroxide, 5.0 N | 2450-26 |
| Sulfuric Acid ACS, Concentrated | 979-49 |
| Urea | 11237-26 |

FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:

In the U.S.A. – Call toll-free 800-227-4224

Outside the U.S.A. – Contact the HACH office or distributor serving you.

On the Worldwide Web – www.hach.com; E-mail – techhelp@hach.com

HACH COMPANY

WORLD HEADQUARTERS

Telephone: (970) 669-3050

FAX: (970) 669-2932

© Hach Company, 2005. All rights reserved. Printed in Germany.	Updated November  05 Edition 2

# Oxygen Demand, Chemical

✭Method8000	Reactor Digestion Method1

### (3 to 150, 20 to 1500, and 200 to 15,000 mg/L COD)

Scope andApplication: For water, wastewater, and seawater; digestion is required;

3–150 mg/L and 20– 1500 mg/L COD ranges are USEPA approved for wastewater analyses2; 200–15,000 mg/L COD range are not USEPA approved.

1 Jirka, A.M.; Carter, M.J., Analytical Chemistry, 1975, 47(8), 1397

2 Federal Register, April 21, 1980, 45(78), 26811-26812

Test Preparation

Before starting the test:

Some of the chemicals and apparatus used in this procedure may be hazardous to the health and safety of the user if inappropriately handled or accidentally misused. Please read all warnings and associated MSDS sheets.

Run one blank with each set of samples. Run all tests (the samples and the blank) with the same lot of vials. The lot number appears on the container label. See Blanks for Colorimetric Determination on page 4.

Spilled reagent will affect test accuracy and is hazardous to skin and other materials. Be prepared to wash spills with running water

Wear appropriate eye protection and clothing for adequate user protection. If contact occurs, flush the affected area with running water. Review and follow instructions carefully.

Collect the following items:	Quantity

| Beaker, 250-mL | 1 |
| --- | --- |
| Blender | 1 |
| COD Digestion Reagent vials | varies |
| DRB200 Reactor | 1 |
| Magnetic stirrer and stir bar | 1 |
| Opaque shipping container for storage of unused, light-sensitive reagent vials | varies |
| Pipet, TenSette®, 0.1 to 1.0 mL, with tips (for 200–15,000 mg/L range) | 1 |
| Pipet, volumetric, 2.00 mL | 2 |
| Pipet Filler, safety bulb | 1 |
| Test Tube Rack | 2 |

Note: Reorder information for consumables and replacement items is on page 7.

Note: For greater accuracy, analyze a minimum of three replicates and average the results.

Oxygen Demand, Chemical

OxygenCOD_8000_RCD_MR.fm	Page 1 of 8

#### Oxygen Demand, Chemical (3 to 150, 20 to 1500, and 200 to 15,000 mg/L COD)

Digestion Procedure	Method 8000

- Homogenize 100 mL of sample for 30 seconds in a blender. For samples containing large amounts of solids, increase the homogenization time.

If the sample does not contain suspended solids, omit steps 1 and 2.

- For the

200–15,000 mg/L range or to improve accuracy and reproducibility of the other ranges, pour the homogenized sample into a 250-mL beaker and gently stir with a magnetic stir plate.

- Turn on the DRB200 Reactor. Preheat to

150 °C.

See the DRB200 User Manual for selecting pre-programmed

temperature  applications.

- Remove the caps from two COD Digestion Reagent Vials. (Be sure to use vials for the appropriate range.)

- Prepared Sample:

Hold one vial at a

45-degree angle. Use a clean volumetric pipet to add 2.00 mL of sample to the vial.

Use a TenSette® Pipet to add 0.20 mL for the 200–15,000 mg/L range.

- Blank Preparation: Hold a second vial at a 45-degree angle. Use a clean volumetric pipet to add 2.00 mL of deionized water to the vial.

Use a TenSette Pipet to add

0.20 mL for the 200–15,000 mg/L range.

- Cap the vials tightly. Rinse them with water and wipe with a clean paper towel.

- Hold the vials by the cap over a sink. Invert gently several times to mix. Insert the vials in the preheated DRB200 Reactor. Close the protective lid.

The sample vials will become very hot during mixing.

Oxygen Demand, Chemical

Page 2 of 8	OxygenCOD_8000_RCD_MR.fm

#### Oxygen Demand, Chemical (3 to 150, 20 to 1500, and 200 to 15,000 mg/L COD)

| HRS MIN SEC |  | HRS MIN SEC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Heat the vials for two hours.

- Turn the reactor off.

Wait about 20 minutes for the vials to cool to 120 °C or less.

- Invert each vial several times while still warm. Place the vials into a rack and cool to room temperature.

Proceed to Colorimetric Determination Method 8000.

Colorimetric Determination	Method 8000

- Select the ultra-low range, low range, or high range test.

- Clean the outside of the vials with a damp towel followed by a dry one.

- Insert the blank into the 16-mm cell holder.

- Press ZERO.

The display will show:

0.0 mg/L COD

Oxygen Demand, Chemical

OxygenCOD_8000_RCD_MR.fm	Page 3 of 8

#### Oxygen Demand, Chemical (3 to 150, 20 to 1500, and 200 to 15,000 mg/L COD)

- Insert the sample vial into the 16-mm cell holder.

Results are in mg/L COD.

- If using High Range Plus COD Digestion Reagent Vials, multiply the result by 10.

For most accurate results with samples near 1500 or 15,000 mg/L COD, repeat the analysis with a diluted sample.

### Blanks for Colorimetric Determination

The blank may be used repeatedly for measurements using the same lot of vials. Store it in the dark. Monitor decomposition by measuring the absorbance at the appropriate wavelength (356, 420, or 620 nm). Zero the instrument in the absorbance mode, using a vial containing 5 mL of deionized water and measure the absorbance of the blank. Record the value. Prepare a new blank when the absorbance has changed by about 0.01 absorbance units.

### Interferences

Chloride is the primary interference when determining COD concentration. Each COD vial contains mercuric sulfate that will eliminate chloride interference up to the level specified in column 1 in Table 1. Samples with higher chloride concentrations should be diluted. Dilute the sample enough to reduce the chloride concentration to the level given in column 3.

If sample dilution will cause the COD concentration to be too low for accurate determination, add 0.50 g of mercuric sulfate (HgSO4) (Cat. No. 1915-20) to each COD vial before the sample is added. The additional mercuric sulfate will raise the maximum chloride concentration allowable to the level given in column 4 of Table 1.

Table  1 Interferences and Levels

| Vial Type Used | Maximum Cl– concentration in sample (mg/L) | Suggested Cl– concentration of diluted samples (mg/L) | Maximum Cl– concentration in sample when 0.50 HgSO4 added |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultra Low Range (0.7–40.0 mg/L) | 2000 | 1000 | N/A |
| Low Range (3–150 mg/L) | 2000 | 1000 | 8000 |
| High Range (20–1500 mg/L) | 2000 | 1000 | 4000 |
| High Range Plus (200–15,000 mg/L) | 20,000 | 10,000 | 40,000 |

Oxygen Demand, Chemical

Page 4 of 8	OxygenCOD_8000_RCD_MR.fm

#### Oxygen Demand, Chemical (3 to 150, 20 to 1500, and 200 to 15,000 mg/L COD)

Sampling and Storage

Collect samples in glass bottles. Use plastic bottles only if they are known to be free of organic contamination. Test biologically active samples as soon as possible. Homogenize samples containing solids to assure representative samples. Samples treated with sulfuric acid* to a pH of less than 2 (about 2 mL per liter) and refrigerated at 4 °C can be stored up to 28 days.

Correct results for volume additions.

### Accuracy Check

Standard Solution Method

  - Check the accuracy of the 0.7 to 40.0 mg/L range with a 30 mg/L COD standard solution. Using class A glassware, prepare a 1000 mg/L solution by diluting 850 mg dried (120 °C, overnight) potassium acid phthalate (KHP) in 1000 mL of organic–free deionized water. Prepare a 30 mg/L dilution by diluting 3.00 mL of this solution into a 100.0 mL volumetric flask. Dilute to volume with deionized water, stopper, and invert 10 times to mix. Use 2 mL as the sample volume. The result should be 30 mg/L COD.

    - To adjust the calibration curve using the reading obtained with the 30 mg/L COD standard solution, press OPTIONS>MORE on the current program menu. Press STANDARD ADJUST.

    - Press ON. Press ADJUST to accept the displayed concentration. If an alternate concentration is used, press the number in the box to enter the actual concentration, then press OK. Press ADJUST.

  - Check the accuracy of the 3 to 150 mg/L range with a 100 mg/L standard. Prepare by dissolving 85 mg of dried (120 °C, overnight) potassium acid phthalate (KHP) in 1 liter of deionized water. Use 2 mL as the sample volume. The result should be 100 mg/L COD. Or dilute 10 mL of 1000-mg/L COD Standard Solution to 100 mL to produce a 100-mg/L standard.

    - To adjust the calibration curve using the reading obtained with the 100 mg/L COD standard solution, press OPTIONS>MORE on the current program menu. Press STANDARD ADJUST.

    - Press ON. Press ADJUST to accept the displayed concentration. If an alternate concentration is used, press the number in the box to enter the actual concentration, then press OK. Press ADJUST.

  - Check the accuracy of the 20 to 1,500 mg/L range by using either a 300 mg/L or 1000 mg/L COD Standard Solution. Use 2 mL of one of these solutions as the sample volume; the expected result will be 300 or 1000 mg/L COD respectively. Or, prepare a 500 mg/L standard by dissolving 425 mg of dried (120 °C, overnight) KHP. Dilute to 1 liter with deionized water.

    - To adjust the calibration curve using the reading obtained with the 300 mg/L or 1000 mg/L COD standard solution, press OPTIONS>MORE on the current program menu. Press STANDARD ADJUST.

    - Press ON. Press ADJUST to accept the displayed concentration. If an alternate concentration is used, press the number in the box to enter the actual concentration, then press OK. Press ADJUST.

- See Optional Reagents on page 8.

Oxygen Demand, Chemical

OxygenCOD_8000_RCD_MR.fm	Page 5 of 8

#### Oxygen Demand, Chemical (3 to 150, 20 to 1500, and 200 to 15,000 mg/L COD)

  - Check the accuracy of the 200 to 15,000 mg/L range by using a 10,000 mg/L COD standard solution. Prepare the 10,000 mg/L solution by dissolving 8.500 g of dried (120 °C, overnight) KHP in 1 liter of deionized water. Use 0.2 mL of this solution as the sample volume; the expected result will be 10,000 mg/L COD.

    - To adjust the calibration curve using the reading obtained with the 10,000 mg/L COD standard solution, press OPTIONS>MORE on the current program menu. Press STANDARD ADJUST.

    - Press ON. Press ADJUST to accept the displayed concentration. If an alternate concentration is used, press the number in the box to enter the actual concentration, then press OK. Press ADJUST.

### Method Performance

Precision

Standard: 30 mg/L COD (Utra Low Range), 80 mg/L COD (Low Range), 800 mg/L COD (High Range), and 10,000mg/L COD (High Range Plus)

| Program | Range (mg/L) | 95% Confidence Limits of Distribution |
| --- | --- | --- |
| 430 | 3–150 | 77–83 mg/L COD |
| 431 | 0.5–40.0 | 28.8–31.2 mg/L COD |
| 435 | 20–1500 | 785–815 mg/L COD |
| 435 | 200–15,000 | 7850–8150 mg/L COD |

Sensitivity

| Program | Portion of Curve | ΔAbs | ΔConcentration |
| --- | --- | --- | --- |
| 430 | Entire range | 0.010 | 3 mg/L COD |
| 431 | Entire range | 0.010 | 0.5 mg/L COD |
| 435 | Entire range | 0.010 | 23 mg/L COD |

### Alternate Reagents

Mercury-free COD2 Reagents can provide a mercury-free testing option for non-reporting purposes. For process control applications, COD2 Reagents will eliminate mercury waste and save on disposal costs. These reagents are fully compatible with test procedures and calibration curves programmed into the spectrophotometer. Determine chloride and ammonia for accurate results.

Note: These reagents are not approved for USEPA reporting purposes. Request a copy of the COD Reagent Vial Information Brochure, Lit. No. 1356, for more information about specific applications.

Oxygen Demand, Chemical

Page 6 of 8	OxygenCOD_8000_RCD_MR.fm

#### Oxygen Demand, Chemical (3 to 150, 20 to 1500, and 200 to 15,000 mg/L COD)

Summary of Method

The mg/L COD results are defined as the mg of O2 consumed per liter of sample under conditions of this procedure. In this procedure, the sample is heated for two hours with a strong oxidizing agent, potassium dichromate. Oxidizable organic compounds react, reducing

7

the dichromate ion (Cr2O 2–) to green chromic ion (Cr3+). When the 0.7–40.0 or the 3–150

mg/L colorimetric method is used, the amount of Cr6+ remaining is determined. When the

20–1500 mg/L or 200–15,000 mg/L colorimetric method is used, the amount of Cr3+ produced is determined. The COD reagent also contains silver and mercury ions. Silver is a catalyst, and mercury is used to complex chloride interferences. Test results for the 0.7 to 40.0 mg/L range are measured at 350 nm. Test results for the 3 to 150 mg/L range are measured at

420 nm. Test results for the 20 to 1500 and the 2000 to 15,000 mg/L COD range are measured at 620 nm.

### Consumables and Replacement Items

Required Reagents

| Description Quantity/Test Unit Cat. No. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Select the appropriate COD Digestion Reagent Vial: |  |  |  |
| Ultra Low Range, 0.7 to 40 mg/L COD | 1–2 vials | 25/pkg | 24158-25 |
| Low Range, 3 to 150 mg/L COD | 1–2 vials | 25/pkg | 21258-25 |
| High Range, 20 to 1500 mg/L COD | 1–2 vials | 25/pkg | 21259-25 |
| High Range Plus, 200 to 15,000 mg/L COD | 1–2 vials | 25/pkg | 24159-25 |
| Water, deionized | varies | 4 L | 272-56 |

Alternate Reagents1

| Description Quantity/Test Unit Cat. No. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Select the appropriate COD Digestion Reagent Vial: |  |  |  |
| COD2, Low Range, 0 to 150 mg/L COD | 1–2 vials | 25/pkg | 25650-25 |
| COD2, High Range, 0 to 1500 mg/L COD | 1–2 vials | 25/pkg | 25651-25 |
| COD2, High Range, 0 to 1500 mg/L COD | 1–2 vials | 150/pkg | 25651-15 |
| COD2, High Range Plus, 0 to 15,000 mg/L COD | 1–2 vials | 25/pkg | 28343-25 |

1 These reagents are not approved for USEPA reporting purposes. Request a copy of the COD Reagent Vial Information Brochure, Lit. No. 1356, for more information about specific applications

Required Apparatus

| Description | Quantity/Test | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- | --- |
| Blender, 2-speed, 120 VAC | 1 | each | 26161-00 |
| Blender, 2-speed, 240 VAC | 1 | each | 26161-02 |
| DRB200 Reactor, 110 V, 15 x 16 mm | 1 | each | LTV082.53.40001 |
| DRB200 Reactor, 220 V, 15 x 16 mm | 1 | each | LTV082.52.40001 |

Oxygen Demand, Chemical

OxygenCOD_8000_RCD_MR.fm	Page 7 of 8

#### Oxygen Demand, Chemical (3 to 150, 20 to 1500, and 200 to 15,000 mg/L COD)

Recommended Standards

| Description | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- |
| COD Standard Solution, 300-mg/L | 200 mL | 12186-29 |
| COD Standard Solution, 1000-mg/L | 200 mL | 22539-29 |
| Oxygen Demand Standard (BOD, COD, TOC) | 16 10-mL ampules | 28335-10 |
| Pipet Filler, safety bulb | 1 | each |
| Pipet, TenSette®, 0.1 to 1.0 mL | 1 | each |
| Pipet Tips, for TenSette Pipet 19700-01 | 1 | 50/pkg |
| Pipet, Volumetric, Class A, 2.00 mL | 1 | each |
| Potassium Acid Phthalate, ACS | 500 g | 315-34 |
| Stirrer, Electromagnetic, 120 VAC, with electrode stand | 1 | each |
| Stirrer, Electromagnetic, 230 VAC, with electrode stand | 1 | each |
| Test Tube Rack | 1–2 | each |

Optional Reagents

| Description | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- |
| COD Digestion Reagent Vials, 3 to 150 mg/L COD | 150/pkg | 21258-15 |
| COD Digestion Reagent Vials, 200 to 1500 mg/L COD | 150/pkg | 21259-15 |
| Mercuric Sulfate, 28 g | — | 1915-20 |
| Sulfuric Acid, 500 mL | — | 979-49 |

FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:

In the U.S.A. – Call toll-free 800-227-4224

Outside the U.S.A. – Contact the HACH office or distributor serving you.

On the Worldwide Web – www.hach.com; E-mail – techhelp@hach.com

HACH COMPANY

WORLD HEADQUARTERS

Telephone: (970) 669-3050

FAX: (970) 669-2932

© Hach Company, 2005. All rights reserved. Printed in Germany.	Updated November  05 Edition 2

# Suspended Solids

Method8006	Photometric Method1

### (5 to 750 mg/L)

Scope andApplication: For water and wastewater

1 Adapted from Sewage and Industrial Wastes, 31, 1159 (1959).

Test Preparation

Collect the following items:	Quantity

| Beaker, 600-mL, polypropylene | 1 |
| --- | --- |
| Blender | 1 |
| Cylinder, 500-mL polypropylene, graduated | 1 |
| Pipet, serological, 25-mL | 1 |
| Pipet Filler, safety bulb | 1 |
| Sample Cells, 1-inch square, 10 mL | 2 |

Note: Reorder information for consumables and replacement items is on page 3.

HRS  MIN  SEC

Method 8006

1.   Select the test.	2.   Insert the Multi-cell

Adapter with the 1-inch square cell holder facing the user.

- Blend 500 mL of sample in a blender at high speed for exactly two minutes.

- Pour the blended sample into a 600-mL beaker.

Suspended Solids

SuspendedSolids_8006_Photometric.fm	Page 1 of 4

#### Suspended Solids (5 to 750 mg/L)

- Prepared Sample: Stir the sample and immediately pour 10 mL of the blended sample into a sample cell.

- Blank Preparation: Fill a second sample cell with 10 mL of tap water or deionized water.

Remove gas bubbles in the water by swirling or tapping the bottom of the cell on a table.

- Insert the blank

into the cell holder with the fill line facing the user.

- Press ZERO.

The display will show:

0 mg/L TSS

- Swirl the prepared sample to remove any gas bubbles and uniformly suspend any residue.

- Insert the prepared sample into the cell holder with the fill line facing the user.

Results are in mg/L TSS.

### Interferences

Samples that absorb strongly at 810 nm, such as blue dyes, may give false, high-bias readings. A user-entered calibration is advised for these samples.

Calibration for this test is based on parallel samples using the gravimetric technique on sewage samples from a municipal sewage plant. For most samples, this calibration will provide satisfactory results. When higher accuracy is required, run parallel spectrophotometric and gravimetric determinations with portions of the same sample. The new calibration should be made on your particular sample using a gravimetric technique as a basis.

### Sampling and Storage

Collect samples in clean plastic or glass bottles. Analyze samples as soon as possible after collection. The sample may be stored seven days by cooling to 4 °C (39 °F).

Suspended Solids

Page 2 of 4	SuspendedSolids_8006_Photometric.fm

#### Suspended Solids (5 to 750 mg/L)

Summary of Method

This method of determining suspended solids is a simple, direct measurement which does not require the filtration or ignition/weighing steps that gravimetric procedures do. The USEPA specifies the gravimetric method for solids determinations, while this method is often used for checking in-plant processes. Test results as mg/L total suspended solids (TSS) are measured at 810 nm.

### Consumables and Replacement Items

Required Apparatus

| Description | Quantity/Test | Unit | Cat. No. |
| --- | --- | --- | --- |
| Beaker, 600-mL, polypropylene | 1 | each | 1080-52 |
| Blender, 1.2-L, 120 VAC | 1 | each | 26161-00 |
| Blender, 1.2 L, 240 VAC | 1 | each | 26161-02 |
| Cylinder, 500-mL graduated, polypropylene | 1 | each | 1081-49 |
| Pipet, serological, 25-mL | 1 | each | 2066-40 |
| Pipet Filler, safety bulb | 1 | each | 14651-00 |
| Sample Cells, 1-inch square, 10 mL, matched pair | 2 | 2/pkg | 24954-02 |

Suspended Solids

SuspendedSolids_8006_Photometric.fm	Page 3 of 4

ALKALINITY (10 to 4000 mg/L as CaCO3)

##### Phenolphthalein and Total Method

Method 8203

- Select the sample volume and Sulfuric Acid (H2SO4) Titration Cartridge corresponding

to the expected alkalinity concentration as mg/L calcium carbonate (CaCO3) from Table 1.

Note: See Sampling and Storage following

these steps.

- Insert a clean delivery tube into the titration cartridge. Attach the cartridge to the titrator body. See General Description, Step-by-Step for assembly instructions, if necessary.

- Turn the delivery knob to eject a few drops of titrant. Reset the counter to zero and wipe the tip.

Note: For added convenience use the TitraStir® Stir Plate. See General Description, Step 3 in Step-by-Step.

- Use a graduated cylinder or pipet to measure the sample volume from Table 1. Transfer the sample into a clean 250-mL

Erlenmeyer flask. Dilute to about the

100-mL mark with deionized water, if necessary.

Table 1

| Range (mg/L as CaCO3) | Sample Volume (mL) | Titration Cartridge (H2SO4) | Catalog Number | Digit Multiplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-40 | 100 | 0.1600 | 14388-01 | 0.1 |
| 40-160 | 25 | 0.1600 | 14388-01 | 0.4 |
| 100-400 | 100 | 1.600 | 14389-01 | 1.0 |
| 200-800 | 50 | 1.600 | 14389-01 | 2.0 |
| 500-2000 | 20 | 1.600 | 14389-01 | 5.0 |
| 1000-4000 | 10 | 1.600 | 14389-01 | 10.0 |

##### 41

ALKALINITY, continued

- Add the contents of one Phenolphthalein Indicator Powder Pillow and swirl to mix.

Note: A solution of one pH

8.3 Buffer Powder Pillow and one Phenolphthalein Powder Pillow in 50 mL of deionized water is recommended as a comparison for determining the proper end point color.

Note: Four drops of Phenolphthalein Indicator Solution may be substituted for the Phenolphthalein Indicator Powder Pillow.

- If the solution turns pink, titrate to a colorless end point. Place the delivery tube tip into the solution and swirl the flask while titrating with sulfuric acid. Record the number of digits required.

Note: If the solution is colorless before titrating with sulfuric acid, the Phenolphthalein (P) Alkalinity is zero; proceed with step 8.

- Calculate:

Digits Required x Digit Multiplier =

mg/L CaCO3 P Alkalinity

- Add the contents of one Bromcresol Green- Methyl Red Indicator Powder Pillow to the flask and swirl to mix.

Note: Four drops of Methyl Purple Indicator Solution may be substituted for the Bromcresol Green-Methyl Red Indicator Powder Pillow. Titrate from green to a gray end point (pH 5.1).

Note: Four drops of Bromcresol Green-Methyl Red Indicator Solution may be substituted for the Bromcresol Green-Methyl Red Indicator Powder Pillow.

##### 42

ALKALINITY, continued

- Continue the titration with sulfuric acid to a light greenish blue-gray (pH 5.1), a light violet-gray (pH 4.8), or a light pink (pH 4.5) color, as required by the sample composition; see Table 2. Record the number of digits required.

Note: A solution of one Bromcresol Green-Methyl Red Powder Pillow and one pillow of the appropriate pH buffer in 50 mL of deionized water is recommended as a comparison for judging the proper end point color. If the pH 3.7 end point is used, use a Bromphenol Blue Powder Pillow instead of a Bromcresol Green-Methyl Red and titrate to a green end point.

- Calculate:

Total Digits Required x Digit Multiplier =

mg/L as CaCO3 Total (T or M) Alkalinity

Note: Carbonate, bicarbonate and hydroxide concentrations may be expressed individually using the relationships shown in Table 3.

Note: meq/L Alkalinity = mg/L as CaCO3 ÷ 50.

Table 2

| Sample Composition | End Point |
| --- | --- |
| Alkalinity about 30 mg/L | pH 4.9 |
| Alkalinity about 150 mg/L | pH 4.6 |
| Alkalinity about 500 mg/L | pH 4.3 |
| Silicates or Phosphates present | pH 4.5 |
| Industrial waste or complex system | pH 4.5 |

##### 43

ALKALINITY, continued

### Sampling and Storage

Collect samples in clean plastic or glass bottles. Fill completely and cap tightly. Avoid excessive agitation or prolonged exposure to air. Samples should be analyzed as soon as possible after collection but can be stored at least 24 hours by cooling to 4 C (39 F) or below. Warm to room temperature before analyzing.

### Alkalinity Relationship Table

Total alkalinity primarily includes hydroxide, carbonate and bicarbonate alkalinities. The concentration of these alkalinities in a sample may be determined when the phenolphthalein and total alkalinities are known (see Table 3).

Table 3  Alkalinity Relationship

| Row | Result of Titration | Hydroxide Alkalinity is equal to: | Carbonate Alkalinity is equal to: | Bicarbonate Alkalinity is equal to: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phenolphthalein Alkalinity = 0 | 0 | 0 | Total Alkalinity |
| 2 | Phenolphthalein Alkalinity equal to Total Alkalinity | Total Alkalinity | 0 | 0 |
| 3 | Phenolphthalein Alkalinity less than one half of Total Alkalinity | 0 | 2 times the Phenolphthalein Alkalinity | Total Alkalinity minus two times Phenolphthalein Alkalinity |
| 4 | Phenolphthalein Alkalinity equal to one half of Total Alkalinity | 0 | Total Alkalinity | 0 |
| 5 | Phenolphthalein Alkalinity greater than one half of Total Alkalinity | 2 times the Phenolphthalein minus Total Alkalinity | 2 times the difference between Total and Phenolphthalein Alkalinity | 0 |

To use the table follow these steps:

  - Does the phenolphthalein alkalinity equal zero? If yes, use Row 1.

  - Does the phenolphthalein alkalinity equal total alkalinity? If yes, use Row 2.

##### 44

ALKALINITY, continued

  - Multiply the phenolphthalein alkalinity by 2.

  - Select Row 3, 4, or 5 based on comparing the result of

step c with the total alkalinity.

  - Perform the required calculations in the appropriate row, if any.

  - Check your results. The sum of the three alkalinity types will equal the total alkalinity.

##### For example:

A sample has 170 mg/L as CaCO3 phenolphthalein alkalinity and 250 mg/L as CaCO3 total alkalinity. What is the concentration of hydroxide, carbonate and bicarbonate alkalinities?

The phenolphthalein alkalinity does not equal 0 (it is 170 mg/L), see step a.

The phenolphthalein alkalinity does not equal total alkalinity (170 mg/L vs. 250 mg/L), see step b.

The phenolphthalein alkalinity multiplied by 2 = 340 mg/L, see

step c.

Because 340 mg/L is greater than 250 mg/L, select Row 5, see

step d.

The hydroxide alkalinity is equal to: (see step e).

340 – 250 = 90 mg/L hydroxide alkalinity

The carbonate alkalinity is equal to:

250 – 170 = 80

80 x 2 = 160 mg/L carbonate alkalinity The bicarbonate alkalinity equals 0 mg/L. Check: (see step f).

90 mg/L hydroxide alkalinity + 160 mg/L carbonate alkalinity + 0 mg/L bicarbonate alkalinity = 250 mg/L

The above answer is correct; the sum of each type equals the total alkalinity.

##### 45

ALKALINITY, continued

### Accuracy Check

##### Standard Additions Method

This accuracy check should be performed when interferences are suspected or to verify analytical technique.

- Snap the neck off an Alkalinity Standard Solution Voluette® Ampule, 0.500 N.

- Use a TenSette® Pipet to add 0.1 mL of standard to the sample titrated in Steps 6 or 9. Resume titration back to the same end point. Record the number of digits needed.

- Repeat, using two more additions of 0.1 mL. Titrate to the end point after each addition.

- Each 0.1 mL addition of standard should require 25 additional digits of 1.600 N titrant or 250 digits of 0.1600 N titrant. If these uniform increases do not occur, refer to Appendix A, Accuracy Check and Standard Additions.

### Interferences

- Highly colored or turbid samples may mask the color change at the end point. Use a pH meter for these samples.

- Chlorine may interfere with the indicators. Add one drop of

0.1 N Sodium Thiosulfate to eliminate this interference.

### Summary of Method

The sample is titrated with sulfuric acid to a colorimetric end point corresponding to a specific pH. Phenolphthalein alkalinity is determined by titration to a pH of 8.3, as evidenced by the color change of phenolphthalein indicator, and indicates the total hydroxide and one half the carbonate present. M (methyl orange) or T (total) alkalinity is determined by titration to a pH between

3.7 and 5.1, and includes all carbonate, bicarbonate and hydroxide.

##### 46

ALKALINITY, continued

REQUIRED REAGENTS

(varies with sample characteristics)

Description	Unit	Cat. No

Alkalinity Reagent Set (about 100 tests)	22719-00

Includes: (1) 942-99, (1) 943-99, (1) 14388-01, (1) 14389-01

Bromcresol Green-Methyl Red Powder Pillows ......................................100/pkg	943-99

Phenolphthalein Powder Pillows.............................................................. 100/pkg	942-99

Sulfuric Acid Titration Cartridge, 1.600 N ....................................................each	14389-01

Sulfuric Acid Titration Cartridge, 0.1600 N ..................................................each	14388-01

Water, deionized ...............................................................................................4 L	272-56

#### REQUIRED APPARATUS

Digital Titrator................................................................................................each	16900-01

Flask, Erlenmeyer, 250-mL............................................................................each	505-46

Select one or more based on sample concentration:

Cylinder, graduated, 10-mL ...........................................................................each	508-38

Cylinder, graduated, 25-mL ...........................................................................each	508-40

Cylinder, graduated, 50-mL ...........................................................................each	508-41

Cylinder, graduated, 100-mL .........................................................................each	508-42

#### OPTIONAL REAGENTS

Alkalinity Standard Solution Voluette® Ampules,

0.500 N Na2CO3, 10-mL ........................................................................16/pkg	14278-10

Bromcresol Green-Methyl Red Indicator Solution ........................ 100 mL MDB	23292-32

Bromphenol Blue Indicator Solution ............................................. 100 mL MDB	14552-32

Bromphenol Blue Powder Pillows ........................................................... 100/pkg	14550-99

Buffer Powder Pillows, pH 3.7...................................................................25/pkg	14551-68

Buffer Powder Pillows, pH 4.5...................................................................25/pkg	895-68

Buffer Powder Pillows, pH 4.8...................................................................25/pkg	896-68

Buffer Powder Pillows, pH 5.1...................................................................25/pkg	897-68

Buffer Powder Pillows, pH 8.3...................................................................25/pkg	898-68

Methyl Purple Indicator Solution................................................... 100 mL MDB	21934-32

Phenolphthalein Indicator Solution, 5 g/L ................................... 100 mL MDB*	162-32

Sodium Thiosulfate Standard Solution, 0.1 N................................ 100 mL MDB	323-32

* Contact Hach for larger sizes.

##### 47

ALKALINITY, continued

#### OPTIONAL APPARATUS

Description	Unit	Cat. No

Bottle, wash, poly, 500-mL............................................................................ each	620-11

Clamp, 2-prong extension, 38-mm ................................................................ each	21145-00

Clamp Holder................................................................................................. each	326-00

Demineralizer Assembly, 473-mL................................................................. each	21846-00

Delivery Tubes, with 180 hook .................................................................. 5/pkg	17205-00

Delivery Tubes, 90 with hook for TitraStir® Stir Plate .............................. 5/pkg	41578-00

Pipet, TenSette® 0.1 to 1.0 mL ...................................................................... each	19700-01

Pipet Tips for 19700-01 TenSette® Pipet................................................... 50/pkg	21856-96

Pipet, volumetric, Class A, 10-mL ................................................................ each	14515-38

Pipet, volumetric, Class A, 20-mL ................................................................ each	14515-20

Pipet, volumetric, Class A, 25-mL ................................................................ each	14515-40

Pipet, volumetric, Class A, 50-mL ................................................................ each	14515-41

Pipet, volumetric, Class A, 100-mL .............................................................. each	14515-42

Pipet Filler, safety bulb .................................................................................. each	14651-00

sension™1 Basic Portable pH Meter with electrode ................................... each	51700-10

Support Ring Stand........................................................................................ each	563-00

TitraStir® Stir Plate, 115 Vac......................................................................... each	19400-00

TitraStir® Stir Plate, 230 Vac......................................................................... each	19400-10

Voluette® Ampule Breaker Kit ...................................................................... each	21968-00

##### 48