[image: image1.jpg]:
W
W
|





Prácticas de laboratorio:

Criptografía (SSH)

Para la Unidad de Aprendizaje “Seguridad en redes”

Versión 1.0
(Septiembre 2016)

Datos de identificación

Programa educativo:
Licenciatura en Ingeniería en computación

Programa de estudios por competencias :
Seguridad en redes

Unidad de competencia 3:
Criptografía y autenticación

Subtemas
SSH

Créditos de la Unidad de Aprendizaje:
9

Espacio académico en que se imparte la UA:
CU UAEM Valle de Chalco

Elaborado por:

Autor:  Maestro. Rodolfo Melgarejo Salgado

Coautor: Maestra. Marisol Hernández Hernández

Coautor: Maestro. Francisco Raúl Salvador Ginez

Fecha: Septiembre de 2016

Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México.

Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página:Av.Hermenegildohttp://cux.uaemexGaleana.mxNo.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México.

	AcademiaTel:(55)59714940,deRedes 59787577 y 30921763
	

	Página: http://cux.uaemex.mx
	1


Academia de Redes

INDICE

PRESENTACIÓN
3
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
4
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
4
Práctica de laboratorio: 1 Configuración de SSH (Universidades)
5
Práctica de laboratorio: 2 SSH con Frame Relay Point-to-point
11
Práctica de laboratorio: 3 SSH en redes LAN y WAN
16
Práctica de laboratorio: 4 SSH en routers
20
Práctica de laboratorio: 5 SSH con VLAN
23
Referencias
26
[image: image2.jpg]



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image3.jpg]



Academia de Redes

2

PRESENTACIÓN

Tradicionalmente, el acceso remoto en los routers era mediante telnet. Sin embargo, telnet se desarrolló en los días en que la seguridad no era un problema. Por esta razón, todo el tráfico de telnet se envía en texto plano. Si el atacante captura el flujo de telnet, podrá conocer el nombre de usuario y la contraseña del administrador.

SSH ha sustituido a telnet con conexiones que soportan privacidad y la integridad de la sesión. SSH proporciona una funcionalidad similar a la de una conexión de telnet, excepto que la conexión está encriptada. Con la autenticación y el cifrado, SSH permite las comunicaciones seguras a través de una red insegura.

Este manual de prácticas de laboratorio fueron desarrolladas en estricto apego a la unidad de competencia 3, cabe mencionar que el tema de Criptografía y autenticación tiene un amplio espectro de protocolos y de algoritmos, de tal forma que en este documento se abordará el subtema de SSH (Secure Shell), el cual es un protocolo de aplicación incluido en algunos programas tales como el PuTTY, OpenSSH, TeraTerm entre otros. Este protocolo hace uso del algoritmo de encripción y claves RSA (Rivest, Shamir y Adleman). Las próximas prácticas de laboratorio serán sobre la autenticación PAP y CHAP con el protocolo PPP, así como la autenticación local y basada en servidores como es el caso de RADIUS y TACACS+

La estructura y secuencia de las 5 prácticas son coherentes con el programa de la Unidad de Aprendizaje

“SEGURIDAD EN REDES”, aunado a lo mencionado anteriormente, la secuencia y complejidad de las practicas es congruente con la UA.

Finalmente, es importante mencionar, que estas prácticas se implementaron a los alumnos de noveno semestre del CU UAEM Valle de Chalco de la licenciatura de Ingeniería en Computación durante los periodos 2014B y 2015B.

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]El algoritmo fue desarrollado por
Ron

El algoritmo encripcién asmetrlco fue
desarrollado por E

es un protocolo criptografico asimétrico
Publicado por Whitfield y Martin
en 1976

Ron Rivest





Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image6.jpg]



Academia de Redes

3

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Que los alumnos sean capaces de realizar el diseño, implementación y el mantenimiento de la seguridad de distintas redes computacionales.

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

1. Fundamentos de la seguridad en redes.

2. Arquitectura de seguridad del modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open System Interconnection).
3. Criptografía y autenticación.
4. Arquitecturas de componentes de seguridad (Firewalls, IDS, Analizadores de contenido).

5. Hardening a servidores y dispositivos de red.

[image: image7.jpg]



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image8.jpg]



Academia de Redes

4

Práctica de laboratorio: 1 Configuración de SSH (Universidades)

Duración de la práctica: 50 minutos

[image: image9.jpg]Red: 20.0.08 Red: 40.0.08

. e
S [T 3
i X

2





Escenario a configurar

Procuren llegar al 100%

SUERTE!!!!

Objetivos de aprendizaje:

Configurar el router UAEM

Habilitar SSH en el router UAEM

Accesar remotamente a los routers UAM y UTN vía SSH

Material y equipo a utilizar:

Para la realización de esta práctica son necesarios los siguientes componentes:

Hojas

Lápiz o Bolígrafo

Packet Tracert versión 6.0.1.0011 o superior

Introducción

Telnet

Tradicionalmente, el acceso remoto en los routers era mediante Telnet.

Sin embargo, Telnet se desarrolló en los días en que la seguridad no era un problema. Por esta razón, todo el tráfico de Telnet se envía en texto plano.

Si el atacante captura el flujo de Telnet, podrá conocer el nombre de usuario y la contraseña del administrador.

SSH

SSH ha sustituido a Telnet con conexiones que soportan privacidad y la integridad de la sesión.

SSH Proporciona una funcionalidad similar a la de una conexión de Telnet, excepto que la conexión está encriptada. Con la autenticación y el cifrado, SSH permite las comunicaciones seguras a través de una red insegura.

En resumen, SSH:

Secure Shell (Interprete de ordenes) Es un protocolo de capa de aplicación

Viene incluido en algunos programas (PuTTY, OpenSSH, TeraTerm…) Utiliza el puerto 22

Sirve para accesar remotamente a equipos a través de la red. Con autenticación y cifrado, SSH permite comunicaciones seguras sobre una red no segura.

Utiliza claves RSA

[image: image10.jpg]



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image11.jpg]



Academia de Redes

5

Requisitos previos antes de configurar SSH en routers Cisco.

Deben completarse cuatro pasos antes de configurar un router para el protocolo SSH:

Paso 1. Asegurarse de que los routers destino estén ejecutando una imagen del IOS de Cisco release 12.1(1)T o posterior, para que soporten SSH.

Solo las imágenes criptográficas del IOS de Cisco que contienen el grupo de funciones IPsec soportan SSH. Específicamente, las imágenes criptográficas del IOS de Cisco 12.1 o la posterior

IPsec DES o el Triple Data Encryption Standard (3DES) soportan SSH.

Estas imágenes generalmente tienen el ID k8 o k9 en su nombre de imagen.

Por ejemplo, c1841-advipservicesk9-mz.124-10b.bin es una imagen que soporta SSH.

Paso 2. Asegurarse de que cada uno de los routers destino tenga un nombre de host único.

Paso 3. Asegurarse de que cada router destino esté usando el nombre de dominio correcto para la red.

Paso 4. Asegurarse de que los routers destino estén configurados para autenticación local o servicios AAA para autenticación de usuario y contraseña.

Versiones de SSH

SSHv1

· Creado por el finlandés Tatu Ylönen (UT de Helsinki)

· En 1995

· Hace uso de algoritmos de encriptación patentados

· Es vulnerable

SSHv2

· Creado en 1997

· Más segura que SSHv1.

· SSHv2 proporciona mejor seguridad usando el intercambio de claves Diffie-Hellman y el

código de autenticación de mensajes (message authentication code - MAC) de fuerte revisión de integridad.

Los routers Cisco soportan dos versiones de SSH

El IOS de Cisco Release 12.1(1)T y posteriores soportan SSHv1.

El IOS de Cisco Release 12.3(4)T y posteriores operan en modo de compatibilidad y soportan tanto SSHv1 como SSHv2.

Comandos opcionales en SSH

Opcionalmente, pueden usarse comandos SSH para configurar lo siguiente: Versión SSH: ip ssh version {1 | 2}

Período de vencimiento de sesión SSH (Tiempo de tolerancia de sesión desatendida): ip ssh time-out 45 Número de reintentos de autenticación: ip ssh authentication-retries 2

RSA

1. Rivest, Shamir y Adleman

2. Sistema criptográfico de clave pública

3. Desarrollado en 1977 y patentado por el MIT en 1983

4. Es utilizado para cifrar y firmar digitalmente.

5. Los mensajes enviados se representan mediante números elegidos al azar 10^200

A continuación se presenta un resumen de los algoritmos de encripción

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]packetlife.net

Encryption Algorithms

Type Key Length (Bits) Strength
DES Symmetric 56 Weak
3DES Symmetric 168 Medium

AES Symmetric  128/192/256  Strong
RSA Asymmetric 1024+ Strong




Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image14.jpg]



Academia de Redes

6

Desarrollo

Indicaciones

En la barra de menu del Packet Tracert seleccionar Options

Elegir la opción de Preferences... o Ctrl+R

En la pestaña de Interface

Deshabilitar las opciones de:

Show Device Model Label

Show Device Name Model

En esta configuración, se tienen tres routers, los cuales tienen el protocolo de enrutamiento dinámico RIP versión 1.

La UAEM ha adquirido un router de la 1841 con el sistema operativo c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

Los routers UTN y UAM ya estan configurados previamente

Tarea 1. Configurar el router UAEM

Paso 1. Para la configuración básica, digite los siguientes comandos: enable

configure terminal hostname UAEM no ip domain-lookup

interface s0/0/0 no shutdown

ip address 2.0.0.1 255.0.0.0 exit

router rip network 2.0.0.0 end

Paso 2. Para la configuración de TELNET, digite los siguientes comandos: enable

configure terminal hostname UAEM enable secret UAEM line vty 0 4

password UAEM login

end

Paso 3. Verificar conectividad con los routers UTN y UAM

Desde el router UAEM digite los siguientes comandos ping 4.0.0.3

ping 4.0.0.2

telnet 4.0.0.3

Password: UAM

telnet 4.0.0.2

Password: UTN

Paso 4. Verifique las tablas de enrutamiento.

Desde el modo EXEC privilegiado en los tres routers, ejecute el comando show ip route para verificar los todos los segmentos de la red se anuncian.

[image: image15.jpg]



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image16.jpg]



Academia de Redes

7

Tarea 2: Configurar SSH en el router UAEM

Para habilitar SSH en el router, los siguientes parámetros deben ser configurados:

Hostname

Domain name

Asymmetrical keys Local authentication ip domain-name

Paso 1. Escriba los siguientes comandos en el router UAEM.

enable

configure terminal

hostname UAEM

ip domain-name universidad.edu.mx ---------- Nombre del dominio

crypto key generate rsa --------------------------- Llave RSA Asimétrica

Cuando se pida un tamaño de módulo, especifique un módulo de 1024 bits.

El módulo determina el tamaño de la clave RSA y puede ser configurado de 360 bits a 2048 bits. Cuanto más grande sea el módulo, más segura será la clave RSA.

Sin embargo, las claves con valores de módulo grandes toman más tiempo para ser generadas y para cifrarse y descifrarse. La longitud mínima de clave módulo recomendada es de 1024 bits.

1024 ----------------------------------------------- Longitud recomendada de la llave RSA Asimétrica

username admin password cisco ---------- Autenticación local

ip ssh version 2 --------------------------------- Habilita SSHv2

ip ssh authentication-retries 2 -------------- Intentos de autenticacion 0--5

ip ssh time-out 45 ----------------------------- Tiempo de tolerancia de sesión desatendida 1--120

line vty 0 4

no transport input all ----------------------- Deshabilita telnet

transport input ssh -------------------------- Habilita ssh

login local ---------------------------------------- Autenticación local

end

[image: image17.jpg]



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image18.jpg]



Academia de Redes

8

Tarea 3: Verificar conexiones seguras con SSH

Paso 1. Antes, se debe verificar si existe comunicación via TELNET entre los routers.

Desde el router UAEM, intente conectarse via Telnet al router UAM. telnet 4.0.0.3

Trying 4.0.0.3 ...

[Connection to 4.0.0.3 closed by foreign host]

Desde el router UAEM, intente conectarse via Telnet al router UTN. telnet 4.0.0.2

Trying 4.0.0.2 ...

[Connection to 4.0.0.2 closed by foreign host]

¿Se pudo establecer conexión remota por medio de Telnet? ______________

Recordemos que fue desactivado Telnet utilizando la entrada de ningún medio de transporte. Sólo SSH se puede utilizar para establecer una conexión remota.

Paso 2. Verificar que existe comunicación vía SSH entre los routers.

Digitar los siguientes comandos para conectarse al router UAM ssh -l admin 4.0.0.3

Password: cisco

Digitar los siguientes comandos para conectarse al router UTN ssh -l admin 4.0.0.2

Password: cisco

[image: image19.jpg]



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image20.jpg]



Academia de Redes

9

Conclusiones

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Referencias

Ariganello, Ernesto (2013).

Redes Cisco. Guía de estudio para la certificación CCNA Security. Editorial Alfaomega. ISBN 978-607-707-654-4

Barker, K y Morris,S. (2012).

CCNA Security 640-554 Official Cert Guide. Editorial Cisco Press

Cisco. (2005).

Fundamentos de seguridad de redes. Editorial Cisco Press. ISBN: 84-205-4540-6

Andrew G.Manson. (2002).

Redes privadas virtuales de Cisco Secure. Editorial Cisco Press. ISBN: 84-205-3618-0

Vachon, B., y Graziani, R. (2009).

Acceso a la WAN Guía de Estudio CCNA Exploration. Editorial Cisco Press.

Graziani, R. y Johnson, A (2008).

Conceptos y protocolos de enrutamiento. Guía de estudio de CCNA Exploration. Cisco Press. ISBN 978-84-8322-472-4.

IPSec. Recuperado el 28 de agosto del 2016 de: http://packetlife.net/library/cheat-sheets/

Capturar la imagen donde se muestre su porcentaje de avance.

Recomiendo que dicha captura de imagen sea faltando 30 segundos antes de que expire su tiempo

G R A C I A S

T O T A L E S

Criterios de evaluación

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]Activity Results

Congatatons Guest You compte e acy.

vl ek | A tene | oty s |

Time Left: 00:49:25

ExpenColapse

Tt
STYinel
 passvrt
 Trnsprt
VTYLve2
 passwrd
 Trnsprt I
S TYLnes
 passvrt
Tt
VIYLoes
 passvrt
V Trnsprt

s,

it

Compunents) _Fesdhack

oter
oter
oer
oer
Oter

b
Rottig
Rottig
Roitig

ober
oter
Oer

ober
Pryscal

oper
Pryscal

o
hsal
oner

Physial

oer
Physcal

Score :20/20
Item Count : 20/20

Component  TtemsTotal - Score

» n R
oter /0w
Prysa 55
Routng How




Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image23.jpg]



Academia de Redes

10

Práctica de laboratorio: 2 SSH con Frame Relay Point-to-point

Duración de la práctica: 50 minutos

[image: image24.jpg]S5H (RSA)

Frame Relay (Paint to point)

OSPF Mliarea

Router 1841 (WIC2T)

105: c1541-advipservicesk9-mz. 124-15.T1.bn

BH: 24 Abri 2014

10.0.18/30

10.20.20.0/24.

10.40.40.0/24}





Escenario a configurar

Procuren llegar al 100%

SUERTE!!!!

Objetivos de aprendizaje:

Ver la configuración predeterminada Configurar SSH en R1

Verificar conexiones seguras con SSH

Material y equipo a utilizar:

Para la realización de esta práctica son necesarios los siguientes componentes:

Hojas

Lápiz o Bolígrafo

Packet Tracert versión 6.0.1.0011 o superior

Desarrollo

Indicaciones

En la barra de menu del Packet Tracert seleccionar Options

Elegir la opción de Preferences... o Ctrl+R

En la pestaña de Interface

Deshabilitar las opciones de:

Show Device Model Label

Show Device Name Model

En esta configuración, se tienen cuatro routers, los cuales están interconectados en una red de Frame Relay. El router R1 es el centro, los routers R2, R3 y R4 son los radios.

El enrutamiento dinámico se ha configurado utilizando OSPF multiárea.

[image: image25.jpg]



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image26.jpg]



Academia de Redes

11

Tarea 1. Ver la configuración predeterminada

Paso 1. Verifique la configuración de Frame Relay en los routers

a. En los cuatro routers, entre al modo EXEC usuario con la contraseña cisco
b. Entre en el modo EXEC privilegiado con la contraseña cisco
c. Desde el modo EXEC privilegiado en los cuatro routers, ejecute el comando show frame-relay map para verificar la conectividad de Frame Relay.

Paso 2. Verifique las tablas de enrutamiento.

Desde el modo EXEC privilegiado en los cuatro routers, ejecute el comando show ip route para verificar los todos los segmentos de la red se anuncian.

Paso 3. Verificar la conectividad entre los routers.

a. Desde R1, haga ping a todas las interfaces LAN para comprobar la conectividad. ping 10.20.20.1

ping 10.30.30.1 ping 10.40.40.1

b. Una vez más, desde el router R1, conectarse via Telnet a R2 y salir. Repita el paso para los routers R3 y R4. telnet 10.20.20.1

Password: cisco exit

telnet 10.30.30.1 Password: cisco exit

telnet 10.40.40.1 Password: cisco exit

Tarea 2: Configurar SSH en R1

Para habilitar SSH en el router, los siguientes parámetros deben ser configurados:

Hostname

Domain name

Asymmetrical keys Local authentication

Paso 1. Escriba los siguientes comandos en R1.

enable

configure terminal

hostname R1

ip domain-name cisco.com ---------- Nombre del dominio

crypto key generate rsa --------------- Llave RSA Asimétrica

Cuando se pida un tamaño de módulo, especifique un módulo de 1024 bits.

El módulo determina el tamaño de la clave RSA y puede ser configurado de 360 bits a 2048 bits. Cuanto más grande sea el módulo, más segura será la clave RSA.

Sin embargo, las claves con valores de módulo grandes toman más tiempo para ser generadas y para cifrarse y descifrarse. La longitud mínima de clave módulo recomendada es de 1024 bits.

1024 --------------------------------------------------- Longitud recomendada de la llave RSA Asimétrica

username admin password cisco ---------- Autenticación local

ip ssh version 2 ----------------------------------- Habilita SSHv2

line vty 0 4

no transport input all --------------------------- Deshabilita telnet

transport input ssh ----------------------------- Habilita ssh

login local ----------------------------------------- Autenticación local

end

Paso 2. Repita los comandos del paso 1 en los routers R2, R3 y R4

[image: image27.jpg]



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image28.jpg]



Academia de Redes

12

[image: image29.jpg]



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image30.jpg]



Academia de Redes

13

Tarea 3: Verificar conexiones seguras con SSH

Paso 1. Antes, se debe verificar que si existe comunicación via TELNET entre los routers.

Desde el router R1, conectarse via Telnet a R2. Repita el paso para los routers R3 y R4.

telnet 10.20.20.1 Trying 10.20.20.1 ...

[Connection to 10.20.20.1 closed by foreign host]

telnet 10.30.30.1 Trying 10.30.30.1 ...

[Connection to 10.30.30.1 closed by foreign host]

telnet 10.40.40.1 Trying 10.40.40.1 ...

[Connection to 10.40.40.1 closed by foreign host]

¿Se pudo estblecer conexión remota por medio de Telnet ? ______________

Recordemos que fue desactivado Telnet utilizando la entrada de ningún medio de transporte. Sólo SSH se puede utilizar para establecer una conexión remota.

Paso 2. Verificar que existe comunicación via SSH entre los routers.

Usando R1 como el cliente SSH, digitar el siguiente comando para conectarse a R2 ssh -l admin 10.20.20.1

Password: cisco

[image: image31.jpg]



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image32.jpg]



Academia de Redes

14

Conclusiones

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Referencias

Ariganello, Ernesto (2013).

Redes Cisco. Guía de estudio para la certificación CCNA Security. Editorial Alfaomega. ISBN 978-607-707-654-4

Barker, K y Morris,S. (2012).

CCNA Security 640-554 Official Cert Guide. Editorial Cisco Press

Cisco. (2005).

Fundamentos de seguridad de redes. Editorial Cisco Press. ISBN: 84-205-4540-6

Andrew G.Manson. (2002).

Redes privadas virtuales de Cisco Secure. Editorial Cisco Press. ISBN: 84-205-3618-0

Vachon, B., y Graziani, R. (2009).

Acceso a la WAN Guía de Estudio CCNA Exploration. Editorial Cisco Press.

Graziani, R. y Johnson, A (2008).

Conceptos y protocolos de enrutamiento. Guía de estudio de CCNA Exploration. Cisco Press. ISBN 978-84-8322-472-4.

IPSec. Recuperado el 28 de agosto del 2016 de: http://packetlife.net/library/cheat-sheets/

Capturar la imagen donde se muestre su porcentaje de avance.

Recomiendo que dicha captura de imagen sea faltando 30 segundos antes de que expire su tiempo

G R A C I A S

T O T A L E S

Criterios de evaluación

[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]i

THHHHH ¥ T i i i





Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image35.jpg]



Academia de Redes

15

Práctica de laboratorio: 3 SSH en redes LAN y WAN

Duración de la práctica: 55 minutos

[image: image36.jpg]Red:
200.10.20.0/24





Escenario a configurar

Procuren llegar al 100%

SUERTE!!!!

Objetivos de aprendizaje:

Configurar lo necesario para realizar un acceso de terminal virtual usando SSH (Secure Shell). Configurar adicionalmente diferentes puntos de entrada para probar el uso de SSH.

Material y equipo a utilizar:

Para la realización de esta práctica son necesarios los siguientes componentes:

Hojas

Lápiz o Bolígrafo

Packet Tracert versión 6.0.1.0011 o superior

Desarrollo

Indicaciones

En la barra de menu del Packet Tracert seleccionar Options

Elegir la opción de Preferences... o Ctrl+R

En la pestaña de Interface

Deshabilitar las opciones de:

Show Device Model Label

Show Device Name Model

Configuración de interfaces en Router0 para luego realizar pruebas de entrada SSH por terminal virtual. Interfaz FastEthernet 0/0:

Dirección IP: 200.10.20.1 Máscara de red: 255.255.255.0

Interfaz serial 0/0/0:

ip address 10.0.0.5 255.255.255.252 clock rate 64000

no shutdown exit

[image: image37.jpg]



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx
[image: image38.jpg]



Academia de Redes

16

Direccionamiento IP en otros equipos de red de la topología:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Equipo
	
	Interfaz
	
	Dirección IP
	
	Máscara de red
	
	
	Puerta de enlace (Default Gateway)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Router1
	
	Serial 0/0/1
	
	10.0.0.6
	
	255.255.255.252
	
	
	N/A
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Router2
	
	FastEthernet 0/1
	
	200.10.20.254
	
	255.255.255.0
	
	
	N/A
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PC0
	
	FastEthernet
	
	200.10.20.2
	
	255.255.255.0
	
	200.10.20.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]


[image: image44.jpg]Activity Results

Time Elapsed: 00:00:26
Congratiations Guest! You completed the actviy.
Qv stk | Asssner s | Comeciy T
[BwandiColapse Al Score 133
p——— Sous Pais Compunens)  Feedback. Ttem Count : 3/3
= teork =
Eriey Component  TemsTotal Score:
s
¥/ SSH Authenticaton Retries Corect 1 Other ot Fow
v SSiTmeat Gme 1 Oter
v st Gme 1 Oter



[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]Re
195.2.2.0/24)




[image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]Activity Results

Congatatons uest You compte e aciviy.

[ vl e | A Tens | Cavcity s |

Time Elapsed: 00:00:19

[Eomnticomse
[—— et o Componen) _Festback
= tework
)
V Dt Gtevay ot 1 B
Sros
= rsBpemes
v P adines a1 3
VSbetlesk Gt 1 3
fated
v tosiane ot 1 oper
v 1 Dominfame. Gt 1 Oer
ots
= aspeme)
v P adiress Gt 1 »
 potsais Gt 1 Fhsial
VoSpthesk Gt 1 3
= ssisener
v SsiasberitnRe. Gret 1 oper
v SsiTment Gt 1 Ofer
v Sstiesen Gt 1 Oper
Usertames ) er
 Usenane ot 1 Oper
VIYLies
STYneD
V lagn [ sl
 Togotimt Gt 1 sl

Score 11414
Item Count : 14/14

Component  TtemsTotal _Score:

» 555
over [
s BnoB



[image: image53.jpg]



Realizar las conexiones de red de acuerdo a la siguiente tabla:

	
	
	
	
	
	
	

	
	Equipo
	
	Interfaz
	
	Conectado con:
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Router0
	
	S0/0/0 (DCE)
	
	s0/0/1 de Router1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Router2
	
	Fa0/1
	
	cualquier puerto de Switch0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	PC0
	
	Fa
	
	cualquier puerto de Switch0
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image54.jpg]Red
10.10.10.0/24]




[image: image55.jpg]


[image: image56.jpg]


[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]


[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]


[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]Activity Results

Time Elapsed: 0

it

Congratations Guest! You completed the aciviy.
T ——— e
pre—
| Expand/Colapse Al
.
ot
Viesisse oo
Vi it
Sl
¥ s -
o
e
i ot
i

 Tgotis ot

Companens)

ober
Devic Haden.
Rottig
Devi Haden.
Devce Haden
Ober

Device Haden.

Devce Haden.
Devc Haden.
Devce Haden.

eetback

Score :100/100
Item Count i

Component Ttems/Total Score.
Dece rieing Corfuraion 1w




Configuración SSH en Router0. hostname R1

ip domain-name utn.edu crypto key generate rsa

(en este punto se te preguntará el tamaño de la clave la cual definirás a 1024)

username control secret admssh line vty 0 4

login local transport input ssh exit

Desde Router1, Router2 y PC0 ejecuta el comando: ssh -l control direccion_ip

Donde direccion_ip será la dirección ip más cercana de Router0 según el equipo donde realices la prueba.

	Desde Router1
	Desde Router2
	Desde PC0
	Desde R1

	ssh -l control  10.0.0.5
	ssh -l control  200.10.20.1
	ssh -l control  200.10.20.1
	sh ssh

	password:  admssh
	password:  admssh
	password:  admssh
	


[image: image63.jpg]



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México.

Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx

Academia de Redes

17

ena conf t

hostname R1 int fa 0/0

ip add 200.10.20.1 255.255.255.0 no shut

exit

interface serial 0/0/0

ip address 10.0.0.5 255.255.255.252 clock rate 64000

no shutdown exit

ip domain-name utn.edu crypto key generate rsa

! (en este punto se te preguntará el tamaño de la clave la cual definirás a 1024)

username control secret admssh line vty 0 4

login local transport input ssh end

	ena
	
	ena

	conf t
	
	conf t

	hostname Router1
	hostname Router2

	int s0/0/1
	
	int fa0/1

	ip add 10.0.0.6
	255.255.255.252
	ip add 200.10.20.254  255.255.255.0

	no shut
	
	no shut

	exit
	
	!Para que haya conectividad TOTAL

	!Para que haya conectividad TOTAL
	ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  fa0/1

	ip route 0.0.0.0
	0.0.0.0  s0/0/1
	end

	end
	
	



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México.

Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx

Academia de Redes

18

Conclusiones

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Referencias

Ariganello, Ernesto (2013).

Redes Cisco. Guía de estudio para la certificación CCNA Security. Editorial Alfaomega. ISBN 978-607-707-654-4

Barker, K y Morris,S. (2012).

CCNA Security 640-554 Official Cert Guide. Editorial Cisco Press

Cisco. (2005).

Fundamentos de seguridad de redes. Editorial Cisco Press. ISBN: 84-205-4540-6

Andrew G.Manson. (2002).

Redes privadas virtuales de Cisco Secure. Editorial Cisco Press. ISBN: 84-205-3618-0

Vachon, B., y Graziani, R. (2009).

Acceso a la WAN Guía de Estudio CCNA Exploration. Editorial Cisco Press.

Graziani, R. y Johnson, A (2008).

Conceptos y protocolos de enrutamiento. Guía de estudio de CCNA Exploration. Cisco Press. ISBN 978-84-8322-472-4.

IPSec. Recuperado el 28 de agosto del 2016 de: http://packetlife.net/library/cheat-sheets/

Capturar la imagen donde se muestre su porcentaje de avance.

Recomiendo que dicha captura de imagen sea faltando 30 segundos antes de que expire su tiempo

G R A C I A S

T O T A L E S

Criterios de evaluación


Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx

Academia de Redes

19

Práctica de laboratorio: 4 SSH en routers

Duración de la práctica: 30 minutos


Escenario a configurar

Procuren llegar al 100%

SUERTE!!!!

Objetivos de aprendizaje:

Configurar en forma básica y adicional la entrada por SSH (Secure Shell). Realizar prueba de entrada vía red local.

Material y equipo a utilizar:

Para la realización de esta práctica son necesarios los siguientes componentes:

Hojas

Lápiz o Bolígrafo

Packet Tracert versión 6.0.1.0011 o superior

Desarrollo

Indicaciones

En la barra de menu del Packet Tracert seleccionar Options

Elegir la opción de Preferences... o Ctrl+R

En la pestaña de Interface

Deshabilitar las opciones de:

Show Device Model Label

Show Device Name Model

Ubica un router en el área de trabajo modelo 1841 y verifica que tenga como nombre de etiqueta Router0.


Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx

Academia de Redes

20

Realiza en él una configuración SSH de acuerdo a las siguientes especificaciones:

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Parámetro
	
	
	Descripción

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de router
	
	ssh

	
	
	
	hostname ssh

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de dominio
	
	empresa.com

	
	
	
	ip domain-name empresa.com

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Versión de SSH
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	ip ssh version 2

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Intentos de autenticación
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	ip ssh authentication-retries 2

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiempo de tolerancia de sesión desatendida de SSH
	
	45 segundos

	
	
	
	ip ssh time-out 45

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cuenta de acceso para SSH
	
	Usuario: admssh, Contraseña: admin

	
	
	
	username admssh
	secret
	admin

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Terminal virtual
	en Fa0/0
	

	
	Vía de entrada
	
	line vty 0 4

	
	
	
	login local

	
	
	
	

	
	
	
	transport input ssh

	
	
	
	
	
	
	

	
	Red IP a usar en la red local
	
	195.2.2.0/24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Realiza la prueba de conexión vía una computadora, verifica que tenga como nombre de etiqueta PC0

	ena
	ip domain-name empresa.com

	conf t
	crypto key generate rsa

	hostname ssh
	! (en este punto se te preguntará el tamaño de la clave la cual definirás a

	int fa 0/0
	1024)
	
	
	

	ip add 195.2.2.1
	
	
	
	

	255.255.255.0
	username admssh
	secret
	admin

	no shut
	line vty 0 4
	
	
	

	exit
	login local

	
	transport input ssh

	
	exit

	
	ip ssh version 2

	
	ip ssh authentication-retries 2

	
	ip ssh time-out 45

	
	end

	
	
	
	

	Desde PC0
	
	
	Desde R1

	ssh -l admssh  195.2.2.1
	
	
	sh ssh

	password:  admin
	
	
	
	



Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México.

Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx

Academia de Redes

21

Conclusiones

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Referencias

Ariganello, Ernesto (2013).

Redes Cisco. Guía de estudio para la certificación CCNA Security. Editorial Alfaomega. ISBN 978-607-707-654-4

Barker, K y Morris,S. (2012).

CCNA Security 640-554 Official Cert Guide. Editorial Cisco Press

Cisco. (2005).

Fundamentos de seguridad de redes. Editorial Cisco Press. ISBN: 84-205-4540-6

Andrew G.Manson. (2002).

Redes privadas virtuales de Cisco Secure. Editorial Cisco Press. ISBN: 84-205-3618-0

Vachon, B., y Graziani, R. (2009).

Acceso a la WAN Guía de Estudio CCNA Exploration. Editorial Cisco Press.

Graziani, R. y Johnson, A (2008).

Conceptos y protocolos de enrutamiento. Guía de estudio de CCNA Exploration. Cisco Press. ISBN 978-84-8322-472-4.

IPSec. Recuperado el 28 de agosto del 2016 de: http://packetlife.net/library/cheat-sheets/

Capturar la imagen donde se muestre su porcentaje de avance.

Recomiendo que dicha captura de imagen sea faltando 30 segundos antes de que expire su tiempo

G R A C I A S

T O T A L E S

Criterios de evaluación


Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx

Academia de Redes

22

Práctica de laboratorio: 5 SSH con VLAN

Duración de la práctica: 20 minutos


Escenario a configurar

Procuren llegar al 100%

SUERTE!!!!

Tabla de direccionamiento


	
	Dispositivo
	
	
	Interfaz
	
	
	Dirección IP
	
	
	Máscara de subred
	

	
	S1
	
	VLAN 1
	10.10.10.2
	
	255.255.255.0
	

	
	PC3
	
	NIC
	10.10.10.3
	
	255.255.255.0
	

	
	PC4
	
	NIC
	10.10.10.4
	
	255.255.255.0
	

	
	PC5
	
	NIC
	10.10.10.5
	
	255.255.255.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PC6
	
	NIC
	10.10.10.6
	
	255.255.255.0
	

	
	PC7
	
	NIC
	10.10.10.7
	
	255.255.255.0
	

	
	PC8
	
	NIC
	10.10.10.8
	
	255.255.255.0
	

	
	PC9
	
	NIC
	10.10.10.9
	
	255.255.255.0
	

	
	PC10
	
	NIC
	10.10.10.10
	
	255.255.255.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Objetivos de aprendizaje:

Proteger las contraseñas Cifrar las comunicaciones

Verificar la implementación de SSH

Material y equipo a utilizar:

Para la realización de esta práctica son necesarios los siguientes componentes:

Hojas

Lápiz o Bolígrafo

Packet Tracert versión 6.0.1.0011 o superior


Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx

Academia de Redes

23

Desarrollo

Indicaciones

En la barra de menu del Packet Tracert seleccionar Options

Elegir la opción de Preferences... o Ctrl+R

En la pestaña de Interface

Deshabilitar las opciones de:

Show Device Model Label

Show Device Name Model

Información básica

SSH debe reemplazar a Telnet para las conexiones de administración. Telnet usa comunicaciones inseguras de texto no cifrado. SSH proporciona seguridad para las conexiones remotas mediante el cifrado seguro de todos los datos transmitidos entre los dispositivos. En esta actividad, protegerá un switch remoto con el cifrado de contraseñas y SSH.

Tarea 1: Contraseñas seguras

a. Desde el símbolo del sistema en la PC10, acceda al S1 mediante Telnet. La contraseña de los modos EXEC del usuario y EXEC privilegiado es cisco.

PC>telnet 10.10.10.2

b. Guarde la configuración actual, de manera que pueda revertir cualquier error que cometa reiniciando el S1. wr o copy run star
c. Muestre la configuración actual y observe que las contraseñas están en texto no cifrado. Introduzca el comando para cifrar las contraseñas de texto no cifrado:

sh run

enable password UNI line vty 0 4

password UNI login

line vty 5 15 password UNI login

S1(config)# service password-encryption

d. Verifique que las contraseñas estén cifradas. sh run

enable password 7 0822455D0A16 line vty 0 4

password 7 0822455D0A16 login

line vty 5 15

password 7 0822455D0A16 login


Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx

Academia de Redes

24

Tarea 2: Cifrar las comunicaciones

Paso 1:
Establecer el nombre de dominio IP y generar claves seguras.

En general no es seguro utilizar Telnet, porque los datos se transfieren como texto no cifrado. Por lo tanto, utilice SSH siempre que esté disponible.

a. Configure el nombre de dominio netacad.pka. S1(config)# ip domain-name UNI.EDU
b. Se necesitan claves seguras para cifrar los datos. Genere las claves RSA con la longitud de clave 1024. S1(config)# crypto key generate rsa
The name for the keys will be: S1.UNI.EDU

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Paso 2:
Crear un usuario de SSH y reconfigurar las líneas VTY para que solo admitan acceso por SSH.

a. Cree un usuario llamado administrator con la contraseña cisco. S1(config)# username administrator password cisco
b. Configure las líneas VTY para que revisen la base de datos local de nombres de usuario en busca de las credenciales de inicio de sesión y para que solo permitan el acceso remoto mediante SSH. Elimine la contraseña existente de la línea vty.

S1(config-line)# login local

S1(config-line)# transport input ssh

S1(config-line)# no password cisco

Tarea 3: Verificar la implementación de SSH

a. Cierre la sesión de Telnet e intente volver a iniciar sesión mediante Telnet. El intento debería fallar. S1#exit

[Connection to 10.10.10.2 closed by foreign host] PC>telnet 10.10.10.2

[Connection to 10.10.10.2 closed by foreign host]

b. Intente iniciar sesión mediante SSH. Escriba ssh y presione la tecla Enter, sin incluir ningún parámetro que revele las instrucciones de uso de comandos. Sugerencia: la opción -l representa la letra “L”, no el número 1.

c. Cuando inicie sesión de forma correcta, ingrese al modo EXEC privilegiado y guarde la configuración. Si no pudo acceder de forma correcta al S1, reinicie y comience de nuevo en la parte 1.

PC>ssh -l administrator 10.10.10.2

Open

Password: cisco

S1>


Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx

Academia de Redes

25

Conclusiones

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Referencias

Ariganello, Ernesto (2013).

Redes Cisco. Guía de estudio para la certificación CCNA Security. Editorial Alfaomega. ISBN 978-607-707-654-4

Barker, K y Morris,S. (2012).

CCNA Security 640-554 Official Cert Guide. Editorial Cisco Press

Cisco. (2005).

Fundamentos de seguridad de redes. Editorial Cisco Press. ISBN: 84-205-4540-6

Andrew G.Manson. (2002).

Redes privadas virtuales de Cisco Secure. Editorial Cisco Press. ISBN: 84-205-3618-0

Vachon, B., y Graziani, R. (2009).

Acceso a la WAN Guía de Estudio CCNA Exploration. Editorial Cisco Press.

Graziani, R. y Johnson, A (2008).

Conceptos y protocolos de enrutamiento. Guía de estudio de CCNA Exploration. Cisco Press. ISBN 978-84-8322-472-4.

IPSec. Recuperado el 28 de agosto del 2016 de: http://packetlife.net/library/cheat-sheets/

Capturar la imagen donde se muestre su porcentaje de avance.

Recomiendo que dicha captura de imagen sea faltando 30 segundos antes de que expire su tiempo

G R A C I A S

T O T A L E S

Criterios de evaluación


Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco, C.P. 56615, Edo. De México. Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763

Página: http://cux.uaemex.mx

Academia de Redes

26

